| Reparatia Casei de cultura din satul Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str. Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si reamenajarea teritoriului adiacent cu organizarea unei parcari | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Incalzire, ventilare, conditionare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB31O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / K=4.5 pentru adincimea 500 mm | buc | 1,000 |
| 2 | RCsB31S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm / k=5.54 pentru adincimea 500 mm si diametrul 220 mm | buc | 7,000 |
| 3 | VB15D | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Гравитационные жалюзи 1200x600 | buc | 1,000 |
| 4 | VB15D | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Гравитационные жалюзи 900x600 | buc | 1,000 |
| 5 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. / Труба полипропиленовая для отвода конденсата PN10 Dn50 | m | 9,000 |
| 6 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,000 |
| 7 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm / Гибкий теплоизолированный воздуховод ф500 | m | 17,000 |
| 8 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm | m2 | 1,884 |
| 9 | VA19A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga la norma VA19A. | m2 | 1,884 |
| 10 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. | m2 | 42,264 |
| 11 | VA20A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 42,264 |
| 12 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 900 mm. | m2 | 57,117 |
| 13 | VA20B2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 57,117 |
| 14 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,5 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 600 mm. | m2 | 1,000 |
| 15 | VA21A2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 1,000 |
| 16 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 1800 mm. | m2 | 1,600 |
| 17 | VA22C2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 1,600 |
| 18 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 2000 mm. | m2 | 16,000 |
| 19 | VA22D2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 16,000 |
| 20 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: pina la 3600 mm. | m2 | 288,400 |
| 21 | VA22E2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 288,400 |
| 22 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime (rectangulare) avind perimetrul: 4000 mm. | m2 | 24,800 |
| 23 | VA22F2 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 5 pana la 8 m: se adauga. | m2 | 24,800 |
| 24 | VA01D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500-4000 mm | m2 | 108,800 |
| 25 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton / Сетка-рабица 10x10 | m2 | 8,000 |
| 26 |  | Сталь для крепления | kg | 146,000 |
| 27 |  | Уголок для крепления вентиляторов | m | 25,000 |
| 28 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 300x100 | buc | 3,000 |
| 29 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Переточная решетка 600x150 | buc | 6,000 |
| 30 | VB09F | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 4500 - 8000 mm, montata pe canal / Наружная жалюзийная решетка для воздухозабора 2900x600h | buc | 1,000 |
| 31 | VB26A | Вытяжной диффузор 600x600 | buc | 10,000 |
| 32 | VB26A | Вытяжной диффузор 800x800 | buc | 1,000 |
| 33 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 600x400 | buc | 20,000 |
| 34 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 400x400 | buc | 4,000 |
| 35 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 100x100 | buc | 3,000 |
| 36 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Регулируемая решетка 150x150 | buc | 1,000 |
| 37 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 0.8; 1.0 mm" / Consum material nou "Дроссель клапан круглый КАНАЛ-ДКК-500 sau analog" = 1.0 buc/buc | buc | 10,000 |
| 38 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm; Otel cornier 25x25x3 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-800x500 sau analog" = 1buc/buc | buc | 2,000 |
| 39 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-400x400 sau analog" = 1buc/buc | buc | 4,000 |
| 40 | VB02B2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm; Otel cornier 25x25x3 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-600x400 sau analog" = 1buc/buc | buc | 4,000 |
| 41 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-100x100 sau analog" = 1buc/buc | buc | 2,000 |
| 42 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" / Consum resurs nou "Дроссель клапан прямоугольный КАНАЛ-ДКП-150x150 sau analog" = 1buc/buc | buc | 1,000 |
| 43 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / Мат прошивной б=30 мм для воздуховодов систем противодымной вентиляции в комплекте с гальванизированной сеткой с неармированной фольгой tip ТЕХНО 80 (EI 60) | m2 | 85,000 |
| 44 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm / Вспененный полиэтилен профиль-пленка б=10 мм | m2 | 370,000 |
| 45 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 20,000 |
| 46 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 47 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 14,000 |
| 48 | VC04D | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw / ПВЩ-100-50-4-380 | buc | 1,000 |
| 49 | VC04C | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 3.000-9.200 mc/h cu motor electric de 1,1- 4 kw / ПВЩ-70-40-4-380 | buc | 1,000 |
| 50 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza / Регулятор скорости | buc | 2,000 |
| 51 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm | buc | 4,000 |
| 52 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 4,000 |
| 53 | VB02C2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 3200 - 4000 mm, confectionarea in ateliere centralizate / Se exclude " tabla zincata sau aluminiu 0.5; 1.0; 1.5 mm" "Otel cornier 25x25x3 mm" / Клапан дымоудаления с электромагнитным реверсивным приводом | buc | 2,000 |
| 54 | CE24E | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 55 |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с фуекцией "мини догрев", Nэл.=0,068 кВт 1f-220V/50Hz L=+115/-105 m3/h, с пультом управления tip PRANA 150 sau analog | buc | 1,000 |
| 56 |  | Приточно-вытяжная система с рекуперацией с фуекцией "мини догрев", Nэл.=0,091 кВт 1f-220V/50Hz L=+135/-125 m3/h, с пультом управления tip PRANA 200G sau analog | buc | 7,000 |
| 57 |  | Вентилятор бытовой L=97 м3/ч, Nэл=0,01 кВт 1f-220V/50Hz, N=2150 об/мин tip Вентс Квайт 100 sau analog | buc | 6,000 |
| 58 |  | Вентилятор канальный L=9910 м3/ч, Nэл=3,8 кВт 3f-380V/50Hz, N=1350 об/мин, tip Канал-ПВЩ-100-50-4-380 ВЕЗА sau analog | buc | 1,000 |
| 59 |  | Вентилятор канальный L=4250 м3/ч, Nэл=3,7 кВт 3f-380V/50Hz, N=1320 об/мин, tip Канал-ПВЩ-70-40-4-380 ВЕЗА sau analog | buc | 1,000 |
| 60 |  | Семисторный регулятор скорости СРМ2 sau analog | buc | 2,000 |
| 61 |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-100-50 sau analog | buc | 2,000 |
| 62 |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-70-40 sau analog | buc | 2,000 |
| 63 |  | Гибкие вставки Канал-ГКВ-100-50 sau analog | buc | 2,000 |
| 64 |  | Гибкие вставки Канал-ГКВ-70-40 sau analog | buc | 2,000 |
| 65 |  | Клапан дымоудаления 700x1000h EI60 с электромагнитным реверсивным приводом Belimo BLE 230V sau analog | buc | 2,000 |
| 66 |  | Одностворчатый дымовой люк 1000х1000 с теплоизолированной крышкой и электромагнитным приводом | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.