| Lucrări de construcție a stației de tratare a levigatului produs din deșeuri menajere solide. Obiect № 70 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1-1(M)

Deviz-oferta № 5-1-1(M)

Masarurari contra deformatiilor de teren si constructia unui drum la un depozit de deseuri

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Разборка сущ. бетонной нагорной канавы L=223m |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | (Demontarea betonului monolit) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,520 |  |  |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 104,000 |  |  |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,520 |  |  |
| 4 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,520 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Разборка сущ.металлической трубы d 1,0м L=8,0м без оголовков, на съезде к карьеру, ПК7+70 |  |  |  |  |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,112 |  |  |
| 6 | RpAcA49G | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам.1000 мм) | m | 8,000 |  |  |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2,400 |  |  |
| 8 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 0,112 |  |  |
| 9 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,070 |  |  |
| 10 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20,0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,070 |  |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,070 |  |  |
| 12 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,070 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Разборка сущ. дорожной одежды |  |  |  |  |
| 13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 7,700 |  |  |
| 14 | TsC03G1 | ( Разборка сущ. а/бетонного покрытия Hср.=0,08m ( Y=2,2t/m3) ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 3,495 |  |  |
| 15 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 768,900 |  |  |
| 16 | TsC03G1 | ( Разборка щебеночного и песчаного основания Hср.=0,24m ( Y=1,8t/m3) ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 10,485 |  |  |
| 17 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 887,300 |  |  |
| 18 | TsC03G1 | ( Разборка сущ. щебеночного деформированного покрытия Hср.=0,20m ( Y=1,8 t/m3) ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 4,917 |  |  |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 885,060 |  |  |
| 20 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 18,897 |  |  |
| 21 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 | 18,897 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Устройство подъездной дороги и строительной площадки к удерживающей конструкции Lобщ.=153,4м ;В-3,5-12,0м |  |  |  |  |
| 22 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,510 |  |  |
| 23 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*4=40.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,510 |  |  |
| 24 | TsC03F1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 12,620 |  |  |
| 25 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2 499,000 |  |  |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 12,620 |  |  |
| 27 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 12,620 |  |  |
| 28 | TsC19B1 | (корыта) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,950 |  |  |
| 29 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 1,950 |  |  |
| 30 | TsC03E1 | (погрузка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,950 |  |  |
| 31 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 386,000 |  |  |
| 32 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,950 |  |  |
| 33 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,950 |  |  |
| 34 | TsC19B1 | (нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,300 |  |  |
| 35 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,300 |  |  |
| 36 | TsE05B | (поверхности площадки) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 9,730 |  |  |
| 37 | TsE05B | (откосы выемки и насыпки) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 3,640 |  |  |
| 38 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,973 |  |  |
| 39 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,810 |  |  |
| 40 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 9,730 |  |  |
| 41 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1*5=5,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 9,730 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Устройство грунтовой площадки очистных сооруений S-444,8м2 |  |  |  |  |
| 42 | TsC03F1 | (Y=2.0t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 11,430 |  |  |
| 43 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2 286,000 |  |  |
| 44 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 11,430 |  |  |
| 45 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 11,430 |  |  |
| 46 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,055 |  |  |
| 47 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 | 0,055 |  |  |
| 48 | TsE05B | (поверхности площадки) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 4,448 |  |  |
| 49 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,445 |  |  |
| 50 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 0,055 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Разборка подъездной дороги и строительной площадки удерживающей конструкции Lобщ.-153,4м |  |  |  |  |
| 51 | TsC19C1 | (Decaparea cu buldozer a imbracamintei din piatra sparta ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 2,695 |  |  |
| 52 | TsC22E1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19С1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20,0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III | 100 m3 | 2,035 |  |  |
| 53 | TsC03F1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,035 |  |  |
| 54 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 366,300 |  |  |
| 55 | TsC03F1 | ( INCARCAREA ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,660 |  |  |
| 56 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 118,800 |  |  |
| 57 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,695 |  |  |
| 58 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 | 2,695 |  |  |
| 59 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 9,730 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Обрезка,рубка деревьев,кустарников и корчёвка пней. Всего 92шт |  |  |  |  |
| 60 | TsH201C | Taierea ramurilor: arbori: - plantatii. ( мещающих движению) | 1000 buc | 0,030 |  |  |
| 61 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 10 cm | buc | 25,000 |  |  |
| 62 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 20 cm | buc | 17,000 |  |  |
| 63 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm ( корчевка пней ) | buc | 20,000 |  |  |
| 64 | TsC04H1 | ( K=0,85 INCARCAREA )Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV | 100 m3 | 0,062 |  |  |
| 65 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка на автотранспорт ) | t | 4,400 |  |  |
| 66 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 4,400 |  |  |
| 67 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,062 |  |  |
| 68 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,062 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de tarasament |  |  |  |  |
| 69 | TsC03G1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 9,680 |  |  |
| 70 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 917,000 |  |  |
| 71 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 9,680 |  |  |
| 72 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 | 9,680 |  |  |
| 73 | TsC03E1 | (погрузка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 13,560 |  |  |
| 74 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (из временного отвала ) | t | 2 685,000 |  |  |
| 75 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 13,560 |  |  |
| 76 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 13,560 |  |  |
| 77 | TsC19B1 | (нарезка уступов) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,460 |  |  |
| 78 | TsC03G1 | (Y=1.98t/m3- корыта Нср-0,42м для новой дорожной одежды ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 22,120 |  |  |
| 79 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 40,000 |  |  |
| 80 | TsC03E1 | (погрузка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,400 |  |  |
| 81 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 4 459,000 |  |  |
| 82 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 22,520 |  |  |
| 83 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III | 100 m3 | 22,520 |  |  |
| 84 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 24,700 |  |  |
| 85 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,665 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |
| 86 | TsE05B | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 55,850 |  |  |
| 87 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,800 |  |  |
| 88 | TsE05B | ( planificarea taluzurilor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 35,310 |  |  |
| 89 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1,000 |  |  |
| 90 | TsE05B | ( obocin ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 20,620 |  |  |
| 91 | TsE04B | (caseta) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 55,850 |  |  |
| 92 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,800 |  |  |
| 93 | TsE04B | ( taluzurilor ) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 12,220 |  |  |
| 94 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Засев трав на откосах обратной засыпки и откосах земполотна |  |  |  |  |
| 95 | TsH09A | ( Посев газона ) Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 48,530 |  |  |
| 96 | TsH12A | ( Полив газона )Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 48,530 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Устройство удерживающей конструкции из буронабивных свай Ф0,63м Lконстр.=106,10м; Lсв.=10,0м -32шт; Lсв.=8,0м=16шт |  |  |  |  |
| 97 | CQ10D3k=0.8 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 630 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m | 457,600 |  |  |
| 98 | pret | Armatura AIII | t | 38,440 |  |  |
| 99 | pret | Armatura AI | t | 3,010 |  |  |
| 100 | pret | Pieselor inglobate in beton | t | 5,060 |  |  |
| 101 | pret | Beton B25 F75 W2 | m3 | 159,340 |  |  |
| 102 | pret | Pietris M1000 fr.40-70 | m3 | 3,300 |  |  |
| 103 | TsC02B1 | (Umpluturi in pilotilor forati Pietris M1000 fr.40-70) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,033 |  |  |
| 104 | TsC03F1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,428 |  |  |
| 105 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 285,500 |  |  |
| 106 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,428 |  |  |
| 107 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,428 |  |  |
| 108 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 | 1,500 |  |  |
| 109 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,750 |  |  |
| 110 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3,750 |  |  |
| 111 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,015 |  |  |
| 112 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 | 0,015 |  |  |
| 113 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,723 |  |  |
| 114 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,000 |  |  |
| 115 | TsC03E1 | (доработанный вручную) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,080 |  |  |
| 116 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 176,600 |  |  |
| 117 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,803 |  |  |
| 118 | TsC50Ck=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 | 0,803 |  |  |
| 119 | NOTA | Устройство ростверков и подпорной стены h=1.4m,типа ZDPF-1; ZDPF-2; ZDPF-3; ZDPF-4 ( 10.0*0.9*0.8h m) одинаковые ростверки, отличаются набором и длиной свай | buc | 10,000 |  |  |
| 120 | Dl119 | (ROSTVERC+ Pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton B25 F75 la edificiile artificiale | m3 | 144,100 |  |  |
| 121 | Dl126 | (Armatura AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 1,420 |  |  |
| 122 | Dl126 | (Armatura AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 4,530 |  |  |
| 123 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M400 fr.40-70) | m3 | 8,889 |  |  |
| 124 | NOTA | Устройство однорядных ростверков и подпорной стены h=1.4m,типа ZDPF-5 ( 5,6*0.9*0.8h m) | buc | 1,000 |  |  |
| 125 | Dl119 | (ROSTVERC+ Pereti de sprijin) Fundatii monolite din beton B25 F75 la edificiile artificiale | m3 | 8,110 |  |  |
| 126 | Dl126 | (Armatura AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,080 |  |  |
| 127 | Dl126 | (Armatura AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,240 |  |  |
| 128 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (M400 fr.40-70) | m3 | 0,532 |  |  |
| 129 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (прокат марки С235+ ар-ра АIII - Установка закладных деталей для металлического ограждения ) | kg | 514,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Устройство обрамляющей стенки и бетонной полосы Нобр.ст.-0,28 - 0,88м; Нбет.пл.-1,3-1,8м; Lобр.ст.-35,5м; Lбет.пл.-75,0м |  |  |  |  |
| 130 | TsC03F1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,630 |  |  |
| 131 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,000 |  |  |
| 132 | TsC03E1 | (доработанный вручную) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 133 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 132,700 |  |  |
| 134 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,670 |  |  |
| 135 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,670 |  |  |
| 136 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |  |  |
| 137 | DA06B2 | (h=10cm- крупный песок)Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 11,891 |  |  |
| 138 | DZ01F | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru staturi rutiere stabilizate, nisip, cu 8% ciment ( только работа - Приготовление на постоянном пункте , из песчано-гравийной смеси выполненной из с 8% цемента) | m3 | 38,354 |  |  |
| 139 | pret | Песчано-гравийная смесь | m3 | 29,000 |  |  |
| 140 | pret | Цемент M400 | t | 4,205 |  |  |
| 141 | pret | Вода | m3 | 5,850 |  |  |
| 142 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica ( только работа - Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси укрепленной цементом ( 8%) М6 Н=20см, включая уход за основанием ) | m3 | 23,700 |  |  |
| 143 | DZ19B | Prepararea nisipului bituminat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bituma, in instalatii tip LPX (Приготовление битумного песка ) | t | 6,499 |  |  |
| 144 | DB13B | ( NUMAI LUCRU ) Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica ( чёрный песок толщ 3см ) | t | 6,480 |  |  |
| 145 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului. (Bbtb3,2 ;B25) ) | 1000 m2 | 0,119 |  |  |
| 146 | DA20A1 | Corectii: pentru fiecare 1*4=4.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A | 1000 m2 | 0,119 |  |  |
| 147 | Dl128 | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом) | 100m2 | 1,189 |  |  |
| 148 | Dl119 | (жб обрамляющая стенка ) Fundatii monolite din beton B25 W2 F75 la edificiile artificiale | m3 | 4,100 |  |  |
| 149 | Dl126 | (AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,520 |  |  |
| 150 | Dl126 | (d8AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 1,270 |  |  |
| 151 | Dl126 | (d6AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,010 |  |  |
| 152 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =0,05м3 ) | m | 10,000 |  |  |
| 153 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum ( заполнение швов мастикой , расход =20кг ) | m | 10,000 |  |  |
| 154 | TsC03B1 | (umpluturi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,050 |  |  |
| 155 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,050 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Дренажная прорезь. Участок №1 ( за подпорной стенкой) L=107.5m |  |  |  |  |
| 156 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,060 |  |  |
| 157 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,000 |  |  |
| 158 | AcF03C | (piatra sparta M1000 fr. 20-40mm h=30cm ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 18,286 |  |  |
| 159 | AcF03C | (piatra sparta M1000 fr. 10-20mm h=20cm ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 15,048 |  |  |
| 160 | AcF03A | (h=0.7m -nisip ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 68,932 |  |  |
| 161 | AcF03D | (h=0.5m -argila ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | 62,857 |  |  |
| 162 | IzF04J1 | ( Мембрана гидроизоляционная прочная Тип ISOSTUD 500г/м2) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 240,000 |  |  |
| 163 | IzF04J1 | ( геокомпозит SpeeDrain C20B 14P) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 223,000 |  |  |
| 164 | TsC03B1 | (Imprastierea pamintului сu excavatorul de 0,40 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,060 |  |  |
| 165 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 2,060 |  |  |
| 166 | TsC03E1 | ( недостающий из временного отвала )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,880 |  |  |
| 167 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 174,240 |  |  |
| 168 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,880 |  |  |
| 169 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,880 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5. Дренажная прорезь.Участок №2 L=5,4m |  |  |  |  |
| 170 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,130 |  |  |
| 171 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,000 |  |  |
| 172 | AcF03C | (piatra sparta M1000 fr. 20-40mm h=30cm ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 2,286 |  |  |
| 173 | AcF03C | (piatra sparta M1000 fr. 10-20mm h=20cm ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 1,524 |  |  |
| 174 | AcF03D | (h=0.5m -argila ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila | m3 | 2,286 |  |  |
| 175 | AcA08A | (гибкая перфорированная труба d=107мм;тип Т pipe 125F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm | m | 3,000 |  |  |
| 176 | CO19A | ( Мембрана гидроизоляционная прочная Тип ISOSTUD 500г/м2) Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii | m2 | 20,000 |  |  |
| 177 | IzI22A | ( геокомпозит SpeeDrain C20B 14P) Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm | m2 | 17,000 |  |  |
| 178 | TsC03B1 | (Imprastierea pamintului сu excavatorul de 0,40 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,150 |  |  |
| 179 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,150 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.6. Дренажная прорезь.Участок №3 выпуск из дренажа L=6,3m |  |  |  |  |
| 180 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,013 |  |  |
| 181 | AcA08A | (гибкая неперфорированная труба ПВХ d=110мм;) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm | m | 6,300 |  |  |
| 182 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,200 |  |  |
| 183 | TsC03B1 | (Imprastierea pamintului сu excavatorul de 0,40 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,013 |  |  |
| 184 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,013 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.7. Укрепление обочин щебнем шириной 1,0м |  |  |  |  |
| 185 | TsC03F1 | (Погрузка щебеня от разборки ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,500 |  |  |
| 186 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 195,000 |  |  |
| 187 | Dl115 | (щебень от разборки ) Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 190,500 |  |  |
| 188 | TsC02C1 | ( погрузка грунта от устройства корыта ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I | 100 m3 | 2,062 |  |  |
| 189 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 412,400 |  |  |
| 190 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,062 |  |  |
| 191 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,062 |  |  |
| 192 | Dl115 | (щебень М400 фр.40-70;10-20мм Н=10см ) Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 871,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.8. Устройство бортового камня БР100*30*18 |  |  |  |  |
| 193 | TsC02D1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,018 |  |  |
| 194 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3,420 |  |  |
| 195 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,018 |  |  |
| 196 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,018 |  |  |
| 197 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,004 |  |  |
| 198 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,200 |  |  |
| 199 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (подготовка из песка Н=10см) | m3 | 0,545 |  |  |
| 200 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (основания из щебня М400 фр.20-40мм Н=10см) | m3 | 0,556 |  |  |
| 201 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( БР100.30.18 ) | m | 14,000 |  |  |
| 202 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,600 |  |  |
| 203 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 0,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.9. Посадка влаголюбивых деревьев и кустарников |  |  |  |  |
| 204 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor ( Копание ям ) | m3 | 15,000 |  |  |
| 205 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноска деревьев ) | buc | 120,000 |  |  |
| 206 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ( акация,) | buc | 120,000 |  |  |
| 207 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив деревьев ) | 100m2 | 0,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Sistemul rutier |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Устройство дорожной одежды |  |  |  |  |
| 208 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, h=15cm ) | m3 | 799,200 |  |  |
| 209 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (устройство нижнего слоя основания из щебня М400 фр. 40-70; Н=18см ) | m3 | 959,040 |  |  |
| 210 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (устройство верхнего слоя основания из щебня М400 фр. 20-40;фр.10-20, Н=12см ) | m3 | 639,360 |  |  |
| 211 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t | 4,260 |  |  |
| 212 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( устройство нижнего слоя покрытия из ПОРИСТОГО Крупнозернистого а/бетона МI, Н=6см ) | m2 | 5 328,000 |  |  |
| 213 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3l/m2 ) | t | 1,600 |  |  |
| 214 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ( Укладка геосетки Miragrid 8XT ) | m2 | 1 778,400 |  |  |
| 215 | pret | Геосетка Miragrid 8XT | m2 | 1 778,400 |  |  |
| 216 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( устройство верхнего слоя покрытия из М/З ПЛОТНОГО а/б тип Б М II , толщ 4,0 см ) | m2 | 5 328,000 |  |  |
| 217 | Dl128 | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом) | 100m2 | 53,280 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Цементобетонное покрытие ( нарезки и армирования швов деформации в цементобетонном покрытии ) |  |  |  |  |
| 218 | DA06B2 | (h=10cm- крупный песок)Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 33,750 |  |  |
| 219 | DZ01F | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru staturi rutiere stabilizate, nisip, cu 8% ciment ( только работа - Приготовление на постоянном пункте , из песчано-гравийной смеси выполненной из с 8% цемента) | m3 | 104,240 |  |  |
| 220 | pret | Песчано-гравийная смесь | m3 | 82,400 |  |  |
| 221 | pret | Цемент M400 | t | 11,948 |  |  |
| 222 | pret | Вода | m3 | 16,875 |  |  |
| 223 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica ( только работа - Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси укрепленной цементом ( 8%) М6 Н=20см, включая уход за основанием ) | m3 | 67,500 |  |  |
| 224 | DZ19B | Prepararea nisipului bituminat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bituma, in instalatii tip LPX (Приготовление битумного песка ) | t | 18,448 |  |  |
| 225 | DB13B | ( NUMAI LUCRU ) Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica ( чёрный песок толщ 3см ) | t | 18,448 |  |  |
| 226 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *Nota: marca betonului - conform proiectului. (Bbtb3,2 ;B25) ) | 1000 m2 | 0,338 |  |  |
| 227 | DA20A1 | Corectii: pentru fiecare 1*4=4.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A | 1000 m2 | 0,338 |  |  |
| 228 | Dl128 | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Двойная поверхностная обработка покрытия битумом) | 100m2 | 3,375 |  |  |
| 229 | nota | Шов "А" (продольный) L=75.0m | m | 0,000 |  |  |
| 230 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 75,000 |  |  |
| 231 | IzF20Af | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( заполнение швов - битумно-резиновая мастика, расход =0,12тн ) | m | 75,000 |  |  |
| 232 | pret | Металлические штыри АIII Ф16мм L-0.7м | kg | 66,600 |  |  |
| 233 | pret | Установочные шпильки AI Ф6мм L=200mm | kg | 5,280 |  |  |
| 234 | nota | Шов "B" (сжатия) L=4,5m*14 | m | 0,000 |  |  |
| 235 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 63,000 |  |  |
| 236 | IzF20Af | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( заполнение швов - битумно-резиновая мастика, расход =0,105тн ) | m | 63,000 |  |  |
| 237 | pret | Битум | t | 0,050 |  |  |
| 238 | pret | Металлические штыри АIII Ф16мм L-0.5м | kg | 88,480 |  |  |
| 239 | pret | Установочные шпильки AI Ф6мм L=200mm | kg | 9,856 |  |  |
| 240 | nota | Шов "С" (расширения) L=6,3m | m | 0,000 |  |  |
| 241 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 6,300 |  |  |
| 242 | IzF20Af | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( заполнение швов - битумно-резиновая мастика, расход =0,01тн ) | m | 6,300 |  |  |
| 243 | pret | Металлические штыри АIII Ф16мм L-0.5м | kg | 8,690 |  |  |
| 244 | pret | Установочные шпильки AI Ф6мм L=6300mm | kg | 5,600 |  |  |
| 245 | pret | Установочные шпильки AI Ф6мм L=460mm | kg | 1,100 |  |  |
| 246 | pret | Доска прокладка | m3 | 0,030 |  |  |
| 247 | pret | Колпачки полиэтиленовые | buc | 22,000 |  |  |
| 248 | pret | Смесь эпоксидного клея с цементным раствором 1:1 | kg | 2,000 |  |  |
| 249 | nota | Шов "D" (расширения) L=75,0m | m | 0,000 |  |  |
| 250 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 75,000 |  |  |
| 251 | IzF20Af | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( заполнение швов - битумно-резиновая мастика, расход =0,12тн ) | m | 75,000 |  |  |
| 252 | pret | Металлические штыри АIII Ф16мм L-0.5м | kg | 47,400 |  |  |
| 253 | pret | Установочные шпильки AI Ф6мм L=75000mm | kg | 66,600 |  |  |
| 254 | pret | Установочные шпильки AI Ф6мм L=400mm | kg | 5,330 |  |  |
| 255 | pret | Доска прокладка | m3 | 0,360 |  |  |
| 256 | pret | Колпачки полиэтиленовые | buc | 120,000 |  |  |
| 257 | pret | Смесь эпоксидного клея с цементным раствором 1:1 | kg | 11,000 |  |  |
| 258 | nota | Шов "E" L=6.1m*4 | m | 0,000 |  |  |
| 259 | pret | Доска прокладка | m3 | 0,020 |  |  |
| 260 | IzF20Af | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( заполнение швов - битумно-резиновая мастика, расход =0,006тн ) | m | 24,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari de arta |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Разборка сущ. косой металлической трубы d=1.0m L=6.0m и устройство жб трубы ТС 100-25-3 L=10.05m с приемным колодцем 1,5*2,0*1,2ь на ПК8+25 |  |  |  |  |
| 261 | TsC03F1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,110 |  |  |
| 262 | RpAcA49G | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 900-1000 mm (Разборка стальных трубопроводов соединенных сваркой, диам.1000 мм) | m | 6,000 |  |  |
| 263 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1,350 |  |  |
| 264 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,440 |  |  |
| 265 | TsC03F1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 266 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,000 |  |  |
| 267 | TsC03E1 | (доработанный вручную) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,040 |  |  |
| 268 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 17,820 |  |  |
| 269 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,090 |  |  |
| 270 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,090 |  |  |
| 271 | TsC03F1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,310 |  |  |
| 272 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,000 |  |  |
| 273 | TsC03E1 | (доработанный вручную) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,030 |  |  |
| 274 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 67,320 |  |  |
| 275 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,340 |  |  |
| 276 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,340 |  |  |
| 277 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70мм ) | m3 | 17,500 |  |  |
| 278 | Dl119 | Fundatii monolite din beton (сульфатостойкий B20 F75 W2) la edificiile artificiale | m3 | 4,000 |  |  |
| 279 | Dl122 | ( TS100-25-3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,770 |  |  |
| 280 | Dl124 | ( portal П10.14) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,500 |  |  |
| 281 | Dl124 | ( откосные крылья №38 ) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 1,960 |  |  |
| 282 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 6,800 |  |  |
| 283 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 28,200 |  |  |
| 284 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =3.3kg ) | m | 3,667 |  |  |
| 285 | TsC03B1 | (Imprastierea pamintului сu excavatorul de 0,40 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,440 |  |  |
| 286 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,440 |  |  |
| 287 | NOTA | Устройство приемного колодца | m2 | 0,000 |  |  |
| 288 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70мм ) | m3 | 0,333 |  |  |
| 289 | Dl119 | Fundatii monolite din beton (сульфатостойкий B20 F75 W2) la edificiile artificiale | m3 | 2,300 |  |  |
| 290 | Dl126 | (AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,120 |  |  |
| 291 | Dl126 | (AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,549 |  |  |
| 292 | NOTA | Укрепление насыпи на входе трубы | m2 | 0,000 |  |  |
| 293 | Dl130 | (откосы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (сульфатостойкий B20 F75 W2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,116 |  |  |
| 294 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,116 |  |  |
| 295 | NOTA | Укрепление на выходе трубы | m2 | 0,000 |  |  |
| 296 | Dl130 | (откосы+русло) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (сульфатостойкий B20 F75 W2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,094 |  |  |
| 297 | Dl131 | Pentru fiecare 1*5=5,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,094 |  |  |
| 298 | Dl119 | ( упоры) Fundatii monolite din beton (сульфатостойкий B20 F75 W2) la edificiile artificiale | m3 | 0,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Устройство жб трубы ТС80-25 L=10.77m на ПК 9+53 |  |  |  |  |
| 299 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,710 |  |  |
| 300 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 140,580 |  |  |
| 301 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,710 |  |  |
| 302 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,710 |  |  |
| 303 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,360 |  |  |
| 304 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,000 |  |  |
| 305 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70мм ) | m3 | 7,000 |  |  |
| 306 | Dl122 | ( TS80-25) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 3,560 |  |  |
| 307 | Dl124 | ( portal CT-9) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 | 2,500 |  |  |
| 308 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 4,600 |  |  |
| 309 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 32,800 |  |  |
| 310 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =3.3kg ) | m | 3,667 |  |  |
| 311 | TsC03B1 | (Imprastierea pamintului сu excavatorul de 0,40 mc) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,480 |  |  |
| 312 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 0,480 |  |  |
| 313 | NOTA | Укрепление на входе трубы | m2 | 0,000 |  |  |
| 314 | Dl130 | (откосы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (сульфатостойкий B20 F75 W2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,100 |  |  |
| 315 | Dl131 | Pentru fiecare 1*7=7,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,100 |  |  |
| 316 | Dl130 | (русло) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (сульфатостойкий B20 F75 W2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,049 |  |  |
| 317 | Dl131 | Pentru fiecare 1*5=5,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,049 |  |  |
| 318 | NOTA | Укрепление на выходе трубы | m2 | 0,000 |  |  |
| 319 | Dl130 | (откосы+русло) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (сульфатостойкий B20 F75 W2) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,210 |  |  |
| 320 | Dl131 | Pentru fiecare 1*5=5,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,210 |  |  |
| 321 | Dl119 | ( упоры) Fundatii monolite din beton (сульфатостойкий B20 F75 W2) la edificiile artificiale | m3 | 0,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Устройство нагорной канавы L=1037м с шашечным гасителем L=22м |  |  |  |  |
| 322 | TsC02D1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 20,220 |  |  |
| 323 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 225,000 |  |  |
| 324 | TsC03E1 | (погрузка доработанного грунта ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 2,250 |  |  |
| 325 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 4 449,000 |  |  |
| 326 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 22,470 |  |  |
| 327 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 22,470 |  |  |
| 328 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 40,320 |  |  |
| 329 | TsC03F1 | (щебень от разборки ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,375 |  |  |
| 330 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 48,750 |  |  |
| 331 | TsC53A | (щебень от разборки ) Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 3,750 |  |  |
| 332 | TsC54C | (щебень М400 фр.20-40мм Н=10см )Strat de fundatie din pietris | m3 | 241,270 |  |  |
| 333 | Dl119 | ( дно и стены) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75 ) la edificiile artificiale | m3 | 305,000 |  |  |
| 334 | Dl126 | (Сетка сварная проволочная Ф6мм ячейки 70*70;=166м2 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 1,105 |  |  |
| 335 | Dl119 | (жб зуб) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75) la edificiile artificiale | m3 | 3,000 |  |  |
| 336 | Dl126 | (AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,088 |  |  |
| 337 | Dl126 | (AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,061 |  |  |
| 338 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =1,41м3 ) | m | 281,000 |  |  |
| 339 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum ( заполнение швов мастикой , расход =183кг ) | m | 281,000 |  |  |
| 340 | NOTA | Устройство шашечного гасителя L=22м | m2 | 0,000 |  |  |
| 341 | TsC03F1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,480 |  |  |
| 342 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,000 |  |  |
| 343 | TsC03E1 | (доработанный вручную) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,050 |  |  |
| 344 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 105,000 |  |  |
| 345 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,530 |  |  |
| 346 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,530 |  |  |
| 347 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,876 |  |  |
| 348 | TsC54C | (щебень М400 фр.20-40мм Н=10см )Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,730 |  |  |
| 349 | Dl119 | (жб гаситель) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75) la edificiile artificiale | m3 | 15,200 |  |  |
| 350 | Dl126 | (Сетка сварная проволочная Ф6мм ячейки 70*70;=98м2 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,653 |  |  |
| 351 | Dl119 | (жб упор) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75) la edificiile artificiale | m3 | 0,770 |  |  |
| 352 | Dl126 | (AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,030 |  |  |
| 353 | Dl126 | (AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,022 |  |  |
| 354 | Dl119 | (жб зуб) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75) la edificiile artificiale | m3 | 0,840 |  |  |
| 355 | Dl126 | (AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,019 |  |  |
| 356 | Dl126 | (AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,014 |  |  |
| 357 | Dl119 | (жб шашки гасителя) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75) la edificiile artificiale | m3 | 0,130 |  |  |
| 358 | Dl126 | (AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,019 |  |  |
| 359 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =0,09м3 ) | m | 18,000 |  |  |
| 360 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum ( заполнение швов мастикой , расход =9кг ) | m | 18,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Устройство кювета,с левой стороны дороги Lобщ.=837m |  |  |  |  |
| 361 | TsC03F1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 7,390 |  |  |
| 362 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 82,000 |  |  |
| 363 | TsC03E1 | (доработанный вручную) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,820 |  |  |
| 364 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 1 626,000 |  |  |
| 365 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 8,210 |  |  |
| 366 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 8,210 |  |  |
| 367 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 17,000 |  |  |
| 368 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 2,050 |  |  |
| 369 | TsC03F1 | (щебень от разборки ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,160 |  |  |
| 370 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 20,800 |  |  |
| 371 | TsC53A | (щебень от разборки ) Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 1,600 |  |  |
| 372 | TsC54C | (щебень М400 фр.20-40мм Н=10см )Strat de fundatie din pietris | m3 | 102,381 |  |  |
| 373 | Dl119 | (жб кювет) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75 ) la edificiile artificiale | m3 | 118,000 |  |  |
| 374 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =1,0м3 ) | m | 235,000 |  |  |
| 375 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum ( заполнение швов мастикой , расход =82кг ) | m | 235,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.5. Устройство водосборной канавы, укрепленной бетоном,L=157m |  |  |  |  |
| 376 | TsC02D1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 1,470 |  |  |
| 377 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,000 |  |  |
| 378 | TsC03E1 | (доработанный вручную) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,160 |  |  |
| 379 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 323,000 |  |  |
| 380 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,630 |  |  |
| 381 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 1,630 |  |  |
| 382 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 4,240 |  |  |
| 383 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.20-40мм h=10cm ) | m3 | 37,698 |  |  |
| 384 | Dl119 | (жб лоток) Fundatii monolite din beton ( сульфатостойкий B20 W2 F75 ) la edificiile artificiale | m3 | 40,000 |  |  |
| 385 | Dl126 | (Сетка сварная проволочная Ф6мм ячейки 70*70;=58.5м2 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,390 |  |  |
| 386 | Dl119 | (жб упор) Fundatii monolite din beton B20 W2 F75 la edificiile artificiale | m3 | 0,800 |  |  |
| 387 | Dl126 | (AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,028 |  |  |
| 388 | Dl126 | (AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,024 |  |  |
| 389 | IzF20Df | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet ( заполнение швов древесиной , расход =0,52м3 ) | m | 102,000 |  |  |
| 390 | IzF20C | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din vata minerala; la tip G 80 de 30 mm grosime in fisii de 10 cm latime, lipite cu mastic de bitum ( заполнение швов мастикой , расход =70кг ) | m | 102,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.6. Устройство плитного жб мостика 3,0*4,0м через нагорную канаву на ПК 7+70 |  |  |  |  |
| 391 | TsC02D1 | (Y=1.98t/m3) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,022 |  |  |
| 392 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 4,400 |  |  |
| 393 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,022 |  |  |
| 394 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,022 |  |  |
| 395 | Dl119 | (основание плиты) Fundatii monolite din beton ( B15 ) la edificiile artificiale | m3 | 0,480 |  |  |
| 396 | Dl126 | (AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,007 |  |  |
| 397 | Dl126 | (AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,047 |  |  |
| 398 | Dl119 | ( плитa) Fundatii monolite din beton ( B15 ) la edificiile artificiale | m3 | 2,280 |  |  |
| 399 | Dl126 | (AIII) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,345 |  |  |
| 400 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.20-40мм ) | m3 | 1,182 |  |  |
| 401 | CP21B | (заливка щебеночного основания ЦР М200) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 0,500 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.7. Устройство бродлотка плщадью 14,0м2 на левостороннем съезде на полигон ПК6+81 |  |  |  |  |
| 402 | TsC18B1 | (корыта) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,056 |  |  |
| 403 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,800 |  |  |
| 404 | TsC03E1 | (incarcare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,001 |  |  |
| 405 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 12,670 |  |  |
| 406 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,064 |  |  |
| 407 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,064 |  |  |
| 408 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,140 |  |  |
| 409 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 12,0 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,014 |  |  |
| 410 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (h=0.1m) | m3 | 1,456 |  |  |
| 411 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 фр.40-70мм h=0.2m ) | m3 | 2,778 |  |  |
| 412 | CP21B | (заливка щебеночного основания ЦР М200) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 1,000 |  |  |
| 413 | Dl119 | (жб бротлоток) Fundatii monolite din beton ( B25 ) la edificiile artificiale | m3 | 2,100 |  |  |
| 414 | Dl126 | (AI) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t | 0,376 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.8. Устройство левостороннего грунтового съезда на полигон B=4,0m;L=5.0m; PC 6+81 |  |  |  |  |
| 415 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,200 |  |  |
| 416 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 12 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,010 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.9. Устройство правостороннего грунтового съезда B=4,0m;L=5.5m; PC 7+70 |  |  |  |  |
| 417 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,220 |  |  |
| 418 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 12 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,011 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |