Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrările de reparații curente a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32 prevăd reparația rețelelor exterioare de alimentare cu apă si a sistemului de canalizare.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.

•  Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre:  Pentru lucrările de finisare vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul pentru următoarele materiale: nu se aplică.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice

Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin,      nr. 42

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,3575 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,2400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 16,0000 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 9,7600 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 16,4000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,9900 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,2275 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,1600 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 25,6000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,6384 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,1600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0576 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0006 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0640 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d32-3.0mm |  |  | m |  | 160,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,8800 |  |
|  | 25212167100011 |  | Teava polietilena pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d32-3.0mm |  |  | m |  | 160,4800 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 172,8000 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 6,4000 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 6,4000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 160,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,4000 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 16,0000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 160,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 11,2000 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 24,0000 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 160,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,6560 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  | m |  | 160,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,9920 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm D64mm |  |  | m |  | 10,0000 |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 19,8000 |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |
|  | 2521216716002 |  | Teava de otel sau polietilena |  |  | m |  | 10,0300 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 72,0000 |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | GD60A |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 41,6700 |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut |  | 7,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC12D |  | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II |  |  | 100 m3 |  | 0,5400 |  |
|  | 2952260003527 |  | Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP |  |  | h-ut |  | 2,0358 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,1680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 12,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 12,0000 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 7,3200 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 12,3000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 42,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,0200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,4200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,7044 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,9606 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 21,6000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,0800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,1200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0360 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,0396 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,1200 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,1308 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 MS D-160 mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  |  | m |  | 60,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |
|  | 2521216700500 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 MS D-160 mm mm |  |  | m |  | 62,7120 |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  | buc |  | 6,9345 |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  |  | m3 |  | 2,6000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 25,2460 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 10,8160 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 1,0735 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,3404 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,2016 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4189 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 2,0946 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,9140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcE07B |  | Montarea capacelor din pvc, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 1,6400 |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  |  | buc |  | 2,0400 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 27,5400 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1061 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0265 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,3000 |  |
|  | 2522103304840 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal |  |  | m |  | 0,8000 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2360 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1060 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,0180 |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,0800 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,8560 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzF20A |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 1,5000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,3900 |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 0,4500 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0002 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 0,1800 |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  | kg |  | 0,9000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpDB35A |  | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm, pavaj gr. 42mm. |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 10,1240 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,3160 |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 16,0000 |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 264,0000 |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare |  |  | m2 |  | 10,1500 |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,0500 |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 0,7600 |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 160,0000 |  |
|  | 11111111111 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 160,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare sociala (VR) * 24 % |  |  |  |
|  | Transportul materialelor (VR) * 10 % |  |  |  |
|  | Achizitionare depozitare (VR) * 2 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp+Achizi |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |
|  | Total Cheltu+Cheltu |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (Total) * 6 % |  |  |  |
|  | Total VR+Asigur+Transp+Achizi+Cheltu+Benefi |  |  |  |
|  | TVA (Total) * 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |