| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700744957347 din 23 nov 2023, 15:09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Utilaj pentru Blocul Alimentar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Set de diagnostic |  |  |  |  | Set de diagnostic este destinat pentru detectarea ARN din virusul gripal A în tampoane orofaringiene, traheale și cloacale Obligatoriu include: Master Mix (include enzyme, primerii și sonde) Positive Control Negative Control Transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Setul folosește două combinații specifice primerii/sondă: una pentru ARN gripal A care produce fluorescență FAM™ și unul pentru controlul intern fluorescență HEX™. Setul să fie compatibil cu instrumentele: System Corbet Researche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5 Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul bineficiarului). |  |  |  |  |
| Lot 2 Set de diagnostic pentru detecția influența aviară |  |  |  |  | Tip reacție : RT-PCR, de tip “one step, single tube” (reacțiile de reverstranscripție, amplificare și detecție să aibă loc într-un singur tub, într-o etapa) Obligatoriu: 2X Multiplex RT-PCR Buffer Multiplex RT-PCR Enzyme Mix Influenza Virus Primer Probe Mix XenoTM RNA Control sau echivalent Influenza Virus-XenoTM RNA Control Mix sau echivalent Nuclease-free Water Setul să fie compatibil cu instrumentele: System Corbet Researche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems QuantStudio 5 Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul bineficiarului). |  |  |  |  |
| Lot 3 Sense primer H5LH1 20 |  |  |  |  | 5’-ACA TAT GAC TAC CCA CAR TAT TCA G-3’; La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 3 Antisense primer H5RH1 |  |  |  |  | 5’-AGA CCA GCT AYC ATG ATT GC-3’; La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 3 Probe H5pro |  |  |  |  | Probe H5PRO 5’-FAM- TCW ACA GTG GCG AGT TCC CTA GCA-TAMRA-3’; La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 4 H7-F |  |  |  |  | 5’-CAA CTG AAA CRG TRG ARC G-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 4 H7-FAM |  |  |  |  | 5’-FAM-CCC AGG ATY TGC TCA ARA GGR AAA A-BHQ1-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 4 H7-R1 |  |  |  |  | 5’-CAG GAG YCC ACA TTG ACC-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 4 H7-R2 |  |  |  |  | 5’-CAG WAG YCC ACA TTG ACC-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 4 H7-R3 |  |  |  |  | 5’-TTC TAG GAA TTG GTC ACA TTG-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 5 N1-F |  |  |  |  | 5’- GRC CTT GYT TCT GGG TKG A -3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 5 N1-FAM |  |  |  |  | 5’- FAM-CAA TYT GGA CYA GTG GRA GYA GCA T-BHQ1-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 5 N1-R |  |  |  |  | 5’- ACC GTC TGG CCA AGA CCA -3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 6 EGFP-11-F |  |  |  |  | 5’- CAG CCA CAA CGT CTA TAT CAT G-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 6 EGFP-Cy5 |  |  |  |  | 5’- Cy5-AGC ACC CAG TCC GCC CTG AGC A-BHQ2-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 6 EGFP-2-R |  |  |  |  | 5’- GAA CTC CAG CAG GAC CAT G-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 7 Sense primer Pan-H9 |  |  |  |  | 5’-ATR GGG TTT GCT GCC-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 7 Antisense primer Pan-H9 rev1 |  |  |  |  | 5’-TCA TAT ACA AAT GTT GCA YCT G-3’La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 7 Antisense primer Pan-H9 rev2 |  |  |  |  | 5’-TTA TAT ACA GAT GTT GCA YCT G-3’La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 7 Probe Pan-H9 |  |  |  |  | 5’-FAM-TTC TGG GCY ATG TCH AAY GG-BHQ1-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 8 N5-F1 |  |  |  |  | 5’-CCT TCA GAA TGC AGR ACY TT-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 8 N5-F2 |  |  |  |  | 5’-CAA ATA ATA CAG TAA ARG ACA GAA G-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 8 N5-HEX |  |  |  |  | 5’-HEX-TAA TGA GCG TRC CAT TGG GAT CCT C-BHQ1-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 8 N5-R |  |  |  |  | 5’-TAG CAG ACC AYC CRA CGG A-3’ La livrare produsul sa fie insotit de certificat de calitate sau conformitate. |  |  |  |  |
| Lot 9 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Setul să fie compatibil cu instrumentele: System Corbet Researche Rotor Gene 3000, Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR Furnizorul este obligat la livrare să asigure demonstrarea parametrilor setului livrat în condițiile de laborator (sediul bineficiarului). |  |  |  |  |
| Lot 10 Vârfuri/tipsuri |  |  |  |  | Cu filtru, fără culoare, sterile 0,5-20 mkl, lungimea 50-60 mm, 1 set -96 buc |  |  |  |  |
| Lot 11 TUBURI PCR DNAse, RNAseFREE |  |  |  |  | Tuburi PCR, pentru orice tip de termocycler PREMIUM LINE Cu capac plat Autoclavabile Culoare naturala Capacitate : 0,2 ml Set : 1000 bucati |  |  |  |  |
| Lot 12 MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip sau echivalent |  |  |  |  | With attached optical caps PCR/Real-time PCR Compatible, DNA/Dnase/Rnase FreeQty. : 125 Strips |  |  |  |  |
| Lot 13 Microtuburi cu capac |  |  |  |  | Volumul 1,5 ml, gradate, PE, transparente |  |  |  |  |
| Lot 14 Bile de oțel inoxidabi |  |  |  |  | Bile de oțel inoxidabil pentru distrugerea probelor cu sistemele TissueLyser. Diametru 3 mm |  |  |  |  |
| Lot 15 Bile de oțel inoxidabi |  |  |  |  | Bile de oțel inoxidabil pentru distrugerea probelor cu sistemele TissueLyser. Diametru 5 mm |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1700744957347 din 23 nov 2023, 15:09. Obiectul de achiziției : Utilaj pentru Blocul Alimentar. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; Lot 1 Set de diagnostic; teste; 400; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 2 Set de diagnostic pentru detecția influența aviară; teste; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 3 Sense primer H5LH1 20; teste; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 3 Antisense primer H5RH1; teste; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 3 Probe H5pro; teste; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 4 H7-F; teste; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 4 H7-FAM; teste; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 4 H7-R1; teste; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 4 H7-R2; teste; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 4 H7-R3; teste; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 5 N1-F; teste; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 5 N1-FAM; teste; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 5 N1-R; teste; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 6 EGFP-11-F; teste; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 6 EGFP-Cy5; teste; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 6 EGFP-2-R; teste; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 7 Sense primer Pan-H9; teste; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 7 Antisense primer Pan-H9 rev1; teste; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 7 Antisense primer Pan-H9 rev2; teste; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 7 Probe Pan-H9; teste; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 8 N5-F1; teste; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 8 N5-F2; teste; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 8 N5-HEX; teste; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 8 N5-R; teste; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 9 Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN; teste; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 10 Vârfuri/tipsuri; set; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 11 TUBURI PCR DNAse, RNAseFREE; set; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 12 MicroAmp™ Optical 8-Tube Strip sau echivalent; buc.; 2000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 13 Microtuburi cu capac; buc; 5000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 14 Bile de oțel inoxidabi; buc; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 15 Bile de oțel inoxidabi; buc; 600; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)