CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Secretariatul Parlamentului RM

2. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă a acoperișului clădirii garajului Parlamentului RM din str. A.Corabceanu, 10

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / parapet | m2 | 232,000 |
| 2 | RpSB05C | Demontarea gurilor de scurgere, cu diametrul de 100 mm | buc | 12,000 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 235,700 |
| 4 | TrB22C2E apl. | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macara auto, inaltimea de ridicare fiind de 24-30 m | t | 43,300 |
| 5 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 43,300 |
| 6 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 3,500 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,500 |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |
| 8 | RpCE36A | Executarea remedierelor locale la hidroizolatii, inclusiv pentru ancadramentul aeratorelor | m2 | 150,000 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 1 996,410 |
| 10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 | 1 996,410 |
| 11 | RpSB41A | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis | buc | 40,000 |
| 12 | RpCI22A | Scurgere din tabla zincata, montate pe zidarie de caramida, la cladiri existente, din tabla de 0,55 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 6,000 |
| 13 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m | 6,000 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 | m | 7,000 |
| 15 | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) cu flanse cu element prelungitor, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 160 mm, cu conexiunea in canalizarea pluviala existenta (ofertantul indica in devizul oferta materialul propus pentru aplicare) | buc | 12,000 |
| 16 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 33,000 |
|  |  | Capitolul 3. Parapet |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor cu grund universal | m2 | 231,600 |
| 18 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS, g=35.0 kg/m3 л=0,032W/mK, gr.=20mm, armat cu plasa zincata 20x20 D1,5mm | m2 | 231,600 |
| 19 | CG24A | Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 231,600 |
| 20 | RpCE39B | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi intre 30 si 50 cm inclusiv | m | 24,100 |
| 21 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 231,600 |
| 22 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 231,600 |
| 23 | RpCI23B | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv | m | 235,700 |