Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de reparare a drumului L174 Ghindesti-Cenusa-G50_

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Drumul  local L174 Ghindesti-Cenusa-G50 PC 31+95.55-PC34+00,  modernizarea   drumului  prin executarea cu îmbrăcăminte  din  beton  asfalt.

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Sistemul rutier  este  proiectat conform  categoriei  tehnice drumde  categoria  IV-a cu  2  benzi  de circulație  ,lățimea  carosabilului  de  6 m, lățime  acostamentelor  1m,

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Lucrarile  de terasament   se  execută  conf   CHиП 3,06,03-85

Startul  der  fundație  conform  SM SR EN 13242+A1

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

La  recepția   lucrărilor  antreprenorul va  prezenta rezultatul  incercărilor  de  laborator   a   mostrelo  betonului  asfalt.

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

In caz de depistare - se constatează în prezenta reprezentantului supravegherii tehnice si se introduce înscrierea in cartea tehnica .

- Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite lara aprobarea responsabilului tehnic atestat și proiectantului, Antreprenorul asigura posibilitatea sa examineze si sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul participa la examinarea și masurarea lucrarilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pina la inceperea lucrarilor Clientul preda reperi. Antreprenorul este obligat sa aiba un geodez cu echipamentul controlat.Trasarea axelor principale, stilpilor si liniilor de comunicatie ~i hotarelor terenului pus indispozitia Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel in apropierea nemijlocita aterenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Termenul  de  execuție   a  lucrărilor este  de  30 zile la  antrepremorul   va  prezenta  graficul  de   executare  a   lucrărilor  actualizat conform datei  din   dispoziția   de  incepere a lucrărilor

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Oferta

- Documentația de deviz

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei

- Grafic de executare a lucrărilor

- Garanția pentru ofertă

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"_________________

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul_ Lucrări de reparare a drumului L174 Ghindesti-Cenusa-G50

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul  raional  Florești

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogrederde pina la 175 CP, in teren catg. II(Decaparea covatei drumului ) | 100 m3 | 12,8119 |
| 2 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorulde 0,40-0,70 mc, cu motor cuardere interna si comandahidraulica, in pamint argilosinmuiat cu apa, descarcare inautovehicule teren catg. II(incarcarea pamantului) | 100 m3 | 12,8119 |
| 3 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 2 408,00 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 12,8119 |
| 5 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II(Rambleiere) | 100 m3 | 0,03 |
| 6 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 4,00 |
| 7 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II(Rambleiere) | 100 m3 | 0,03 |
| 8 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 5,00 |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 19,55 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 5,87 |
| 11 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I(decaparea stratului vegetal de pe zonele verzi hmed=0,20m) | 100 m3 | 78,30 |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(incarcarea stratului vegetal) | 100 m3 | 78,30 |
| 13 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 147,00 |
| 14 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 78,30 |
| 15 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(Decaparea santurilor laterale) | 100 m3 | 61,61 |
| 16 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamantului) | 100 m3 | 61,61 |
| 17 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 115,80 |
| 18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 61,61 |
| 19 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II(Pamant rambleeat in spatelebordurei) | 100 m3 | 1,09 |
| 20 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 204,00 |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(incarcarea stratului vegetalpentru taluzuri si in spatelebordurei h=0,15m) | 100 m3 | 0,98 |
| 22 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 184,00 |
| 23 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 | 6,54 |
| 24 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 6,54 |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 6,54 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari pentru executia imbracamintei rutiere |  |  |
| 26 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed=0,19m | m3 | 217,77 |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialuluidin decapare) | 100 m3 | 2,18 |
| 28 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 409,00 |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (excludereapietrei din normativ) | 100 m3 | 2,18 |
| 30 | DA06B1 | Strat de agregate de amestec optimal fr. 0-45mm, SM SR EN 132 42+A1 hmin=0.15 m. | m3 | 348,96 |
| 31 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Executia stratului de fundatie din amestec de piatra sparta noua LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, 60%, si piatra sparta existenta 40%, stabilizat cu 5% de ciment 32,5 R conform SR EN 197-1:2011, h=0,29 m.) (din normativ se exclude nisipul) | m3 | 424,73 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2. | t | 0,93 |
| 33 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021,h=0.06 m.) (se exclude din pozitieotelul si nisipul bitumat) | m2 | 1 438,04 |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,36 |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclude din pozitie otelul sinisipul bitumat) | m2 | 1 438,04 |
| 36 | pretul | Beton asfatic microgranular dens,BA16 (adaugator la normaDB16H, conform proiectului) | t | 2,80 |
| 37 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 | 14,38 |
| 38 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8mm | 100m2 | 14,38 |
|  |  | Capitolul 3. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta |  |  |
| 39 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Consolidareaacostamentelor cu cu piatra spartaLA 40 fr. 8-16; 16-31,5, conformSM SR EN 13242+A1, H =0,10m) | 100m2 | 2,58 |
| 40 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 | 100m2 | 0,00 |
|  |  | Capitolul 4. 7. Drumuri laterale |  |  |
| 41 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,20 |
| 42 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordure de dimensiuni100х30х15 см, pe fundatie debeton C16/20 XF2) | m | 70,00 |
| 43 | pretul | Beton clasa C16/20KF2)(adaugator la norma DE10E,conform proiectului) | m3 | 0,42 |
| 44 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h10 cm | m3 | 9,58 |
| 45 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialuluidin decapare) | 100 m3 | 0,10 |
| 46 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 18,00 |
| 47 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (excludereapietrei din normativ) | 100 m3 | 0,10 |
| 48 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Decaparea covatei drumului ) | 100 m3 | 0,88 |
| 49 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului) | 100 m3 | 0,88 |
| 50 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 165,00 |
| 51 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (excludereapietrei din normativ) | 100 m3 | 0,88 |
| 52 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-45mm, SM SR EN132 42+A1 hmin=0.15 m. (peracordare) | m3 | 32,49 |
| 53 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Executia stratului defundatie din amestec de piatrasparta noua LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SMSR EN 13242+A1, 60%, si piatrasparta existenta 40%, stabilizat cu5% de ciment 32,5 R conform SREN 197-1:2011, h=0,29 m.) (dinnormativ se exclude nisipul)(pentru racordare) | m3 | 43,59 |
| 54 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (pe racordare) | t | 0,103 |
| 55 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant50/70, conform CP D.02.25:2021,h=0.06 m.) (se exclude din pozitieotelul si nisipul bitumat) peracordare | m2 | 159,60 |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2. | t | 0,04 |
| 57 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 rul.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, h=0.04 m)(seexclude din pozitie otelul si nisipul bitumat) pe racordare | m2 | 159,60 |
| 58 | pretul | Beton asfatic microgranular dens,BA16 (adaugator la normaDB16H, conform proiectului) | t | 0,30 |
| 59 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Consolidareaacostamentelor cu cu piatra sparta LA 40 fr.8-16; 16-31,5, conform SM SR EN13242+A1, H = 0,10m) | 100m2 | 0,12 |
| 60 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5 | 100m2 | 0,12 |
|  |  | Capitolul 5. Montarea pietrei de bordura |  |  |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm | m3 | 4,74 |
| 62 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordure de dimensiuni100х30х18см, pe fundatie debeton C16/20 XF2) | m | 79,00 |
| 63 | pretul firmei | Beton clasa C16/20KF2)(adaugator la norma DE10E,conform proiectului) | m3 | 0,47 |
|  |  | Capitolul 6. Lucrari de amenajare si constructie a trotuarelor |  |  |
| 64 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pefundatie de beton C12/15 XF2) | m | 83,80 |
| 65 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude lanorma DE11A) | m3 | -1,34 |
| 66 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA40 fr.8-31.5mm conform SM SR EN13242+A1 la trotuare | m2 | 125,70 |
| 67 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Piatra de pavajvibrocilindrat h=0.06m, conformSMSREN 1338:2010) | m2 | 125,70 |
|  |  | Capitolul 7. Amenajarea si constructiaintrarilor in curti |  |  |
| 68 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 48,00 |
| 69 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude lanorma DE11A) | m3 | -0,786 |
| 70 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Decaparea covatei hmed=0.35m) | 100 m3 | 0,398 |
| 71 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului) | 100 m3 | 0,398 |
| 72 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 75,20 |
| 73 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (excludereapietrei din normativ) | 100 m3 | 0,398 |
| 74 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-45mm, SM SR EN132 42+A1 hmin=0.10m | m3 | 11,13 |
| 75 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA40 fr.8-16;16-31.5, conform SM SR EN13242+A1, pentru drumuri, cuasternere mecanica, h=0,15m | m3 | 15,36 |
| 76 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Piatra de pavajvibrocilindrat h=0.06m, conformSMSREN 1338:2010) | m2 | 102,40 |
|  |  | Capitolul 8. Rigola rapida trapezoidala dinbeton monolit (b=0.6, h=0.6) |  |  |
| 77 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 0,374 |
| 78 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisareamanuala a fundului rigolei) | 100m2 | 0,78 |
| 79 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 | 3,182 |
| 80 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37XF4 h=15 cm pe fundatie dinpiatra sparta LA30 8-31.5 h=10 cm (fundul rigolei) | 100m2 | 0,676 |
| 81 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37XF4 h=15 cm pe fundatie dinpiatra sparta LA30 8-31.5 h=10cm (taluzul rigolei) | 100m2 | 2,537 |
| 82 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumatpentru rosturile transversale) | m2 | 5,10 |
| 83 |  | Material lemnos | m3 | 0,50 |
| 84 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(pinten N1din beton monolit C30/37 XF4 ) | m3 | 2,63 |
| 85 |  | Pat din piatra sparta sub pintenPiatra sparta LA 30 fr.8-31.5 mm | m3 | 0,15 |
| 86 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(pinten N1din beton monolit C30/37 XF4 ) | m3 | 14,88 |
| 87 |  | Pat din piatra sparta sub pintenPiatra sparta LA 30 fr.8-31.5 mm | m3 | 1,88 |
| 88 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(pinten N1din beton monolit C30/37 XF4 ) | m3 | 13,05 |
| 89 |  | Pat din piatra sparta sub pintenPiatra sparta LA 30 fr.8-31.5 mm | m3 | 1,47 |
| 90 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armatA 500 cud=16mm si L=0.30m in zona deconexiune a pintenilor cu rigola | kg | 320,02 |
|  |  | Capitolul 9. Parapet de protectie adrumului |  |  |
| 91 | DI135 | Executarea parapetului metalicSM SR EN 1317-1:2014; SM SREN 1317-2:2014; SM SR EN1317-3:2014, H3 W2 (pasulstilpilor de 1,0m) | m | 105,00 |
| 92 |  | Parapet metalic H3 W2 pasul stilpilor de1,0m (adaugator la normativul D135 conformproiectului) | t | 1,512 |
|  |  | Capitolul 10. Lucrari pentru sigurantarutiera |  |  |
| 93 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi desemnalizare) | buc | 0,00 |
| 94 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial CKM1.35 | buc | 13,00 |
| 95 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentrucirculatie rutiera 700mm (A1, A2,A7,A8 ,A23) din tabla din otelsau aluminiu pe un stilp gataplantat | buc | 1,00 |
| 96 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 600x600mm(A6a) din tabla din otel saualuminiu pe un stilp gata plantat | buc | 10,00 |
| 97 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentrucirculatie rutiera 900mm (B1)dintabla din otel sau aluminiu pe unstilp gata plantat | buc | 3,00 |
| 98 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentrucirculatie rutiera600x600mm(B3,B4) din tabla dinotel sau aluminiu pe un stilp gataplantat | buc | 3,00 |
| 99 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentrucirculatie rutiera 600mm(C27,C29)din tabla din otel saualuminiu pe un stilp gata plantat | buc | 2,00 |
| 100 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 60,90 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).