| ____Lucrari de reparatie in cadrul Liceului Teoretic "Ginta Latina" din str. Ginta Latina 9, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de scimbare timplarii (ferestre)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 91,500 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,780 |
| 3 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri) | m | 44,500 |
|  |  | Capitolul 2. Timplarii |  |  |
| 4 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,8 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1170x2550(h) - 1 buc | m2 | 2,980 |
| 5 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,8 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 900x2000(h) - 1 buc | m2 | 1,800 |
| 6 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1550x2050(h) - 5buc | m2 | 15,900 |
| 7 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 1750x2050(h) - 21buc | m2 | 75,600 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 44,500 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 44,500 |
|  |  | Capitolul 3. Glafuri interioare |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,700 |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 48,700 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,700 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,700 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,700 |
|  |  | Capitolul 4. Glafuri exterioare |  |  |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 162,300 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 17,300 |
| 17 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual | m2 | 17,300 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.