TEMĂ DE PROIECTARE

pentru elaborarea proiectului de execuție: ,,Reparatia și reconstrucția bunului imobil cu nr. cadastral 6219208.248.01 din s. Clocușna, r-nul Ocnița”

- Beneficiar : IMSP CNAMUP;

- Tema proiectării: Reparatia și reconstrucția bunului imobil cu nr. cadastral 6219208.248.01 din s. Clocușna, r-nul Ocnița cu scopul amplasării Punctului AMU Clocușna.

- Faza de proiectare: Proiect de execuție;

- Amplasarea obiectului: s. Clocușna, r-nul Ocnița.

- Sursa de finanțare: Planul de investiții pe anul 2022;

- Parametrii tehnici de bază: Lucrările vor fi executate cu intervenții pentru reconstrucția parteruluii, resistematizarea încăperilor (conform tehnologiei beneficiarului) înlocuirea învelitoarei acoperișului, schimbarea tîmplăriei, finisaj exterior cu încălzire fațadă, construcția retelilor exterioare și interioare livrare energie electrică, gaze naturale, apeduct și canalizare, semnalizare, încălzire și ventilare naturală.

- Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri:

- Obiectivul reprezintă o clădire administrativă cu două nivele, reprezentând în plan un dreptunghi 27,15x 9,65, h interior – 3,1 m, cu suprafaţa la sol 273,9 m2. Fundaţia continua din beton ciclopian. Pereţi portanţi şi auto-portanţi: blocuri de calcar. Planșeele din plăci prefabricate de beton armat cu goluri.

- Beneficiarul va prezenta raport de expertiza, certificat de urbanism, condiții tehnice,  avize  de la furnizori energie electrică, gaze obtinute de la instituțiile abilitate.

- Proiectantul va obține: Avizul autorităților administrației publice locale, avizul de verificare a organelor de stat de control si expertizare, avizul instituțiilor abilitate;

- Conținutul proiectului de execuție:

- Ridicarea topografică;

- Memoriu explicativ;

- OLC, POS, Plan general, Amenajarea teritoriului;

- Arhitectură;

- Rezistență;

- Reţele exterioare de electricitate.

- Reţele interioare de electricitate.

- Reţele exterioare de apă și canalizare.

- Rețele interioare de apă și canalizare.

- Reţele exterioare si interioare de gazificare.

- Rețele interioare de încălzire și ventilare.

- Reţele de semnalizare, depistare a incendiului.

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

- Verificarea proiectului și devizului la serviciul de stat de expertizare a proiectelor.

- Coordonarea cu furnizorii utilităților, instituțiile abilitate – in conformitate cu legislația actuală.

- Termenul de proiectare: Conform graficului contractual, max. 60 de zile calendaristice;

- Costul estimativ al serviciilor: conform NCM L.02.11-1 este – 145,1 mii lei;

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 4 exemplare de documentație de proiect și deviz ( F. 1, 3, 5, 7; ), inclusiv  format electronic.