| ____Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Instalatii interioare de incalzire si ventilare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Systemair | Instalarea sistemului de alimentare cu ventilare Danvent DV15 in set (приточная установка системы) | buc | 1,000 |
| 2 | Systemair | Instalarea sistemului de alimentare cu ventilareDanvent DV10 in set (приточная установка) | buc | 1,000 |
| 3 | Systemair | Instalarea ventilatiei Danvent DV30 in set (вытяжная установка) | buc | 1,000 |
| 4 | Systemair | Ventilator КТ 60-35-4 | buc | 1,000 |
| 5 | Systemair | Ventilator КТ 60-35-6 | buc | 1,000 |
| 6 | Systemair | Ventilator КТ 60-30-4 | buc | 1,000 |
| 7 | Systemair | Ventilator КТ 50-25-4 | buc | 1,000 |
| 8 | Systemair | Ventilator К315 L | buc | 1,000 |
| 9 | Systemair | Ventilator К315 M | buc | 2,000 |
| 10 | Vortice | Ventilator Ariet LL | buc | 3,000 |
| 11 | Vortice | Ventilator Vort Press 140 LLI-T | buc | 2,000 |
| 12 | Vortice | Ventilator Vort Press 110 LL | buc | 1,000 |
| 13 | Vortice | Ventilator Vort Press 220 LL | buc | 2,000 |
| 14 | Systemair | Trasformator RTRD7 | buc | 1,000 |
| 15 | Systemair | Trasformator RTRD2 | buc | 2,000 |
| 16 | Systemair | Trasformator RTRD4 | buc | 1,000 |
| 17 | Systemair | Trasformator RE 1.5 | buc | 3,000 |
| 18 | Systemair | Element flexibil DS 60-35 | buc | 4,000 |
| 19 | Systemair | Element flexibil DS 60-30 | buc | 2,000 |
| 20 | Systemair | Element flexibil DS 50-25 | buc | 2,000 |
| 21 | Systemair | Bratara FK 315 | buc | 6,000 |
| 22 | Systemair | Clapeta de reglare SRK 60-35 | buc | 2,000 |
| 23 | Systemair | Clapeta de reglare SRK 60-30 | buc | 1,000 |
| 24 | Systemair | Clapeta de reglare SRK 50-25 | buc | 1,000 |
| 25 | Systemair | Montarea dispozitivelor de actionare electrica Belimo LF 230 | buc | 4,000 |
| 26 | Systemair | Clapeta retur RSK 315 | buc | 3,000 |
| 27 | Systemair | Atenuator de zgomot LDR 60-35 | buc | 2,000 |
| 28 | Systemair | Atenuator de zgomot LDR 60-30 | buc | 1,000 |
| 29 | Systemair | Atenuator de zgomot LDR 50-20 | buc | 1,000 |
| 30 | Systemair | Atenuator de zgomot LDC 315-900 | buc | 1,000 |
| 31 | Systemair | Caseta filtrului FFK 60-35 | buc | 1,000 |
| 32 | Systemair | Caseta filtrului FFK 60-30 | buc | 1,000 |
| 33 | Systemair | Caseta filtrului FFR 315 | buc | 1,000 |
| 34 | Systemair | Filtru BFK 60-35-EU7 | buc | 1,000 |
| 35 | Systemair | Filtru BFK 60-30-EU5 | buc | 1,000 |
| 36 | Systemair | Filtru BFR 315-EU3 | buc | 1,000 |
| 37 | Systemair | Calorifer VBR 60-35-4 | buc | 1,000 |
| 38 | Systemair | Calorifer VBR 60-30-4 | buc | 1,000 |
| 39 | Systemair | Calorifer VBC 200 | buc | 1,000 |
| 40 | Systemair | Rama cu jaluzele gata confectionata WSG 50-25 | buc | 1,000 |
| 41 | Systemair | Difuzor Sinus-C/T-315 | buc | 14,000 |
| 42 | KVS Klimatech nik | Centrala de tratare a aierului TG4801/5 (осушитель воздуха) | buc | 4,000 |
| 43 | Danfoss | Montarea electroagregatului de conditionare a aerului "ECL Comfort 300" (электронный регулятор) | buc | 3,000 |
| 44 | Danfoss | Distribuitor-colector a temperaturii ESM-11(датчик температуры) | buc | 3,000 |
| 45 | Danfoss | Distribuitor-colector a temperaturii ESMU (датчик температуры) | buc | 3,000 |
| 46 | HERZ | Regulator de presiune DN20 mm | buc | 2,000 |
| 47 | HERZ | Regulator de presiune DN25 mm | buc | 2,000 |
| 48 | HERZ | Регулятор расхода DN15 mm | buc | 1,000 |
| 49 | HERZ | Регулятор расхода DN20 mm | buc | 2,000 |
| 50 | Wilo | Pompa Wilo-STAR-RS 25/4 | buc | 4,000 |
| 51 | Wilo | Pompa Wilo-STAR-RS 25/2 | buc | 2,000 |
| 52 | Danfoss | Clapeta de balansare AB-QM DN 25 | buc | 2,000 |
| 53 | Danfoss | Clapeta de balansare AB-QM DN 20 | buc | 1,000 |
| 54 | Danfoss | Clapeta de balansare AB-QM DN 15 | buc | 1,000 |
| 55 | Danfoss | Clapeta de balansare AB-QM DN 10 | buc | 1,000 |
| 56 | Danfoss | Montarea dispozitivelor de actionare electrica WA-Z 082F1226 | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 57 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Приточная установка | buc | 3,000 |
| 58 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 15,000 |
| 59 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc | 8,000 |
| 60 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Клапан воздушный отсечной SR | buc | 4,000 |
| 61 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 4,000 |
| 62 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg - Calorifer | buc | 3,000 |
| 63 | ID05H | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 300 mm - Clapeta retur d 315 mm | buc | 3,000 |
| 64 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 5,000 |
| 65 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 6,000 |
| 66 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Difuzor | buc | 15,000 |
| 67 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg - Осушитель воздуха | buc | 4,000 |
| 68 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" - Regulator RCL Comfort 300 | buc | 3,000 |
| 69 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 - Датчик температуры | buc | 6,000 |
| 70 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" | buc | 7,000 |
| 71 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 3,000 |
| 72 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 3,000 |
| 73 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Сlapeta AB-QM DN 3/4"-1" | buc | 3,000 |
| 74 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Clapeta AB-QM DN 3/8" | buc | 2,000 |
| 75 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzire |  |  |
| 76 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 10K 300/400 | buc | 2,000 |
| 77 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 10K 500/400 | buc | 1,000 |
| 78 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 10K 500/520 | buc | 2,000 |
| 79 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 10K 500/720 | buc | 13,000 |
| 80 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/600 | buc | 1,000 |
| 81 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/720 | buc | 4,000 |
| 82 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/800 | buc | 9,000 |
| 83 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/920 | buc | 1,000 |
| 84 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 11K 500/1000 | buc | 1,000 |
| 85 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Vogel&Noot 11K 500/1120 | buc | 1,000 |
| 86 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Vogel&Noot 22K 300/2000 | buc | 12,000 |
| 87 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 22K 500/520 | buc | 1,000 |
| 88 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 22K 500/600 | buc | 5,000 |
| 89 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 22K 500/720 | buc | 1,000 |
| 90 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 22K 500/800 | buc | 2,000 |
| 91 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - Vogel&Noot 22K 500/900 | buc | 3,000 |
| 92 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - Vogel&Noot 22K 900/1320 | buc | 2,000 |
| 93 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - Vogel&Noot 22K 900/2000 | buc | 2,000 |
| 94 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Dop latun 1/2" pu radiator Vanova | buc | 62,000 |
| 95 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Vanova | buc | 62,000 |
| 96 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton Vanova | buc | 62,000 |
| 97 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Clapeta termostatica HERZ-TS-90 1/2" | buc | 13,000 |
| 98 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Clapeta termostatica HERZ-RL-5 1/2" | buc | 13,000 |
| 99 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Capul termostatic HERZ DESIGN | buc | 13,000 |
| 100 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Ventil cu miner HERZ-GP 1/2" | buc | 49,000 |
| 101 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Ventil de colt HERZ-RL-1 1/2" | buc | 49,000 |
| 102 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Ventil de inchidere STREMAKS-A 1/2" | buc | 3,000 |
| 103 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil STREMAX-A d=3/4" | buc | 12,000 |
| 104 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil STREMAX-A d=1" | buc | 2,000 |
| 105 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil STREMAX-R d=3/4" | buc | 10,000 |
| 106 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil STREMAX-R d=1" | buc | 2,000 |
| 107 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Ventil de scurgere DN 1/4" | buc | 29,000 |
| 108 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv - Stuter d 3/8" HERZ | buc | 11,000 |
| 109 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - FIX MATIC | buc | 12,000 |
| 110 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PE-Xc-AL d16x2 mm | m | 455,000 |
| 111 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PE-Xc-AL d20x2 mm | m | 192,000 |
| 112 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PE-Xc-AL d26x3 mm | m | 8,000 |
| 113 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 2,5 mm | m | 11,000 |
| 114 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 28,000 |
| 115 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 71,000 |
| 116 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 53,000 |
| 117 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 71,000 |
| 118 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 67,000 |
| 119 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 846,000 |
| 120 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 110,000 |
| 121 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 190,000 |
| 122 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 mm ISOTEK KK-AL | m | 38,000 |
| 123 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm ISOTEK KK-AL | m | 14,000 |
| 124 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x20 mm ISOTEK KK-AL | m | 43,000 |
| 125 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x20 mm ISOTEK KK-AL | m | 71,000 |
| 126 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40x20 mm ISOTEK KK-AL | m | 28,000 |
| 127 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x20 mm ISOTEK KK-AL | m | 11,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema de incalzire prin pardosea |  |  |
| 128 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Dulap de distributie H=70 mm HERZ | buc | 1,000 |
| 129 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Набор из 4-х распределителей д=25 мм HERZ | buc | 1,000 |
| 130 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm - Набор из 3-х распределителей д=25 мм HERZ | buc | 1,000 |
| 131 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu bila d=1" | buc | 14,000 |
| 132 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Колпачки со сливом и автомат. спуском воздуха HERZ | buc | 2,000 |
| 133 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil HERZ-AS d=1" | buc | 1,000 |
| 134 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Ventil de trecere si inchidere HERZ d=1" | buc | 1,000 |
| 135 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 3/8" HERZ | buc | 1,000 |
| 136 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. - PE-Xc-AL d16x2 mm | m | 1 074,000 |
| 137 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 8,000 |
| 138 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 1 082,000 |
| 139 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25x20 mm ISOTEK KK-AL | m | 6,500 |
| 140 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Termoficare |  |  |
| 141 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Robinet cu bila X3777 DN 1/2" Danfoss | buc | 1,000 |
| 142 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu bila X3777 DN 3/4" Danfoss | buc | 1,000 |
| 143 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Robinet cu bila X3777 DN 1" Danfoss | buc | 1,000 |
| 144 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Clapeta USV-1 DN 1" Danfoss | buc | 1,000 |
| 145 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - Clapeta USV-1 DN 3/4" Danfoss | buc | 1,000 |
| 146 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Clapeta USV-1 DN 1/2" Danfoss | buc | 1,000 |
| 147 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y222P DN 15 mm Danfoss | buc | 1,000 |
| 148 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y222P DN 20 mm Danfoss | buc | 1,000 |
| 149 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru Y222P DN 25 mm Danfoss | buc | 1,000 |
| 150 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Robinet de aerisire automatic cu Dn 3/8 " FIX MATIC | buc | 11,000 |
| 151 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 22,500 |
| 152 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 5,000 |
| 153 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 46,000 |
| 154 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 35,000 |
| 155 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" | m | 45,000 |
| 156 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 73,500 |
| 157 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 80,000 |
| 158 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 95,000 |
| 159 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Кран 10б9бк1 д=1/2" | buc | 5,000 |
| 160 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control WIKA | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Ventilatia |  |  |
| 161 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAR 600*200 | buc | 5,000 |
| 162 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAR 500*200 | buc | 8,000 |
| 163 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAR 400*150 | buc | 7,000 |
| 164 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAG 200*150 | buc | 1,000 |
| 165 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - GAG 250*150 | buc | 1,000 |
| 166 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - OVF 200 | buc | 4,000 |
| 167 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 750*300 | buc | 2,000 |
| 168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 700*200 | buc | 6,000 |
| 169 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 700*100 | buc | 2,000 |
| 170 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 500*200 | buc | 8,000 |
| 171 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 400*200 | buc | 1,000 |
| 172 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 300*150 | buc | 3,000 |
| 173 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 300*100 | buc | 1,000 |
| 174 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 200*200 | buc | 2,000 |
| 175 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 200*150 | buc | 3,000 |
| 176 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 200*100 | buc | 8,000 |
| 177 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 150*150 | buc | 1,000 |
| 178 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAR 150*100 | buc | 14,000 |
| 179 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - RAG 300*150 | buc | 2,000 |
| 180 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Corob | m2 | 3,180 |
| 181 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Corob | m2 | 0,680 |
| 182 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm - Corob | m2 | 2,640 |
| 183 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm - Patruboc | m2 | 2,050 |
| 184 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm - Patruboc | m2 | 0,670 |
| 185 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,750 |
| 186 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 9,480 |
| 187 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 33,180 |
| 188 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 14,850 |
| 189 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 57,960 |
| 190 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 446,850 |
| 191 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 95,500 |
| 192 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 177,050 |
| 193 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 32,850 |
| 194 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 143,900 |
| 195 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,050 |
| 196 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 mm Heralan-Lam | m2 | 757,320 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.