CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitățile de lucrări

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Denumirea obiectivului:  Lucrări de reparatie a cabinetului de radiografie la IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei

Amplasarea obiectivului:  or. Orhei, str. Vasile Lupu 127

Cod CPV: 45453000-7

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 11,20 |  |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: vitralui ca perete dispartitor | m2 | 8,50 |  |  |  |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,00 |  |  |  |
| 4 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 37,50 |  |  |  |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 41,00 |  |  |  |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 61,40 |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 56,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane |  |  |  |  |  |
| 8 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, pentru incaperi medicale | m2 | 184,37 |  |  |  |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La tavane | m2 | 21,40 |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 42,00 |  |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 42,00 |  |  |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La tavane | m2 | 42,00 |  |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La tavane | m2 | 155,0 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti |  |  |  |  |  |
| 18 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 4,00 |  |  |  |
| 19 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 69,40 |  |  |  |
| 20 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - Gips-Carton Knauf Sofeboard 0,625 x 2,5m x 12,5 mm | m2 | 28,12 |  |  |  |
| 21 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 29,00 |  |  |  |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,00 |  |  |  |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 284,0 |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 512,0 |  |  |  |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual La pereti | m2 | 512,0 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 133,0 |  |  |  |
| 27 | CG01A k=1,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime, fortificat cu plumb echivalent 0,378 mmPb (densitatea 2,3 g/cm3), cu fata driscuita fin | m2 | 133,0 |  |  |  |
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical cu protectie radioactiva 28 kg/m2, 1,2 mmPb echivalent), la pardoseli | m2 | 34,00 |  |  |  |
| 29 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleum static de 3,0 mm grosime,, strat de uzura 0,56 , clasa de rezistenta 33-42 ) | m2 | 59,00 |  |  |  |
| 30 | CG36A | Pardoseli din placi laminat de 8 mm grosime, clasa C 32, garantie peste 20 ani, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 38,00 |  |  |  |
| 31 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 40x40cm - 60x60 cm, mata, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Fixatorul pentru consolidare si izolare - Betonogrund - norma de consum 0,3kg/1m2) | m2 | 17,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Montarea timplariei |  |  |  |  |  |
| 32 | CK03A | Usi interioare din LEMN NATURAL MASIV intr-un canat, pe captuseli inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 10,08 |  |  |  |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu cinci camere si miez metalic, geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,52 |  |  |  |
| 34 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi porotectoare la radiatie 2,10 x 0,8 - 2buc) (In Utilaj) | m2 | 3,36 |  |  |  |
| 35 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi porotectoare la radiatie 2,10 x 0,8 - 2buc) (In Utilaj) | m2 | 2,10 |  |  |  |
| 36 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Ferestre porotectoare la radiatie 1,0 x 0,8 - 2buc) (In Utilaj) | m2 | 1,60 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele tehnico-sanitare Capitolul 2.1. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |
| 37 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 7 sectii 500/96 | buc | 18,00 |  |  |  |
| 38 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 72,00 |  |  |  |
| 39 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de PPR 25,0 mm | m | 180,00 |  |  |  |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Cot PPR - 25 / 90* mm | buc | 50,00 |  |  |  |
| 41 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Cot PPR - 25 / 45* mm | buc | 50,00 |  |  |  |
| 42 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Teu PPR - 25 mm | buc | 36,00 |  |  |  |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Mufa PPR - 25 mm | buc | 36,00 |  |  |  |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Racord PPR F 25 x 3/4 | buc | 36,00 |  |  |  |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост, R411 d-1/2 Giacomini | buc | 18,00 |  |  |  |
| 46 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан отсечной, d-1/2 Giacomini | buc | 18,00 |  |  |  |
| 47 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 18,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele de canalizare |  |  |  |  |  |
| 48 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |  |  |  |
| 49 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar existent) | buc | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Retele de ventilare |  |  |  |  |  |
| 50 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu un rind de jaluzele TM100 200x150 | buc | 4,00 |  |  |  |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila cu un rind de jaluzele TM100 300x150 | buc | 3,00 |  |  |  |
| 52 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 24,60 |  |  |  |
| 53 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 13,20 |  |  |  |
| 54 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm -Izolare autoadeziva Alumfom C cu Al 08*1000*10 | m2 | 1,00 |  |  |  |
| 55 | VD06B | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (legatura elastica RFL d-200mm) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 56 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (clapeta de sens DT CS d-200) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 57 | VB23A1 | Gura de absorbtie, cu plasa de sirma cu perimetrul 700 - 1200 mm, confectionarea in ateliere centralizate( Element finit cu plasa DT PTM d=200mm) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 58 | RCsB29Pk=3.56 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm gr.-400 (N*1.32*0.9*3) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 59 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 14,00 |  |  |  |
| 60 | CE25Aaplicat | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (spuma pentru montare) | m | 5,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Electricitatea |  |  |  |  |  |
| 61 | RpED01B1 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp. Pentru instalarea pe pod de cabluri, in canale | m | 200,00 |  |  |  |
| 62 |  | Cablu PVG - 3 x 2,5 | m | 100,00 |  |  |  |
| 63 |  | Cablu PVG - 3 x 1,5 | m | 100,00 |  |  |  |
| 64 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 8,00 |  |  |  |
| 65 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 32,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Montare utilaj de incalzire si ventilare |  |  |  |  |  |
| 66 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, (Montarea conditionerului demontat anterior) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 67 | RpSE25A | Demontarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 1,00 |  |  |  |
| 68 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Existent) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 69 |  | Reincarcarea cu freon | kg | 2,50 |  |  |  |
| 70 | VC04A ks=0.6 | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de de pina la 0,8 kw ( (Ventilatoare tip K) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 71 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (AZC 200) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 72 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (calorifer) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 73 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Caseta cu filtru) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 74 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (set de automatizare) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 75 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (sensor TGK) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 76 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (reglare-demarare) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 77 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 2,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Usi porotectoare la radiatie 2,10 x 0,8 - 2buc, captusite cu placi din plumb - Se va prezenta obligator certificatele de calitate de la producatori, pentru astfel de elemente de timplarie | m2 | 3,36 |  |  |  |
| 79 |  | Usi porotectoare la radiatie 2,10 x 1,0 - 1buc, captusite cu placi din plumb - Se va prezenta obligator certificatele de calitate de la producatori, pentru astfel de elemente de timplarie | m2 | 2,10 |  |  |  |
| 80 |  | Ferestre porotectoare la radiatie 1,0 x 0,8 - 2buc, captusite cu placi din plumb si geamul termopan cu sticla plumbata, toate accesoriile cu protectie impotriva radiatiei - Se va prezenta obligator certificatele de calitate de la producatori, pentru astfel de elemente de timplarie | m2 | 1,60 |  |  |  |
| 81 | Pret furnizor | Ventilator de canal circular K 200M sileo Systemair | buc | 1,00 |  |  |  |
| 82 | Pret furnizor | Ventilator de canal circular K 200L sileo Systemair | buc | 1,00 |  |  |  |
| 83 | Pret furnizor | Atenuator de zgomog circular d-200mm l-1000mm AZC-200mm | buc | 2,00 |  |  |  |
| 84 | Pret furnizor | Calorifer electric "Systemair" СВ 200-5,0 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 85 | Pret furnizor | Set de automatizare cu regulator de temperatura pentru sistemul de refulare cu calorifer electric "Systemair" СВ 200-5,0 | set | 1,00 |  |  |  |
| 86 | Pret furnizor | Sensor de canal "Sistemair" TG-K 330 0-300C | buc | 1,00 |  |  |  |
| 87 | Pret furnizor | Caseta cu filtru gofrat DT CFRC+FPO d=200mm | buc | 1,00 |  |  |  |

Data ″___″_________    (semnatura autorizata) _____________