| Reparatia suprafetelor degradate din beton asfaltic a platformei aerodromului Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie imbracaminte din beton asfaltic

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Peronul cu № inv. 81, locuri de stationare a aeronavelor № 16-24 |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 15 240,000 |
| 2 | DI155B k=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm | m2 | 4 694,000 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2 650,000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 13,250 |
| 5 | DI141A | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 19 934,000 |
| 6 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 46,940 |
| 7 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) | m2 | 4 694,000 |
| 8 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 199,340 |
| 9 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a liantului din mixtura minim 70 °C (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021) , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) | m2 | 19 934,000 |
|  |  | Capitolul 2. Peronul cu № inv. 81, pe tronsonul caii de rulare L4 in limitele locurilor de stationare a aeronavelor № 9; 10; 13 |  |  |
| 10 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 2 800,000 |
| 11 | DI155B k=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm | m2 | 840,000 |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 481,600 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,410 |
| 14 | DI141A | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 3 640,000 |
| 15 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 8,400 |
| 16 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) | m2 | 840,000 |
| 17 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 36,400 |
| 18 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a liantului din mixtura minim 70 °C (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021) , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) | m2 | 3 640,000 |
|  |  | Capitolul 3. Platforma cu № inc. 463 |  |  |
| 19 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 270,000 |
| 20 | DI155B k=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm | m2 | 881,000 |
| 21 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 224,000 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,190 |
| 23 | DI141A | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 1 151,000 |
| 24 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 8,810 |
| 25 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) | m2 | 881,000 |
| 26 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 11,510 |
| 27 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a liantului din mixtura minim 70 °C (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021) , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) | m2 | 1 151,000 |
|  |  | Capitolul 4. Calea de rulare A2 cu №. inv. 27 |  |  |
| 28 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 173,500 |
| 29 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 17,350 |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,087 |
| 31 | DI141A | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 940,000 |
| 32 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 9,400 |
| 33 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a liantului din mixtura minim 70 °C (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021) , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) | m2 | 940,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.