APROBAT:                     Veaceslav Rusnac

Președintele rlui Soroca

| CAIET DE SARCINI 1. Denumire beneficiarului de stat Consiliul Raional Soroca 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Soroca 3. Obiectul achizițiilor Reparatia a unei portiuni de drum public local L89 Soroca-Holosnita-Grigorauca ( km 3+100 - km 3+500) |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Partea carosabila |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 324,00 |
| 2 | RpDD17A | Separarea manuala a materialulul scarificat | m3 | 10,00 |
| 3 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat) | m3 | 324,00 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 648,00 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 3,24 |
|  |  | Capitolul 1.2. Structura rutiera |  |  |
| 6 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv | 100 m3 | 1,35 |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm) h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008,IDT | m3 | 90,00 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-15 cm, executat cu impanare fara innororire | m3 | 135,00 |
| 9 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,54 |
| 10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 900,00 |
| 11 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,27 |
| 12 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 900,00 |
| 13 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 70,00 |
| 14 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,17 |
| 15 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul. 50/70, hmed - 2 cm K(conditii restrinse) (muncitor si utilaj)=1,20 | t | 27,76 |
| 16 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,17 |
| 17 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 570,00 |

Coordonat:

Alla Bordian,

Vicepreședinta  raionului Soroca                                                                         __________________

Vadim Popușoi

Specialist principal al Secției Construcții, Gospodăriei Comunale  și Drumuri __________________