____
                                                                                     

	Reparație capitală acoperișului clădirii SCT Cotiujeni
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  
Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii SCT Cotiujeni
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de reparatie


	
	
	
	

	1
	RpCI42F


	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	718,0000


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	337,4600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	143,6000
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	43,0800
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	2
	RpCI42A


	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. 

	m
	110,0000


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	9,9000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,5000
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,1000
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	3
	RpIzC01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat 

	m2
	718,0000


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	14,3600
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,5400
	
	

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif (General Eco Primer)
	kg
	226,1700
	
	

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,2154
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	4
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (I strat HPP) 

	m2
	718,0000


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	215,4000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	129,2400
	
	

	
	2682132600471
	Membrane bituminoase (I strat) Linocrom Standart HPP
	m2
	866,9850
	
	

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	226,1700
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	71,8000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	28,7200
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	5
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (II strat TKP) 

	m2
	718,0000


	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	215,4000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	129,2400
	
	

	
	2682132600472
	Membrane bituminoase (II strat) Linocrom Standart TKP
	m2
	866,9850
	
	

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	226,1700
	
	

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	71,8000
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	28,7200
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	6
	RpCI22B


	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv 

	m
	110,0000


	
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	97,9000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,5000
	
	

	
	2710403641867
	Tabla zincata 0,4 OL32-ln
	kg
	165,8800
	
	

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	57,2000
	
	

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	5,7200
	
	

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	3,4320
	
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	228,8000
	
	

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	11,0000
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	7
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (deseuri) 

	t
	2,5000


	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,4550
	
	

	
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatie
	            
	
	
	


	
	Total
	
	
	
	

	
	Asigurarea sociala
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	
	
	

	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


