| Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjare in incinta LT "Constantin Stamati - Ciurea" din s. Caracusenii Vechi, r-nul Briceni - Etapa I | Formular Nr.1B |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări nr.3

Lucrări de încălzire, ventilare și climatizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Sistem A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB29N k=1,26 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (adincime de forare 140mm k=1,4*0,9=1,26) Коэффициент к трудозатратам=1,26 Коэффициент к материалам=1,26 Коэффициент к машинам=1,26 |  |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 2,646 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 1,134 |
|  | 5001000100135-150 |  | Freza cu carota diamanta D150 |  |  |  | buc |  | 0,054 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  | 1,827 |
| 2 | RCsB29S k=4,5 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (adincime de forare 500mm k=5*0,9=4,5) Коэффициент к трудозатратам=4,50 Коэффициент к материалам=4,50 Коэффициент к машинам=4,50 |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 5,040 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 2,160 |
|  | 5001000100135-200 |  | Freza cu carota diamanta D200 |  |  |  | buc |  | 0,088 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,829 |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  | 3,510 |
| 3 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 |  |  |  | m2 |  | 14,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  | 23,506 |
|  | 2626147370009-c |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) |  |  |  | m2 |  | 14,140 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  | 212,100 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  | 212,100 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  | 212,100 |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  | 8,908 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  | 0,756 |
| 4 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 200 mm. (Fitinguri) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 |  |  |  | m2 |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  | 1,679 |
|  | 2626147370009-cf |  | Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,5 mm grosime (circulare) - fitinguri |  |  |  | m2 |  | 1,010 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  | 15,150 |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  | buc |  | 15,150 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  | 15,150 |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  |  | m |  | 0,636 |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  |  | h-ut |  | 0,054 |
| 5 | VA05A1 |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Canal de aer flexibil D102mm din foi aluminiu) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02 |  |  |  | m |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  | 2,660 |
|  | 2521305734007-14 |  | Canal de aer flexibil D102mm din foi aluminiu |  |  |  | m |  | 1,030 |
| 6 | VA05A1 |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc (Canal de aer flexibil D127mm din foi aluminiu) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,02 |  |  |  | m |  | 6,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  | 15,960 |
|  | 2521305734007-13 |  | Canal de aer flexibil D127mm din foi aluminiu |  |  |  | m |  | 6,181 |
| 7 | CL20A aplicativ |  | Grila nereglabila MB 450/2 (de exclus Lant cu zale, ciment) |  |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 2,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,150 |
|  | 2811-10012 |  | Grila nereglabila MB 450/2 |  |  |  | buc |  | 5,000 |
| 8 | VB26A |  | Anemostat A125 VR |  |  |  | buc |  | 7,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  | 20,510 |
|  | 2811236309400-11 |  | Anemostat A125 VR |  |  |  | buc |  | 7,000 |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  | 1,750 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  | 1,470 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  | 14,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,070 |
| 9 | VB26A |  | Anemostat A100 VR |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  | 2,930 |
|  | 2811236309400-12 |  | Anemostat A100 VR |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2513206621493 |  | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare |  |  |  | kg |  | 0,250 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  |  | kg |  | 0,210 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,010 |
| 10 | CL20A aplicativ |  | Clapeta antiretur CA, D=160mm. (de exclus Lant cu zale, ciment) |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 0,470 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,030 |
|  | 2811-00122 |  | Clapeta antiretur CA, D=160mm |  |  |  | buc |  | 1,000 |
| 11 | CL20A aplicativ |  | Clapeta de reglare manual debit de aer D=100mm. (de exclus Lant cu zale, ciment) |  |  |  | buc |  | 5,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 2,350 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,150 |
|  | 2811-00101 |  | Clapeta de reglare manual debit de aer D100mm |  |  |  | buc |  | 5,000 |
| 12 | CL20A aplicativ |  | Clapeta de reglare manual debit de aer D=125mm. (de exclus Lant cu zale, ciment) |  |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 1,410 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,090 |
|  | 2811-00102 |  | Clapeta de reglare manual debit de aer D125mm |  |  |  | buc |  | 3,000 |
| 13 | VB27A1 |  | Umbrela de ventilatie rotunda pentru canale circulare D180mm, confectionarea in ateliere centralizate (de scos resursele tabla neagra gr 0.5 si 0.8mm si de adaugat resursul: Umbrela rotunda D180mm) |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  | 1,490 |
|  | 2710403701978 |  | Banda din otel T 3 x 25mm |  |  |  | kg |  | 0,417 |
|  | 2710403701253 |  | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm |  |  |  | kg |  | 0,350 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 0,900 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  | kg |  | 0,100 |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  | kg |  | 0,040 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 0,500 |
|  | 231532151-313 |  | Umbrela D180mm |  |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg |  | 0,200 |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  | 0,200 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,020 |
| 14 | IzH18C |  | Izolarea conductelor cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,5 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata minerala avind grosimea de 60 mm, la suprafata peste 0,50 m2, format simplu (tabla zincata gr.0.8mm si plasa de sirma zincata de sters, de inclus foi zincate gr.0.5mm cu norma 1.2m2/m2) |  |  |  | m2 |  | 4,000 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  | 0,160 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 11,720 |
|  | 2682162611305-1 |  | Saltele vata minerala 60mm cu strat de folie pt. izolare conducte |  |  |  | m2 |  | 4,120 |
|  | 2710403643000 |  | Foi zincate grosime 0.5mm |  |  |  | m2 |  | 4,800 |
|  | 2710403707842 |  | Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm |  |  |  | kg |  | 1,988 |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  |  |  | kg |  | 0,200 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  | 0,036 |
|  | 2430226102885 |  | Chit Romtix 1502 - Snur- |  |  |  | kg |  | 0,632 |
|  | 2875274204001 |  | Bratara catarama mare |  |  |  | buc |  | 14,680 |
| 15 | IzH22A Aplicativ |  | Izolarea conductelor cu izolatie combinata ignifuga EI30 pe baza de material bazaltic laminat cu folie de aluminiu si adeziv PVK 2002, cu grosimea de 30mm |  |  |  | m2 |  | 2,000 |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  |  | h-om |  | 0,948 |
|  | 1111000100031-111 |  | izolatie combinata ignifuga EI30 pe baza de material bazaltic laminat cu folie de aluminiu si adeziv PVK 2002, cu grosimea de 30mm |  |  |  | m2 |  | 2,060 |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  | 0,090 |
| 16 | CL20A aplicativ |  | Instalarea trapa de revizie/curatire pe canale de ventilare (de exclus Lant cu zale, ciment) |  |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 0,940 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,060 |
|  | 2811-001 |  | Trapa de revizie pe canal de ventilare |  |  |  | buc |  | 2,000 |
| 17 | VA08E |  | Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, din profil cornier cu aripi egale N25 |  |  |  | kg |  | 15,000 |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  | h-om |  | 4,950 |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  |  | kg |  | 0,037 |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  |  | kg |  | 15,750 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  | 1,200 |
|  |  |  |  | Total Sistem A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Incalzire |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 900 mm model RADIK 33-500 sau analog |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |
|  | 2822115700000-1 |  |  | Radiator din otel RADIK 33-500 L900 |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,016 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |
| 19 | IB06B |  |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm model RADIK 33-500 sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |
|  | 2822115700000-2 |  |  | Radiator din otel RADIK 33-500 L1000 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |
|  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |
| 20 | IB20A |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |
|  | 2822115708001 |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 6,000 |
|  | 2523156719287 |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2874115836521 |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 12,000 |
|  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,600 |
| 21 | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet tur) |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,540 |
|  | 2875274202700-1 |  |  | Robinet cu dublu reglaj - Tur |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,036 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,072 |
| 22 | ID01A |  |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire (robinet retur) |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,540 |
|  | 2875274202700-2 |  |  | Robinet cu dublu reglaj - Retur |  |  | buc |  | 3,000 |
|  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,036 |
|  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,072 |
| 23 | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R PN25 Tmax-95gr. D20x3.4) |  |  | m |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,520 |
|  | 2521216717050-20 |  |  | Teava PP-R PN25 D20x3.4 |  |  | m |  | 4,080 |
|  | 2523156719430 |  |  | Cot din material plastic d20 |  |  | buc |  | 2,800 |
|  | 2523156719450 |  |  | Teu din material plastic d20 |  |  | buc |  | 1,800 |
|  | 2523156719460 |  |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,400 |
|  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 4,000 |
|  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,080 |
|  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,024 |
|  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,008 |
|  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,168 |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Sisitem A1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VC07A |  |  | Montarea ventilatoarelor axiale, tip canal, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu capacitate de 310 m3/h (Ventilator centrifugal VKM 160 Vents L310m3/h in complect cu regulator de debit P=145Pa - pret in utilaj) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,01 |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,550 |
|  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,100 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,150 |
| 25 | VB18A |  |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Atenuator de zgomot CP 160-600 Vents sau analog - pret in utilaj) |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,100 |
|  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,050 |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,000 |
| 26 | VC24A |  |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc D160 (Racord flexibil D160mm) Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,00 |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,760 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3,000 |
|  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,600 |
|  | 2874115840601 |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 16,000 |
|  | 2523155700368-12 |  |  | Conexiune elastica D160 |  |  | buc |  | 2,000 |
|  | 2874115827776 |  |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 16,000 |
|  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,060 |
|  |  |  |  | Total Sisitem A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Sisitem A1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | pret piata |  |  | Ventilator centrifugal VKM 160 Vents L310m3/h in complect cu regulator de debit P=145Pa sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 212121512501-2 |  |  | Ventilator centrifugal VKM 160 Vents L310m3/h in complect cu regulator de debit P=145Pa |  |  | buc |  | 1,000 |
| 28 | pret de piata |  |  | Atenuator de zgomot CP 160-600 Vents sau analog |  |  | buc |  | 1,000 |
|  | 2121512151-4 |  |  | Atenuator de zgomot CP 160-600 Vents |  |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | Total Sisitem A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul s. Caracușenii-Vechi       semnat                                             Vladimir JELAGA