CAIET DE SARCINI

Nr._____________ din”____””________________”20 ____

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul criteriilor tehnice: Segment subteran de canalizare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45332000-3 Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare şi de conducte de evacuare | Montarea (înlocuirea) tronsonului de canalizare DN250 | Lungimea, metri | 44,0 | Conform Anexa 1 la Caietul de Sarcini | 160.000,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 160.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

- Descriere generală. Termeni de execuție.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 3.

CET Sursa-1, Gospodăria de păcură.

  - Perioada de execuție: din data semnării contractului până la 31 Octombrie 2025.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

3.1 Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către Executant,  inclusiv Teava corugata HDPE SN8 OD. 250 (216) mufata cu garnitura.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 2. | CP L.01.01-2012 | - Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse |
| 3 | 47/24 - REAC | - Proiect ”Schimbarea tronsonului de canalizare DN 250 pe teritoriul Stației de păcură din str. Transnistria” |

4. Încercări, instrucțiuni, garanții ale operatorilor economici, desene și scheme de execuție

Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și a Documentației Normativ Tehnice (DNT) în vigoare, Normelor și Regulilor în construcții.

5. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor executate la rețelele termice. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura defectele în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

6. Criteriul de evaluare: Prețul cel mai scăzut.

7. Cerințe privind calculul costului.

7.1 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor efectuate de către Antreprenori se efectuează cu respectarea cerințelor ordinului intern  nr.195 din 26.12.2024.

7.2 Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executor pentru îndeplinirea volumului de lucrări.

7.3 Costul lucrărilor va fi exprimat în lei MDL și va rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

7.4  Pentru executarea lucrărilor   sunt   prevăzute condiții normale de muncă.

7.5  Lista cu cantitățile de lucrări este prezentată în subanexele nr. 1 a Caietului de Sarcini.

7.6 Ordin:

(https://termoelectrica.md/wp-content/uploads/2023/03/doc07416220230331083928.pdf)

8. Documentația tehnică-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor.

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM G.03.02:2015 | Rețele și instalații exterioare de canalizare |
| 2. | CP G.03.02-2006 | Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din materiale de polimeri |
| 3. | NCM L.01.01-2012 | Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții |
| 4 | Codul nr.434 din 28.12.2023 | Codul urbanismul și construcțiilor RM |

9.  Documente obligatorii la depunerea ofertelor.

Oferta va fi prezentată în limba română și  va conține:

  - Copia licenței și omologării a personalului și întreprinderii în domeniu executării lucrărilor de reparație și deservire la obiectele industrial periculoase.

  - Declarația ofertantului   privind lista principalelor lucrări executate în ultimi  5 ani de  activitate.

  - Garanția  bancare.

9.4 Lista statelor de personal cu atestările din domeniul respectiv.

9.5 Dovadă de deținere a utilajului necesar pentru executarea lucrărilor. Dotare proprie sau arendă a minim următoarelor utilaje: excavator, macara, masina de sudura  cu toate accesoriile, autobasculantă. compresor mobil motor ardere interna.

  - Certificatele de calitate (origine) pentru Teava corugată HDPE SN8 OD. 250 (216) mufată cu garnitură.

9.7 Declarația ofertantului precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor şi termenului de executare – punere în funcțiune.

  - Deviz de cheltuieli.

10.  Cerințe de mentenanță.

  - Garanția lucrărilor executate va constitui 5 ani din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor și facturii  fiscale.

  - Termenul de executare – conform graficului determinat de Beneficiar, contrasemnat de ambele părți.

  - La efectuarea lucrărilor să se respecte normele securității și sănătății în muncă.

  - La efectuarea lucrărilor antreprenorul este obligat să se conformeze caracteristicilor de exploatare a utilajului.

  - Executantul  lucrărilor este obligat  să  efectueze lucrările cu toate materialele consumabile proprii, care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

  - Executantul este obligat să realizeze lucrările cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele proprii/arendă etc., care trebuie să fie conforme actelor normative în vigoare.

  - Executantul lucrărilor este obligat să realizeze lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate/supravegheate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la realizarea lucrărilor doar personal calificat, certificat și atestat pentru efectuarea lucrărilor prezentului caiet de sarcini conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova.

  - Tot personalul care va fi implicat la executarea lucrărilor trebuie să dețină legitimații în conformitate cu legislația Republicii Moldova, în care obligatoriu va fi indicat dreptul de executare a lucrărilor speciale în conformitate cu competențele corespunzătoare.

  - Legitimațiile  vor  fi prezentate obligatoriu  în cadrul  instruirii primare, persoanele care nu vor deține legitimație nu vor fi admise la executarea lucrărilor.

Personalul pe tot parcursul executării lucrărilor trebuie să dețină permanent legitimațiile, iar la solicitarea specialiștilor „TERMOELECTRICA” S.A. acestea trebuie să fie prezentate.

10.11Ofertele care nu vor îndeplini condițiile Caietului de sarcini nu vor fi acceptate pentru examinare.

| Schimbarea tronsonului de canalizare DN250 pe teritoriul Statiei de Pacura din str. Transnistria | Anexa Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | GA12B | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm | buc | 1,000 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0,314 |
| 3 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 53,400 |
| 4 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,091 |
| 5 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) | m3 | 19,200 |
| 6 | RpAcD13A | Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm | m | 44,000 |
| 7 | RpAcD13A1 k=2 | Рentru fiecare 1m adincime peste cei 2m din norma se adauga (k=2) | m | 44,000 |
| 8 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0,372 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,900 |
| 10 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 23,300 |
| 11 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm , Teava corugata HDPE SN8 OD. 250 (216) mufata cu garnitura | m | 44,000 |
| 12 | AcA10C1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc | 1,000 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,480 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 5,480 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 61,100 |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 61,100 |