| Lucrări de construcție complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal,baschetbol,voleibol) cu tribune pentru vizitatori si reparatia cladirii de arbitraj existente in sat.Crihana Veche, r-nul.Cahul | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Iluminat exterior (72/23-AEE/IEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 6,000 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 6,000 |
| 3 | pret furnizor | Silp din beton CB-105-5 | buc | 6,000 |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,261 |
| 5 | pret furnizor | Cablu autoportant SIP sec.3x35 + 1x54,6mm2 | m | 261,000 |
| 6 | pret furnizor | Clema de ramificare P616 | buc | 4,000 |
| 7 | pret furnizor | Manusa termoretractabila PKT 3*16-50 | buc | 21,000 |
| 8 | pret furnizor | Tub termoretractabil TYT 16/8 | m | 1,000 |
| 9 | pret furnizor | Suport de ancorare CA 1500 | buc | 20,000 |
| 10 | pret furnizor | Banda F207 | m | 18,000 |
| 11 | pret furnizor | Clema NC20 | buc | 18,000 |
| 12 | pret furnizor | Set clema suspendare intermediara ES 1500E | buc | 1,000 |
| 13 | pret furnizor | Clema de ancorare PA 1500 | buc | 20,000 |
| 14 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 4,200 |
| 15 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice, gata confectionati : Stilp din teva profilata 70x70x4mm L=4m , inclusiv gropile si umplutura | buc | 1,000 |
| 16 | RpEJ07B | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura -Pilon CC9m60/183/3 | buc | 14,000 |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri teava PE D60mm | 1 km | 0,365 |
| 18 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) | m3 | 134,800 |
| 19 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 | 34,000 |
| 20 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 36,100 |
| 21 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 36,100 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / BZUM | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 2,000 |
| 24 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 / ЩМП | buc | 1,000 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc | 4,000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare- bara DIN | buc | 3,000 |
| 28 | pret furnizor | Bara DIN 6*9-6 izolator | buc | 2,000 |
| 29 | pret furnizor | Bara DIN 300mm | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,830 |
| 31 | pret furnizor | Nisip | m3 | 17,000 |
| 32 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 3,880 |
| 33 | pret furnizor | Cablu de forta АПвБбШв-0,66/1kB sec.3x16 mm2 | m | 388,000 |
| 34 | 08-02-144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 | 100 buc | 0,840 |
| 35 | pret furnizor | Papuc de cablu JG16 | buc | 84,000 |
| 36 | 08-02-149-2 | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg | 100 m | 0,750 |
| 37 | pret furnizor | Cablu de forta cu fire de aluminiu, autoportant, АВВГТр-0,66/1кВ sec. 4*25 mm2 | m | 30,000 |
| 38 | pret furnizor | Cablu de forta cu fire de aluminiu, autoportant, АВВГТр-0,66/1кВ sec. 5*10 mm2 | m | 45,000 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,330 |
| 40 | pret furnizor | Cablu de forta VVGng sec. 3*1.5 mm2 | m | 120,000 |
| 41 | pret furnizor | Cablu de forta VVGng sec. 5*6 mm2 | m | 7,000 |
| 42 | pret furnizor | Conductor PV1 sec.6 mm2 | m | 6,000 |
| 43 | 08-03-545-7 | Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 16 mm2, cantitate cleme, pina la 4 | buc | 14,000 |
| 44 | pret furnizor | Cutie de distributie aluminiu 140*114*60 IP66 scame | buc | 14,000 |
| 45 | pret furnizor | Clema de ramificare UDB 4x25/16 BN | buc | 14,000 |
| 46 | pret furnizor | Bara DIN 130mm | buc | 14,000 |
| 47 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,100 |
| 48 | pret furnizor | Furtun metalic D32mm | m | 5,000 |
| 49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 |
| 50 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,150 |
| 51 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 - 40*4 mm | 100 m | 0,100 |
| 52 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 14,000 |
| 53 | pret furnizor | Consola dubla pentru corp de iluminat stradal | buc | 14,000 |
| 54 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 28,000 |
| 55 | pret furnizor | Corp de iluminat sradal LED100WAS-107 | buc | 28,000 |
| 56 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 57 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 58 | pret furnizor | Dulap metalic pentru contor trifazat IP65, BZUM TF-03-1contor | buc | 1,000 |
| 59 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32/4P/40A | buc | 1,000 |
| 60 | pret furnizor | Intrerupator automat BA47-29/3P/B25 | buc | 1,000 |
| 61 | pret furnizor | Contor electronic Uн=220V Iн=5-40A tip AMS B1B sau analog | buc | 1,000 |
| 62 | pret furnizor | Panou metalic dim. 500*400*220 IP65, de tip ЩМП-2-0 У1 sau analog | buc | 1,000 |
| 63 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32/4P/40A | buc | 1,000 |
| 64 | pret furnizor | Intrerupator automat BA47-29/3P/B20 | buc | 2,000 |
| 65 | pret furnizor | Intrerupator de curent diferential AVDT32/B10/30mA | buc | 1,000 |
| 66 | pret furnizor | Separator de sarcina basculant de tip РПС-1 | buc | 1,000 |
| 67 | pret furnizor | Sigurante Iпл.вст.=32А, de tip ППНИ-33 | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.