Lotul 1

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a acoperisului de tip terasa a antreului principal ( inclusiv și acoperiși la 2 intrări de rezervă) , blocul CMF7 a IMSP AMT Centru, str. Dokueiaev 11a

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Inclusiv suprafetele verticale) | m2 | 139,2000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf montat pe parapet) | m | 45,2000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (5-6 cm) | m2 | 127,1000 |
| 4 | TrB01C1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 14,8000 |
| 5 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 14,8000 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 14,8000 |
|  |  | 2. Acoperis tip Terasa |  |  |
| 7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 100x100x4 mm) | kg | 218,9500 |
| 8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 127,1000 |
| 9 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 127,1000 |
| 10 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 16,9000 |
| 11 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 139,2000 |
| 12 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex EPP grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm) sau analogic, inclusiv parapetele | m2 | 139,2000 |
| 13 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele | m2 | 139,2000 |
| 14 | RpCI23C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata de 65 cm inclusiv | m | 45,2000 |
| 15 | CE24C | Gargui (gura de scurgere), din tabla zincata de 0,5 mm grosime,, confectionate pe santier, montat prin cimentare (ATENTIE Aplicabil, MANOPERA , montarea Gura de scurgere din PVC) | buc | 5,0000 |
| 16 | Pret de piata | Gura de scurgere PVC |  | 5,0000 |
| 17 | CE24D | Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase | buc | 5,0000 |
| 18 | Pret de piata | Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase | buc | 5,0000 |
| 19 | CE24J | Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere a tevilor din PVC, D=100 mm | buc | 4,0000 |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ( ATENTIE Burlane cu diametru 100 mm) | m | 14,3000 |

Șeful Departamentului Administrativ                                Veaceslav Pancioha