# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparatia capitală, consolidarea si izolarea termică a clădirii administrative cu nr. cadastral 6401302.117.01 din str. Constantin Negruzzi nr.89, or. Orhei.

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Centura monolita Cnm-1...Cnm-4 |  |  |
| 1.1 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 709,0100 |
| 1.2 | CC02L2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 1 004,6600 |
| 1.3 | CK35A apl | Bulon M16x510 HILTI RE500 RES-E | buc | 10,0000 |
| 1.4 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv . | m2 | 76,8000 |
| 1.5 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20) | m3 | 18,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Centura monolita Cnm-1...Cnm-4 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Consolidarea frontonuri |  |  |
| 1.6 | CC02K | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 82,7100 |
| 1.7 | CC02L2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 86,4400 |
| 1.8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg | 40,7900 |
| 1.9 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,0410 |
| 1.10 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv . | m2 | 76,8000 |
| 1.11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C8/10) | m3 | 0,2100 |
| 1.12 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C16/20) | m3 | 1,2000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Consolidarea frontonuri |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Planseu de pod |  |  |
| 1.13 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg | 54,2900 |
| 1.14 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,0540 |
| 1.15 | RpCH12A | Plansee din grinzi, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi (Grinzi - 8,3 m3) (se exclude zgura locomotiva) | m2 | 290,0000 |
| 1.16 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 8,3000 |
| 1.17 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Planseu de pod |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Copertina |  |  |
| 1.18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg | 222,0200 |
| 1.19 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,2220 |
| 1.20 | CK35A apl | Bulon M16x200 HILTI RE500 RES-E | buc | 8,0000 |
| 1.21 | CK35A apl | Bulon M16x250 HILTI RE500 RES-E | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Copertina |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Demontari |  |  |
| 1.22 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie | m2 | 390,0000 |
| 1.23 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor | m2 | 330,0000 |

|  |  | rezultate. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate. | m2 | 220,0000 |
| 1.25 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 47,0000 |
| 1.26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti si soclu | m2 | 400,0000 |
| 1.27 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 900,0000 |
| 1.28 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat | m2 | 3,0000 |
| 1.29 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat. | m3 | 5,5000 |
| 1.30 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 134,9100 |
| 1.31 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 134,9100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Acoperis |  |  |
| 1.32 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m. | m3 | 4,0000 |
| 1.33 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. | m3 | 9,3700 |
| 1.34 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. | m3 | 6,4500 |
| 1.35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi | kg | 395,4600 |
| 1.36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,3950 |
| 1.37 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=5,08) | m2 | 430,0000 |
| 1.38 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 5,0800 |
| 1.39 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 20,9000 |
| 1.40 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (folie difuzie) | m2 | 470,0000 |
| 1.41 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gr. 0,5) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Element de închidere - coamă-47m.l.) | m2 | 430,0000 |
| 1.42 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Panou metalic partial perforat (culoarea albă)) | m2 | 85,0000 |
| 1.43 | CE31A | Scândură 100x25mm (pazie lemn; căptuşeală streaşină) (norma 0,025m3/m2) | m2 | 30,0000 |
| 1.44 | Pret de piata | Aerotor tip coama | m | 13,0000 |
| 1.45 | Pret de piata | Dolie | m | 26,0000 |
| 1.46 | pret piata | Element de închidere - șorț de streașină | m | 66,0000 |
| 1.47 | pret piata | Element de închidere - șorț picurator | m | 115,0000 |
| 1.48 | pret piata | Element de închidere - bordură fronton | m | 38,0000 |
| 1.49 | pret piata | Profil tip ”J” | m | 210,0000 |
| 1.50 | pret piata | Profil frontal | m | 115,0000 |
| 1.51 | Pret de piata | Reținător de zăpadă - 2.0m | m | 32,0000 |
| 1.52 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn150 | m | 66,0000 |
| 1.53 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn110 | m | 24,0000 |
| 1.54 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100 | m | 16,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Acoperis |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Fatada |  |  |
| 1.55 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 284,0000 |
| 1.56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 45,0000 |
| 1.57 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (placi de polisteren extrudat densitatea 30kg/m3 grosime 100mm). | m2 | 45,0000 |
| 1.58 | Articol | Profil de soclu cu picurator | m | 80,0000 |
| 1.59 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului siliconic "Silicon Grund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 63,0000 |
| 1.60 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Ceramogranit gr. 12mm) | m2 | 63,0000 |
| 1.61 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 277,0000 |
| 1.62 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din | m2 | 250,0000 |

|  |  | vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 100 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.63 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală densitatea 135 kg/m3 grosime 30 mm (Glaf de fereastra, Cornier din aluminiu-105m.l.) | m2 | 27,0000 |
| 1.64 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 277,0000 |
| 1.65 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 277,0000 |
| 1.66 | RpCP35B | Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu. (Glaf pentru fereastră ,exterior, aluminiu (culoarea antracit) de latime 25cm) | m | 32,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Fatada |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Pereu |  |  |
| 1.67 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. | m3 | 78,0000 |
| 1.68 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. | t | 128,7000 |
| 1.69 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 128,7000 |
| 1.70 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum | m2 | 120,0000 |
| 1.71 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu hidroizol - 2 straturi | m2 | 120,0000 |
| 1.72 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren (placi de polisteren extrudat grosime 50mm). | m2 | 66,0000 |
| 1.73 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 15,0000 |
| 1.74 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 2,0000 |
| 1.75 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton 1000x250x80mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 | m | 80,0000 |
| 1.76 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (Vr1 dn5 сu pas 100х100mm) | kg | 656,0400 |
| 1.77 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 7,1000 |
| 1.78 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2. (incarcarea argilei nisipoase) | 100m3 | 0,5400 |
| 1.79 | Pret de piata | Argila nisipoasa | m3 | 54,0000 |
| 1.80 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (aducerea argilei) | t | 89,1000 |
| 1.81 | TrB01B2-3 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m. | t | 89,1000 |
| 1.82 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 54,0000 |
| 1.83 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,5400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Pereu |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Tavan |  |  |
| 1.84 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn. (se exclude grinzi de rasinoase, dulapuri norma - 0,0412 m3/m2) | m2 | 255,0000 |
| 1.85 | CE17A | Strat suplimentar - pelicula hidroizolanta | m2 | 260,0000 |
| 1.86 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala gr. 150mm | m2 | 210,0000 |
| 1.87 | CE17A | Membrane bariera de vapori 80g/m2-0.1 mm | m2 | 260,0000 |
| 1.88 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . | m2 | 290,0000 |
| 1.89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. | m2 | 290,0000 |
| 1.90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 290,0000 |
| 1.91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 290,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Pereti |  |  |

| 1.92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 950,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.93 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 950,0000 |
| 1.94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 950,0000 |
| 1.95 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 950,0000 |
| 1.96 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 950,0000 |
| 1.97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 950,0000 |
| 1.98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 950,0000 |
| 1.99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 950,0000 |
| 1.100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 950,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10. Pereti |  |  |

### Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

## L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 0