| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-2 Solutii arhitecturale. Bloc-sectia "1"

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demisol, cota -3.12 |  |  |  |
| 1 | RCsF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (goluri de usi in pereti) | m3 |  | 5,000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,8900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6300 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3200 |  |
| 2 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -zidarie din blocul de calcar | m3 |  | 15,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |
| 3 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -de caramida | m3 |  | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |
| 4 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacerea tencuielilor interioare g=5cm) | m2 |  | 235,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 5 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc -piatra sparta h=100mm | m2 |  | 110,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |
| 6 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment gr.80mm | m2 |  | 110,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |
| 7 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 110,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |
| 8 | TsA05E1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu (deschidere incaperi subsol prin sapare si evacuare pamint)-V=1940+85.47=2025.47m3 | m3 |  | 650,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1900 |  |
| 9 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre din lemn) | m2 |  | 9,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |
| 10 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn) | m2 |  | 2,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |
| 11 | TrB01C1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t |  | 1 150,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2600 |  |
| 12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора) | 100 m3 |  | 6,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 1 150,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 14 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.2. La cota 0.00 |  |  |  |
| 15 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie -zidarie din blocul de calcar V=14.25+8.3=22.55 | m3 |  | 12,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |
| 16 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -din blocul de calcar | m3 |  | 40,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |
| 17 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor -de caramida | m3 |  | 24,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |
| 18 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (desfacerea tencuielilor interioare g=5cm) | m2 |  | 500,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 19 | RCsH33A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate | m2 |  | 300,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 20 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi din lemn) | m2 |  | 50,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |  |
| 21 | TrB01C1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t |  | 320,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2600 |  |
| 22 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора) | 100 m3 |  | 4,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 23 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 320,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 24 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 1.3. Demontare acoperisului |  |  |  |
| 25 | RCsI41C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (tigla ceramica) | m2 |  | 150,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |
| 26 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezie) | m2 |  | 150,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 27 | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 300,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 28 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. V=58.78+8.153+8.153+8.584+8.153=91.823m3 | m3 |  | 15,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |  |
| 29 | RCsH33C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor la cota +4.30 | m2 |  | 300,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |
| 30 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor- din blocul de calcar pentru centura | m3 |  | 5,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |
| 31 | RCsF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru -din blocul de calcar pentru centura | m3 |  | 10,000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,8200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3200 |  |
| 32 | RCsP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (ferme metalice) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030 | kg |  | 300,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0120 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |
| 33 | TrB01C1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t |  | 150,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2600 |  |
| 34 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора) | 100 m3 |  | 4,000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 35 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 150,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 36 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie mai jos de cota 0.00 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de pamint |  |  |  |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (sub podele) | m3 |  | 55,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,550 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,550 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 40 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t |  | 97,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1820 |  |
| 41 | TrB01C1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t |  | 97,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6800 |  |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |  |
| 42 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (g=390mm, pereti interiori cladire existenta) | m3 |  | 12,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,3700 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |  |
|  |  | 2.3. Executare gauri in pereti |  |  |  |
| 43 | RCsF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,200 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 5,7200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |  |
| 44 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 0,050 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |
| 45 | RCsU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 0,500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |
| 46 | TsH92B | Incarcarea in auto a molozului din demolari Погрузка мусора вручную | t |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |  |
| 47 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  | 0,500 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |
| 48 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 2.4. Podele (SA, PL-57) |  |  |  |
| 49 |  | Tip P1 S=299.5+214.5+15.43=529.43m2 |  |  | 0,000 |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300mm) | m3 |  | 48,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 51 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 160,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
| 52 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm | m2 |  | 160,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,1025 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |
| 53 | CG22A5 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000 | m2 |  | -160,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,01025 |  |
| 54 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Br 100х100 | kg |  | 444,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 28731220041001-5 | Plase sudate - 5vr 100x100 | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 55 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 160,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |
| 56 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 50mm | m3 |  | 8,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |
|  | 2873122005400пол | Polistirol beton M25 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 100 gr.40mm | m2 |  | 160,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 58 | CG01A1К=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 |  | 160,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T | m3 | 0,0055 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 160,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11 | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga ,,Fuganmertel" | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 60 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  | 170,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  |  | 2.5. Alta lucrari |  |  |  |
|  |  | 2.5.1. Nod drenaj in podele (SA 17) |  |  |  |
| 61 | RCsB02E | Beton M100 marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,015 | m3 |  | 6,330 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7000 |  |
|  | 2663102100907 | Beton marfa clasa M100 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 62 | RCsC01A | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc)=1,020 | m2 |  | 50,650 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,2200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1200 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0800 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 63 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 12,700 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie mai sus de cota 0.00 |  |  |  |
|  |  | 3.1. Acoperis (SA, PL-58) |  |  |  |
| 64 | CE30C | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime- podina 600x60mm | m2 |  | 38,340 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |  |
|  | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase g=60mm | m3 | 0,0630 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 65 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 2,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |
| 66 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V= 16.56m3 | m2 |  | 450,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0103 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 67 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |
| 68 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolatie) Material marunt=1,030 | m2 |  | 450,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600464 | Folie suplimentara polimerica hidroizolanta | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 69 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime-Placa din oxid magneziu gr.12mm | m2 |  | 450,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2874115800751 | Suruburi autofiletante, galvanizate | kg | 0,1000 |  |
|  | 2020132920527-magn | Placi din oxid de magneziu grosime 12 mm | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 70 | CE01A | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. (9.2 buc/m2) Material marunt ( cuie cu cap plat tip B, apa tare carbune, apa, etc.)=1,030 | m2 |  | 450,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2666122300000 | Tigle profilate (din argila, beton sau mortar de ciment) | buc | 9,2000 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3900 |  |
|  | 2010212905981 | Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0280 |  |
|  | 2744135904770 | Aliaj de lipit LP 30 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 71 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % -placi vata minerala gr.150mm, 35kg/m3 "SUPERROCK" | m2 |  | 420,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2521302602904-150 | Placi din material termoizolant cu energie redusa gr.150mm "SUPERROCK" | m2 | 1,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0040 |  |
| 72 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - pelicula anticondensat Material marunt=1,030 | m2 |  | 420,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica - pelicula anticondensat | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 73 | СF60E | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie -gr.12.5mm antifoc Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  | 420,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,5140 |  |
|  | 2662102701000-ant | Placi ghips-carton gr.12.5mm antifoc | m2 | 2,1000 |  |
|  | 2710703520297 | Profil de ghidaj UD 27x28 | m | 0,9190 |  |
|  | 2710703520298 | Profil de suport CD 60x27 | m | 2,2000 |  |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 16,1900 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 7,3000 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 1,5150 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0640 |  |
| 74 | CE01B | Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.-Coama din argila arsa Material marunt ( cuie cu cap plat tip B, apa tare carbune, apa, etc.)=1,010 | m |  | 36,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2640122303100 | Coame mari (din argila arsa, beton sau mortar de ciment | buc | 3,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |
| 75 | RCsP24C | Elemente de retinere a zapezii,montate de acoperis din oale | buc |  | 125,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5500 |  |
|  | 2874117343944 | Elemente de retinere a zapezii | buc | 1,0000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 76 | RCsI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla d=125mm Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,025 | m |  | 28,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,6200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 2710406311727 | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875276311727 | Cot de capat la burlan (aruncator apa) | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875276311725 | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875276311726 | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) | buc | 0,5000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |
| 77 | RCsI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla d=150mm Mat. marunte (accesorii, aliaj, chit)=1,035 | m |  | 7,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2523156720449 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm | m | 1,0500 |  |
|  | 2875277347100 | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate | buc | 1,4000 |  |
|  | 2875276311738 | Element de inchidere la capat de jgheab | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115800760 | Suruburi de fixare jgheaburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 78 | RCsI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040 | m |  | 71,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643001 | Tabla zincata de 0,8 mm grosime | kg | 2,9600 |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 2,0000 |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1000 |  |
| 79 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm, 4buc/m.l.) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040 | m |  | 71,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,5100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643001 | Tabla zincata de 0,8 mm grosime | kg | 5,1200 |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 4,0000 |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 |  |
| 80 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (2800x60mm grosime), la constructii obisnuite. Nod 4 | m2 |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 81 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 0,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |
| 82 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 0,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |  |
| 83 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,8 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (inclusiv dibluri pas 500mm, 8buc/m.l.) Nod 4-compensator Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040 | m |  | 7,200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,5100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643001 | Tabla zincata de 0,8 mm grosime | kg | 5,1200 |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 8,0000 |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 |  |
| 84 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (acoperire parapet cu tabla galvanizata l=0,98m, inclusiv dibluri pas 500mm) Nod 5 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040 | m |  | 20,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,5100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 1,0500 |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 4,0000 |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 |  |
| 85 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (element la imbinari cu tabla galvanizata l=0,75m, inclusiv dibluri pas 500mm) Nod 5 Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,040 | m |  | 20,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,5100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 0,8200 |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0500 |  |
|  | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 4,0000 |  |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 0,1500 |  |
| 86 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (fisie 40x4mm) | kg |  | 35,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 87 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 1,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 88 | SA33D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" (nod Antena) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2722103261722 | Teava din otel d=50 mm | m | 0,5000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0320 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0250 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,0220 |  |
| 89 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,007 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 90 | RCsG16A | Montarea ghermelelor carbolinizate in ziduri existente, cu grosimea de minimum 1 caramida, cu mortar M 100-Z | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5700 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |
| 91 | CE24D | Rozeta manson din tabla zincata de 0,5 mm grosime, la intrarea montantilor in papapete, la picioare de antene, paratraznete, etc. (кожух оцин. лист) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030 | buc |  | 1,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,9000 |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3000 |  |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 0,2000 |  |
| 92 |  | Canale de ventilare (PL-13m) |  |  | 0,000 |
| 93 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 82,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2874136313401 | Bolt M10x60mm | buc | 0,0250 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 94 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 2,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 95 | CR06A | Captuseli (lambriuri) executate la peretii magaziilor, din scinduri de rasinoase (g=25mm) | m2 |  | 44,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0250 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,2500 |  |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 2,0000 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1100 |  |
| 96 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |
| 97 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |  |
| 98 | IzF14B | Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=40mm) | m2 |  | 45,000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2682162611368-40 | Placi vata minerala g=40mm | m2 | 1,0200 |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0200 |  |
| 99 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla galvanizata) | m2 |  | 45,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | m2 | 1,1100 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |  |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |  |
| 100 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla galvanizat (poz.5) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 |  | 9,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2710403642299-gal | Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm Tabla galvanizat gr. 0.8mm | kg | 8,9000 |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 101 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, Ingradire metalica Ga-1 (SA,PL-13a) | kg |  | 26,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2811236306271 | Grilaj metalic din otel profilat | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 102 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 1,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  |  | 3.2. Pereti |  |  |  |
| 103 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (g=390mm, pereti interiori cladire existenta) | m3 |  | 12,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2600 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 10,0100 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2110 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 31,4400 |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1520 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,3700 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0595 |  |
|  |  | 3.3. Gauri in peretii. |  |  |  |
| 104 | RCsF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,500 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 5,7200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |  |
| 105 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 0,100 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 3.4. Рodele (SA, PL-3) |  |  |  |
|  |  | 3.4.1. La cota 0.00. +3.60 |  |  |  |
| 106 |  | Tip P4 S=219.45+218+20.04+375.09+47.51+218.97+8.73=1107.79m2 |  |  | 0,000 |
| 107 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистиролбетоном gr. 55mm | m3 |  | 18,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |
|  | 2873122005400пол | Polistirol beton M25 | m3 | 1,0400 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Раствор М 150 gr.30mm | m2 |  | 160,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2664102102010-150 | Mortar ciment 150 | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 109 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 160,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11 | kg | 4,0500 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga ,,Fuganmertel" | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |
| 110 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050 | m |  | 250,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |
|  |  | 3.5. Lucrari auxiliare |  |  |  |
|  |  | 3.5.1. Copertine CP1 ... CP5 |  |  |  |
| 111 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bolt M10x140mm) | buc |  | 110,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313295 | Diblu din metal d=10mm, l=140mm | buc | 1,0000 |  |
| 112 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 1 440,100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2874136313401 | Bolt M10x60mm | buc | 0,0250 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 113 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 43,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 114 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (hidroizolatie) Material marunt=1,030 | m2 |  | 62,560 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2682132600464 | Folie suplimentara polimerica hidroizolanta | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 115 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x50 mm grosime), la constructii obisnuite. (0,434m3) | m2 |  | 62,560 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
| 116 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 0,434 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0500 |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,8000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,0400 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0080 |  |
| 117 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050 | m2 |  | 62,560 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |
|  |  | 3.5.2. Copertine Cp-1' |  |  |  |
| 118 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (bolt M10x140mm) | buc |  | 17,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313295 | Diblu din metal d=10mm, l=140mm | buc | 1,0000 |  |
| 119 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg |  | 247,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2030132947000 | Rama metalica gata confectionata | kg | 1,0000 |  |
|  | 2874136313401 | Bolt M10x60mm | buc | 0,0250 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0050 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 120 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 7,420 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
| 121 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050 | m2 |  | 10,270 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2665122700555 | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat g=8mm | m2 | 1,2000 |  |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,2200 |  |
|  | 2874115883711 | Saiba plata 12*60*60 | buc | 10,0000 |  |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,0000 |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,0500 |  |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,0040 |  |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
|  |  | 3.5.3. Scara metalica SM-1 |  |  |  |
| 122 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (diblu M10x250mm) | buc |  | 28,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2874136313337 | Diblu d=10x250mm | buc | 1,0000 |  |
| 123 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,018 | kg |  | 81,310 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 2811236305700 | Scari metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0200 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |  |
| 124 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (nitroemail) | m2 |  | 2,440 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430116104162 | Nitroemail | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |
|  |  | 3.5.4. Grila demontabila G1, G2, G3 |  |  |  |
| 125 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  | 4 391,470 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2811236306271 | Grilaj metalic din otel profilat | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 126 | RCsR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 |  | 131,750 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 |  |
|  |  | 3.5.5. Rigola R-1 |  |  |  |
| 127 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 |  | 0,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |
| 128 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 4,980 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 129 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Bp1, 100x100mm) | kg |  | 10,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |
|  | 2873122004094 | Plase sudate 4Bp1, 100x100mm | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
| 130 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (L50x4) | m |  | 2,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2710703500036 | Cornier cu aripi egale 50x50x4 mm | m | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |  |
| 131 | RCsR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 |  | 0,220 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2400 |  |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1000 |  |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic | kg | 0,1100 |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0200 |  |
|  | 2430116103295 | Vopsea grund pentru metal | kg | 0,0300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0120 |  |
| 132 | CL16A | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m (captusire cu tabla zincata 2mm grosime) | t |  | 0,062 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 56,0000 |  |
|  | 2733103610000 | Tabla zincata 2mm | kg | 1 050,0000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,4000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,6000 |  |
|  | 2710602000614 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm | kg | 18,0000 |  |
|  | 2710703434783 | Otel lat OL 37 de 30x5 mm | kg | 20,0000 |  |