CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru

(Casa scării)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Casa scarii |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (suprafete degradate, aproximativ 20%) | m2 | 91,00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" | m2 | 91,00 |
| 3 | RpCJ04B | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil | m2 | 91,00 |
| 4 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (pe suprafetele reparate) | m2 | 91,00 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (inclusiv glafuri ferestre 6 m2) | m2 | 460,60 |
| 6 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (inclusiv glafuri ferestre 6 m2) | m2 | 460,60 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (suprafetele laterale la rampele scarii) | m2 | 29,50 |
| 8 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (suprafetele laterale la rampele scarii) | m2 | 29,50 |
| 9 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 46,00 |
|  |  | 1.1.2. Tavane |  |  |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la tavane (et.8) | m2 | 32,80 |
| 11 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tavan et.8) | m2 | 32,80 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" la tavane (intradosul si vangurile podestelor si rampelor scarii) | m2 | 250,00 |
| 13 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (intradosul si vangurile podestelor si rampelor scarii) | m2 | 250,00 |
| 14 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 32,70 |
|  |  | 1.1.3. Tamplarie |  |  |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa) | m2 | 3,60 |
| 16 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,60 |