Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Ajustarea rețelelor inginirești pentru conectarea tomografului a IMSP IMU.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Homut 5x200mm neilon Blec | 100 buc |  |
|  | 02963 | Homut 5x200mm | 100 buc | 2,0 |
| 2 | Pret furnizor | Jneab metalici inocs 100x100x1300 mm | m |  |
|  | 124 | Jneab metalic pentru cablu 100x100x1300mm | m | 9,0 |
| 3 | Pret furnizor | Papuc din cablu 50mm | buc |  |
|  | 227 | Papuc de cablu CU50mm | buc | 24,0 |
| 4 | Pret furnizor | Cablu ВВГнг(A)-LST4x50mm2 | m |  |
|  | 516 | Cablu antijiar V V G ng 4x50mm | m | 25,0 |
| 5 | Pret furnizor | Mufa de conexiune Стт(тп), 1,0kV, 4x25/50 | buc |  |
|  | 127 | Mufa de conexiune Стт(тп), 1,0kV, 4x25/50 | buc | 2,0 |
| 6 | Pret furnizor | Dulap montat pe perete ЩМП-5-0-36 УХЛ3, IP31 | buc |  |
|  | 58 | Dulap montat pe perete ЩМП-5-0-36 УХЛ3, IP65 | buc | 1,0000 |
| 7 | Pret furnizor | Contactor ПМЛ-3500, 250 A | buc |  |
|  | 73 | Contactor ПМЛ-3500, 250A | buc | 1,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Releu RTM10 | buc |  |
|  | 158 | Releu ATM10 | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Releu РТИ-1312 | buc |  |
|  | 160 | Releu РТИ-1312 | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Comutator 10А, 3Р, | buc |  |
|  | 230 | Comutator 10А, 3Р, | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc |  |
|  | 69 | Sina "N" de fixare pe DIN-Sina 2x7 grupe | buc | 2,0 |
| 12 | Pret furnizor | DIN-Sina zincata L=600 mm | buc |  |
|  | 142 | DIN-Sina zincata L=600 mm | buc | 2,0 |
| 13 | Pret furnizor | Automat BA88-35, 3P, 250A | buc |  |
|  | 60 | Automat BA88-35, 3P, 200A cu micropratesor 211 | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Intrerupator cu pirghie BP32-31, 250A | buc |  |
|  | 59 | Intrerupator cu pirghie BP32-31, 250A | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Automat BA47-29M, 1P, 10A, °C° | buc |  |
|  | 167 | Automat BA47-29M, 1P, 1A, °C° | buc | 1,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Automat BA47-29M, 3P, 16A, °C° | buc |  |
|  | 761 | Automat BA47-29M, 3P, 1A, °C° | buc | 1,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Fir ПВ 1x1.5mm2 | m |  |
|  | 54 | Fir ПВ 1x1.5 mm2 | m | 20,0 |
| 18 | Pret furnizor | Fir ПВ3 1x50 mm2 | m |  |
|  | 56 | Fir ПВ 3 1x50 mm2 | m | 2,0 |
| 19 | Pret furnizor | Stabilizator Resanta 2000W/220-260 | buc |  |
|  | 1231 | IStabilizator echivalent RESANTA C2000 2000 W 220 - 240 V | buc | 2,0 |
|  |  | 2. Montare retele electrice Dulap |  |  |
| 20 | RpEQ07A | Accesul | h-om. |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. | 1,0000 |
| 21 | RpEP06A | Inlocuirea conductoarelor la comutatia secundara | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. | 0,2000 |
| 22 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) UPS | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. | 27,0000 |
| 23 | 08-01-026-4 | Instalatii complete de distributie Tablo de destrebutie: dulap de montare exterioara cu intreruptor | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 31,7000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,8000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,9300 |
| 24 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. |  |
| 25 | 08-02-153-1 | Jneab metalic pentru pozarea cablurilor, pina la 100x100x3000mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 145,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 31,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 32,6000 |
| 26 | RpEM03A | Executarea mansonului terminal de tip "AABIU", "AASvU" | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. | 5,8000 |
| 27 | RpEM19A | Fazarea cablului | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. | 1,6000 |
| 28 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. | 0,1800 |
| 29 | RpEM06A | Conectarea cablului in cutia cu cleme | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. | 1,0000 |
| 30 | RpEM24A | Marcarea cablului | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. | 0,2400 |
| 31 | 08-02-405-3 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la VVG ng 4x50 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 46,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,0000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,1800 |
| 32 | RpEJ08F | Gauri de cuie intr unin pereti din piatra sau beton armat de 50x300 cm | пр |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. |  |
| 33 | RpEM20A | Masurarea rezistentei cablului | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om. | 0,8000 |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Iluminat de semnalizare |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - culoare galbena de tip led cu inscriptie /simbol ,,X-ray,, pe baza de pelicula oracal sau tehnologie similara |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  |  |  | h-om | 2,4400 |  |
|  | 3150145100282 | Lampa de semnalizare |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m | 0,5000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - culoare rosie de tip led cu inscriptie /simbol ,,STOP,, pe baza de pelicula oracal sau tehnologie similara |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  |  |  | h-om | 2,4400 |  |
|  | 3150145100282 | Lampa de semnalizare |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m | 0,5000 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 0,1000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - electronice de pozitie a usii (inchisa/deschisa) 220v |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  |  |  | h-om | 2,8400 |  |
|  | 1111000100020 | Intrerupator |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,0100 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, cupru 2x0.75mm, PVC |  |  |  | m | 100,0000 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  |  |  | h-om | 14,0000 |  |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie |  |  |  | m | 102,0000 |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg | 50,0000 |  |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  |  | buc | 20,0000 |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie |  |  |  | buc | 25,0000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete pina la 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet |  |  |  | m2 | 4,0000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  |  |  | h-om | 5,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,6000 |  |
|  | 2030122940260 | Parchet |  |  |  | m2 | 3,6360 |  |
|  | 2030122945152 | Frizuri de parchet |  |  |  | m2 | 0,6060 |  |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg | 2,6260 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1200 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CG07A | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului |  |  |  | m2 | 67,0000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  |  |  | h-om | 6,7000 |  |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet |  |  |  | kg | 3,3500 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin |  |  |  | l | 3,3500 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi |  |  |  | m2 | 67,0000 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  |  |  | h-om | 83,7500 |  |
|  | 2320166105802 | Palux solutie |  |  |  | kg | 23,4500 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 41 | IzF15E | Captuseli fonoabsorbante executate cu placi din vata minerala lipite pe folii de aluminiu, densitatea 35kg/m3, grosimea 100 mm, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, perforate, aplicate la tavane |  |  |  | m2 | 9,5000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  |  | h-om | 3,0400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 3,7050 |  |
|  | 2682162611370 55 | Placi vata minerala densitatea 35 kg/m3, grosimea 100mm |  |  |  | m2 | 9,6900 |  |
|  | 2010102915000 | Scinduri fag neabur. cls. A - E |  |  |  | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2010102918781 | Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m |  |  |  | m3 | 0,0228 |  |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm |  |  |  | kg | 2,2800 |  |
|  | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  |  |  | buc | 123,5000 |  |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 |  |  |  | kg | 0,3800 |  |
|  | 2682132600490 | Pinza hesian (din celofibra) |  |  |  | m | 10,8300 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 42 | IzF15E | Captuseli fonoabsorbante executate cu placi din vata minerala lipite pe folii de aluminiu, densitatea 35kg/m3, grosimea 100 mm, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, perforate, aplicate la pereti |  |  |  | m2 | 33,0000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  |  | h-om | 10,5600 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 12,8700 |  |
|  | 268216261137077 | Placi vata minerala densitatea 35 kg/m3, grosimea 100mm |  |  |  | m2 | 33,6600 |  |
|  | 2010102915000 | Scinduri fag neabur. cls. A - E |  |  |  | m3 | 0,0198 |  |
|  | 2010102918781 | Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m |  |  |  | m3 | 0,0792 |  |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm |  |  |  | kg | 7,9200 |  |
|  | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  |  |  | buc | 429,0000 |  |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 |  |  |  | kg | 1,3200 |  |
|  | 2682132600490 | Pinza hesian (din celofibra) |  |  |  | m | 37,6200 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzF15D | Captuseli fonoabsorbante la usi executate cu placi din vata minerala lipite pe folii de aluminiu,densitatea 35kg/m3, grosimea 100 mm, pe schelet de lemn ori metal protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, perforate |  |  |  | m2 | 4,0000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  |  | h-om | 1,4000 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om | 1,3600 |  |
|  | 268216261137036 | Placi vata minerala densitatea 35 kg/m3, grosimea 100mm |  |  |  | m2 | 4,0800 |  |
|  | 2010102918781 | Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m |  |  |  | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm |  |  |  | kg | 0,6400 |  |
|  | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  |  |  | buc | 44,0000 |  |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 |  |  |  | kg | 0,1400 |  |
|  | 2682132600490 | Pinza hesian (din celofibra) |  |  |  | m | 4,4000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF15C | Captuseli fonoabsorbante la pereti si tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice material absorbant autoadeziv cu strat adeziv, absorbtia sunetului 1600Hz.24%, dimensiune folii0,75x1,0 m, prinse cu accesorii pe suport de lemn |  |  |  | m2 | 46,5000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  |  | h-om | 16,2750 |  |
|  | 2670112204050987 | Placi fonoabsorbante autoadezive cu starat adeziv |  |  |  | m2 | 46,9650 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat fonoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 100 mm, intr-un strat |  |  |  | m2 | 9,5000 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator |  |  |  | h-om | 0,6650 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 0,4750 |  |
|  | 26701122040021 | Placi extrudate de polistiren, grosime 100 mm |  |  |  | m2 | 9,8354 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CG48A | Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 10 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  |  | m2 | 9,5000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  |  | h-om | 7,4100 |  |
|  | 2663102100000 | Beton |  |  |  | m3 | 1,9671 |  |
|  | 2872122005458 | Plasa de otel sudata |  |  |  | kg | 9,5931 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 |  |  |  | kg | 43,6050 |  |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate |  |  |  | kg | 0,5039 |  |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila |  |  |  | m2 | 0,2519 |  |
|  | 2952270003103 | Vibrator |  |  |  | h-ut | 0,1919 |  |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton |  |  |  | h-ut | 0,3895 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial |  |  |  | h-ut | 0,0190 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCO44F | Confectionarea si montarea captuselilor pentru pereti, la ziduri mai groase de o jumatate de caramida, executate din cherestea de rasinoase montat captseli din PFL tip CIL-PIPERA |  |  |  | m2 | 46,5000 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  |  | h-om | 67,8900 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  |  | h-om | 13,9500 |  |
|  | 2020142925125 | Placa PFL dura de 12 mm, cu materialul beneficiarului |  |  |  | m3 | 3,8595 |  |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 |  |  |  | kg | 2,7900 |  |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn |  |  |  | buc | 279,0000 |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) |  |  |  | h-ut | 23,2500 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat izolata fonic totalmente, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, cantitatea 2 buc. |  |  |  | m2 | 4,0000 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om | 14,1600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,6000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor |  |  |  | h-om | 0,7600 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher |  |  |  | h-om | 1,0800 |  |
|  | 281210630600063 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel izolata fonic - 2 buc |  |  |  | m2 | 4,0000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica |  |  |  | kw | 1,1200 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura |  |  |  | kg | 0,5600 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg | 5,6000 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg | 2,8000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0040 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
| 49 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC baritat Safeboard cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie |  |  |  | m2 | 26,0000 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  |  |  | h-om | 46,4620 |  |
|  | 266210270100010 | Placi ghips-carton baritat Safeboard |  |  |  | m2 | 27,4365 |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj |  |  |  | m | 19,2056 |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport |  |  |  | m | 57,4860 |  |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante |  |  |  | m2 | 26,9139 |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri echivalent "Dihtungsband" |  |  |  | m | 61,4055 |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor echivalent "Serpeanca" |  |  |  | m | 19,7935 |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos echivalent "Fughenfuller lait" |  |  |  | kg | 7,0812 |  |
|  | 2430226101017 | Grund echivalent "Tifengrund" |  |  |  | kg | 2,2864 |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  |  | buc | 39,1950 |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  |  | buc | 337,3383 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut | 0,1664 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut | 1,0972 |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog

Șef departamentul inginerie biomedicală                                              C. Pîntea