WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Lucrari de reparatie la contabilitate si arhiva in incinta IMSP SCTO |
| --- | --- |

Borderou de resurse

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie - Contabilitatea |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 70,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 10,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 143,500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 280,000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 73,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 1,050 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. | m2 |  | 2,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 0,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,375 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,025 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 |  | 2,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,075 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,125 |
| 4 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. | m2 |  | 2,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1900 | 0,475 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 0,125 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1000 | 2,778 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1500 | 0,379 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 | 0,001 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,003 |
| 5 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 2,500 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 3,825 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 17,850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,198 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,049 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 |  | 2,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,075 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,125 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 2,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,250 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,637 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,003 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,003 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 |  | 2,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,075 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,125 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 2,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 1,375 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,125 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . | m2 |  | 216,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 25,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 32,400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 2,160 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 13,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 10,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 10,400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,039 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,195 |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (dulap din lemn ) | m2 |  | 45,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 9,450 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 9,450 |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  | 2,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,420 |
| 14 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 |  | 216,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 570,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 172,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 1 464,480 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1,944 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 11,232 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 2,808 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 2,160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,864 |
| 15 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m |  | 75,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3200 | 24,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 13,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7400 | 55,500 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0008 | 0,060 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0049 | 0,367 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 | 0,090 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 0,075 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,075 |
| 16 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 75,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 19,500 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 78,750 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,875 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,075 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 450,000 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 216,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 6,480 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 32,400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,800 |
| 18 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 200,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1900 | 38,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 10,000 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1000 | 222,200 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1500 | 30,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 | 0,061 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,200 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 200,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 244,000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1 428,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 15,800 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 3,200 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 200,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 6,000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 200,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 90,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 20,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 210,980 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,200 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 200,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 6,000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 30,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,000 |
| 23 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  | 200,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 | 120,000 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 | 100,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 10,000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 100,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 10,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,400 |
| 24 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la20 x 30 cm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, | m2 |  | 16,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 45,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 3,200 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 16,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 6,400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 320,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 5,280 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,128 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 64,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,320 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,192 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 72,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 10,080 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 29,880 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,600 |
| 26 | RpCK01B k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 72,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 80,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 40,320 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 1 893,600 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 6,048 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 1,440 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 17,280 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 4,320 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 72,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 16,848 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 1 101,600 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 6,480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,288 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 3,024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,720 |
| 28 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 |  | 72,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 7,200 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 72,000 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC | m2 | 1,0500 | 76,356 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 2,182 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 43,632 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 5,818 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 36,360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,109 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 14,544 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 1,745 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,044 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 | 72,720 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 2,160 |
| 29 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 2,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,400 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 2,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 0,800 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 40,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 0,660 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,016 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 8,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,024 |
| 30 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 7,080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 0,380 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 0,540 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 0,560 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 0,280 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,800 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,010 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 1,400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,002 |
| 31 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (400mm) | m |  | 4,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 1,232 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,352 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (400mm) | m | 1,0000 | 4,488 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 17,952 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,044 |
| 32 | CK17A2 | Lambriuri la usa cu tablii din PFL melaminat . | m2 |  | 2,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 | 4,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 0,500 |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 0,9000 | 1,800 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,020 |
| 33 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, cu tablii din PFL melaminat (Briu de protectie la pereti) | m2 |  | 2,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 | 5,880 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 0,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 0,600 |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 0,9000 | 2,160 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,240 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,960 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,024 |
| 34 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t |  | 8,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 2,975 |
| 35 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 8,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 8,330 |
| 36 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 4,500 |
| 37 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t |  | 10,000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,3750 | 3,750 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie a pereului |  |  |  |
| 38 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 |  | 28,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5400 | 15,120 |
| 39 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t |  | 9,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2500 | 2,250 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 | 9,000 |
| 40 | RpCA02A | Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime | m3 |  | 5,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,5000 | 14,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 | 3,360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0000 | 22,400 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0015 | 0,008 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0008 | 0,004 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0010 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,006 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0150 | 0,084 |
| 41 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 4,500 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 1,161 |
| 42 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 5,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 1,120 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 5,600 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,028 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 1,680 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 1,680 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,168 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 0,280 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 0,140 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 0,728 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,006 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,006 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,672 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 | 0,112 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 4,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 4,158 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 4,830 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,420 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,882 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 1,764 |
| 44 | CE17A | Strat polimeric 100 mc | m2 |  | 28,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 5,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,400 |
|  | 26821326004651 | Strat polimeric 100 mc | m2 | 1,1500 | 33,166 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 346,080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,280 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate VR 100X100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 42,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 1,050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,210 |
|  | 28731220041001 | Plase sudate VR 100X100 | kg | 1,0100 | 42,420 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,210 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,420 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 12,600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,025 |
| 46 | CG22A k=1.5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr tot=15 cm K=1.5) | m2 |  | 28,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 33,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,200 |
|  | 26631021000011 | Beton clasa C20/25 | m3 | 0,1025 | 4,305 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 1,386 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 0,084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 4,200 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 0,252 |
| 47 | RpCB09A | Slefuirea stratului de beton superficial | m2 |  | 28,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 26,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 1,400 |
| 48 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura | m |  | 9,600 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3700 | 3,552 |
|  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,0035 | 0,035 |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,0400 | 0,396 |
|  | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP | h-ut | 0,3700 | 3,552 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3700 | 3,552 |
| 49 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m |  | 9,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 | 1,056 |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 | 3,360 |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 | 0,182 |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 | 0,163 |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 | 0,384 |
|  |  | 1.3. Incalzire |  |  |  |
| 50 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  | 10,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 3,600 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 3,150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,231 |
| 51 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m |  | 48,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6800 | 32,640 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 15,120 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 | 1,663 |
| 52 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 12,540 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 2,006 |
| 53 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 3,500 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d25 | m | 1,0300 | 10,300 |
| 54 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,880 |
|  | 28752741101102 | Piesa de racordare (cot d25) | buc | 1,0000 | 16,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,320 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,112 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0180 | 0,288 |
| 55 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 1,440 |
|  | 28752741101202 | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,160 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0180 | 0,144 |
| 56 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 8,000 |
|  | 28122115700 | Radiator din aluminiu 10elemente | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,240 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,200 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 12,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 0,800 |
| 57 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 2,400 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 16,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 32,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 32,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 1,600 |
| 58 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,400 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,400 |
| 59 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 2,400 |
|  | 29131346260001 | Set termostatic | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,104 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,208 |
| 60 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc |  | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,200 |
|  | 28752741190001 | Cot racord olandez d25 | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,096 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,192 |
| 61 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m |  | 48,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 26,400 |
|  | 2521216710000 | Teava din polipropilena d63 | m | 1,0300 | 49,440 |
| 62 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 6,000 |
|  | 287527411011021 | Piesa de racordare (cot d63) | buc | 1,0000 | 20,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,220 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0300 | 0,600 |
| 63 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 4,200 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (mufa 63) | buc | 1,0000 | 14,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,420 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,154 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0300 | 0,420 |
| 64 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 | 3,360 |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (63x25x63) | buc | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 0,320 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,088 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0420 | 0,336 |
| 65 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,500 |
|  | 28275274119000 | Cot racord olandez d=63mm | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,052 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,104 |
| 66 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7000 | 3,400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 | 0,030 |
| 67 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 38,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 10,640 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 38,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 1,900 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 38,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 38,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 38,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 3,800 |
|  |  | 1.4. Electricitate |  |  |  |
| 68 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc |  | 22,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 11,440 |
| 69 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,200 |
| 70 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 50,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 8,000 |
| 71 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc |  | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 7,440 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 24,480 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,120 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,120 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 48,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 48,000 |
| 72 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 1,800 |
|  | 11110001001020 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,030 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,200 |
| 73 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(Plafon sticla) | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 1,350 |
|  | 281752174400501 | Corp de iluminat 2x36 | buc | 1,0000 | 1,020 |
| 74 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi Led, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc |  | 15,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 20,250 |
|  | 28752174400501 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 1,0000 | 15,300 |
| 75 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m |  | 240,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 52,800 |
|  | 31301348174105 | Cablu din cupru 3x1.5 | m | 1,0500 | 264,600 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 63,000 |
| 76 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m |  | 288,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 72,000 |
|  | 31301314817405 | Cablu din cupru 3x2.5 | m | 1,0500 | 317,520 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 75,600 |
| 77 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 240,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 | 103,200 |
|  | 25212167014235 | Tub PVC gofrat d=16mm | m | 1,0200 | 257,040 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 | 50,400 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 37,800 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 37,800 |
| 78 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, | m |  | 288,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 129,600 |
|  | 25212167041235 | Tub PVC cu D=20mm | m | 1,0200 | 308,448 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 45,360 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 45,360 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 45,360 |
| 79 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul. | buc |  | 3,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 2,160 |
|  | 11110001002014 | Intrerupator automat 32A | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 6,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 6,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,015 |
| 80 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 3,900 |
|  | 11811000100020 | Intrerupator automat 25A | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 12,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 12,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,030 |
| 81 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A. | buc |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 6,500 |
|  | 118110001 | Intrerupator automat 10A | buc | 1,0000 | 10,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 20,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 20,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,050 |
| 82 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 loc plastic | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 1,760 |
|  | 11111222000017 | Tablou electric, 24 loc | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,404 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,020 |
|  |  | 1.5. Apa si canalizare |  |  |  |
| 83 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,950 |
| 84 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 1,100 |
| 85 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 0,540 |
| 86 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 0,900 |
| 87 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 0,850 |
| 88 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,120 |
| 89 | RpSA14B | Montarea teavii ppr, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 | 9,520 |
|  | 25212167005401 | Teava ppr d=20 mm | m | 1,0200 | 14,994 |
|  | 25231567124301 | Cot ppr d=20 mm | buc | 0,2000 | 2,940 |
|  | 25231567148001 | Teu ppr d=20 mm | buc | 0,2100 | 3,087 |
|  | 25231567136001 | Mufa ppr d=20 mm | buc | 0,1000 | 1,470 |
|  | 25231567135001 | Mufa ppr d=20 mm | buc | 0,0400 | 0,588 |
|  | 25231567140301 | Reductie ppr d=20 mm | buc | 0,0600 | 0,882 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,0300 | 0,441 |
| 90 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 | 1,140 |
|  | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 6,060 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 0,121 |
| 91 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,120 |
| 92 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 1,400 |
|  | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm | m | 1,0300 | 2,142 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 0,021 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 | 0,008 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0180 | 0,037 |
| 93 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc |  | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 3,840 |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 | 8,320 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 0,225 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 | 0,092 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 0,166 |
| 94 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 | 5,160 |
|  | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=110 mm | m | 1,0300 | 6,427 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 0,200 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 | 0,094 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0090 | 0,056 |
| 95 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 3,960 |
|  | 25231567122302 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 | 6,120 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 0,483 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 0,233 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 0,220 |
| 96 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 2,160 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2 | buc | 1,0000 | 6,060 |
| 97 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 2,000 |
|  | 29131242011370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 2,000 |
| 98 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 2,200 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 0,612 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,040 |
| 99 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 | 5,600 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 2,415 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 1,050 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 1,050 |
| 100 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete (boiler) existent | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2200 | 2,220 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 0,900 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,0500 | 1,050 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 | 0,090 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,0000 | 6,000 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 | 0,008 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0100 | 0,010 |
|  |  | 1.6. Ventilare,conditionare |  |  |  |
| 101 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - mm | m |  | 4,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 | 6,480 |
|  | 25213057340071 | Canal de ventilatie din ALP d=150 mm | m | 1,0100 | 4,121 |
| 102 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 | 27,720 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 | 2,020 |
| 103 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 0,440 |
|  | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 1,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,020 |
| 104 | SB06F | Piesa de legatura (cot, ) din teava PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 1,400 |
|  | 25231567121230 | Cot d=150 | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1280 | 0,261 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0640 | 0,131 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0520 | 0,106 |
| 105 | SB06F | Piesa de legatura (caciula de aerisire, ) din PVC tip usor avind diametrul de 150 mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 1,400 |
|  | 252315671212 | Caciula de aerisire d=150 | buc | 1,0000 | 2,040 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1280 | 0,261 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0640 | 0,131 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0520 | 0,106 |
| 106 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 2,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 1,300 |
| 107 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc |  | 3,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 | 149,310 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 | 1,200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 3,000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 0,600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 | 0,300 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 180,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 | 30,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 12,000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 180,000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 | 30,000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,600 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 1,050 |
|  |  | 1.7. Semnalizare incendiu |  |  |  |
| 108 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 24,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 | 0,400 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,160 |
| 109 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4500 | 0,450 |
| 110 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 2,000 |
| 111 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc |  | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 16,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 2,000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 0,040 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 1,280 |
| 112 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 4,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 0,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 0,010 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,320 |
| 113 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri |  | 0,860 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 | 11,180 |
| 114 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 0,520 |
| 115 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m |  | 1,500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,5000 | 63,750 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 | 0,002 |
| 116 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m |  | 0,950 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,5000 | 40,375 |
| 117 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc |  | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 3,000 |
| 118 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc |  | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,1800 | 0,309 |
| 119 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 2,380 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 0,096 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 1,340 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 1,340 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 0,670 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 0,270 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 0,484 |
| 120 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m |  | 55,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,7800 | 42,900 |
| 121 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010021 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 122 | 2564970 | Avertizoare SD-112 | buc |  | 8,000 |
|  | 31105010022 | Avertizoare SD-112 | buc | 1,0000 | 8,000 |
| 123 | 24895473 | Avertizoare ИПР | buc |  | 2,000 |
|  | 31105010023 | Avertizoare ИПР | buc | 1,0000 | 2,000 |
| 124 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m |  | 150,000 |
|  | 20190702 | Cablu COR 6x0.22 | m | 1,0000 | 150,000 |
| 125 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m |  | 95,000 |
|  | 20190703 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 1,0000 | 95,000 |
| 126 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m |  | 10,000 |
|  | 20190704 | Teava gofro D16 | m | 1,0000 | 10,000 |
| 127 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m |  | 55,000 |
|  | 20190705 | Jgheaburi MCS-1 | m | 1,0000 | 55,000 |
| 128 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc |  | 3,000 |
|  | 31105010024 | Cutie-оконечное устройство | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  |  | 1.8. Utilaj |  |  |  |
| 129 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc |  | 3,000 |
|  | 25647771 | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 1,0000 | 3,000 |
| 130 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010025 | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 131 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010026 | Acumulator 12V | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 132 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010027 | Radioemitator ATC | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 133 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc |  | 3,000 |
|  | 31105010028 | Sonerie+stroboscop SA-913F | buc | 1,0000 | 3,000 |
| 134 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010029 | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 135 | Pretul firmei | Releu РП21-003 | buc |  | 1,000 |
|  | 311050100291 | Releu РП21-003 | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie - Arhiva |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 136 | RpCJ35A k=2 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan. | m2 |  | 98,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 23,568 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 29,460 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,964 |
| 137 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 |  | 98,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 | 225,860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 18,658 |
|  | 3111701008040 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 | 4,910 |
|  | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm | buc | 0,3700 | 36,334 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,8600 | 84,452 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,2700 | 26,514 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 45,0000 | 4 419,000 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 20,0000 | 1 964,000 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 1,2000 | 117,840 |
|  | 2875276305105 | Conector | buc | 4,4400 | 436,008 |
| 138 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 |  | 98,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,946 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,730 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,910 |
| 139 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan. | m2 |  | 48,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1900 | 9,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 2,400 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1000 | 53,328 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1500 | 7,272 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 | 0,015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,048 |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 48,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 73,440 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 342,720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,192 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 3,792 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,936 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 |  | 98,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,946 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,730 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,910 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 |  | 98,200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 44,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 9,820 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 103,591 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,098 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,098 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la tavane. | m2 |  | 98,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,946 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,730 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,910 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 |  | 98,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 54,010 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 39,280 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 5,892 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 49,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 4,910 |
| 145 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 |  | 64,500 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 51,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 51,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,194 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,967 |
| 146 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din plastic la pereti | m2 |  | 40,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | 18,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | 18,800 |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti . | m2 |  | 180,400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 21,648 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 27,060 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,804 |
| 148 | RpCP23A | Demontarea grilelor de ventilatie din tabla | buc |  | 7,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 1,540 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,070 |
| 149 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  | 4,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,840 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,840 |
| 150 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ( usi ) | kg |  | 55,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 0,440 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 0,138 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 0,055 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 0,023 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 0,034 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 0,011 |
| 151 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (gol pentru usa) | m3 |  | 1,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 4,068 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,144 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,096 |
| 152 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boiandrug usa cu structura de rezistenta) | kg |  | 125,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 | 28,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 2,500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 1,250 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 125,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,625 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 1,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,500 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 2,500 |
| 153 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  | 0,300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,3000 | 2,190 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5000 | 0,450 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 404,0000 | 121,200 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2200 | 0,066 |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,0000 | 3,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,030 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4200 | 0,126 |
| 154 | RpCJ04C k=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, cu mortar de ciment-var marca 100 T , | m2 |  | 180,400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3200 | 476,256 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 144,320 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,3900 | 1 223,112 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0045 | 1,624 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 9,381 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 2,345 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 1,804 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,722 |
| 155 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m |  | 50,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,5100 | 25,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 | 16,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 | 64,500 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 | 0,070 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 | 0,350 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 | 0,430 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 | 0,110 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 0,075 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,075 |
| 156 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  | 50,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 13,000 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 52,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,050 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 300,000 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 180,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,412 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 27,060 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 9,020 |
| 158 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 174,400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,1900 | 33,136 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 8,720 |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1000 | 193,758 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,1500 | 26,422 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0003 | 0,053 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,174 |
| 159 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 174,400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 212,768 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1 245,216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 13,778 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 2,790 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 174,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,232 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,160 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,720 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 |  | 174,400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 78,480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 17,440 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 183,975 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,174 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 174,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,232 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 26,160 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,720 |
| 163 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 |  | 174,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6000 | 104,640 |
|  | 2430116104050 | Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici | kg | 0,5000 | 87,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 8,720 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 87,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 8,720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,349 |
| 164 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 6,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,8500 | 17,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 1,200 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 6,300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 2,400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 120,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 | 1,980 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 0,048 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 24,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,120 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 0,072 |
| 165 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, | buc |  | 7,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2200 | 1,540 |
|  | 2811236306222 | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata | buc | 1,0000 | 7,000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 | 3,500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,070 |
| 166 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC | m2 |  | 98,200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 22,586 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 22,586 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 2,946 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 2,946 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 2,946 |
| 167 | RpCK42E | Desfacerea plintelor la pardosea | m |  | 68,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 8,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 8,840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 1,020 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 1,020 |
| 168 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie | m2 |  | 98,200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 38,298 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 38,298 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 4,910 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 4,910 |
| 169 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 98,200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 14,730 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 14,730 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 4,910 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 3,928 |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 98,200 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 13,748 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 | 40,753 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,910 |
| 171 | RpCK01A | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii | m2 |  | 98,200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3000 | 29,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2600 | 25,532 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0520 | 5,106 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0300 | 984,946 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 | 3,928 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0160 | 1,571 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0367 | 3,604 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 11,784 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 4,910 |
| 172 | RpCK01B k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 98,200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 109,984 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 54,992 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 2 582,660 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 8,249 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 1,964 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 23,568 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 5,892 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  | 98,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 2,946 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 14,730 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,910 |
| 174 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica 600 x 600 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 98,200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2500 | 220,950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 24,550 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 1,0300 | 101,146 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 397,710 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 29,460 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 964,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 88,380 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 4,419 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 1,178 |
| 175 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 68,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 | 51,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 136,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 0,408 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,340 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,102 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 | 69,360 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 6,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,680 |
| 176 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 2,100 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 7,434 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 0,840 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 0,399 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 0,567 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 2,100 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 0,588 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 0,294 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,940 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,011 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,050 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 1,470 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,002 |
| 177 | RpCE15A | Strat termoizolant din produse de vata minerala, la usa metalica, executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum | m2 |  | 2,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 | 0,126 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 0,084 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 0,7000 | 1,514 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3500 | 0,757 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,1000 | 0,216 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,4000 | 0,865 |
|  | 2682162611300 | Saltele din vata minerala | m2 | 1,0500 | 2,271 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0150 | 0,032 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,021 |
| 178 | CK17A2 | Lambriuri la usa cu tablii din PFL melaminat . | m2 |  | 2,100 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 | 5,145 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 0,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 0,525 |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 0,9000 | 1,890 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,210 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,840 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,021 |
| 179 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,800 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 1,530 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,180 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1,800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 7,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,900 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,315 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,080 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,036 |
| 180 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (600mm) | m |  | 4,700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 | 1,316 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,376 |
|  | 25211067183922 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (600mm) | m | 1,0000 | 4,794 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 19,176 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,047 |
| 181 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, cu tablii din PFL melaminat (Briu de protectie la pereti) | m2 |  | 2,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 | 5,880 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 | 0,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 0,600 |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 0,9000 | 2,160 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,240 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,960 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,024 |
| 182 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t |  | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 4,200 |
| 183 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t |  | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9800 | 11,760 |
| 184 | TrI1AC03B1 | Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m, | t |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 6,750 |
| 185 | TsI50I | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t |  | 15,000 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,3750 | 5,625 |
| 186 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc |  | 20,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 | 0,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 5,600 |
| 187 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 20,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 6,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 6,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,020 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,120 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,300 |
| 188 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m |  | 80,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 40,000 |
| 189 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m |  | 80,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4500 | 36,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,2500 | 180,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,040 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 0,008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 1,600 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0200 | 1,600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 | 2,400 |
|  |  | 2.2. Incalzire |  |  |  |
| 190 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m |  | 15,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3600 | 5,400 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 4,725 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,346 |
| 191 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m |  | 72,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6800 | 48,960 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 22,680 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 | 2,495 |
| 192 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 18,200 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 2,912 |
| 193 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 7,000 |
|  | 25212167100001 | Teava din polipropilena d25 | m | 1,0300 | 20,600 |
| 194 | IC38B | Piesa de racordare (cot) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 24,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 4,320 |
|  | 28752741101102 | Piesa de racordare (cot d25) | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,480 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,168 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0180 | 0,432 |
| 195 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | 2,160 |
|  | 28752741101202 | Piesa de racordare (Robinet PPR d=25) | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,240 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 0,084 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0180 | 0,216 |
| 196 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | 12,000 |
|  | 28122115700 | Radiator din aluminiu 10elemente | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 0,180 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | 0,360 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 0,300 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | 18,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 | 1,200 |
| 197 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  | 24,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 3,600 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 | 48,000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 | 48,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 2,400 |
| 198 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | 0,600 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | 0,600 |
| 199 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 | 3,600 |
|  | 29131346260001 | Set termostatic | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,156 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,312 |
| 200 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc |  | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 1,800 |
|  | 28752741190001 | Cot racord olandez d25 | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | 0,144 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | 0,288 |
| 201 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m |  | 72,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 39,600 |
|  | 2521216710000 | Teava din polipropilena d63 | m | 1,0300 | 74,160 |
| 202 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 30,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 9,000 |
|  | 287527411011021 | Piesa de racordare (cot d63) | buc | 1,0000 | 30,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,900 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,330 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0300 | 0,900 |
| 203 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 21,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 6,300 |
|  | 28752741101024 | Piesa de racordare (mufa 63) | buc | 1,0000 | 21,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 0,630 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,231 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0300 | 0,630 |
| 204 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc |  | 12,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 | 5,040 |
|  | 28752741101025 | Piesa de racordare (63x25x63) | buc | 1,0000 | 12,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 0,480 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 0,132 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura mase plastice | h-ut | 0,0420 | 0,504 |
| 205 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | 0,500 |
|  | 28275274119000 | Cot racord olandez d=63mm | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | 0,052 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 | 0,104 |
| 206 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7000 | 3,400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1000 | 0,200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 | 0,030 |
| 207 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc |  | 57,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | 15,960 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 | 57,000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | 2,850 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 | 57,000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 | 57,000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 | 57,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 5,700 |
| 208 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 | 0,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 | 4,400 |
|  |  | 2.3. Electricitate |  |  |  |
| 209 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatore si priza bipolara cu fise | buc |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5200 | 5,200 |
| 210 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 13,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,860 |
| 211 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  | 85,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 | 13,600 |
| 212 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,880 |
| 213 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc |  | 15,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 4,650 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 15,300 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 15,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,075 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,075 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 30,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 30,000 |
| 214 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 1,200 |
|  | 11110001001020 | Intrerupator dublu | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,020 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,800 |
| 215 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi Led, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc |  | 16,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3500 | 21,600 |
|  | 28752174400501 | Corp de iluminat 600x600 | buc | 1,0000 | 16,320 |
| 216 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 VVGng mmp | m |  | 240,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 52,800 |
|  | 31301348174105 | Cablu din cupru 3x1.5 | m | 1,0500 | 264,600 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 63,000 |
| 217 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 VVGng mmp | m |  | 180,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 45,000 |
|  | 31301314817405 | Cablu din cupru 3x2.5 | m | 1,0500 | 198,450 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 47,250 |
| 218 | RpED11E | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x10 mmp VVGng | m |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4800 | 4,800 |
|  | 31301348174051 | Cablu din cupru 5x10 mmp VVGng | m | 1,0300 | 10,609 |
|  | 2811236311001 | Doze | buc | 0,2500 | 2,575 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,8000 | 8,240 |
| 219 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm | m |  | 240,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 | 103,200 |
|  | 25212167014235 | Tub PVC gofrat d=16mm | m | 1,0200 | 257,040 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 | 50,400 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 37,800 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 37,800 |
| 220 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm | m |  | 180,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 81,000 |
|  | 25212167041235 | Tub PVC cu D=20mm | m | 1,0200 | 192,780 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 28,350 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 28,350 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 28,350 |
| 221 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm | m |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 4,500 |
|  | 25212167041236 | Tub PVC cu D=25mm | m | 1,0200 | 10,710 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 1,575 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 0,1500 | 1,575 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 1,575 |
| 222 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A. | buc |  | 5,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 3,250 |
|  | 11811000100020 | Intrerupator automat 25A | buc | 1,0000 | 5,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 10,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 10,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,025 |
| 223 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 16 A | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 2,600 |
|  | 11110001000205 | Intrerupator 16 A | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 8,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 8,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,020 |
| 224 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 10 A. | buc |  | 10,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 6,500 |
|  | 118110001 | Intrerupator automat 10A | buc | 1,0000 | 10,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 20,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 20,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,050 |
| 225 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 loc plastic | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 | 1,760 |
|  | 11111222000017 | Tablou electric, 24 loc | buc | 1,0000 | 1,010 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,040 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,404 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 0,020 |
|  |  | 2.4. Apa si canalizare |  |  |  |
| 226 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,950 |
| 227 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 0,600 |
| 228 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8500 | 0,850 |
| 229 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,120 |
| 230 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 0,950 |
| 231 | RpSA14B | Montarea tevii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 14,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6800 | 9,520 |
|  | 25212167005401 | Teava ppr d=20 mm | m | 1,0200 | 14,994 |
|  | 25231567124301 | Cot ppr d=20 mm | buc | 0,2000 | 2,940 |
|  | 25231567148001 | Teu ppr d=20 mm | buc | 0,2100 | 3,087 |
|  | 25231567136001 | Mufa ppr d=20 mm | buc | 0,1000 | 1,470 |
|  | 25231567135001 | Mufa ppr d=20 mm | buc | 0,0400 | 0,588 |
|  | 25231567140301 | Reductie ppr d=20 mm | buc | 0,0600 | 0,882 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 0,0300 | 0,441 |
| 232 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 | 1,140 |
|  | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2" | buc | 1,0000 | 6,060 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0200 | 0,121 |
| 233 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 0,120 |
| 234 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m |  | 5,600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 3,920 |
|  | 25212167002102 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm | m | 1,0300 | 5,999 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 0,058 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0040 | 0,023 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0180 | 0,105 |
| 235 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc |  | 10,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 4,800 |
|  | 25231567122301 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 | 10,400 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 | 0,281 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 | 0,114 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 | 0,208 |
| 236 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 2,160 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2 | buc | 1,0000 | 6,060 |
| 237 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare spalator cu picurator | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 2,000 |
|  | 291312420113701 | Baterie amestecatoare pt. lspalator dn=1/2" | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 2,000 |
| 238 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete (boiler) existent | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2200 | 2,220 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 0,900 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,0500 | 1,050 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 | 0,090 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,0000 | 6,000 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 2,0000 | 2,000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,6000 | 0,600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 | 0,008 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0100 | 0,010 |
| 239 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator din inox cu un compartiment H=25cm pentru vase, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (cu dulap PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrata cu cant ABS 0,5 mm, fatadele 2 mm.Feronerie: politele din dulapuri reglabile, balamale cu inchidere lenta din inox, rezistente la umiditate, minere din inox, piciore reglabile h-100 mm) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,850 |
|  | 28751142003001 | Spalator din inox cu un compartiment H=25cm - cu dulap PAL melaminat, gr. 18 mm, carcasa prelucrata cu cant ABS 0,5 mm, fatadele 2 mm. Materialul rezistent la prelucrarea cu solutii chimice Feronerie: politele din dulapuri reglabile, balamale cu inchidere lenta din inox, rezistente la umiditate, minere din inox, piciore reglabile h-100 mm | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,020 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,040 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =40 mm | m | 0,6000 | 0,612 |
| 240 | CL23B | Dulap - cu mini bucatarie avind polite si usi montate pe pereti | buc |  | 1,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,7000 | 1,700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8000 | 0,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 0,300 |
|  | 26611264190001 | Dulap - cu mini bucatarie avind polite si usi montate pe pereti | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 10,0000 | 10,000 |
|  | 2874115836973 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat | buc | 10,0000 | 10,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,0160 | 0,016 |
|  | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,0480 | 0,048 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581 | buc | 0,0800 | 0,080 |
|  |  | 2.5. Ventilare,conditionare |  |  |  |
| 241 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Ventilator TT 160) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 11,550 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 0,100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,150 |
| 242 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 20,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 | 75,600 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 | 16,160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 | 0,202 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 | 0,242 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 | 0,202 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 | 0,343 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 | 25,250 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 0,606 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 | 0,606 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 121,200 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 | 0,606 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 | 94,940 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 | 121,200 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 121,200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 | 1,000 |
| 243 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de sens 160 ) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 | 3,440 |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 | 0,020 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 0,100 |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 | 2,500 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 | 0,015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 | 0,020 |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 | 0,017 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 | 0,085 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 | 0,095 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 | 0,010 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 | 12,000 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 | 0,110 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 | 0,014 |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 | 0,380 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 | 2,150 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 | 1,760 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 | 0,100 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 | 12,000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 | 12,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 0,150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,020 |
| 244 | VC17A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc |  | 1,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 | 49,770 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 | 0,400 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 | 0,200 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 | 0,100 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 | 60,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 | 10,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 | 60,000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 | 10,000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 0,200 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 | 0,350 |
|  |  | 2.6. Semnalizare incendiu |  |  |  |
| 245 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 | 24,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 | 0,400 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,160 |
| 246 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4500 | 0,450 |
| 247 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 2,000 |
| 248 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - SD-112 | buc |  | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 12,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 1,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 0,030 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,960 |
| 249 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc |  | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 | 4,000 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 | 0,500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 | 0,010 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 | 0,320 |
| 250 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri |  | 0,450 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 | 5,850 |
| 251 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 | 0,520 |
| 252 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m |  | 1,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,5000 | 46,750 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00139 | 0,002 |
| 253 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m |  | 0,820 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42,5000 | 34,850 |
| 254 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc |  | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 | 3,000 |
| 255 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc |  | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,1800 | 0,309 |
| 256 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 | 2,380 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 | 0,096 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 | 1,340 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 | 1,340 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 | 0,670 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 | 1,800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 | 0,270 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 | 0,484 |
| 257 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m |  | 40,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,7800 | 31,200 |
| 258 | 1258952 | Transformator PC-40V.A | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010021 | Transformator PC-40V.A | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 259 | 2564970 | Avertizoare SD-112 | buc |  | 6,000 |
|  | 31105010022 | Avertizoare SD-112 | buc | 1,0000 | 6,000 |
| 260 | 24895473 | Avertizoare ИПР | buc |  | 2,000 |
|  | 31105010023 | Avertizoare ИПР | buc | 1,0000 | 2,000 |
| 261 | 123456 | Cablu COR 6x0.22 | m |  | 110,000 |
|  | 20190702 | Cablu COR 6x0.22 | m | 1,0000 | 110,000 |
| 262 | 123457 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m |  | 82,000 |
|  | 20190703 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 1,0000 | 82,000 |
| 263 | 123457 | Teava gofro de PV Д16mm | m |  | 10,000 |
|  | 20190704 | Teava gofro D16 | m | 1,0000 | 10,000 |
| 264 | 123459 | Jgheaburi MCS-1 | m |  | 40,000 |
|  | 20190705 | Jgheaburi MCS-1 | m | 1,0000 | 40,000 |
| 265 | 123457890 | Cutie - оконечное устройство | buc |  | 3,000 |
|  | 31105010024 | Cutie-оконечное устройство | buc | 1,0000 | 3,000 |
|  |  | 2.7. Utilaj |  |  |  |
| 266 | pret de piata | Ventilator TT 160 | buc |  | 1,000 |
|  | 14465521 | Ventilator TT 160 | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 267 | pret de piata | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc |  | 1,000 |
|  | 25647771 | Aparat de conditionare a aerului de 9000 BTU | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 268 | Pretul firmei | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010025 | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 269 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010026 | Acumulator 12V | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 270 | Pretul firmei | Radioemitator ATC | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010027 | Radioemitator ATC | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 271 | Pretul firmei | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc |  | 3,000 |
|  | 31105010028 | Sonerie+stroboscop SA-913F | buc | 1,0000 | 3,000 |
| 272 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc |  | 1,000 |
|  | 31105010029 | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,0000 | 1,000 |
| 273 | Pretul firmei | Releu РП21-003 | buc |  | 1,000 |
|  | 311050100291 | Releu РП21-003 | buc | 1,0000 | 1,000 |