| Amenajarea teritoriului si reparatia capitala a incaperilor separate a LT "L.Blaga" mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Scena |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare ( baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов ( плинтуса)) | m | 4,35 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea plinte din mortar (Разборка плинтусов из раствора,) | m | 4,25 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,06 |
| 4 | RpCO56B | Demontari: plintei din lemn la pereti | m2 | 0,02 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (Usi) | m2 | 5,40 |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea treptelor din lemn | m2 | 3,60 |
| 7 | RpCH32E | Desfacerea portiunilor de scena din lemn. | m3 | 0,50 |
| 8 | RpCO56A | Demontarea blocului de usa din PVC | m2 | 75,79 |
| 9 | RpCO56C | Demontarea tavanului suspendat din lambriu de plastic. | m2 | 228,60 |
| 10 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 2,40 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,40 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardosele Nod 1 (plansa 8) |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea pardoselilor cu betonogrunt | m2 | 50,70 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 50,70 |
| 14 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -50,70 |
| 15 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 50,70 |
| 16 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Плинтусы на клею h=10 см | m | 42,60 |
| 17 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 28,20 |
| 18 | CK18C | Montarea sina ovala lata de protectie argintiu 30 mm | m | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardosele scena |  |  |
| 19 | CG34A | Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate (OSB) | m2 | 58,00 |
| 20 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic (gr. 10 mm) pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp ( clasa 33 ) | m2 | 58,00 |
| 21 | RpCO48A | Balustrada (parapet) din rasinose, stejar sau foioase, compusa din soclu, pilastri la scari de lemn | m | 2,40 |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic- | m3 | 1,31 |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,31 |
| 24 |  | Coltar ranforsat KP 11 90x90x65 | buc | 40,00 |
| 25 |  | Surub zincat diam.6 mm L=70 mm | buc | 120,00 |
| 26 |  | Surub zincat diam.6 mm L=100 mm | buc | 116,00 |
| 27 |  | Ancora cu piulita diam 8 mm L=100mm | buc | 10,00 |
| 28 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 35x12 mm | m | 12,00 |
| 29 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 11,50 |
| 30 | CG06B | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari | m | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Usi |  |  |
| 31 | CK12A | Usi antifoc REI 15, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,37 |
| 32 | CK21C | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului рeste 15 mp Usi armonice interior | m2 | 21,35 |
|  |  | Capitolul 1.5. Finisarea incaperilor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavanul |  |  |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 228,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti |  |  |
| 34 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC-12,5 mm (rezistent la foc) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti | m2 | 92,80 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92,80 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor, | m2 | 92,80 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92,80 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 92,80 |
|  |  | Capitolul 2. Incaperi cota -0,900 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 39 | RpCK42E | Desfacerea plinte din mortar (Разборка плинтусов из раствора,) | m | 42,00 |
| 40 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare ( baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов ( плинтуса)) | m | 75,70 |
| 41 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie | m2 | 16,50 |
| 42 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 100,80 |
| 43 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 16,20 |
| 44 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 26,40 |
| 45 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 26,40 |
| 46 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 26,40 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pardosele (poz 1) Plansa 19 |  |  |
| 47 | CN53A | Grunduirea pardoselilor cu betonogrunt | m2 | 127,00 |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 127,00 |
| 49 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 127,00 |
| 50 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 127,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardosele (poz 2) Plansa 19 |  |  |
| 51 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 1,01 |
| 52 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 100,80 |
| 53 | CG22A5 К=-2 | Pardoseli din beton simplu clasa М-100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat | m2 | -100,80 |
| 54 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Слой полистеролбетон толщ 50 мм) | m3 | 5,04 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 100,80 |
| 56 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -100,80 |
| 57 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 gr.15 mm | m2 | 100,80 |
| 58 | CI14A | Plinte din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Плинтусы на клею h=10 см | m | 162,00 |
| 59 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 6,50 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pandus |  |  |
| 60 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 20 in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (V=4,4 m3) | m2 | 17,10 |
| 61 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,00 |
| 62 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 131,20 |
| 63 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din OTEL INOXIDABIL, H=900 mm, L=9 м Установка ограждений из нежавеющей стали "INOX " H=900 mm, L=6.4 м вклчая поручни л.8 п.7,8 | kg | 54,80 |
| 64 |  | Pret balustrada de INOX | m | 9,00 |

| Amenajarea teritoriului si reparatia capitala a incaperilor separate Liceului Teoretic L. Blaga m. Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Echipament electric de forta si iluminat..  (marca IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (1ЩО) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, montat pe suport metalic, tripolar, curent 20 A | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
| 4 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,360 |
| 5 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,060 |
| 6 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,030 |
| 7 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,000 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, canale de cabluri si furtunuri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,050 |
| 10 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,025 |
| 11 | 3340128-65 | Corp de iluminat LED 36W | buc | 36,000 |
| 12 | 334000269-10 | Corp de iluminat de siguranta IP65,1x8W EFS193 URAN | buc | 6,000 |
| 13 | 3340025-01 | Indicator de lumina pe perete cu acumulator CCA 1001 | buc | 3,000 |
| 14 | 33600073-17 | Intrerupator cu 2 clape instalatie inchisa , 220V, 10A, | buc | 5,000 |
| 15 | 3370023-4 | Сutie de ramificare pentru instalatie inchisa | buc | 12,000 |
| 16 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc | 5,000 |
| 17 | 3332128-04 | Cablu ВВГнг-LSLTx 4х1.5mm2 | m | 100,000 |
| 18 | 3332128-11 | Cablu ВВГнг-LSLTx 3х1.5mm2 | m | 105,000 |
| 19 | 441000-1602 | Teava gofrata ПВХ d=25mm | m | 200,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 20 | 5550087-05 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 275x450x120 (3.5kg) (1ЩО) | buc | 1,000 |
| 21 | 555-100011-1 | -Intreruptor BH32/3/20 , 20A | buc | 1,000 |
| 22 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 6,000 |
| 23 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,000 |