| Dezvoltarea spatiului urban pentru evenimente cultural-aristice sportiv, de comert si agrement din r-nul Straseni com.Radeni sat Zamciogi N001/2024 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Amenajarea teritoriului (PG)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistematizare verticala |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 26,61 |
| 2 | TsC22D1 k=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 | 26,61 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка грунта ) | 100 m3 | 24,48 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4 160,00 |
| 5 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 2,13 |
|  |  | Capitolul 1.2. Acces rutier (parcare) (Tip 2, S=535 m2) |  |  |
| 6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,35 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.40/80) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 | 53,50 |
| 8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 | 53,50 |
| 9 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Nota: In proiect amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) - 21,12 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,0608 m3/m2) | m2 | 535,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Acces pietonal (din pavaj gri) (Tip1, S=1086 m2) |  |  |
| 10 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 10,86 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.40/80) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 | 108,60 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,08 m) | m3 | 86,88 |
| 13 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Nota: In proiect amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) - 21,12 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,0608 m3/m2) | m2 | 1 086,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acces pietonal (din pavaj albastru, p/u iarmaroc si concerte) (Tip1, S=933 m2) |  |  |
| 14 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 9,33 |
| 15 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.40/80) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 | 93,30 |
| 16 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,08 m) | m3 | 74,64 |
| 17 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Nota: In proiect amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) - 21,12 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,0608 m3/m2) | m2 | 933,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Acces pietonal (din pavaj rosu, p/u utilaje de gimnastica) (Tip1, S=261 m2) |  |  |
| 18 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,61 |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.40/80) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 | 26,10 |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (Fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,08 m) | m3 | 20,88 |
| 21 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Nota: In proiect amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) - 21,12 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,0608 m3/m2) | m2 | 261,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Teren de joaca (Tip 3, S=453 m2) |  |  |
| 22 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,53 |
| 23 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m) | m3 | 45,30 |
| 24 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris (fr.20/40) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,08 m) | m3 | 36,24 |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (0,12 m) | m3 | 54,36 |
| 26 | CN54B aplic | Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2) | m2 | 453,00 |
| 27 | CG25B aplicativ | Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 6.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic" | m2 | 453,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Gard metalic tip stachet h=1.5 m (L=176 m) |  |  |
| 28 | CO06B3 | Gard metalic tip stachet H=1.5 m (panou (H-1,5 m L-2,0 m) - 88 buc; stilpi - 93 buc; capac patrat - 93buc; element de fixare - 93 buc; beton C16/20 - 14.88 m3) | m | 176,00 |
| 29 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 725,40 |
|  |  | Capitolul 1.8. Stilpi de iluminat cu panou fotovoltaic (60 buc) |  |  |
| 30 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 31 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 20,40 |
| 32 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 20,40 |
| 33 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 12,00 |
| 34 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 468,00 |
| 35 | CK35B | Buloane de ancoraj M16 h 250mm | buc | 240,00 |
| 36 | RpEN05A | Montarea pilonilor | buc | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Tip 4 (Gazon) |  |  |
| 37 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 7,93 |
| 38 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 1 110,90 |
| 39 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 5 290,00 |
| 40 |  | Nisip (50%) | m3 | 264,90 |
| 41 |  | Pamint vegetal (50%) | m3 | 264,90 |
| 42 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 52,90 |
| 43 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 | 52,90 |
|  |  | Capitolul 1.10. Borduri |  |  |
| 44 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C20/25 - 0,043 m3/m) | m | 956,00 |
| 45 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (БР 100.30.15 ) (Consum beton C20/25 - 0,055 m3/m) | m | 238,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Mobilier urban |  |  |
| 46 | TsH91A | Banci cu speteaza | buc | 70,00 |
| 47 | TsH91B | Tomberoane de gunoi | buc | 70,00 |
|  |  | Capitolul 1.12. Spatii verzi |  |  |
| 48 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,60 |
| 49 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,50 |
| 50 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Artar '' (3-5 ani) | buc | 60,00 |
| 51 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot Arbusti decorativi Thuja occidentalis Smaragd | buc | 50,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Stilpi de iluminat cu panou fotovoltaic si cu projetoare duble (h=4 m) | buc | 60,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.