DEVIZ LOCAL № 1

lucrari de constructie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 165.00 |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 52.80 |
| 3 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri) | t | 456.00 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 456.00 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 456.00 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 7.00 |
| 7 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 132.00 |
| 8 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea betonului (de exclude: Manele de rasinoase) | m2 | 280.00 |
| 9 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plase 150x150mm d.10) | kg | 2500.00 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 (Nota: la turnarea betonul se vor folosi cofraje din placi netede, iar partea superioara a betonului se va driscui, suprafata betonului nu va fi placata sau tencuita ulterior) | m3 | 67.00 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 275.00 |
| 12 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Stilpi 60x60x3mm; Rama 60x30x2mm; Lamele 20x20x1.5mm cu interval 12cm) | kg | 4830.00 |
| 13 | pret | Capac PVC pentru stilpi 60x60mm | buc | 56.00 |
| 14 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsea calitate superioara YALAZ, culoarea Antracit) | m2 | 343.00 |

| Investitor Obiect | Lucrari de inlocuire a gardului str. Bucuresti |
| --- | --- |

Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1

lucrari de constructie

(formular desfasurat)

| N crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 4.7700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.2700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.1200 |
| 2 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7.9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.3700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.1500 |
| 3 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (deseuri) | t |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.2800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.6700 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.0030 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0.0250 |
| 4 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.1100 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.2580 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1.1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.4200 |
| 7 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0.3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0.3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0.1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0.1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.0200 |
| 8 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea betonului (de exclude: Manele de rasinoase) Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1.05 | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0500 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 1.0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0300 |
| 9 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plase 150x150mm d.10) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0030 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1.0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0.1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.0100 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 (Nota: la turnarea betonul se vor folosi cofraje din placi netede, iar partea superioara a betonului se va driscui, suprafata betonului nu va fi placata sau tencuita ulterior) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3.4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.4000 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 1.0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0.6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.2500 |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0.1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1.0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.0150 |
| 12 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Stilpi 60x60x3mm; Rama 60x30x2mm; Lamele 20x20x1.5mm cu interval 12cm) | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
|  | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 1.0500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.0060 |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0.0080 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0.0100 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0.1500 |
| 13 | pret | Capac PVC pentru stilpi 60x60mm | buc |  |
|  | 652008 | Capac PVC pentru stilpi 60x60mm | buc | 1.0000 |
| 14 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Vopsea calitate superioara YALAZ, culoarea Antracit) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.1000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.1040 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.1100 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.0500 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.1700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.1000 |