Formularul nr. 1

Beneficiar: Primăria com. Grătiești, Liceul teoretic Gratiesti

Obiectul: Reparația cabinetului metodic  și coridorului aferent

Caiet de sarcini: Reparatia cabinetului metodic

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7.1.2

| Nr. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | si Cod resurse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Cap. 1 | Tavan |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 47,84 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 47,84 |
|  | Cap. 1 | TOTAL Tavan |  |  |
|  | Cap. 2 | Pereti |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. | m2 | 77,52 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din | m3 | 1,80 |
|  |  | beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. |  |  |
| 5 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului | m2 | 3,80 |
|  |  | peste 2 m2 intr-un canat . |  |  |
| 6 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, | m2 | 16,20 |
|  |  | tavane fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m . |  |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane | m2 | 77,52 |
|  |  | interioare. |  |  |
| 8 | CF61A | Driscuire continuă a suprafeţei (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: | m2 | 3,86 |
|  |  | glafuri de ferestre şi uşi plane. |  |  |
| 9 | CK26B | Coltare din aluminiu montate la ferestre. | m | 21,80 |
| 10 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | 77,52 |
|  |  | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 81,38 |
|  |  | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. |  |  |
| 12 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | 77,52 |
|  |  | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in |  |  |
|  |  | plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3 mm). |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 81,38 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe | m2 | 81,38 |
|  |  | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . | m2 | 81,38 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 81,38 |
|  |  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . |  |  |
| 17 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). | m2 | 2,00 |
| 18 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,00 |
|  |  | usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m |  |  |
|  |  | inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv . |  |  |
| 19 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. | m | 2,00 |
|  | Cap. 2 | TOTAL Pereti |  |  |
|  | Cap. 3 | Sistema de incalzire |  |  |
| 20 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin | m | 5,10 |
|  |  | insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a |  |  |
|  |  | coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4". |  |  |
| 21 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau | m | 8,20 |
|  |  | nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de |  |  |
|  |  | incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |
| 22 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau | m | 14,30 |
|  |  | nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de |  |  |
|  |  | incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. |  |  |
| 23 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune | buc | 4,00 |
|  |  | cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |
| 24 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune | buc | 8,00 |
|  |  | cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune | buc | 16,00 |
|  |  | cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, |  |  |
|  |  | inclusiv. |  |  |
| 26 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, | buc | 8,00 |

Pagina 1 / 2

|  |  | avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente. | buc | 4,00 |
|  | Cap. 3 | TOTAL Sistema de incalzire |  |  |
|  | Cap. 4 | Electricitatea |  |  |
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 6,00 |
| 29 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon complet echipate LED, tip armsrong | buc | 8,00 |
|  |  | 600x600 mm, 4000-6000 k. |  |  |
| 30 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de | m | 87,60 |
|  |  | protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp . |  |  |
| 31 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor. | buc | 1,00 |
| 32 | RpEE03A | Montarea prizelor. | buc | 2,00 |
|  | Cap. 4 | TOTAL Electricitatea |  |  |
|  | Cap. 5 | Pardoseli |  |  |
| 33 | RpCK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute | m2 | 47,84 |
|  |  | alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din |  |  |
|  |  | moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in |  |  |
|  |  | camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar |  |  |
|  |  | 50x80 mm. |  |  |
| 34 | RpCK10A | Raschetarea pardoselelor din scindura de stejar sau fag, executata manual, cu | m2 | 47,84 |
|  |  | ticlingul. |  |  |
| 35 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu | m | 26,80 |
|  |  | suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu |  |  |
|  |  | inaltimea maxima de 15 cm la pereti. |  |  |
| 36 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din | m2 | 47,84 |
|  |  | lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . |  |  |
|  | Cap. 5 | TOTAL Pardoseli |  |  |

Executat