WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrări de amenajare a rețelelor de canalizare pe strada Pușchin s. Copceac, UTA Găgăuzia |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Наружные сети канализации K1.

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,21 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,12 |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,32 |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,106 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
| 13 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m(Крепления) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0018 |  |  |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,003 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |  |  |
|  |  | 1.2. Трубопроводы. |  |  |  |  |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tevi PVC SN4/ SDR 41 Ф160) ( ''Uniplast'') | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 2521216700500 | Tevi PVC SN4/ SDR 41 Ф160 | m | 1,04 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
| 15 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(Футляр PE ф250 L=14м PE 100 PN6 ф250) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 |  |  |
|  | 2521216701001250 | Tevi PE 100 PN6 ф250 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
| 16 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm(Футляр PE ф250 L=20,5м PE 100 PN6 ф250) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 |  |  |
|  | 2521216701001250 | Tevi PE 100 PN6 ф250 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
|  |  | 1.3. Колодцы. |  |  |  |  |
| 17 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,71 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,16 |  |  |
|  | 26631021009571 | Beton de ciment clasa B15/M200 (Лоток) | m3 | 0,41 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,13 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,077 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,16 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,80 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,89 |  |  |
| 18 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=7,92м3-5,88м3(в норме)=2,04м3) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки) | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)(Transon-M.S.A)(Vatra) | buc |  |  |  |
|  | 666411320251212 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3) | put |  |  |  |
|  | 66641132025121123 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6) | put |  |  |  |
|  | 6664113252515216 | Placi prefabricate pt. camine КЦ10-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9) | put |  |  |  |
|  | 6664113252515212 | Placi prefabricate pt. camine КЦ10-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2) | put |  |  |  |
|  | 6664331201215122 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | put |  |  |  |
|  | 266112643115611 | Placi prefabricate pt. camine КЦ0-7 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3) | put |  |  |  |
|  | 26611264311561173 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | Pret de piata | Costul capacelor din fonta tip "T" | buc |  |  |  |
|  | 666411320251111 | Costul capacelor din fonta tip "T" | buc | 1,00 |  |  |
| 27 | Pret de piata | Стремянки | kg |  |  |  |
|  | 287527420000022 | Стремянки | kg | 1,00 |  |  |
| 28 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |  |  |
| 29 | Pret de piata | Cтоимость закладных деталей МС.... | kg |  |  |  |
|  | 1234556121657899 | Cтоимость закладных деталей МС.... | kg | 1,00 |  |  |
| 30 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,36 |  |  |
| 31 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,006 |  |  |
| 32 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для туб ф160 L=0,2м) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,65 |  |  |
|  | 2522103304840200 | Гильзы для труб ф160 L=0,2м | m | 0,40 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,118 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,053 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,428 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 1.4. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=162x1,16=188м2) |  |  |  |  |
| 33 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
| 34 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 295220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |  |
| 35 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 36 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонноое покрытие дороги) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201700000 | Piatra sparta | m3 | 0,575 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 38 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (''Irinda Prim'' SRL г.Чимишлия) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,071 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,004 |  |  |
| 39 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (''Irinda Prim'' SRL г.Чимишлия) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,094 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | 1.5. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S= (72,5x1,16+48x0,96)=130,2 м2 |  |  |  |  |
| 40 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 41 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного основания дороги) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 42 | TsC54B К=0,5 к матер | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,575 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  | 1.6. Вывоз мусора. |  |  |  |  |
| 43 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 44 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,106 |  |  |