| Constructia sondei arteziene si statiei de hlorinare in sat. Andrusul de Sus r-nul Cahul N27/2023 - 1- C | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Sonda arteziana

Pentru lucrari de constructii (marca C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,950 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,997 |  |  |
| 2 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,133 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,708 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 1,428 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 1,694 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 1,736 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,903 |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,280 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,395 |  |  |
| 4 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 1,280 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,290 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 13,299 |  |  |
| 5 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm) |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,891 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,035 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |
| 6 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (200 mm) |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,089 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,265 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,231 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,462 |  |  |
| 8 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (Fm1) |  |  | m3 |  | 3,620 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,489 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,448 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 3,766 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,367 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,172 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,905 |  |  |
| 9 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,800 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,800 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,600 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
| 10 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,710 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 10,260 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,856 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,490 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,363 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,149 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,447 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,254 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 2,873 |  |  |
| 11 | AcE12A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 12 | AcE12A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,59 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 13 | AcE12A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 | AcE12A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 15 | AcE12A1 |  | Capacul cu rama din fonta (Л(A15) -B.1-60) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 | AcE12A1 |  | Scara cu vanguri din otel (scoabe 4.85 kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 4,850 |  |  |
| 17 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (element de imbinare EI1,2) |  |  | kg |  | 19,200 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,032 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 20,168 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,388 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,194 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
| 18 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (garnitura de etansare d50, L=200) |  |  | kg |  | 5,600 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,064 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,600 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,045 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
| 19 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
| 20 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (pe perimetrul elementului КЦ) |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,936 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 21 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,400 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,680 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
| 22 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 3,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
| 23 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale - pereti interiori) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,375 |  |  |
| 24 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris 100 mm (pereul) |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,188 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,380 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
| 25 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5 (70 mm) |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,832 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |