CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat ConsiliulRaionalAnenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ConsiliulRaionalAnenii Noi

3. Obiectul achiziţiilor Drumul L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Floreni, amenajarea trotuarului)

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Floreni amenajarea trotuarului) |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare bordura si trutuar existent |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuridiamantate a rosturilor de contractiesidilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 274,00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatrasau de beton de oricedimensiune, asezate pe beton | m | 274,00 |
| 3 | TsC03F1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 | 0,38 |
| 4 | TsI50A2 | Transportareamaterialului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 12,50 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcareapamintului in depozit, terencategoria II | 100 m3 | 0,38 |
| 6 | Dl118 | Decapareamecanizata a trutuarilui din betonasfalticsifundatie din piatrasparta | m3 | 91,80 |
| 7 | TsC03F1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 | 0,92 |
| 8 | TsI50A2 | Transportareamaterialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 220,00 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcareapamintului in depozit, terencategoria II | 100 m3 | 0,92 |
|  |  | 1.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta | m3 | 4,40 |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm | m | 74,00 |
| 12 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, aleisiplatformecarosabile din beton B350 cu grosimea 10cm | m3 | 3,60 |
|  |  | 1.3. Amenajarea trutuarului |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m | m3 | 42,84 |
| 14 | DE11A | Bordurimici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentrutrotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m | 204,00 |
| 15 | DE18A | Pavajeexecutate din placi de trotuare din betonprefabricatasezate pe un strat din amestecuscat de cimentsinisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestecuscat de cimentsinisip, grosimestrat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 | 250,00 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Drumul L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Floreni, amenajarea trotuarului) | Investitor Consiliul Raional Anenii Noi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului L 478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni ( sectorul Floreni amenajarea trotuarului) |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare bordura si trutuar existent |  |  |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuridiamantate a rosturilor de contractiesidilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiatrosturi in beton cu discuriabrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatrasau de beton de oricedimensiune, asezate pe beton | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |  |
| 3 | TsC03F1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 4 | TsI50A2 | Transportareamaterialului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,064 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcareapamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 6 | Dl118 | Decapareamecanizata a trutuarilui din betonasfalticsifundatie din piatrasparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna sicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 8 | TsI50A2 | Transportareamaterialului din decapare cu autobasculanta la distanta de 2 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,064 |  |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcareapamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
|  |  | 1.2. Montarea bordurii BR100.30.15 |  |  |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane S 790 | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 11 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, BR 100.30.15, pe fundatie de beton C16/20 30x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,17 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane S 790 | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2666122800286 | Bordurabetonpentrutrotuaredimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,005 |  |  |
| 12 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, aleisiplatformecarosabile din beton B350 cu grosimea 10cm | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,09 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,581 |  |  |
|  | 2020212927745 | Placa pflmoibitumatecal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucraridrumuri-terasam. | m3 | 0,315 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,135 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna cu apa 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,031 |  |  |
|  | 2952240000000 | Longrinametalica de 3 m lungime | h-ut | 4,69 |  |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea trutuarului |  |  |  |  |
| 13 | TsC54B | Strat de fundatie din piatrasparta LA30 fr.8-32 mm, h - 0.15m | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,15 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane S 790 | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresormobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneurisaumecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 14 | DE11A | Bordurimici, prefabricate din beton BR100.20.8 pentrutrotuare, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C16/20 (norma de consum 0.032m3/ml) | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 2663102100001 11 | Beton clasa..C16/20 | m3 | 0,032 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,02 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2666122800325 | Bordurabetonpentrutrotuaredimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentrumortaresibetoane S 790 | m3 | 0,003 |  |  |
| 15 | DE18A | Pavajeexecutate din placi de trotuare din betonprefabricatasezate pe un strat din amestecuscat de cimentsinisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestecuscat de cimentsinisip, grosimestrat de 5 cm ( Pavaj presat h - 0.04 m) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentrutrotuare | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentrurosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentrustrat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisippentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentrurosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisippentruconstructii 0,3-0,7 mm (pentrustrat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.