CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a Blocurilor Sanitare in incinta Ministerului Afacerilor Interne

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Etaj I |  |  |
|  |  | 1.1. Bloc Sanitar DMI Barbati |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,01 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (cabine blocuri sanitare) | m2 | 6,36 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 45,74 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 45,74 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,43 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,43 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 3,20 |
| 10 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,46 |
| 11 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 5,46 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,46 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 13 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 4,32 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 51,49 |
| 15 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 51,49 |
| 16 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 51,49 |
| 17 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,00 |
| 18 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare ) | m2 | 6,36 |
| 19 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 2,01 |
| 20 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 1,00 |
| 21 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  |  | 1.1.3. Pardosea |  |  |
| 22 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 12,43 |
| 23 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 12,43 |
| 24 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,52 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,43 |
| 26 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 10,43 |
| 27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 10,43 |
|  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |
| 28 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 10,43 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,43 |
| 30 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 18,20 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,43 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,43 |
|  |  | 1.1.5. Articole Sanitare |  |  |
| 33 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 34 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 1,00 |
| 35 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 36 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 3,20 |
|  |  | 1.2. Bloc Sanitar Contabilitatea |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 37 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 38 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,18 |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (cabine blocuri sanitare) | m2 | 7,26 |
| 41 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 44,94 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 50,72 |
| 43 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,62 |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,62 |
| 45 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 3,32 |
| 46 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,42 |
| 47 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 5,42 |
| 48 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,42 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 49 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 4,48 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 50,72 |
| 51 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 50,72 |
| 52 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 50,72 |
| 53 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,00 |
| 54 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare ) | m2 | 7,26 |
| 55 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 2,18 |
| 56 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 1,00 |
| 57 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2.3. Pardosea |  |  |
| 58 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 13,62 |
| 59 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 13,62 |
| 60 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,58 |
| 61 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,62 |
| 62 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 11,62 |
| 63 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 11,62 |
|  |  | 1.2.4. Tavan |  |  |
| 64 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 11,62 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,62 |
| 66 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 16,64 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,62 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 11,62 |
|  |  | 1.2.5. Articole Sanitare |  |  |
| 69 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 70 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 1,00 |
| 71 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 72 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 3,32 |
|  |  | 1.3. Bloc Sanitar Dispecerat Barbati |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 73 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 74 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 75 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 76 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,34 |
| 77 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (cabine blocuri sanitare) | m2 | 6,60 |
| 78 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 51,92 |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 57,67 |
| 80 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,80 |
| 81 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,80 |
| 82 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 3,32 |
| 83 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,11 |
| 84 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 5,11 |
| 85 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,11 |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |
| 86 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 4,50 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 57,67 |
| 88 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 57,67 |
| 89 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 57,67 |
| 90 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,00 |
| 91 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare ) | m2 | 6,60 |
| 92 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 2,34 |
| 93 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 1,00 |
| 94 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3.3. Pardosea |  |  |
| 95 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 12,80 |
| 96 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 12,80 |
| 97 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,54 |
| 98 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,80 |
| 99 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 10,80 |
| 100 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 10,80 |
|  |  | 1.3.4. Tavan |  |  |
| 101 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 10,80 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,80 |
| 103 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 19,19 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,80 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,80 |
|  |  | 1.3.5. Articole Sanitare |  |  |
| 106 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 107 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 1,00 |
| 108 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 109 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
| 110 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 3,32 |
|  |  | 1.4. Bloc Sanitar Dispecerat Femei |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 111 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 112 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 113 | RpSC08A | Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 114 | RpSC04A | Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 115 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,37 |
| 116 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,68 |
| 117 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 23,68 |
| 118 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,00 |
| 119 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,00 |
| 120 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 1,98 |
| 121 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,92 |
| 122 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 2,92 |
| 123 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,92 |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |
| 124 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 3,80 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 23,68 |
| 126 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 23,68 |
| 127 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 23,68 |
| 128 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,00 |
| 129 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 2,37 |
| 130 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 1,00 |
| 131 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4.3. Pardosea |  |  |
| 132 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 4,60 |
| 133 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 4,60 |
| 134 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,00 |
| 135 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 4,00 |
| 136 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 4,00 |
|  |  | 1.4.4. Tavan |  |  |
| 137 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 4,00 |
| 138 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,00 |
| 139 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 8,20 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,00 |
| 141 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4,00 |
|  |  | 1.4.5. Articole Sanitare |  |  |
| 142 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 143 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 1,00 |
| 144 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 145 | SC10B1 | Bideu din semiportelan, portelan sanitar echipat cu baterie amestecatoare, teava de scurgere din plumb | buc | 1,00 |
| 146 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (MANOPERA) Se va monta utilajul anterior demontat | buc | 1,00 |
| 147 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 1,98 |
|  |  | 1.5. Bloc Sanitar Cantina, bloc E |  |  |
|  |  | 1.5.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 148 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 149 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 150 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,74 |
| 151 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 26,96 |
| 152 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 26,96 |
| 153 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,00 |
| 154 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,00 |
| 155 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,74 |
| 156 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 2,74 |
| 157 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,74 |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |
| 158 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 2,84 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 26,96 |
| 160 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 26,96 |
| 161 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 26,96 |
| 162 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,00 |
| 163 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 1,40 |
| 164 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 1,24 |
| 165 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 1,00 |
| 166 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  |  | 1.5.3. Pardosea |  |  |
| 167 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 3,40 |
| 168 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 3,40 |
| 169 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,00 |
| 170 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 3,00 |
| 171 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.5.4. Tavan |  |  |
| 172 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 3,00 |
| 173 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,00 |
| 174 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 7,40 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,00 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 3,00 |
|  |  | 1.5.5. Articole Sanitare |  |  |
| 177 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 178 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 1,00 |
| 179 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Etaj II |  |  |
|  |  | 2.1. Bloc Sanitar DCI Relatii Internationale |  |  |
|  |  | 2.1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 180 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 181 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 182 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,01 |
| 183 | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (cabine blocuri sanitare) | m2 | 6,36 |
| 184 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 45,74 |
| 185 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 45,74 |
| 186 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,43 |
| 187 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,43 |
| 188 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 3,20 |
| 189 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 5,46 |
| 190 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 5,46 |
| 191 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 5,46 |
|  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |
| 192 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 4,32 |
| 193 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 51,49 |
| 194 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 51,49 |
| 195 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 51,49 |
| 196 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,00 |
| 197 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare ) | m2 | 6,36 |
| 198 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 2,01 |
| 199 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 1,00 |
| 200 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  |  | 2.1.3. Pardosea |  |  |
| 201 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 12,43 |
| 202 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 12,43 |
| 203 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,52 |
| 204 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,43 |
| 205 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 10,43 |
| 206 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 10,43 |
|  |  | 2.1.4. Tavan |  |  |
| 207 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 10,43 |
| 208 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,43 |
| 209 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 18,20 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,43 |
| 211 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,43 |
|  |  | 2.1.5. Articole Sanitare |  |  |
| 212 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 213 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 1,00 |
| 214 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 215 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 3,20 |
|  |  | 2.2. Bloc Sanitar SPIA |  |  |
|  |  | 2.2.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 216 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 217 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 218 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 4,46 |
| 219 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 59,57 |
| 220 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 59,57 |
| 221 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,51 |
| 222 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,51 |
| 223 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 3,32 |
| 224 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 4,18 |
| 225 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 4,18 |
| 226 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 4,18 |
|  |  | 2.2.2. Pereti |  |  |
| 227 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 4,55 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 59,57 |
| 229 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 59,57 |
| 230 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 59,57 |
| 231 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,00 |
| 232 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 2,80 |
| 233 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 1,70 |
| 234 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 1,00 |
| 235 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2.3. Pardosea |  |  |
| 236 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 10,51 |
| 237 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 10,51 |
| 238 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,47 |
| 239 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,51 |
| 240 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 9,51 |
| 241 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 9,51 |
|  |  | 2.2.4. Tavan |  |  |
| 242 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 9,51 |
| 243 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,51 |
| 244 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 16,80 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,51 |
| 246 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 9,51 |
|  |  | 2.2.5. Articole Sanitare |  |  |
| 247 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 2,00 |
| 248 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 2,00 |
| 249 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 250 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 3,32 |
|  |  | 3. Etaj III |  |  |
|  |  | 3.1. Bloc Sanitar SPIA |  |  |
|  |  | 3.1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 251 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 252 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 253 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 4,46 |
| 254 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 59,57 |
| 255 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 59,57 |
| 256 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,51 |
| 257 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,51 |
| 258 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 3,32 |
| 259 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 4,18 |
| 260 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 4,18 |
| 261 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 4,18 |
|  |  | 3.1.2. Pereti |  |  |
| 262 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 4,55 |
| 263 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 59,57 |
| 264 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 59,57 |
| 265 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 59,57 |
| 266 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,00 |
| 267 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 2,80 |
| 268 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 1,70 |
| 269 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 1,00 |
| 270 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
|  |  | 3.1.3. Pardosea |  |  |
| 271 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 10,51 |
| 272 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 10,51 |
| 273 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,47 |
| 274 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,51 |
| 275 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 9,51 |
| 276 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 9,51 |
|  |  | 3.1.4. Tavan |  |  |
| 277 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 9,51 |
| 278 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,51 |
| 279 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 16,80 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 9,51 |
| 281 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 9,51 |
|  |  | 3.1.5. Articole Sanitare |  |  |
| 282 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 2,00 |
| 283 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 2,00 |
| 284 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 285 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 3,32 |
|  |  | 4. Subsol, Bloc Sanitar Cor Credo |  |  |
|  |  | 4.1. Coridor |  |  |
|  |  | 4.1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 286 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre) | m2 | 5,50 |
| 287 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 46,74 |
| 288 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,80 |
| 289 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,80 |
| 290 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 2,60 |
| 291 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 4,20 |
| 292 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 4,20 |
| 293 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 4,20 |
|  |  | 4.1.2. Pereti |  |  |
| 294 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 6,18 |
| 295 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 46,74 |
| 296 | CF02B K=2 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 46,74 |
| 297 | CC03C | Montare plase sudate la pereti la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100x100x3 mm) | kg | 60,72 |
| 298 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,74 |
| 299 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,74 |
| 300 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 48,20 |
| 301 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46,74 |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,74 |
| 303 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 46,74 |
| 304 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE, umplutura va fi realizata din panouri cu grosimea 24 mm HPL rezistent la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. | m2 | 4,40 |
| 305 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. | m2 | 1,08 |
| 306 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 2,60 |
|  |  | 4.1.3. Pardosea |  |  |
| 307 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 11,60 |
| 308 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 11,60 |
| 309 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,56 |
| 310 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,80 |
| 311 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 10,80 |
| 312 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 10,80 |
| 313 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 16,93 |
|  |  | 4.1.4. Tavan |  |  |
| 314 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (betonogrunt) | m2 | 46,74 |
| 315 | RpCD03C | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaua din OB 37 d=6-8 mm (Pentru consolidare) | m2 | 46,74 |
| 316 | RpCJ14A | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) | m2 | 10,80 |
| 317 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 10,80 |
|  |  | 4.2. Bloc Sanitar Barbati, Femei |  |  |
|  |  | 4.2.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 318 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 27,59 |
| 319 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,16 |
| 320 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,16 |
| 321 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 2,70 |
| 322 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 2,70 |
| 323 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 2,70 |
|  |  | 4.2.2. Pereti |  |  |
| 324 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 6,45 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 27,59 |
| 326 | CF02B K=2 | Tencuieli interioare de 4 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 27,59 |
| 327 | CC03C | Montare plase sudate la pereti la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (VR 100x100x3 mm) | kg | 35,86 |
| 328 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 27,59 |
| 329 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 2,00 |
|  |  | 4.2.3. Pardosea |  |  |
| 330 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 5,20 |
| 331 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 5,20 |
| 332 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,30 |
| 333 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,16 |
| 334 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 4,16 |
| 335 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 4,16 |
|  |  | 4.2.4. Tavan |  |  |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (betonogrunt) | m2 | 4,16 |
| 337 | RpCD03C | Tavane si pereti din rabit plasa la pereti exclusiv reteaua din OB 37 d=6-8 mm (Pentru consolidare) | m2 | 4,16 |
| 338 | RpCJ14A | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime) | m2 | 4,16 |
| 339 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 4,16 |
| 340 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,16 |
| 341 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 12,16 |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,16 |
| 343 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4,16 |
|  |  | 4.2.5. Articole Sanitare |  |  |
| 344 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 2,00 |
| 345 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 2,00 |
| 346 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
|  |  | 5. Bloc Sanitar Birou Nr.1 |  |  |
|  |  | 5.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 347 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 348 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 349 | RpSC02A | Demontarea unei cabine de dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 350 | RpSC04A | Demontarea unui boiler, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 351 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,80 |
| 352 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 45,53 |
| 353 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 45,53 |
| 354 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,00 |
| 355 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5,00 |
| 356 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor | m2 | 3,20 |
| 357 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 3,90 |
| 358 | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 3,90 |
| 359 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 3,90 |
|  |  | 5.2. Pereti |  |  |
| 360 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 6,12 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt) | m2 | 45,35 |
| 362 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (inclusiv glafurile usilor si ferestrelor) | m2 | 45,35 |
| 363 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 45,35 |
| 364 | SC13A1 | Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 1000 mm, montata pe perete. | buc | 1,00 |
| 365 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate natural si finisate cu vopsiotorii de lac ) de calitate superioara cu grosimea nu mai mica 40mm interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 | 1,80 |
| 366 | CK33B | Miner pentru usi | buc | 1,00 |
| 367 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,00 |
| 368 | CM03G | Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securizate la ochiuri peste 1 mp inclusiv la vitrine, cu baghete metalice (ATENTIE Confectie din sticla securizata cu gros minim 6 mm pentru cabina de dus prevazuta cu usa din acelasi material cu furnitura inclusa montata pe padon existent) Tipul Forma se va coordona cu beneficiarul | m2 | 4,80 |
|  |  | 5.3. Pardosea |  |  |
| 369 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 5,80 |
| 370 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 5,80 |
| 371 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare) | m3 | 0,25 |
| 372 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,00 |
| 373 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 5,00 |
| 374 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) | m2 | 10,43 |
| 375 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Executia padonului de dus) | m3 | 0,10 |
| 376 | IzF04B K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi Linocrom sau analogic ) (Suplimentar hidroizolare padon dus) | m2 | 1,44 |
| 377 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 378 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,44 |
| 379 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ATENTIE DE TIP MOZAIC, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 | 2,12 |
|  |  | 5.4. Tavan |  |  |
| 380 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) | m2 | 5,00 |
| 381 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,00 |
| 382 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m | 13,20 |
| 383 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 5,00 |
| 384 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (ATENTIE, Vopsea cu continut sporit de SILICON pentru incaperi cu umeditate inalta), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 5,00 |
|  |  | 5.5. Articole Sanitare |  |  |
| 385 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu lungimea minim 600mm . inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc | 1,00 |
| 386 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( ATENTIE producator UE) | buc | 1,00 |
| 387 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (ATENTIE Producator UE) | buc | 1,00 |
| 388 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |
| 389 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera) | m2 | 3,20 |
| 390 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (MANOPERA) Se va monta utilajul anterior demontat | buc | 1,00 |