| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție:de valoare mica _____________ din ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: costuri mici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculara (PCR) si ELISA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Giardia lamblia Ag |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea calitativă a antigenului Giardia lamblia în mase fecale, pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - pînă la 120 minute. Incubarea - nu va include procesul de agitare; Sensibilitate testului nu mai putin de 97 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 IgA, IgM, IgG Giardia Lamblia, calitativ |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, detectarea calitativă a antigenului Giardia lamblia în mase fecale, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - pînă la 120 minute, inclusiv. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 100 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 98 % |  |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 IgG Toxocara, calitativ |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - pînă la 120 minute, incubarea nu va include procesul de agitare. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 95 % |  |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Blot Toxocara IgG |  |  |  | Tip reacţie- westernblot, pentru determinarea anticorpilor IgG specifici antigenilor respectivi pentru Toxocara. Pentru diagnostic uman. Perioada de incubare nu mai mare de 130 min. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 100 % |  |  |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Rotovirus Ag |  |  |  | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Enterovirus Ag |  |  |  | Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. |  |  |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 ADN/ARN F.tularensis (PCR) RT, calitativ |  |  |  | Reactivi pentru 55 teste, inclusiv controlurile, compatibil cu amplificator Rotor-Gene -6000, (eprubete 0,2 ml). Setul va include reactivi pentru toate etapele: extragere, amplificare cu detecţie în timp real. Certificat CE pentru utilizare in vitro diagnostic in conformitatea cu cerințele Directivei Europene |  |  |  |  |
| Lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 ARN VHE |  |  |  | Tip reacţie –polimerizare în lanț pentru determinarea ARN către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Reacția este constituită din cicluri succesive de replicare ARN în vitro. Principalele componente ale reacției sunt: ARN matriță, o ARN polimerază termostabilă, primeri oligonucleotidici, deoxinucleotidtrifosfați (dNTP), tamponul de reacție și ioni de Mg2+ ​​​.O reacție PCR este formată din n cicluri( între 25 și 40), în fiecare ciclu fiind parcurse 3 etape principale: denaturarea termică a matriței (desfacerea dublului helix ARN), atașarea primerilor și polimerizarea propriu-zisă. La terminarea unui ciclu de replicare in vitro (de amplificare), cantitatea de ARN rezultată este dublă față de matriță.Numărul final de copii ARN este 2nxy, unde y = numărul inițial de copii, iar n= numărul de cicluri de replicare. În concluzie, reacția PCR este o metodă prin care se obțin cantități mari dintr-o anumită secvență ARN, molecule care pot fi ulterior manipulate sau analizate fără a fi necesară o prealabilă clonare moleculară a acestora. |  |  |  |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 AgHBs |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, (specifică pentru diferiţi epitopi de pe determinantul "a" al HBsAg), pentru determinarea Ag virusului hepatitei B. Prezenţa în instrucţie a rezultatelor evaluării performanţei pe nu mai puţin de 20 paneluri de seroconversie recunoscute. Durata perioadei de incubare - pînă la 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare;Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 95 %, sensibilitatea analitica de la 0.1 OMS UI/ml AgHBs, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 %. |  |  |  |  |
| Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 IgM HVE |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea IgM către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 IgG anti-HVE |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea IgG către virusul hepatitei E. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 AntiHBcor, calitativ |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 HBcor IgM |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor clasa IgM către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 14 AntiHBs cantitativ |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpilor către Ag nucleocapsidei (core) a virusului hepatitei B. Pentru diagnostic uman. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, Incubarea - nu va include procesul de agitare; Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală a adăugării reactivelor și probelor. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 15 HCV IgM |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor clasa IgM la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare.Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală la adăugarea seruluii şi reactivelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 16 HAV IgM |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpelor clasa IgM către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Lot 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 17 HAV total |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru determinarea anticorpelor către virusul hepatitei A. Pentru diagnostic uman. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Lot 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 18 Anti HCV, calitativ |  |  |  | Tip reacţie – imunoenzimatică, pentru diagnostic uman. Detectarea anticorpilor la virusul hepatitei C din ser sau plasmă umană. Durata perioadei de incubare - nu mai mare de 120 minute, incubarea - nu va include procesul de agitare.Posibilitatea verificării spectrofotometrică şi vizuală la adăugarea seruluii şi reactivelor. Lichid stabili gata de lucru. Prezența în trusă a tuturor reactivelor necesare pentru reacție, inclusiv controalele. Placa de 96 godeuri (12 stripuri a cîte 8 godeuri demontabile) Reactivi pentru 96 investigatii inclusiv controalele. Sensibilitate testului nu mai putin de 99 %, specificitate diagnostica nu mai putin de 99 % |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Specificații de preț (F4.2). [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție:de valoare mica _____________ din ____________________. Denumirea procedurii de achiziție: costuri mici. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de Livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii Truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară (PCR) și ELISA pentru anul 2021. Lot 1. Lot 1 Giardia lamblia Ag; Trusă; 2. Total lot 1. Lot 2. Lot 2 IgA, IgM, IgG Giardia Lamblia, calitativ; Trusă; 2. Total lot 2. Lot 3. Lot 3 IgG Toxocara, calitativ; Trusă; 2. Total lot 3. Lot 4. Lot 4 Blot Toxocara IgG; Trusă; 1. Total lot 3. Lot 5. Lot 5 Rotovirus Ag; Trusă; 1. Total lot 5. Lot 6. Lot 6 Enterovirus Ag; Trusă; 1. Total lot 6. Lot 7. Lot 7 ADN/ARN F.tularensis (PCR) RT, calitativ; Trusă; 1. Total lot 7. Lot /. Lot 8 ARN VHE; Trusă; 2. Total lot 8. Lot 9. Lot 9 AgHBs; Trusă; 6. Total lot 9. Lot 10. Lot 10 IgM HVE; Trusă; 7. Total lot 10. Lot 11. Lot 11 IgG anti-HVE; Trusă; 7. Total lot 11. Lot 12. Lot 12 AntiHBcor, calitativ; Trusă; 4. Total lot 12. Lot 13. Lot 13 HBcor IgM; Trusă; 3. Total lot 13. Lot 14. Lot 14 AntiHBs cantitativ; Trusă; 4. Total lot 14. Lot 15. Lot 15 HCV IgM; Trusă; 3. Total lot 15. Lot 16. Lot 16 HAV IgM; Trusă; 5. Total lot 16. Lot 17. Lot 17 HAV total; Trusă; 7. Total lot 17. Lot 18. Lot 18 Anti HCV, calitativ; Trusă; 6. Total lot 18. TOTAL. |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________