| Lucrari de constructie a podului in s.Hrusova. |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolarea podului existent |  |  |  |  |
| 1 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase ( расчистка территории от мелких деревьев и кустарника ) | ha | 0,020 |  |  |
| 2 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 0,330 |  |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии) | t | 0,330 |  |  |
| 6 | TsC18B1 | (нарезка корыта из щебня и песка с ПГС) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,800 |  |  |
| 7 | CL14Aк=0,7 | Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile ( К=0,7 Демонтаж металлических сущ. перил ( резка газосваркой -9,1м ) ) | t | 0,700 |  |  |
| 8 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 0,700 |  |  |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии) | t | 0,700 |  |  |
| 10 | PI06Cк=0,8 | Demontarea ( жб плиты дл.=6,0м, массой=2,2т/шт,краном г/п16т ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 6,000 |  |  |
| 11 | PI06Cк=0,8 | Demontarea ( жб плиты дл.=2,4м, массой=1,1т/шт,краном г/п16т ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | PI06Cк=0,8 | Demontarea ( жб плиты дл.=3,0м, массой=1,4т/шт,краном г/п16т ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | PI06Cк=0,8 | Demontarea ( жб блоки ФС дл.=2,38м, массой=1,6т/шт,краном г/п16т ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 6,000 |  |  |
| 14 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии) | t | 25,300 |  |  |
| 15 | PJ05B | (Разборка отбойным молотком -жб стоек промежуточных опор ЛЭП ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 | 1,000 |  |  |
| 16 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 2,300 |  |  |
| 17 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии) | t | 2,300 |  |  |
| 18 | TsC26A1к=2 | ( перемещение грунта для устройства площадок для забивки свай) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5*2=10,0 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 20 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 21 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 0,800 |  |  |
| 22 | DA12C | (M300 h=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 12,000 |  |  |
| 23 | TsC03G1 | (разработка площадок) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,850 |  |  |
| 24 | TsI51A1к=0,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km (на подсыпку дамб обвалования) | t | 161,500 |  |  |
| 25 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,850 |  |  |
| 26 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 | 0,850 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Executarea pilelor |  |  |  |  |
| 27 | TsC03B1 | (устройство котлованов)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,500 |  |  |
| 28 | TsC26A1к=2 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5*2=10,0 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 0,500 |  |  |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,000 |  |  |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,580 |  |  |
| 31 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,650 |  |  |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (основание из Гранитного щебня М1000 фр.40-70мм - h=20cm ) | m3 | 5,780 |  |  |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (подготовка из Гранитного щебня М1000 ( =23,9м3) ) | m3 | 18,970 |  |  |
| 34 | PB12C | ( В25 F200 W6 -лежневые опоры ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 | 3,700 |  |  |
| 35 | PD01A | (А I )Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 16,700 |  |  |
| 36 | PD01A | (А III )Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 258,400 |  |  |
| 37 | CL18A | (PI)Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 62,400 |  |  |
| 38 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 10,200 |  |  |
| 39 | PB12C | ( В25 F200 W6 -шкафные стенки ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 | 1,440 |  |  |
| 40 | PD01A | (А I )Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 28,400 |  |  |
| 41 | PD01A | (А III )Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 54,700 |  |  |
| 42 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 18,000 |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( металлические наконечники для свай ) | kg | 140,000 |  |  |
| 44 | CQ05A2 | Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria I, cu excavator pe senile, cu echipament de soneta ( Погружение сборных ж/б свай сплошного сечения, путем их забивки, грунт I категории, ) | m | 44,400 |  |  |
| 45 | CQ05C2 | Fisa pilotilor din beton armat prefabricat cu sectiunea plina, infipti prin batere, cu latimea laturii sectiunii l, mai mica sau egala cu 35 cm,cu prelungitor, la fundatiile constructiilor in teren categoria II, cu excavator pe senile, cu echipament de sonetа ( Погружение сборных ж/б свай сплошного сечения, путем их забивки, грунт II категории, ) | m | 19,200 |  |  |
| 46 | pret | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные безростверковые сваи сплошного сечения разм. 35х35см из бетона В30, F200, W6 массой 3.7т ( СМ12-35Т3-2) L=12m ) | m3 | 9,000 |  |  |
| 47 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia (Разбивка бетона в головах свай после их забивки ) | m3 | 0,300 |  |  |
| 48 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 0,700 |  |  |
| 49 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (хоздвор примарии) | t | 0,700 |  |  |
| 50 | PB12C | ( В25 F200 W6 -насадки ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 | 2,980 |  |  |
| 51 | PD01A | (А I )Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 138,500 |  |  |
| 52 | PD01A | (А III )Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 339,500 |  |  |
| 53 | CL18A | (PI)Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 57,800 |  |  |
| 54 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 9,800 |  |  |
| 55 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (обмотка анкерных стержней стеклотканью) | m2 | 2,720 |  |  |
| 56 | IzF04Aк=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( обмазка тиаколовой мастикой =8.42кг ) | m2 | 2,720 |  |  |
| 57 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция поверхностей элементов опор, в два слоя ) | m2 | 20,400 |  |  |
| 58 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) ( покрытие поверхностей полимерцементной краской К=2, за 2раза ) | m2 | 49,500 |  |  |
| 59 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( засыпка котлованов ( ПГС ; с К= 1,22) и уплотнением ручными пневмотрамбовками ) | m3 | 32,790 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Suprastructura. Calea podului. |  |  |  |  |
| 60 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( Устройство опорных частей из 3х слоев К=1,5 ( 6*3*0,73=13,1+4,38 ) ГИДРОстеклоизола, уложенного на цементно-песчаный раствор М200,F200 ) | m2 | 4,990 |  |  |
| 61 | PI06C | (плиты пролетных строений Dala D2-600.98.30; массой 4,33тн габ.разм 600*98*37,5см ; кран г/п 25тн ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 6,000 |  |  |
| 62 | pret | Плиты пролетных строений Dala D2-600.98.30; массой 4,33тн габ.разм 600*98*37,5см | m3 | 10,080 |  |  |
| 63 | PI06C | (плиты пролетных строений Dala D1-600.98.30; массой 4,29тн габ.разм 600*98*37,5см ; кран г/п 25тн ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf | buc | 3,000 |  |  |
| 64 | pret | Плиты пролетных строений Dala D1-600.98.30; массой 4,29тн габ.разм 600*98*37,5см | m3 | 5,040 |  |  |
| 65 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( В30 F200 W6 - омоноличиванте плит пролетного строения по уширенным стыкам ) | m3 | 4,320 |  |  |
| 66 | PD01A | (А I )Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 99,000 |  |  |
| 67 | PD01A | (А III )Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg | 400,200 |  |  |
| 68 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 18,300 |  |  |
| 69 | PK30A1 | Montarea aparatelor de reazem, din neopren, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea (Монтаж резиновыхпрокладок с габ. разм. 150*10*2,5см, массой-6,7кг ) | buc | 12,000 |  |  |
| 70 | pret | Резиновая прокладка с габ. разм. 150*10*2,5см, массой-6,7кг | buc | 12,000 |  |  |
| 71 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m (Обеспыливание бетонных поверхностей) | m2 | 195,000 |  |  |
| 72 | PB12C | Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina ( выравнивающий слой из бетона В25, F200. W6 ) | m3 | 2,030 |  |  |
| 73 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | 4,300 |  |  |
| 74 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Устройство оклеечнoй гидроизоляции -Эластмост Б =78.1m2) | m2 | 67,910 |  |  |
| 75 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические сварные перила и ограждения с учётом сопряжения ) | t | 2,134 |  |  |
| 76 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) (Грунтовка металлических конструкций ) | t | 2,134 |  |  |
| 77 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat (Окраска металлических конструкций ) | t | 2,134 |  |  |
| 78 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu email perclorvinilic (un strat aplicat suplimentar pe suprafete de beton vopsite) ( Антикоррозионная окраска ремонтируемых поверхностей ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ ( полимерцементными) красками за 2 раза ) | m2 | 76,300 |  |  |
| 79 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Устройство оклеечнoй гидроизоляции -Эластмост Б =7.4m2) | m2 | 4,930 |  |  |
| 80 | CE23Ck=0.5h-om | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Сливной желоб 2100*415*1,2мм =147,6кг=18шт; включая пристрелку дюбелями =114шт=0,57кг ) | m | 37,800 |  |  |
| 81 | DC05Aк=0,8 | (бетон В30, F200. W6; ар-ра=326кг ) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm | m2 | 66,900 |  |  |
| 82 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 14,440 |  |  |
| 83 | pret | Битумно-резиновая мастика | t | 0,006 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Racordarea podului cu drumul. Albia de sub pod. |  |  |  |  |
| 84 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 3 | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 85 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 86 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,200 |  |  |
| 87 | DA12C | (основание под цементо-бетонное покрытие толщ 10см; щебень М400 )Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 2,960 |  |  |
| 88 | DZ01C | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 6% ciment (Приготовление смеси , выполненной из баласта (=6.5м3) с 6% цемента (=827кг)) | m3 | 5,330 |  |  |
| 89 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 12,500 |  |  |
| 90 | DA12A | (Только работа) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 | 5,330 |  |  |
| 91 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU --- Pilicula) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 59,200 |  |  |
| 92 | pret | Pilicula | m2 | 59,200 |  |  |
| 93 | DC05Ak=1.07 | (сопряжение толщ.16см -- бетон B25 F200W6; сетка ар-рная=135,6кг ) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm | m2 | 29,600 |  |  |
| 94 | DA06A2 | (песок толщ 10см, проезжая часть за цементобетонным покрытием) Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 7,000 |  |  |
| 95 | Dl134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,700 |  |  |
| 96 | DI134A1k=5 | Corectie: pentru fiecare 1*5=5.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 0,700 |  |  |
| 97 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,200 |  |  |
| 98 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0,200 |  |  |
| 99 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,600 |  |  |
| 100 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri ( 20 F200 W6, ) | m3 | 0,600 |  |  |
| 101 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( под упоры и ресбирму) | m3 | 25,500 |  |  |
| 102 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (B20 F200 W6) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm | 100m2 | 0,710 |  |  |
| 103 | Dl131 | Pentru fiecare 1*3=3,0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,710 |  |  |
| 104 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Доска антисептированная ) | m3 | 0,730 |  |  |
| 105 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( анкерные стержни кл. АI, Ф18мм ) | kg | 131,800 |  |  |
| 106 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri ( Упоры сеч 40х70см из бетона В20, F200, W6 ) | m3 | 4,000 |  |  |
| 107 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 21,000 |  |  |
| 108 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri ( Упоры сеч 20х50см из бетона В20, F200, W6 ) | m3 | 3,500 |  |  |
| 109 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P (Опалубка ) | m2 | 35,700 |  |  |
| 110 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri ( РЕСБИРМА из гранитного камня ) | m3 | 15,000 |  |  |
| 111 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu ( обратная засыпка вручную ) | m3 | 4,000 |  |  |
| 112 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (отсыпка дренирующим грунтом ( ПГС К= 1,22) и уплотнением ручными пневмотрамбовками ) | m3 | 16,390 |  |  |
| 113 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II ( Планировка бульдозером ) | 100m2 | 2,000 |  |  |
| 114 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( Ручная планировка ) | 100m2 | 0,500 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |