| Remedierea izolației termice în locurile unde se vor extrage mostre de țeavă a cazanului ТГМ-96Б Nr. 1 | ANEXA 4 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 12,000 |
| 2 | RpIA28B adaptat | Repararea mantalei din tabla, la cazanele de încălzire centrala, fără înlocuirea ramei din otel profilat cu înlocuirea tablei cu grosimea de 3 mm (Ремонт кожуха из стального листа на котлах центрального отопления без замены рамы из профилированной стали с заменой целого листа) Демонтаж и монтаж обшивки из стального листа 3мм | m2 | 4,000 |
| 3 | RpIzB58A | Desfacerea masei de betoane refractare. (Разборка огнеупорного бетона) | t | 0,480 |
| 4 | RpIzC48A | Desfacerea căptușelilor de susținere si protecție a masei izolante, cu împletitură din sârmă. (Разборка поддерживающей и защитной обшивок изоляционных масс, сетки 100x100x6) | m2 | 4,000 |
| 5 | RpIzC41A | Desfacerea izolațiilor termice, executate la pereți, placi de sovelit (Разборка термоизоляции стен из совелитовых плит толщ. 40мм) | m2 | 12,000 |
| 6 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,800 |
| 7 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 0,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 8 | CC03D | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la construcții speciale (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35 м включительно) 100x100x6 | kg | 13,720 |
| 9 | RpIzD10A | Izolarea cu placi din sovelit, având grosimea de 40 mm, executata într-un strat. (Изоляция из совелитовых плит, толщиной 40 мм, выполненная в один слой) | m2 | 12,000 |
| 10 | RpIzB24D | Beton refractar turnat in cofraje, având densitatea aparenta peste 1,8 kg/dm3 in straturi succesive, exclusiv cofrajul si susținerile (Укладка огнеупорного бетона, имеющего плотность свыше 1,8 кг/дм3 в опалубку, непрерывными слоями, исключая опалубку и крепления) gr.60mm | m3 | 0,240 |
| 11 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 0,800 |