| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea robinetelor sferice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 | Robinete sferice din oțel |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN25, PN 40 Ø de trecere 20 mm |  |  |  | Acționare -Manuală-mâner -tip de conexiune - sudură/sudură -Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); -Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A -Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil; -Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; -Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08Х18Н12Т/12Х18Н10Т) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10. -Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; -Presgarnitura – teflon + 20%C |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN40, PN 40 Ø de trecere 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN50, PN 40 Ø de trecere 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN65, PN 25 Ø de trecere 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN80, PN 25 Ø de trecere 65 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN100, PN 25 Ø de trecere 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN125, PN 25 Ø de trecere 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN150, PN 25 Ø de trecere 125 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN200, PN 25 Ø de trecere 150 mm |  |  |  | Acționare -Manuală-reductor -tip de conexiune - sudură/sudură -Pasajul/trecerea – redusă (reduced bore); -Temperatura de lucru -40°C÷ +220°C; Clasa de etanșeitate - EN 12266-1 clasa A -Mâner – oțel carbon; -Inel intermediar – oțel inoxidabil; -Arbore (tija) - oțel inoxidabil WNr. 1.4305 sau 20x13; -Sferă – oțel inoxidabil marca AISI 304 (1.4301, 08Х18Н12Т/12Х18Н10Т) echivalent cu X5 Cr Ni 18-10. -Corpul robinetului – oțel 09Г2С/20 sau Р235GH; -Presgarnitura – teflon + 20%C |  |  |  |  |
| Lotul 2 | Robinete sferice din alamă nichelată cu filet |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN15 de gaz, PN 6-40 Ø de trecere 13,5 mm |  |  |  | Acționare - Manuală-mâner -Tip de conexiune filet/filet; -Pasajul/trecerea – directă (full bore) -Tip filet – interior – interior -Temperatura maxima de lucru + 95°C; -Clasa de etanșeitate - clasa A. -Corpul robinetului - alamă nichelată; -Sferă – alamă cromată CW614N/ЛС 58-3 |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN20 de gaz, PN 6-40 Ø de trecere 17 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN 15(1/2”) (FF) cu filet, PN 40 Ø de trecere 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN 15(1/2”) (MF) cu filet, PN 40 Ø de trecere 15 mm |  |  |  | Acționare - Manuală-mâner -Tip de conexiune filet/filet; -Pasajul/trecerea – directă (full bore) -Tip filet – interior – exterior -Temperatura maxima de lucru + 95°C; -Clasa de etanșeitate - clasa A. -Corpul robinetului - alamă nichelată; -Sferă – alamă cromată CW614N/ЛС 58-3 |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN 15 (1/2”) (MF) rectiliniu cu piulița universală, PN 40 Ø de trecere 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN15 (1/2”) (FF) cu exhaustor de aer, PN 40 Ø de trecere 15 mm |  |  |  | Acționare - Manuală-mâner -Tip de conexiune filet/filet; -Pasajul/trecerea – directă (full bore) -Tip filet – interior – interior -Temperatura maxima de lucru + 95°C; -Clasa de etanșeitate - clasa A. -Corpul robinetului - alamă nichelată; -Sferă – alamă cromată CW614N/ЛС 58-3 |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN 15 (1/2”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN 20 (3/4”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN 25 (1 ”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 25 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN32 (1 1/4”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN40 (1 ½”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet sferic DN50 (2 ”) cu filet, PN 25 Ø de trecere 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________