Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din

Obiectul achiziției: Echipamente de protecție (Materiale și echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă)

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Bocanci de protecție cu bombeu compozit |  |  |  | Piele naturală presată, impermeabilizată, flexibilă, rezistentă. Căptușeală textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicotic. Bombeu compozit, lamela anti-perforație nemetalică la talpă, durabilitate sporita la uzură. Rezistenți la uzură, strivire, tăiere, material antistatic, forma anatomică. Înălțime - la nivelul gleznelor. Talpă dublă din poliuretan antiderapantă, cusută. Calitate, durabilitate și confort. Culoare - negru. Mărimi: 37-46. Termen de garanție: 12 luni. |  |  |
|  | Bocanci sudori |  |  |  | Piele naturală presată și impermeabilizată. Căptuseală textilă rezistentă. Talpă antistatică si antiderapantă. Bombeu compozit acoperit, lamela antiperforație nemetalică la talpă, durabilitate sporita la uzură. Pentru operațiuni de sudură. Rezistenți la lovire, strivire, tăiere, ardere, perforații si alte accidentări. Material antistatic, forma anatomică. Fără șireturi și accesorii metalice. Culoare - negru. Mărimi: 42-46. Termen de garanție: 12 luni. |  |  |
|  | Cizme scurte de piele |  |  |  | Piele naturală presată și impermeabilizată, flexibilă, rezistentă. Căptuseală textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicotic. Talpă antistatică si antiderapantă lipită,cusută. Bombeu compozit, lamela antiperforație nemetalică la talpă, durabilitate sporita la uzură. Pentru lăcătuși și sudori. Rezistente la lovire, tăiere, ardere, perforații si alte accidentări. Culoare - negru. Mărimi: 42, 45. Termen de garanție: 12 luni. |  |  |
|  | Costum de lucru cu logou |  |  |  | Țesatură rezistentă 100% bumbac, sanforizată (cu contracţie la spălare mai puţin de 1%). Densitate minimă 400-480 g/m2. Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale, închiderea jachetei pe nasturi si clapetă. Pe mîneca - manşete pe nasturi. Pantalonii cu bandă elastică la brâu, buzunare frontale și laterale cu clapete, acoperire dublă pe genunchi. Culori închise, logotip pe spate. Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărimi: M(46-48) - 5XL(60-62). Înălțime: 160-195 cm. Termen de garanție: 12 luni. |  |  |
|  | Costum sudori |  |  |  | Material natural ignifugat, ușor, antistatic, rezistent la ardere, metal topit, perforații, arcuri de sudare. Duritate maximă, densitate minimă 480-550 g/m2, cusături trainice. Pantaloni cu genunchiere. Manșetă reglabilă la mâneci și pantaloni. Facilități la întreținere: flexibil, ușor de spălat, greutate minimă. Culori închise. Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărimi: M(46-48) - 4XL(56-58). Înălțime: 160-195cm. Termen de garanție: 12 luni. |  |  |
|  | Scurtă de iarnă cu logou |  |  |  | Țesatură dură, flexibilă, impermeabiltate 100%. Cusături trainice, încheiere cu nasturi, glugă detașabilă. Căptușeală caldă, protecție la temperaturi negative până la -250C. Buzunare pe interior și exterior cu clapă. Culori închise. Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărime: S(44-46) - 4XL(56-58). Înălțime: 160-195 cm. Termen de garanție: 36 luni. |  |  |
|  | Mănuși cu 1 (un) deget (варежки) |  |  |  | Fibre aspre de brezent. În palmă – țesătrură cu 2 straturi, ațe trainice, rezistente la uzură, rupere și leziuni mecanice. Сulori închise. Mărimi: L - 2XL, lungime 26-28 cm. Termen de garanție: 1 lună. |  |  |
|  | Manuși poliuretan cu 5 degete |  |  |  | Imersate in poliuretan pe suport textil, impermeabile. Material elastic, neted, ușor de curățat, rezistent la uzură, uleiuri, acizi. Mărimi: M-XXL, lungime minimă 25 cm. Culori închise. Termen de garanție: 1 lună. |  |  |
|  | Manusi cu 5 degete pentru sudori |  |  |  | Manuși lungi cu 5 degete pentru sudori, confecționate din piele naturală elastică, cu căptuseală din bumbac, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură, ardere și rupere. Protecție de scântei, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Rezistență la leziuni mecanice. Mărimi: XL-XXL, lungime 30-35 cm. Termen de garanție: 6 luni. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din

Obiectul achiziției: Echipamente de protecție (Materiale și echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 18143000-3 | Bocanci de protecție cu bombeu compozit | buc. (pereche) | 51 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168], în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18143000-3 | Bocanci sudori | buc. (pereche) | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18143000-3 | Cizme scurte de piele | buc. (pereche) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18143000-3 | Costum de lucru cu logou | buc. | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18143000-3 | Costum sudori | buc. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18143000-3 | Scurtă de iarnă cu logou | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18143000-3 | Mănuși cu 1 (un) deget (варежки) | buc. (pereche) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18143000-3 | Manuși poliuretan cu 5 degete | buc. (pereche) | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18143000-3 | Manusi cu 5 degete pentru sudori | buc. (pereche) | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: