| Amenajarea caii pietonale de acces pavate la Caminul cultural catre strada Tineretului, situat in sat. Porumbesti, r-nul Cantemir | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Amenajarea teritoriului (44/12-24-PG) Etapa I

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC18A1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,100 |  |  |  | 2,835 |  |  |
| 2 |  |  | TsC22A1 |  |  |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I / k=2 |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,330 |  |  |  | 3,591 |  |  |
| 3 |  |  | TsC02C1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. / incarcare |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,350 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,110 |  |  |  | 5,548 |  |  |
| 4 |  |  | TsA20B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,060 |  |  |  | 8,343 |  |  |
| 5 |  |  | TsH222A |  |  |  | Incarcarea solului in transport auto |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,050 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,110 |  |  |  | 4,496 |  |  |
| 6 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,700 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,258 |  |  |  | 50,233 |  |  |
| 7 |  |  | TsC51A |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,390 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 0,417 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Imbracaminte placa beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | TsE06A |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,030 |  |  |  | 40,635 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 5,40 |  |  |
| 9 |  |  | TsD16B1 |  |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 48,60 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 8,10 |  |  |
|  |  |  | 1421402200393p20 |  |  |  |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 56,25 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 4,50 |  |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 2,25 |  |  |
| 10 |  |  | TsD16B1 |  |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta fr.5-20, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.50 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 24,30 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 4,05 |  |  |
|  |  |  | 1421402200393p5 |  |  |  |  | Piatra sparta fr.5-20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 28,125 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 1,125 |  |  |
| 11 |  |  | DE18B |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Placa din beton vibropresat gr.40 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0124 |  |  |  | 455,58 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0316 |  |  |  | 14,22 |  |  |
|  |  |  | 266111280065540 |  |  |  |  | Placa din beton vibropresat gr.40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,015 |  |  |  | 456,75 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  | 720,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,730 |  |  |  | 7 078,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0857 |  |  |  | 38,565 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 9,00 |  |  |
| 12 |  |  | DE10C |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 97,50 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,520 |  |  |  | 338,00 |  |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  | 29,25 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,170 |  |  |  | 2 060,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  | 5,85 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  | 266612280028618 |  |  |  |  | Bordura 100x30x15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,005 |  |  |  | 653,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte placa beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imbracaminte beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | TsE06A |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,030 |  |  |  | 1,084 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  | 0,144 |  |  |
| 14 |  |  | TsD16B1 |  |  |  | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 1,296 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 1421402200393 |  |  |  |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,250 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 15 |  |  | DA11B |  |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire gr.200 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,650 |  |  |  | 3,96 |  |  |
|  |  |  | 1411122201646 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,203 |  |  |  | 0,487 |  |  |
|  |  |  | 1411122201672 |  |  |  |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,219 |  |  |  | 2,926 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,207 |  |  |  | 0,497 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 16 |  |  | DA19A |  |  |  | Strat anticontaminator din Pelicula polietilena asternut pe ampriza sau platforma drumului / consum pelicula 1.08 m2/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  | 0,408 |  |  |
|  |  |  | 1711217329883* |  |  |  |  | Pelicula polietilena |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,080 |  |  |  | 12,96 |  |  |
| 17 |  |  | DC05A |  |  |  | Imbracaminte din beton cu ciment C30/37 XF4 XD3 XM1 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm / consum beton 0.12 m3/m2 pentru grosimea de 12 cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,580 |  |  |  | 6,96 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 1422102205512 |  |  |  |  | Beton in banda pentru longrine |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | 142210220551530 |  |  |  |  | Beton in imbracaminte C30/37 XF4 XD3 XM1 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  | 2710602000224 |  |  |  |  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2873122005000 |  |  |  |  | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2682112205680 |  |  |  |  | Azbest cal. II fulgi |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,068 |  |  |  | 0,816 |  |  |
|  |  |  | 2320322600192 |  |  |  |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,098 |  |  |  | 1,176 |  |  |
|  |  |  | 2682132601130 |  |  |  |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,053 |  |  |  | 0,636 |  |  |
|  |  |  | 2020212927745 |  |  |  |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2873145887001 |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 2875275891619 |  |  |  |  | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,007 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | 2320156200951 |  |  |  |  | Motorina motor Disel-ld |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  | 0,852 |  |  |
|  |  |  | 2812106300000 |  |  |  |  | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  | 2952240001000 |  |  |  |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  | 2952270003608 |  |  |  |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0071 |  |  |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2952240000000 |  |  |  |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,200 |  |  |  | 26,40 |  |  |
|  |  |  | 2952160009250 |  |  |  |  | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  | 0,276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Trepte din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | RpCA01A |  |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  |  | Sapator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,100 |  |  |  | 13,02 |  |  |
| 19 |  |  | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 6 AI 100x100 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,700 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 2,442 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,488 |  |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,010 |  |  |  | 98,677 |  |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,488 |  |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 0,977 |  |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 29,31 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,059 |  |  |
| 20 |  |  | CB03E |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 3,405 |  |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  | 19,295 |  |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,114 |  |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 6,81 |  |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  | 6,81 |  |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,681 |  |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,030 |  |  |  | 0,681 |  |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 2,951 |  |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  |  | Decofrol |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,120 |  |  |  | 2,724 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,454 |  |  |
| 21 |  |  | CA04F |  |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 20,37 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,89 |  |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,025 |  |  |  | 4,434 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,649 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,52 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,280 |  |  |  | 1,176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Trepte din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | CL17B |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,100 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  | 110,979 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 5,841 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 5,841 |  |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 584,10 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 2,92 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  | 4,673 |  |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,010 |  |  |  | 5,841 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 11,682 |  |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 11,682 |  |  |
| 23 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,584 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,280 |  |  |  | 4,252 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 7,008 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  | 3,504 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,840 |  |  |  | 0,491 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  | 1,752 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  | 0,876 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Indicatoare rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | DF18A |  |  |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial / Stilp metalic pentru indicatoare rutiere ф83 mm L=3.5 m pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,760 |  |  |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 281110630179482 |  |  |  |  | Stilp metalic pentru indicatoare rutiere ф83 mm L=3.5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 25 |  |  | DF19A |  |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.2 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 261510732610517 |  |  |  |  | Indicator rutier 5.50.2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 26 |  |  | DF19A |  |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Indicator rutier 5.50.1 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,220 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 261510732610518 |  |  |  |  | Indicator rutier 5.50.1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,040 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Indicatoare rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |