| IMSP AMT Riscani CMF10 Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie et7 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Hol -23 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 53,04 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 53,04 |
| 3 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 53,04 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,04 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,04 |
| 6 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -53,04 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 53,04 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 53,04 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 53,04 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 53,04 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 53,04 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 22,30 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,50 |
| 14 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 10,05 |
| 15 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,50 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,50 |
| 17 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 21,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,55 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 13,55 |
| 20 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 13,55 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,55 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 13,55 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 23 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 21,00 |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,00 |
| 25 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 21,00 |
| 26 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la rost dilatatie | m | 4,00 |
| 27 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,84 |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 30 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,94 |
|  |  | Capitolul 1.2. Hol -25 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 31 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 153,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 153,00 |
| 33 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 153,00 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 153,00 |
| 35 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 153,00 |
| 36 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -153,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 153,00 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 153,00 |
| 39 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 153,00 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 153,00 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 153,00 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 43 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 22,30 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 20,30 |
| 45 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 19,90 |
| 46 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 20,30 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,30 |
| 48 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 95,00 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 40,20 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 40,20 |
| 51 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 40,20 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 40,20 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 40,20 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Pardoseli |  |  |
| 54 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 76,00 |
| 55 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 76,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Timplarie |  |  |
| 56 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,56 |
| 57 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( usi revizie ) | m2 | 12,10 |
| 58 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,94 |
|  |  | Capitolul 1.3. Birou 700-(29) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 31,00 |
| 60 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 31,00 |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,00 |
| 64 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie | m2 | 17,60 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,00 |
| 66 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 31,00 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 49,00 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 49,00 |
| 69 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 49,00 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 49,00 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 49,00 |
| 72 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 73 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,40 |
| 75 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,40 |
| 76 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,55 |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,40 |
| 78 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 24,00 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 6,95 |
| 81 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 6,95 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 6,95 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tavan |  |  |
| 84 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,10 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 85 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19,60 |
| 86 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 19,60 |
| 87 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21,56 |
| 88 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 89 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 90 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.4. Birou 701-(43) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 31,30 |
| 92 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 33,30 |
| 94 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 95 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie | m2 | 14,80 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,30 |
| 97 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,30 |
| 98 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 31,30 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 46,10 |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 46,10 |
| 101 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 46,10 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 46,10 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 46,10 |
| 104 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 105 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 106 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,40 |
| 107 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,40 |
| 108 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,55 |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,40 |
| 110 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 24,00 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 6,95 |
| 113 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 6,95 |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 115 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 6,95 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan |  |  |
| 116 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,10 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Pardoseli |  |  |
| 117 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 20,10 |
| 118 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 20,10 |
| 119 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 22,10 |
| 120 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarie |  |  |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 122 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.5. Birou 702-(30,31,28) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti |  |  |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 64,30 |
| 124 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 66,30 |
| 126 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 127 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 64,30 |
| 128 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 64,30 |
| 129 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 64,30 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 64,30 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 64,30 |
| 132 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 64,30 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 64,30 |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 64,30 |
| 135 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 136 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 137 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,90 |
| 138 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,90 |
| 139 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,60 |
| 140 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,90 |
| 141 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,50 |
| 143 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 8,50 |
| 144 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 8,50 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,50 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 8,50 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan |  |  |
| 147 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 14,20 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Pardoseli |  |  |
| 148 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,70 |
| 149 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 16,70 |
| 150 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,60 |
| 151 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15,95 |
| 152 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 2,20 |
| 153 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 6,00 |
| 154 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 155 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,70 |
| 156 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,70 |
|  |  | Capitolul 1.6. Birou 703-(42) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereti |  |  |
| 157 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 40,30 |
| 158 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 159 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 42,30 |
| 160 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 161 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,30 |
| 162 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,30 |
| 163 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 40,30 |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 40,30 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 40,30 |
| 166 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 40,30 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 40,30 |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 40,30 |
| 169 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 170 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 171 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 172 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 173 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 6,75 |
| 174 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 175 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 16,00 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 9,55 |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 9,55 |
| 178 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 9,55 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 9,55 |
| 180 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 9,55 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Tavan |  |  |
| 181 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,50 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Pardoseli |  |  |
| 182 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,50 |
| 183 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,50 |
| 184 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15,95 |
| 185 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Timplarie |  |  |
| 186 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 187 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.7. Birou 704-(49) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti |  |  |
| 188 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 45,90 |
| 189 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 47,90 |
| 191 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 192 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,90 |
| 193 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,90 |
| 194 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 45,90 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 45,90 |
| 196 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 45,90 |
| 197 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 45,90 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 45,90 |
| 199 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 45,90 |
| 200 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 201 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 202 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 203 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 204 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 1,55 |
| 205 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 206 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 12,00 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,30 |
| 208 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 4,30 |
| 209 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 4,30 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,30 |
| 211 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 4,30 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Tavan |  |  |
| 212 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,10 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Pardoseli |  |  |
| 213 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,10 |
| 214 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 16,10 |
| 215 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 17,70 |
| 216 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Timplarie |  |  |
| 217 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 218 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.8. Birou 705-(41) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 219 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 44,37 |
| 220 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 221 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 46,37 |
| 222 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 223 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,37 |
| 224 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,37 |
| 225 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 44,37 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 44,37 |
| 227 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 44,37 |
| 228 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 44,37 |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 44,37 |
| 230 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 44,37 |
| 231 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 232 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 233 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,40 |
| 234 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,40 |
| 235 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,55 |
| 236 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,40 |
| 237 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 24,00 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 239 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 6,95 |
| 240 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 6,95 |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 242 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 6,95 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Tavan |  |  |
| 243 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,70 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Pardoseli |  |  |
| 244 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,70 |
| 245 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 18,70 |
| 246 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 20,50 |
| 247 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Timplarie |  |  |
| 248 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 249 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.9. Birou 706-(26,34,35) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pereti |  |  |
| 250 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 35,70 |
| 251 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 30,60 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 66,30 |
| 253 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 30,60 |
| 254 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,30 |
| 255 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,27 |
| 256 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 35,70 |
| 257 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 66,30 |
| 258 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 66,30 |
| 259 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 30,60 |
| 260 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 30,60 |
| 261 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 30,60 |
| 262 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 35,70 |
| 263 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 264 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,80 |
| 265 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,80 |
| 266 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 1,55 |
| 267 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,80 |
| 268 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 16,00 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 7,35 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 7,35 |
| 271 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 7,35 |
| 272 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 7,35 |
| 273 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 7,35 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Tavan |  |  |
| 274 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 6,20 |
| 275 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 10,50 |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact, | m2 | 10,50 |
| 277 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,50 |
| 278 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,50 |
| 279 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,50 |
| 280 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 10,50 |
| 281 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,50 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,50 |
| 283 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel) | m2 | 10,50 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Pardoseli |  |  |
| 284 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,50 |
| 285 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,20 |
| 286 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,20 |
| 287 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 10,50 |
| 288 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15,18 |
| 289 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 2,40 |
| 290 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 6,00 |
| 291 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.9.5. Timplarie |  |  |
| 292 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,70 |
| 293 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,70 |
|  |  | Capitolul 1.10. Birou 706-(48) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Pereti |  |  |
| 294 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 43,96 |
| 295 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 296 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 46,00 |
| 297 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 298 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 43,96 |
| 299 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,96 |
| 300 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 43,96 |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 43,96 |
| 302 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 43,96 |
| 303 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 43,96 |
| 304 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 43,96 |
| 305 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 43,96 |
| 306 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 307 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 308 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 309 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 310 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 1,55 |
| 311 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 312 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 12,00 |
| 313 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,30 |
| 314 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 4,30 |
| 315 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 4,30 |
| 316 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 4,30 |
| 317 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 4,30 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Tavan |  |  |
| 318 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,10 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Pardoseli |  |  |
| 319 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 16,10 |
| 320 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 16,10 |
| 321 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 17,70 |
| 322 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Timplarie |  |  |
| 323 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 324 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.11. Birou 707-(40) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pereti |  |  |
| 325 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 44,37 |
| 326 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 327 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 46,37 |
| 328 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 329 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,37 |
| 330 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,37 |
| 331 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 44,37 |
| 332 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 44,37 |
| 333 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 44,37 |
| 334 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 44,37 |
| 335 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 44,37 |
| 336 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 44,37 |
| 337 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 338 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 339 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,40 |
| 340 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,40 |
| 341 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,55 |
| 342 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,40 |
| 343 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 24,00 |
| 344 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 345 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 6,95 |
| 346 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 6,95 |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 348 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 6,95 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Tavan |  |  |
| 349 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,70 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Pardoseli |  |  |
| 350 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,70 |
| 351 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 18,70 |
| 352 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 20,50 |
| 353 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Timplarie |  |  |
| 354 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 355 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.12. Birou 709-(38,39,50) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Pereti |  |  |
| 356 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 59,47 |
| 357 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 358 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 61,51 |
| 359 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 360 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 59,47 |
| 361 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 59,47 |
| 362 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 59,47 |
| 363 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 59,47 |
| 364 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 59,47 |
| 365 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 59,47 |
| 366 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 59,47 |
| 367 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 59,47 |
| 368 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 369 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 370 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,92 |
| 371 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,92 |
| 372 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 4,74 |
| 373 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,92 |
| 374 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 375 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,66 |
| 376 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 10,66 |
| 377 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 10,66 |
| 378 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,66 |
| 379 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 10,66 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Tavan |  |  |
| 380 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,10 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Pardoseli |  |  |
| 381 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,80 |
| 382 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,50 |
| 383 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 9,60 |
| 384 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,70 |
| 385 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,98 |
| 386 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 1,50 |
| 387 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 6,00 |
| 388 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.12.5. Timplarie |  |  |
| 389 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,70 |
| 390 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,70 |
|  |  | Capitolul 1.13. Birou 711-(36) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Pereti |  |  |
| 391 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 31,30 |
| 392 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 393 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 33,30 |
| 394 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 395 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie | m2 | 14,80 |
| 396 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,30 |
| 397 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,30 |
| 398 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 31,30 |
| 399 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 46,10 |
| 400 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 46,10 |
| 401 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 46,10 |
| 402 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 46,10 |
| 403 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 46,10 |
| 404 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 405 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 406 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,40 |
| 407 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,40 |
| 408 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,55 |
| 409 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,40 |
| 410 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 24,00 |
| 411 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 412 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 6,95 |
| 413 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 6,95 |
| 414 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 6,95 |
| 415 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 6,95 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Tavan |  |  |
| 416 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,10 |
|  |  | Capitolul 1.13.4. Pardoseli |  |  |
| 417 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 20,10 |
| 418 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 20,10 |
| 419 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 22,10 |
| 420 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.13.5. Timplarie |  |  |
| 421 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 422 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 1.14. Birou casier 51 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.14.1. Pereti |  |  |
| 423 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 14,50 |
| 424 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 17,00 |
| 425 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 17,00 |
| 426 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,00 |
| 427 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17,00 |
| 428 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 17,00 |
| 429 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 17,00 |
| 430 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 17,00 |
| 431 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 17,00 |
| 432 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 17,00 |
| 433 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 17,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.2. Tavan |  |  |
| 434 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 30,00 |
| 435 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact, | m2 | 30,00 |
| 436 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 30,00 |
| 437 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,00 |
| 438 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 30,00 |
| 439 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 30,00 |
| 440 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,00 |
| 441 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 30,00 |
| 442 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise )l ) | m2 | 30,00 |
|  |  | Capitolul 1.14.3. Pardoseli |  |  |
| 443 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 7,50 |
|  |  | Capitolul 1.15. Retea apeduct canalizare |  |  |
| 444 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 445 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 446 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 16,00 |
| 447 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 70,00 |
| 448 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 11,00 |
| 449 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 12,00 |
| 450 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 451 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |
| 452 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 2,00 |
| 453 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 76,00 |
| 454 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 |
| 455 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 16,00 |
| 456 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 457 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |
| 458 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,00 |
| 459 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 4,00 |
| 460 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 70,00 |
| 461 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 12,00 |
| 462 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
| 463 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 22,00 |
| 464 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 76,00 |
| 465 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,20 |
|  |  | Capitolul 1.16. Reteaua de incalzire |  |  |
| 466 | RpIB10D | Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente) | buc | 19,00 |
| 467 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 12,00 |
| 468 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 35,00 |
| 469 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 10,00 |
| 470 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.17. Lucrari de constructie electricitate |  |  |
| 471 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 15,00 |
| 472 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 15,00 |
| 473 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 360,00 |
| 474 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 360,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie et 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Hol -(2) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Pereti |  |  |
| 475 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 53,04 |
| 476 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 53,04 |
| 477 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 53,04 |
| 478 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,04 |
| 479 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,04 |
| 480 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -53,04 |
| 481 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 53,04 |
| 482 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 53,04 |
| 483 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 53,04 |
| 484 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 53,04 |
| 485 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 53,04 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Tavan |  |  |
| 486 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 22,30 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 487 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 3,50 |
| 488 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 10,05 |
| 489 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,50 |
| 490 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,50 |
| 491 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 21,00 |
| 492 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,55 |
| 493 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 13,55 |
| 494 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 13,55 |
| 495 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 13,55 |
| 496 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 13,55 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Pardoseli |  |  |
| 497 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 21,00 |
| 498 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,00 |
| 499 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 21,00 |
| 500 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la rost dilatatie | m | 4,00 |
| 501 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Timplarie |  |  |
| 502 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,84 |
| 503 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
| 504 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,94 |
|  |  | Capitolul 2.2. Hol -(3) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Pereti |  |  |
| 505 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 153,00 |
| 506 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 153,00 |
| 507 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 153,00 |
| 508 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 153,00 |
| 509 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 153,00 |
| 510 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -153,00 |
| 511 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 153,00 |
| 512 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 153,00 |
| 513 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 153,00 |
| 514 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 153,00 |
| 515 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 153,00 |
| 516 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Tavan |  |  |
| 517 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 22,30 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 518 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 20,30 |
| 519 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 19,90 |
| 520 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 20,30 |
| 521 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,30 |
| 522 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 95,00 |
| 523 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 40,20 |
| 524 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 40,20 |
| 525 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 40,20 |
| 526 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 40,20 |
| 527 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 40,20 |
|  |  | Capitolul 2.2.4. Pardoseli |  |  |
| 528 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 76,00 |
| 529 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10 cm | m | 76,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.5. Timplarie |  |  |
| 530 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,56 |
| 531 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( usi revizie ) | m2 | 12,10 |
| 532 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,94 |
|  |  | Capitolul 2.3. Birou 301-(40) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Pereti |  |  |
| 533 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 28,27 |
| 534 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 535 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 30,10 |
| 536 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 537 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,27 |
| 538 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie | m2 | 13,77 |
| 539 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,00 |
| 540 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 31,00 |
| 541 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 42,00 |
| 542 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 42,00 |
| 543 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 42,00 |
| 544 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 42,00 |
| 545 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 42,00 |
| 546 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 547 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 548 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 549 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 550 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 551 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 552 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 553 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 554 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 5,30 |
| 555 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 5,30 |
| 556 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 557 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,30 |
|  |  | Capitolul 2.3.3. Tavan |  |  |
| 558 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,60 |
|  |  | Capitolul 2.3.4. Pardoseli |  |  |
| 559 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,90 |
| 560 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,90 |
| 561 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 16,40 |
| 562 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.5. Timplarie |  |  |
| 563 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 564 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 2.4. Birou 302-(32,43) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4.1. Pereti |  |  |
| 565 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 50,60 |
| 566 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 29,10 |
| 567 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 30,10 |
| 568 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 29,10 |
| 569 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,00 |
| 570 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -29,10 |
| 571 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie | m2 | 16,50 |
| 572 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78,00 |
| 573 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 48,90 |
| 574 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 94,50 |
| 575 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 94,50 |
| 576 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 50,60 |
| 577 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 50,60 |
| 578 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 50,60 |
| 579 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) | m2 | 43,90 |
| 580 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 581 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 582 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,80 |
| 583 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,80 |
| 584 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 585 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,80 |
| 586 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 35,00 |
| 587 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,30 |
| 588 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 8,30 |
| 589 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 8,30 |
| 590 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,30 |
| 591 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 8,30 |
|  |  | Capitolul 2.4.3. Tavan |  |  |
| 592 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 22,10 |
| 593 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 10,20 |
| 594 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact, | m2 | 10,20 |
| 595 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,20 |
| 596 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,20 |
| 597 | CF53B k=5 mat,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 10,20 |
| 598 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,20 |
| 599 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 10,20 |
| 600 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,20 |
| 601 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,20 |
| 602 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel) | m2 | 10,20 |
|  |  | Capitolul 2.4.4. Pardoseli |  |  |
| 603 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,80 |
| 604 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,20 |
| 605 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 22,80 |
| 606 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,20 |
| 607 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 36,30 |
| 608 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.4.5. Timplarie |  |  |
| 609 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,80 |
| 610 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |
|  |  | Capitolul 2.5. Birou 303-(39) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1. Pereti |  |  |
| 611 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 39,60 |
| 612 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 613 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 39,60 |
| 614 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 615 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,60 |
| 616 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,60 |
| 617 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 39,60 |
| 618 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 619 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,60 |
| 620 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 39,60 |
| 621 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 622 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,60 |
| 623 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 624 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.5.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 625 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 626 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 627 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 628 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 629 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 630 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 631 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 5,30 |
| 632 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 5,30 |
| 633 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 634 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,30 |
|  |  | Capitolul 2.5.3. Tavan |  |  |
| 635 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,70 |
|  |  | Capitolul 2.5.4. Pardoseli |  |  |
| 636 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,70 |
| 637 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 12,70 |
| 638 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,00 |
| 639 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.5.5. Timplarie |  |  |
| 640 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 641 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 2.6. Birou 304-(31,42) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6.1. Pereti |  |  |
| 642 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 78,50 |
| 643 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 644 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 80,80 |
| 645 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 646 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 78,80 |
| 647 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78,80 |
| 648 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 78,00 |
| 649 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 78,80 |
| 650 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 78,80 |
| 651 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 78,80 |
| 652 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 78,80 |
| 653 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 78,80 |
| 654 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 655 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.6.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 656 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,80 |
| 657 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,80 |
| 658 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 659 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,80 |
| 660 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 35,00 |
| 661 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,30 |
| 662 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 8,30 |
| 663 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 8,30 |
| 664 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,30 |
| 665 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 8,30 |
|  |  | Capitolul 2.6.3. Tavan |  |  |
| 666 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 23,20 |
|  |  | Capitolul 2.6.4. Pardoseli |  |  |
| 667 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 21,70 |
| 668 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 21,70 |
| 669 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,50 |
| 670 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.6.5. Timplarie |  |  |
| 671 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,80 |
| 672 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |
|  |  | Capitolul 2.7. Birou 305-(38) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7.1. Pereti |  |  |
| 673 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 39,60 |
| 674 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 675 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 39,60 |
| 676 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 677 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,60 |
| 678 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,60 |
| 679 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 39,60 |
| 680 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 681 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,60 |
| 682 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 39,60 |
| 683 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 684 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,60 |
| 685 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 686 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.7.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 687 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 688 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 689 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 690 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 691 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 692 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 693 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 5,30 |
| 694 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 5,30 |
| 695 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 696 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,30 |
|  |  | Capitolul 2.7.3. Tavan |  |  |
| 697 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,00 |
|  |  | Capitolul 2.7.4. Pardoseli |  |  |
| 698 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,30 |
| 699 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,30 |
| 700 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,60 |
| 701 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.7.5. Timplarie |  |  |
| 702 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 703 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 2.8. Birou 306-(37) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8.1. Pereti |  |  |
| 704 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 39,60 |
| 705 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 706 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 39,60 |
| 707 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 708 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,60 |
| 709 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,60 |
| 710 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 39,60 |
| 711 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 712 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,60 |
| 713 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 39,60 |
| 714 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 715 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,60 |
| 716 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 717 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.8.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 718 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 719 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 720 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 721 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 722 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 723 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 724 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 5,30 |
| 725 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 5,30 |
| 726 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 727 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,30 |
|  |  | Capitolul 2.8.3. Tavan |  |  |
| 728 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,60 |
|  |  | Capitolul 2.8.4. Pardoseli |  |  |
| 729 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,60 |
| 730 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 12,60 |
| 731 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,80 |
| 732 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.8.5. Timplarie |  |  |
| 733 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 734 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 2.9. Birou 308-(35) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.9.1. Pereti |  |  |
| 735 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 39,60 |
| 736 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 737 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 39,60 |
| 738 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 739 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,60 |
| 740 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,60 |
| 741 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 39,60 |
| 742 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 743 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,60 |
| 744 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 39,60 |
| 745 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 746 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,60 |
| 747 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 748 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.9.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 749 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 750 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 751 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 752 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 753 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 754 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 755 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 5,30 |
| 756 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 5,30 |
| 757 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 758 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,30 |
|  |  | Capitolul 2.9.3. Tavan |  |  |
| 759 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,90 |
|  |  | Capitolul 2.9.4. Pardoseli |  |  |
| 760 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,00 |
| 761 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,00 |
| 762 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,30 |
| 763 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.9.5. Timplarie |  |  |
| 764 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 765 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 2.10. Birou 309-(36) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.10.1. Pereti |  |  |
| 766 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 39,60 |
| 767 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 768 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 39,60 |
| 769 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 770 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,60 |
| 771 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,60 |
| 772 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 39,60 |
| 773 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 774 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,60 |
| 775 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 39,60 |
| 776 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 777 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,60 |
| 778 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 779 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.10.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 780 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 781 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 782 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 783 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 784 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 785 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 786 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 5,30 |
| 787 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 5,30 |
| 788 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 789 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,30 |
|  |  | Capitolul 2.10.3. Tavan |  |  |
| 790 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 2.10.4. Pardoseli |  |  |
| 791 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,70 |
| 792 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,70 |
| 793 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 15,10 |
| 794 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.10.5. Timplarie |  |  |
| 795 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 796 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 2.11. Birou 310-(5,7,8) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.11.1. Pereti |  |  |
| 797 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 122,85 |
| 798 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 4,20 |
| 799 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 106,00 |
| 800 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 4,20 |
| 801 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 122,85 |
| 802 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 122,85 |
| 803 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 122,85 |
| 804 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 122,85 |
| 805 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 122,85 |
| 806 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 122,85 |
| 807 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 122,85 |
| 808 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 122,85 |
| 809 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 4,20 |
| 810 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.11.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 811 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 9,80 |
| 812 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 9,80 |
| 813 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 9,50 |
| 814 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,80 |
| 815 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 45,00 |
| 816 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 19,30 |
| 817 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 19,30 |
| 818 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 19,30 |
| 819 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 19,30 |
| 820 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 19,30 |
|  |  | Capitolul 2.11.3. Tavan |  |  |
| 821 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 33,30 |
|  |  | Capitolul 2.11.4. Pardoseli |  |  |
| 822 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 40,50 |
| 823 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 40,50 |
| 824 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 46,80 |
| 825 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.11.5. Timplarie |  |  |
| 826 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 6,40 |
| 827 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,40 |
|  |  | Capitolul 2.12. Birou 311-(33) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.12.1. Pereti |  |  |
| 828 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 28,27 |
| 829 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 830 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 30,10 |
| 831 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 832 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 28,27 |
| 833 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie | m2 | 13,77 |
| 834 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,00 |
| 835 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 31,00 |
| 836 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 42,00 |
| 837 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 42,00 |
| 838 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 42,00 |
| 839 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 42,00 |
| 840 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 42,00 |
| 841 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 842 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.12.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 843 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 844 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 845 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 846 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 847 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 848 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 849 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 5,30 |
| 850 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 5,30 |
| 851 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 852 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,30 |
|  |  | Capitolul 2.12.3. Tavan |  |  |
| 853 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,10 |
|  |  | Capitolul 2.12.4. Pardoseli |  |  |
| 854 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,60 |
| 855 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 14,60 |
| 856 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 16,00 |
| 857 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.12.5. Timplarie |  |  |
| 858 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 859 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 2.13. Birou 312-(34) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.13.1. Pereti |  |  |
| 860 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 39,60 |
| 861 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,00 |
| 862 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 39,60 |
| 863 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 2,00 |
| 864 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 39,60 |
| 865 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 39,60 |
| 866 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 39,60 |
| 867 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 868 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 39,60 |
| 869 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 39,60 |
| 870 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 39,60 |
| 871 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 39,60 |
| 872 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 20,40 |
| 873 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.13.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 874 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 2,80 |
| 875 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,80 |
| 876 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 877 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,80 |
| 878 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 879 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 25,00 |
| 880 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 881 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 5,30 |
| 882 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 5,30 |
| 883 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 5,30 |
| 884 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 5,30 |
|  |  | Capitolul 2.13.3. Tavan |  |  |
| 885 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,90 |
|  |  | Capitolul 2.13.4. Pardoseli |  |  |
| 886 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,90 |
| 887 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 12,90 |
| 888 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 14,20 |
| 889 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.13.5. Timplarie |  |  |
| 890 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 1,90 |
| 891 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,90 |
|  |  | Capitolul 2.14. Birou 313-(29,30) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.14.1. Pereti |  |  |
| 892 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 53,60 |
| 893 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 28,60 |
| 894 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 30,10 |
| 895 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 28,60 |
| 896 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,20 |
| 897 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 80,20 |
| 898 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 51,60 |
| 899 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 80,20 |
| 900 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 80,20 |
| 901 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 50,60 |
| 902 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 50,60 |
| 903 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 50,60 |
| 904 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) | m2 | 29,60 |
| 905 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 2,00 |
| 906 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.14.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 907 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 5,80 |
| 908 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 5,80 |
| 909 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 2,50 |
| 910 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,80 |
| 911 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 35,00 |
| 912 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,30 |
| 913 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 8,30 |
| 914 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 8,30 |
| 915 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 8,30 |
| 916 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 8,30 |
|  |  | Capitolul 2.14.3. Tavan |  |  |
| 917 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,80 |
| 918 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 7,90 |
| 919 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact, | m2 | 7,90 |
| 920 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,90 |
| 921 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,90 |
| 922 | CF53B k=5 mat,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 7,90 |
| 923 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 7,90 |
| 924 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 7,90 |
| 925 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,90 |
| 926 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 7,90 |
| 927 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 7,90 |
|  |  | Capitolul 2.14.4. Pardoseli |  |  |
| 928 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22,80 |
| 929 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,20 |
| 930 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 22,80 |
| 931 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,20 |
| 932 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 36,30 |
| 933 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.14.5. Timplarie |  |  |
| 934 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 3,80 |
| 935 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,80 |
|  |  | Capitolul 2.15. Chirurgia (6-10) |  |  |
|  |  | Capitolul 2.15.1. Pereti |  |  |
| 936 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 51,54 |
| 937 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 100,90 |
| 938 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 30,10 |
| 939 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 84,15 |
| 940 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 152,30 |
| 941 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | -84,15 |
| 942 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie | m2 | 18,50 |
| 943 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 152,30 |
| 944 | CF51B k=5 (mate,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj) | m2 | 51,40 |
| 945 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 152,30 |
| 946 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 152,30 |
| 947 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 51,40 |
| 948 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 51,40 |
| 949 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 51,40 |
| 950 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) | m2 | 100,90 |
| 951 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.15.2. Glafuri, rigle ,coloane |  |  |
| 952 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 4,80 |
| 953 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,80 |
| 954 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 5,50 |
| 955 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,80 |
| 956 | CK26D | Coltari din aluminiu perforat | m | 45,00 |
| 957 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,30 |
| 958 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane | m2 | 10,30 |
| 959 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri, | m2 | 10,30 |
| 960 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 10,30 |
| 961 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 10,30 |
|  |  | Capitolul 2.15.3. Tavan |  |  |
| 962 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 13,50 |
| 963 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 41,80 |
| 964 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu Betoncontact, | m2 | 41,80 |
| 965 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 41,80 |
| 966 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,80 |
| 967 | CF53B k=3 mat,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 41,80 |
| 968 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 41,80 |
| 969 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 41,80 |
| 970 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 41,80 |
| 971 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 41,80 |
| 972 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel) | m2 | 41,80 |
|  |  | Capitolul 2.15.4. Pardoseli |  |  |
| 973 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,50 |
| 974 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 41,80 |
| 975 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 13,80 |
| 976 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 41,80 |
| 977 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 64,13 |
| 978 | CK18C | Montarea profil din aluminiu trecere la usi | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.15.5. Timplarie |  |  |
| 979 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,30 |
| 980 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,30 |
|  |  | Capitolul 2.16. Retea apeduct canalizare |  |  |
| 981 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 982 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 983 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 16,00 |
| 984 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 70,00 |
| 985 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 14,00 |
| 986 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 12,00 |
| 987 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4,00 |
| 988 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 4,00 |
| 989 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 2,00 |
| 990 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20- mm | m | 76,00 |
| 991 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,00 |
| 992 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 16,00 |
| 993 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 994 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,00 |
| 995 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,00 |
| 996 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 4,00 |
| 997 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 70,00 |
| 998 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 14,00 |
| 999 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,00 |
| 1000 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 22,00 |
| 1001 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 76,00 |
|  |  | Capitolul 2.17. Reteaua de incalzire |  |  |
| 1002 | RpIB10D | Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente) | buc | 24,00 |
| 1003 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 12,00 |
| 1004 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 35,00 |
| 1005 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 10,00 |
| 1006 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe PPR pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.18. Lucrari de constructie electricitate |  |  |
| 1007 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,00 |
| 1008 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 20,00 |
| 1009 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 460,00 |
| 1010 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 460,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Depozit subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Pereti |  |  |
| 1011 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti , | m2 | 30,00 |
| 1012 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 30,00 |
| 1013 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,00 |
| 1014 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 35,00 |
| 1015 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 35,00 |
| 1016 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 67,00 |
| 1017 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ((Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise )l ) | m2 | 67,00 |
| 1018 | RpIB10D | Demontare / Montarea radiatoarelor , din aluminiu 500 (existente) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Tavan |  |  |
| 1019 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan tip supraton | m2 | 5,00 |
| 1020 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 5,00 |
| 1021 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan tip supraton | m2 | 32,90 |
| 1022 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta ) | m2 | 32,90 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema antiincendiu |  |  |
| 1023 | RpSA01C | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 185,00 |
| 1024 | RpIC37A | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" | buc | 60,00 |
| 1025 | RpSD16B | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama | buc | 36,00 |
| 1026 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 35,00 |
| 1027 | SA05A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" | m | 185,00 |
| 1028 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50- mm( niplu filet) | buc | 95,00 |
| 1029 | RpSA41F | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 3" | buc | 30,00 |
| 1030 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 180,00 |
| 1031 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 35,60 |
| 1032 | RpSD33C | Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm | buc | 36,00 |
| 1033 | RpSF06B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 19,50 |
|  |  | Capitolul 3.3. Lucrari sanitare coloane |  |  |
| 1034 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 1035 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 1036 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,00 |
| 1037 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 70,00 |
| 1038 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,00 |
| 1039 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 6,00 |
| 1040 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 14,00 |
| 1041 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 30,00 |
| 1042 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 14,00 |
| 1043 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 30,00 |
| 1044 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 |
| 1045 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 35,00 |
| 1046 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 18,00 |
| 1047 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 30,00 |
| 1048 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 25,00 |
| 1049 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 30,00 |
| 1050 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 45,00 |
| 1051 | RpSC38 Aapl | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) | buc | 8,00 |
| 1052 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,00 |
| 1053 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,00 |
| 1054 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 30,00 |
| 1055 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/2" | buc | 2,00 |
| 1056 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/2" | buc | 2,00 |
| 1057 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 36,00 |
| 1058 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 35,00 |
| 1059 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 36,00 |
| 1060 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 60,00 |
| 1061 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 10,00 |
| 1062 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 4,00 |
| 1063 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 13,00 |
| 1064 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,40 |
|  |  | Capitolul 3.4. Remedierea coloana de canalizare |  |  |
| 1065 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 39,60 |
| 1066 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi | m2 | 33,30 |
| 1067 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 35,00 |
| 1068 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 35,00 |
| 1069 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare | m2 | 55,00 |
| 1070 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 55,00 |
| 1071 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( usi revizie ) | m2 | 6,30 |
|  |  | Capitolul 3.5. Subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1072 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 1,60 |
| 1073 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 6,20 |
| 1074 | RpCK07A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 1,60 |
| 1075 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 5,50 |
| 1076 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,20 |
|  |  | Capitolul 3.5.2. Lucrari sanitare |  |  |
| 1077 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 46,00 |
| 1078 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 22,00 |
| 1079 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm-SN2 (ape pluviale) | m | 24,00 |
| 1080 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 16,00 |
| 1081 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN2 | buc | 12,00 |
| 1082 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 4,00 |
| 1083 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,60 |
|  |  | Capitolul 3.5.3. Nod de evidenta |  |  |
| 1084 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 8,00 |
| 1085 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 3,00 |
| 1086 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1,00 |
| 1087 | SA06H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in canale de distanta la constructii industriale si cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3 1/2" | m | 8,00 |
| 1088 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(filet d=40) | buc | 2,00 |
| 1089 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(filet d=20) | buc | 2,00 |
| 1090 | SD08B | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm | buc | 1,00 |
| 1091 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm | buc | 2,00 |
| 1092 | RpSA21D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 5,00 |
| 1093 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" | buc | 2,00 |
| 1094 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 2,00 |
| 1095 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40 mm | buc | 2,00 |
| 1096 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm | buc | 2,00 |
| 1097 | CN23F1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv | m2 | 7,50 |
| 1098 | RpSF06B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 1,30 |
|  |  | Capitolul 3.6. Lucrari exterioare |  |  |
| 1099 | RpCP12A | Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu | kg | 95,00 |
|  |  | Capitolul 3.7. Diverse |  |  |
| 1100 | TrB01A1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 75,00 |
| 1101 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 125,00 |
| 1102 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 125,00 |
| 1103 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 125,00 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Retele electrice et 7 |  |  |
| 1104 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 56,00 |
| 1105 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,00 |
| 1106 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 65,00 |
| 1107 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 4,00 |
| 1108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 52,00 |
| 1109 |  | Pictograma pe panou | buc | 4,00 |
| 1110 |  | Sina PE | buc | 4,00 |
| 1111 |  | Sina N | buc | 4,00 |
| 1112 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,60 |
| 1113 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 760,00 |
| 1114 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 8,50 |
| 1115 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 850,00 |
| 1116 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 1,90 |
| 1117 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 145,00 |
| 1118 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 45,00 |
| 1119 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e | 100 m | 4,50 |
| 1120 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 450,00 |
| 1121 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | 100 m | 5,60 |
| 1122 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | 100 m | 8,30 |
| 1123 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25мм | 100 m | 1,80 |
| 1124 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc | 0,06 |
| 1125 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,45 |
| 1126 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 4,00 |
| 1127 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 14,00 |
| 1128 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 7,00 |
| 1129 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 81,00 |
| 1130 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 19,00 |
| 1131 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 6,00 |
| 1132 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm | m | 150,00 |
| 1133 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 16,00 |
| 1134 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor: Comutator -16 port | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Retele electrice et 3 |  |  |
| 1135 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 85,00 |
| 1136 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 4,00 |
| 1137 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 95,00 |
| 1138 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 5,00 |
| 1139 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 50,00 |
| 1140 |  | Pictograma pe panou | buc | 5,00 |
| 1141 |  | Sina PE | buc | 5,00 |
| 1142 |  | Sina N | buc | 5,00 |
| 1143 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,60 |
| 1144 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 760,00 |
| 1145 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 11,10 |
| 1146 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1 110,00 |
| 1147 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 2,40 |
| 1148 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2 | m | 145,00 |
| 1149 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 95,00 |
| 1150 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 Cablu UTPcat5e | 100 m | 5,50 |
| 1151 | Pret de piata | Cablu UTPcat5e | m | 550,00 |
| 1152 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | 100 m | 9,60 |
| 1153 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | 100 m | 11,20 |
| 1154 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25мм | 100 m | 2,40 |
| 1155 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc | 0,06 |
| 1156 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc | 0,64 |
| 1157 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 4,00 |
| 1158 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 17,00 |
| 1159 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 3,00 |
| 1160 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 115,00 |
| 1161 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ45 | buc | 24,00 |
| 1162 | RpEE03A | Montarea prizelor RJ11 | buc | 4,00 |
| 1163 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 10x20 mm | m | 150,00 |
| 1164 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 24,00 |
| 1165 | 10-03-013-05 | Utilajul centralelor: Comutator -16 port | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Lucrari exterioare |  |  |
| 1166 | TsH91A | Instalarea bariera automate 4,5 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 4.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 1167 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (montaj existent) | buc | 4,00 |
| 1168 | RpSE21A | Montarea contorului de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (existent) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 5. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Etajul 7 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. Retele electrice et 7 |  |  |
| 1169 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 2,00 |
| 1170 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 | buc | 2,00 |
| 1171 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 | buc | 1,00 |
| 1172 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 3,00 |
| 1173 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 10,00 |
| 1174 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 8,00 |
| 1175 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 12,00 |
| 1176 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 18,00 |
| 1177 |  | TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 5.2. Etajul 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. Retele electrice et 3 |  |  |
| 1178 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 2,00 |
| 1179 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 | buc | 3,00 |
| 1180 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 | buc | 1,00 |
| 1181 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 4,00 |
| 1182 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 14,00 |
| 1183 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 12,00 |
| 1184 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 12,00 |
| 1185 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 19,00 |
| 1186 |  | TP-LINK TL-SG1016D 16-port Gigabit Switch, 16 10/100/1000M RJ45 ports, 13-inch steel case rack-mountable steel case sau analog | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 5.3. Exterior |  |  |
| 1187 |  | Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei elecronice (complect) | buc | 1,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.