| Renovarea spatiilor sanitare a edificiului administrativ cu 4 nivele si subsol al Serviciului de Informatii si Securitate al RM amplasate in mun. Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-2

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (05-09/22-RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 349,67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,60 |  |  |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 57,05 |  |  |
| 4. | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 19,80 |  |  |
| 5. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 19,80 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 45,00 |  |  |
| 3. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 7,65 |  |  |
| 4. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 |  |  |
| 5. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 5,28 |  |  |
| 6. | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,68 |  |  |
| 7. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 14,55 |  |  |
| 8. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 37,04 |  |  |
| 9. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 14,55 |  |  |
| 10. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 8,57 |  |  |
| 11. | 25212167170503 | Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф15(20х2,8) | m | 112,20 |  |  |
| 12. | 25212167170505 | Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф20(25х3,2) | m | 27,54 |  |  |
| 13. | 25212167170507 | Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф25(32х4,4) | m | 26,52 |  |  |
| 14. | 25212167170509 | Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф32(40х3,7) | m | 16,32 |  |  |
| 15. | 252121672016019 | Труба РР канализационная раструбная ф100 | m | 82,40 |  |  |
| 16. | 252121672016020 | Труба РР канализационная раструбная ф50 | m | 51,50 |  |  |
| 17. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 26,69 |  |  |
| 18. | 25231567194013 | Муфта из полипропилена ф15(20х2,8) | buc | 85,80 |  |  |
| 19. | 25231567194015 | Муфта из полипропилена ф20(25х3,2) | buc | 21,06 |  |  |
| 20. | 25231567194017 | Муфта из полипропилена ф25(32х4,4) | buc | 20,28 |  |  |
| 21. | 25231567194019 | Муфта из полипропилена ф32(40х3,7) | buc | 12,48 |  |  |
| 22. | 25231567194313 | Колено из полипропилена ф15(20х2,8) | buc | 8,80 |  |  |
| 23. | 25231567194315 | Колено из полипропилена ф20(25х3,2) | buc | 2,16 |  |  |
| 24. | 25231567194317 | Колено из полипропилена ф25(32х4,4) | buc | 2,08 |  |  |
| 25. | 25231567194319 | Колено из полипропилена ф32(40х3,7) | buc | 1,28 |  |  |
| 26. | 25231567194513 | Тройник из полипропилена ф15(20х2,8) | buc | 78,10 |  |  |
| 27. | 25231567194515 | Тройник из полипропилена ф20(25х3,2) | buc | 19,17 |  |  |
| 28. | 25231567194517 | Тройник из полипропилена ф25(32х4,4) | buc | 18,46 |  |  |
| 29. | 25231567194519 | Тройник из полипропилена ф32(40х3,7) | buc | 11,36 |  |  |
| 30. | 2523156719461 | Переход из полипропилена ф32(40х3,7) | buc | 1,76 |  |  |
| 31. | 25231567194615 | Переход из полипропилена ф20(25х3,2) | buc | 2,97 |  |  |
| 32. | 25231567194617 | Переход из полипропилена ф25(32х4,4) | buc | 2,86 |  |  |
| 33. | 252315672101527 | Ramificatie PP ф50 45* | buc | 22,00 |  |  |
| 34. | 252315672101528 | Ramificatie PP ф100 45* | buc | 20,00 |  |  |
| 35. | 252315672103725 | Cot PP 45* ф110 | buc | 13,00 |  |  |
| 36. | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 22,00 |  |  |
| 37. | 252315672103729 | Reductie PP ф100x50 | buc | 9,00 |  |  |
| 38. | 252315672103730 | Revizie PP ф100 | buc | 6,00 |  |  |
| 39. | 252315672103731 | Capac PP ф100 | buc | 20,00 |  |  |
| 40. | 252315672103732 | Capac PP ф50 | buc | 13,00 |  |  |
| 41. | 2622102438000 | Умывальник | buc | 14,42 |  |  |
| 42. | 262210244276022S | Vas de closet suspendat | buc | 9,54 |  |  |
| 43. | 262210244694037 | Напольная чаша "Генуя" | buc | 5,10 |  |  |
| 44. | 262210245130036 | Писсуар | buc | 9,27 |  |  |
| 45. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 5,10 |  |  |
| 46. | 26221024529005 | Rezervor de apa incastrat cu cadru metalic | buc | 9,45 |  |  |
| 47. | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 6,00 |  |  |
| 48. | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 198,45 |  |  |
| 49. | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 6,00 |  |  |
| 50. | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,45 |  |  |
| 51. | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,15 |  |  |
| 52. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 9,18 |  |  |
| 53. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 14,55 |  |  |
| 54. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 14,55 |  |  |
| 55. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 14,28 |  |  |
| 56. | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 5,10 |  |  |
| 57. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 14,28 |  |  |
| 58. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 28,56 |  |  |
| 59. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 9,45 |  |  |
| 60. | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 4,00 |  |  |
| 61. | 287527733052238 | Противопожарная муфта ф100 | buc | 15,00 |  |  |
| 62. | 291312420137035 | Смеситель для умывальника | buc | 14,00 |  |  |
| 63. | 2913124202070R | Robinet pentru pisuar | buc | 9,04 |  |  |
| 64. | 291312450315010 | Вентиль ф15 PN16 | buc | 35,52 |  |  |
| 65. | 291312450315011 | Вентиль ф20 PN16 | buc | 9,14 |  |  |
| 66. | 291312450315012 | Вентиль ф25 PN16 | buc | 6,09 |  |  |
| 67. | 291312450315013 | Вентиль ф32 PN16 | buc | 2,03 |  |  |
| 68. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 14,55 |  |  |
| 69. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 9,18 |  |  |
| 70. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 14,55 |  |  |
| 71. | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,13 |  |  |
| 72. | 3320517352235 | Теплоизоляционные трубки ф20х2,8 de tip "ARMAFLEX" | m | 118,96 |  |  |
| 73. | 33205173522366 | Теплоизоляционные трубки ф25х3,2 de tip "ARMAFLEX" | m | 29,20 |  |  |
| 74. | 33205173522368 | Теплоизоляционные трубки ф32хх4,4 de tip "ARMAFLEX" | m | 28,12 |  |  |
| 75. | 60028 | Электрoбойлер V=200L | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 3,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,32 |  |  |
| 3. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,20 |  |  |
| 4. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,60 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea spatiilor sanitare a edificiului administrativ cu 4 nivele si subsol al Serviciului de Informatii si Securitate al RM amplasate in mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Демонтаж водопровода |  |  |  |  |
| 1 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Демонтаж труб водопроводных с фвсонныим частямибс креплениями ф15-32 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpSD10A | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate / Демонтаж вентиля ф15-32 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Водопровод А1 |  |  |  |  |
| 3 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф15(20х2,8) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 25212167170503 | Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф15(20х2,8) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194313 | Колено из полипропилена ф15(20х2,8) | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567194513 | Тройник из полипропилена ф15(20х2,8) | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567194013 | Муфта из полипропилена ф15(20х2,8) | buc | 0,7800 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0119 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Теплоизоляционные трубки ф20х2,8 de tip "ARMAFLEX" sau analog | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 3320517352235 | Теплоизоляционные трубки ф20х2,8 de tip "ARMAFLEX" | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф20(25х3,2) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 25212167170505 | Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф20(25х3,2) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194315 | Колено из полипропилена ф20(25х3,2) | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567194515 | Тройник из полипропилена ф20(25х3,2) | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567194015 | Муфта из полипропилена ф20(25х3,2) | buc | 0,7800 |  |  |
|  | 25231567194615 | Переход из полипропилена ф20(25х3,2) | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0133 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Теплоизоляционные трубки ф25х3,2 de tip "ARMAFLEX" sau analog | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 33205173522366 | Теплоизоляционные трубки ф25х3,2 de tip "ARMAFLEX" | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф25(32х4,4) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 25212167170507 | Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф25(32х4,4) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194317 | Колено из полипропилена ф25(32х4,4) | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567194517 | Тройник из полипропилена ф25(32х4,4) | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567194017 | Муфта из полипропилена ф25(32х4,4) | buc | 0,7800 |  |  |
|  | 25231567194617 | Переход из полипропилена ф25(32х4,4) | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0147 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm / Теплоизоляционные трубки ф32хх4,4 de tip "ARMAFLEX" sau analog | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 33205173522368 | Теплоизоляционные трубки ф32хх4,4 de tip "ARMAFLEX" | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф32(40х3,7) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167170509 | Труба водопроводная из полипропилена Ру 16бар ф32(40х3,7) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 25231567194319 | Колено из полипропилена ф32(40х3,7) | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 25231567194519 | Тройник из полипропилена ф32(40х3,7) | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 25231567194019 | Муфта из полипропилена ф32(40х3,7) | buc | 0,7800 |  |  |
|  | 2523156719461 | Переход из полипропилена ф32(40х3,7) | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0167 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль ф15 PN16 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 291312450315010 | Вентиль ф15 PN16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Вентиль ф20 PN16 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 291312450315011 | Вентиль ф20 PN16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Вентиль ф25 PN16 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 291312450315012 | Вентиль ф25 PN16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Вентиль ф32 PN16 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |  |  |
|  | 291312450315013 | Вентиль ф32 PN16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg / Металлические крепления | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Демонтаж канализации |  |  |  |  |
| 17 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor / Труба канализационная раструбная с фасонными частями ф50-ф100 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat / Унитаз,бачок керамический комплектно | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile / Умывальник,смеситель,сифон | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat / Писсуар со встроенным сифоном,писсуарный кран | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile / Душ,смеситель | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm / Трап ф50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Канализация |  |  |  |  |
| 23 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Труба РР канализационная раструбная ф100 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252121672016019 | Труба РР канализационная раструбная ф100 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Труба РР канализационная раструбная ф50 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 252121672016020 | Труба РР канализационная раструбная ф50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103725 | Cot PP 45* ф110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP ф50 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 252315672101527 | Ramificatie PP ф50 45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP ф100 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252315672101528 | Ramificatie PP ф100 45* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP ф100x50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103729 | Reductie PP ф100x50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PP ф100 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103730 | Revizie PP ф100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Capac PP ф100 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103731 | Capac PP ф100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Capac PP ф50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672103732 | Capac PP ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet suspendat, inclusiv rezervorul incastrat cu cadru metalic si clapeta rezervor incastrat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 2622102442762S | Vas de closet suspendat | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 26221024529005 | Rezervor de apa incastrat cu cadru metalic | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Умывальник | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 291312420137035 | Смеситель для умывальника | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 |  |  |
|  | 262210245130036 | Писсуар | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere / Robinet pentru pisuar | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2913124202070R | Robinet pentru pisuar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Напольная чаша "Генуя" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 |  |  |
|  | 262210244694037 | Напольная чаша "Генуя" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Противопожарная муфта ф100 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 287527733052238 | Противопожарная муфта ф100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg / Металлические крепления | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 42 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 43 |  | Электрoбойлер V=200L | buc |  |  |  |
|  | 60028 | Электрoбойлер V=200L | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |