| Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii, str.Stefan cel Mare,s.Magdacesti, r-nul Criuleni. N084/03/19-1-RTE-RT.S3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4-1

Retele termice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retele termice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Conducte si accesorii |  |  |
| 1 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д76х3,0мм | m | 40,000 |
| 2 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Compensator U din cevi д76х3,0мм(L=6.5mx2buc) | m | 13,000 |
| 3 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной д76мм | buc | 8,000 |
| 4 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata. Suport glisant ОПП2-100.76- 8buc | kg | 16,800 |
| 5 | TfA10B2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu scut. Suport fix 76.100-0.5 -4buc | 10 kg | 0,600 |
| 6 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,023 |
| 7 | CP05A | Montarea panelor , a grinzilor, , prefabricate din beton armat , Talpa din beton ОП-1 | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Constructii termoizolante |  |  |
| 8 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si doii straturi de email). | m2 | 12,720 |
| 9 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Placi de vata minerala М125 grosime 50mm | m2 | 23,000 |
| 10 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 27,100 |
| 11 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 27,100 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.