| Demontarea si restabilirea izolării termice la preîncălzitoarele de păcura ПМР-2; ПМ-3, după efectuarea inspecției tehnice | ANEXA 6 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte Dn=1224mm | m2 | 90,000 |
| 2 | RpIzD44B | Desfacerea protecțiilor termoizolației la aparate de format simplu | m2 | 13,500 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolațiilor termice la conducte si aparate de orice fel Dn=1224mm | m2 | 90,000 |
| 4 | IzJ12A | Desfacerea izolațiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 13,500 |
| 5 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 0,780 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 6 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, având grosimea de 100mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 80 cm, inclusiv Корпус подогревателя. T=150 oC, Dn=1224mm | m2 | 90,000 |
| 7 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, confecționare | m2 | 90,000 |
| 8 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, montare | m2 | 90,000 |
| 9 | RpIzD07A | Izolarea aparatelor cu saltea din vata minerala, având grosimea de 100 mm. Крышки подогревателя) | m2 | 13,500 |
| 10 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, confecționare | m2 | 13,500 |
| 11 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, montare | m2 | 13,500 |