| Aprovizionarea cu apa a satului Podgoreni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 05-24-A-3a,b-2-6

Turn de apa V=50m3 H=18 m  - 2 buc

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Turnul de apa, conductele |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,4000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 9,0200 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,1200 |  |  |
| 3 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,9000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,0710 |  |  |
| 4 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul |  |  | 100 m3 |  | 1,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2888 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,1702 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 3,7088 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 3,1008 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 3,6784 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 3,7696 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fundatia |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 47,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,7100 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 44,7450 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,3550 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,7680 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 4,2390 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1648 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0236 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,6520 |  |  |
| 6 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15 |  |  | m3 |  | 58,8000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 202,8600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,5200 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 61,1740 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,9682 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 35,2800 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 14,7000 |  |  |
| 7 | CC02G |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 586,2000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 26,3790 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 600,8550 |  |  |
| 8 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 357,1200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 67,8528 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5712 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,5712 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 357,1200 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,7856 |  |  |
| 9 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,3570 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,2205 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 2,8560 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,1999 |  |  |
| 10 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 47,1000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,8260 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 80,0700 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 16,0140 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0283 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 53,2230 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0471 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,6123 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Constructia caminului |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 3,2400 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 21,8700 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 9,3636 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,6544 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,3946 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0329 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,8748 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,3617 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,2631 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0132 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,9940 |  |  |
| 12 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ15-9 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 20264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 13 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-9 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11412661121010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-9 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 14 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦО- 1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 412661121010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦО-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 15 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 266112064330 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 16 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-15 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 17 |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274200002 |  | Capac cu rama L |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 18 | IC44C |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114x5 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,6000 |  |  |
|  | 211722103310000 |  | Teava instalatie D114x5 |  |  | m |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,5680 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0012 |  |  |
| 19 |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal pentru consolidarea caminelor, dvutabr, scoabe) |  |  | kg |  | 9,2000 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 9,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia caminului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Conductele |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 08421216701000 |  | Teava din otel D100mm |  |  | m |  | 8,4840 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,7560 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,6800 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 1,0920 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,5880 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,1760 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  |
| 21 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 8421216701000 |  | Teava din otel D80mm |  |  | m |  | 8,4840 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,7560 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,6800 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 1,0920 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,5880 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,1760 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0080 |  |  |
| 22 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 56,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 28,0000 |  |  |
|  | 84212167010001250 |  | Teava din otel D50 mm |  |  | m |  | 59,3880 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 5,2920 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 11,7600 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 7,6440 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 4,1160 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 1,1760 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 1,1760 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 8,2320 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 3,3600 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0560 |  |  |
| 23 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 308421216701000 |  | Teava din otel D15mm |  |  | m |  | 12,7260 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,1340 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 2,5200 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 1,6380 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,8820 |  |  |
|  | 2320322600374 |  | Citom |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 1,7640 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
| 24 | AcF11B |  | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,2800 |  |  |
| 25 | AcF11A |  | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 68,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,7600 |  |  |
| 26 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-50 mm Teu D100x50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 502875274110100-50 |  | Teu 100x50mm |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
| 27 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-15 mm Teu D100x15 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 502871274110150 |  | Teu 100x15mm |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
| 28 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-50 mm Teu D50x50 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 50286274110150 |  | Teu 50x50mm |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
| 29 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  | 12437300000 |  | Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm |  |  | buc |  | 4,1600 |  |  |
| 30 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 Cap mufa conexiune D50mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 6466274110150 |  | Головка муфтовая Д50мм(Cap mufa conexiune D50mm) |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
| 31 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana D100mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 512874117300000 |  | Vana D100mm fonta |  |  | buc |  | 2,0800 |  |  |
| 32 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana D80mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 12874117300000 |  | Vana D80mm fonta |  |  | buc |  | 2,0800 |  |  |
| 33 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Vana D50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 1287411730050 |  | Vana D 50 mm fonta |  |  | buc |  | 2,0800 |  |  |
| 34 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2523156713811110 |  | Capat flansa D 110 mm |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
| 35 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D 90 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 252315671381180 |  | Capat flansa D 90 mm |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
| 36 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 63 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |  |
|  | 252315671381151 |  | Capat flansa D 50 mm |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
| 37 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 45* |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,8000 |  |  |
|  | 252315671381111045 |  | Cot PE D110 45* |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 4,3200 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 4,3200 |  |  |
| 38 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 45 gr. |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |  |
|  | 25231567138119045 |  | Cot PE, D 90 45 gr. |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 3,2000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 3,2000 |  |  |
| 39 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE, D 63 45 gr. |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |  |
|  | 25231567138116345 |  | Cot PE, D 63 45 gr. |  |  | buc |  | 4,0400 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  | h-ut |  | 2,4000 |  |  |
| 40 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D110 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,9600 |  |  |
|  | 2875274428200110 |  | Flansa libera D 110 mm |  |  | buc |  | 12,3600 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 12,4836 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 98,8800 |  |  |
| 41 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,9600 |  |  |
|  | 287527442820090 |  | Flansa rotunda libera 90 |  |  | buc |  | 12,3600 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 12,4836 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 98,8800 |  |  |
| 42 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,8000 |  |  |
|  | 287527442820050 |  | Flansa libera D 50 mm |  |  | buc |  | 10,3000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  | buc |  | 10,4030 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  | buc |  | 82,4000 |  |  |
| 43 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Pilnie de varsare D50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 4412874110150 |  | Pilnie de varsare D50 mm |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
| 44 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 90 gr |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,1000 |  |  |
|  | 600106274121015090 |  | Cot metal D 50 mm 90 gr |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
| 45 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 45 gr |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 600106274121015045 |  | Cot metal D 50 mm 45gr |  |  | buc |  | 4,0800 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,9600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conductele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,6500 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 9,3500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,7850 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,5700 |  |  |
| 47 | DB16A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 6,8000 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 5,0150 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,2550 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,5950 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,6120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Turnul de apa, conductele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea castelului de apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | M1A02D |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone |  |  | t |  | 9,5120 |  |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 28,5360 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 549,8887 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 57,0720 |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m |  |  | m3 |  | 0,0476 |  |  |
|  | 2710703518138 |  | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 |  |  | kg |  | 42,3284 |  |  |
|  | 2710403615911 |  | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 8,5608 |  |  |
|  | 2874115822489 |  | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 |  |  | buc |  | 62,3036 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 62,3036 |  |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 10,5583 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 1,8073 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 4,7560 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 46,7990 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,9024 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 1,4268 |  |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,6609 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea castelului de apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | M1A02E |  | Costul turnului complet asamblat, vopsit, V=50 m3 H=18 m inclusiv elemente de fixare (Trosuri) |  |  | set |  | 2,0000 |  |  |
|  | 721203002225 |  | Costul turnului complet asamblat, vopsit, V=50 m3 H=18 m inclusiv elemente de fixare (Trosuri) |  |  | set |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |