Caiet de sarcini

Obiectul caietului de sarcini.  Achiziționarea materialelor de construcţie pentru anul 2024.

| Nr. | Cod. CPV |  |  |  |  | Denumirea Bunului |  |  |  | Standard de referinţă |  |  |  | Caracteristici tehnice/descriere |  |  |  |  | U.M. |  |  |  | Cantitatea |  | Valoarea estimativă fără TVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  |
| LOT nr. 1. Ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44111200-3 |  |  |  |  | Ciment, marca 400 |  |  |  | SM SR EN 197-1:2014 |  |  |  | CEM II A-S 32.5R ciment portland; Marca 400; ambalat în saci de hârtie cu folie de polietilenă – 40 kg |  |  |  |  | t |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 250 |  |
| LOT nr. 2. Betoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44114000-2 |  |  |  |  | Beton Clasa C-15 |  |  |  | SM EN 206+A1:2017 |  |  |  | Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm (Cu adaos de aditivi împotriva înghețului, pe perioada rece a anului; Aditivi fără agresivitate față de armătură) |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 106 |  |  |  |
|  | 44114000-2 |  |  |  |  | Beton Clasa C-20 |  |  |  |  |  |  |  | Beton cu pietriș din calcar fracția 5-20 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 44114000-2 |  |  |  |  | Beton Clasa C-25 |  |  |  |  |  |  |  | Beton cu pietriș din granit. Fracția maximă a agregatului mășcat de 5 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 44111800-9 |  |  |  |  | Mortar M-100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 106 |  |  |  |
|  | 60000000-8 |  |  |  |  | Servicii de livrare a betonului/mortarului cu autobetoniera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rută |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 60000000-8 |  |  |  |  | Servicii de pompare a betonului/mortarului cu betoniera cu pompă la h max - 40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rută |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 300 |  |
| LOT nr. 3 Pietriș și nisip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44900000-9 |  |  |  |  | Pietriș concasat din calcar |  |  |  | GOST 22263-76 |  |  |  | fracția 5-20 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 253 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pietriș concasat din calcar |  |  |  |  |  |  |  | fracția 20-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 375 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pietriș concasat din granit |  |  |  |  |  |  |  | fracția 1-5 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 14211000-3 |  |  |  |  | Nisip de râu. 0-7 mm |  |  |  | GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  | Nisip spălat Pentru construcții |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nisip Fr. 0-3 mm |  |  |  |  |  |  |  | Nisip cernut Pentru construcții |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 172 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nisip fin, (prăfos) |  |  |  |  |  |  |  | Nisip fin, (prăfos) cu particule ce nu depășesc marja de 0.075-0.425 mm; Destinat pentru umplutură la terasamente; Incluziuni de argilă sub formă de bulgari cu conținut maxim de 10%; Livrarea cu autobasculanta de orice capacitate. |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 2370 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nisip cuarțos fracția 0.25 mm |  |  |  |  |  |  |  | Pentru sablare |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 700 |  |
| Lot nr. 4 Dizolvanți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09240000-3 |  |  |  |  | Dizolvant pentru vopsele |  |  |  | Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 715 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Acetonă |  |  |  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | 09222100-2 |  |  |  |  | Dizolvant „White Spirit” sau echivalentul |  |  |  | Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere). |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 730 |  |
| LOT nr. 5 Var |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44812220-3 |  |  |  |  | Var |  |  |  | GOST 9179-77; RNI nr.06.5.3.35 2001 |  |  |  | Var hidratat |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000 |  |
| LOT nr. 6 Produse pe baza de lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03419100-1 |  |  |  |  | Cherestea tivită |  |  |  | SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012 |  |  |  | Grosime - 50*150*6000 mm, |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime - 30*100*6000 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Placă OSB |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | Grosime 1 cm; 2500x1250 mm |  |  |  |  | placă |  |  |  | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | Grosime 2 cm; 2500x1250 mm, |  |  |  |  | placă |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Placă PFL |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | Dimensiuni: 2750x1700, Grosime 3,2mm |  |  |  |  | placă |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Placaj neșlefuit |  |  |  | SM EN 636+A1:2016 |  |  |  | 1525x1525x4 mm, |  |  |  |  | placă |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Margine mobilier |  |  |  | Lățime – 15 mm Culoare – la alegerea beneficiarului |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 300 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 150 |  |
| LOT nr.7 Materiale de construcție diverse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44111800-9 |  |  |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială (timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute) |  |  |  | SM 262:2005 SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001 |  |  |  | Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane Marca la compresiune M40. |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  |  |  |  |  | Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 µm; Ambalaj in saci 20-30 kg. |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Amestec uscat pe bază de ipsos - glet |  |  |  | SM 262:2005; SM GOST 31377:2010; SM GOST 31386:2010; SM GOST 31387:2010; RNI nr.06.5.3.35-2001; |  |  |  | Cu polimeri, |  |  |  |  | kg |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Amestec uscat pe baza de ciment |  |  |  | SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001 SM 262:2005 |  |  |  | Rezistenta la compresiune – 7,5 N/mm2 ; Ambalat în saci 20-30 kg. |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tencuiala decorativa |  |  |  | Pentru interior Consum normat la m2 ~ 2.5 kg Pe baza de acril |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pentru exterior Consum normat la m2 – 2.9-3.2 kg Pe baza de silicon |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 44110000-4 |  |  |  |  | Ghips carton |  |  |  | 2500x1250x12 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | plăci |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500x1250x8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | plăci |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 44921100-3 |  |  |  |  | Ghips |  |  |  | Pulberi în ambalaj predestinat pentru construcții în saci în cantitate de 30-40 kg |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | 19521200-6 |  |  |  |  | Polistiren Extrudat |  |  |  | Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 44531520-2 |  |  |  |  | Elemente de fixare |  |  |  | Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 44330000-2 |  |  |  |  | Profil de ghidaj |  |  |  | Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m. |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 44112230-9 |  |  |  |  | Linoleum (pentru încăperi industriale) |  |  |  | Lățime 3 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lățime 4 m, grosime 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 44112240-2 |  |  |  |  | Parchet laminat |  |  |  | GOST 862.1-85 GOST 862.2-85 GOST 862.3-86 GOST 862.4-87 SM GOST R 50801-2005 |  |  |  | Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului) |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  | 19521200-6 |  |  |  |  | Strat suport pentru laminat |  |  |  |  |  |  |  | Grosimea de 5 mm |  | Toate accesoriile vor fi de aceeași culoare conform parchetului laminat și se vor procura în același timp |  |  | m2 |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | 44334000-0 |  |  |  |  | Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) |  |  |  |  |  |  |  | Cornier interior |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cornier exterior |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mufă de îmbinare |  |  |  |  | buc |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capac de stânga |  |  |  |  | buc |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capac de dreapta |  |  |  |  | buc |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plintă |  |  |  | Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală. |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 350 |  |  |  |
|  | 24200000-6 |  |  |  |  | Pigment pentru beton |  |  |  | Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 44111600-7 |  |  |  |  | Fortan |  |  |  |  |  |  |  | 190x120x390 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190x190x390 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Blocuri BCA |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cotileț din calcar |  |  |  |  |  |  |  | 390x190x190 mm; Calitatea I. |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 44111100-2 |  |  |  |  | Cărămidă |  |  |  | SM GOST 530-2008 |  |  |  | Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x65 mm. |  |  |  |  | buc |  |  |  | 9400 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu goluri verticale; Dimensiuni 240x140x88 mm. |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2500 |  |  |  |
|  | 18937000-6 |  |  |  |  | Saci din polietilenă |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 50x80 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensiuni 75x120 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 44176000-4 |  |  |  |  | Peliculă polietilenă |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 150 mµ; În două rânduri; Fâșie lățime 3 m. |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Șurub autocolant |  |  |  |  |  |  |  | Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKX |  |  |  |  |  |  |  | 10x60/6x60 |  |  |  |  | buc |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 44900000-9 |  |  |  |  | Foi din ardezie ondulate |  |  |  | Grosimea 5.2 mm Lungimea/lățimea -1.75/1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 39292100-6 |  |  |  |  | Tablă cutată grosime 0,6 mm |  |  |  | GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001. |  |  |  | Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 400 |  |  |  |
|  | 44174000-0 |  |  |  |  | Tablă zincată |  |  |  | Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 44111300-4 |  |  |  |  | Gresie porțelanată |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime-10mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Teracotă |  |  |  | 30 x 30 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Faianță |  |  |  | 25 x 35 cm, grosime- 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 250 |  |  |  |
|  | 24911200-5 |  |  |  |  | Adeziv pentru teracotă |  |  |  | Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1550 |  |  |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  |  | Chit pentru teracotă |  |  |  | Culoare alb |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 44531510-9 |  |  |  |  | Șuruburi pentru lemn |  |  |  | Cu cap înecat L=35x3,5 Cu cap înecat L=55x3,5 Cu cap înecat L=70x4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 2100 |  |  |  |
|  | 44192200-4 |  |  |  |  | Cuie din oțel |  |  |  | GOST 4034-63 |  |  |  | L=70 mm |  |  | Cuie din oțel pentru tâmplărie |  | kg |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=50 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=100 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=120 mm (pentru ardezie) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L=150 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 44500000-5 |  |  |  |  | Lăcate de uși |  |  |  |  |  |  |  | Lăcata suspendata Lungime – 70 mm In complect cu 4 chei |  |  |  |  | buc |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Incorporata Pentru uși din lemn In complet cu mânere din metal vopsit lucios. |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cilindru pentru lăcata |  |  |  |  |  |  |  | 60 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Miner de mobila |  |  |  |  |  |  |  | Tip decoris 128 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cârlig pentru mobila |  |  |  |  |  |  |  | - Din metal 4 x 5, |  |  |  |  | buc |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | 44192100-3 |  |  |  |  | Spumă poliuretanică |  |  |  |  |  |  |  | Volum – 750 ml. |  |  |  |  | butelie |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  |  | Sticlă sodică lichidă |  |  |  |  |  |  |  | Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii) |  |  |  |  | kg |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | 44192000-2 |  |  |  |  | Lambriu din plastic |  |  |  |  |  |  |  | Din plastic; Culoare – alb Lățime – 250 mm Grosimea minima – 7 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 44831300-7 |  |  |  |  | Penetron admix |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PENETRON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | peneplug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 44420000-0 |  |  |  |  | Plăci „Armstrong” |  |  |  | Pentru tavan suspendat Grosime 12 mm Dimensiuni ~600x600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 44420000-0 |  |  |  |  | Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plasă din oțel sudată pentru armare |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plasă din oțel sudată pentru armare |  |  |  | Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plasă tip Euro Gard |  |  |  | H=1,7 m/l, L=2,5 m/l, Grosime sirmei – 3 mm Acoperire cu zinc |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 260 |  |  |  |
|  | 34928220-6 |  |  |  |  | Stâlp zincat pentru Euro Gard |  |  |  | 60*40 mm H=2 m/l |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 69 |  |  |  |
|  | ## 34928220-6 |  |  |  |  | Fixator standard |  |  |  | Pentru Euro Gard |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 207 |  |  |  |
|  | 44313000-7 |  |  |  |  | Plasă zincată rabiță 40x40 |  |  |  | Diametru sârmei – 2 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plasă zincată rabiță 20x20 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,6 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plasă zincată rabiță 35x35 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plasă zincată rabiță 65x65 |  |  |  | Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 270 |  |  |  |
|  | 44114250-9 |  |  |  |  | Plăci din pavaj color |  |  |  | SM EN 1341:2014 |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Plăci din pavaj sur |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 4 cm (diverse configurații), vibropresat |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bordură Grosime 7 cm |  |  |  | SM EN 1343:2014 |  |  |  | lungime 100 cm |  |  |  |  | m |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 09111100-1 |  |  |  |  | Cărbune pentru forjă (huilă) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | 24911200-5 |  |  |  |  | Clei PVA sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  | Ambalaj 1÷10 kg |  |  |  |  | kg |  |  |  | 150 |  |  |  |
|  | 14820000-5 |  |  |  |  | Sticla pentru geam |  |  |  |  |  |  |  | Grosime 4 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  | 14820000-5 |  |  |  |  | Sticla armată cu sârmă în interior |  |  |  |  |  |  |  | Tăiată la dimensiuni cerute |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 120 |  |  |  |
|  | 24910000-6 |  |  |  |  | Clei 88 sau echivalentul |  |  |  |  |  |  |  | Pentru utilizare universala; Pentru încleierea articolelor din beton, sticla, lemn etc; Ambalaj 0,9÷1 litri. |  |  |  |  | litri |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973 255 |  |
| Lot nr. 8 Capace din fonta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44423740-0 |  |  |  |  | Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  | Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t). |  |  |  |  | set |  |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 44423740-0 |  |  |  |  | Capac din fontă cu inel pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  | C250 D 600 Capacitatea portanta – 25 t Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  | buc |  |  |  | 66 |  |  |  |
|  | 44423740-0 |  |  |  |  | Gura de acces tip T (capac din fonta) |  |  |  |  |  |  |  | Capacitatea portanta – 40 t D400 Cu ramă de sprijin în complet |  |  |  |  | buc |  |  |  | 59 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 200 |  |
| Lot nr.9 Materiale de ermetizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  |  | Ermetic alb pe baza de silicon elastomer |  |  |  | Utilizare la îmbinarea armăturilor (apeduct, termoficare); Rezistență la temperatură – -40 ÷ +180 ˚C; Ambalaj 300÷400 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  |  | Ermetic pentru filet de fixare medie albastru R 120 |  |  |  | Asigură îmbinarea sigură dintre buloanele de montare a utilajelor și în condiții de vibrații; Rezistență la temperatură – -50 ÷ +150 ˚C; Ambalaj 10÷15 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  | 18221300-7 |  |  |  |  | Silicon sanitar transparent |  |  |  | Ambalaj 300 ml; Pentru impermeabilizarea rosturilor de îmbinare la obiectele sanitare; După întărire formează o textură solidă analog cu cauciucul. |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 34312500-2 |  |  |  |  | Garnitură din cauciuc pentru geamuri din sticlă |  |  |  | Pentru fixarea geamurilor din sticla in rame din profile metalice (forma se va stabili la momentul procurării). |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 44330000-2 |  |  |  |  | Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  | Dimensiuni: lungime 300 mm; Lățime ~5 cm; înălțime 5 mm; Din aluminiu cu bandă din cauciuc. |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Profil antiderapant pentru pardosea |  |  |  | De colț (pentru trepte) |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Profil de îmbinare pentru pardosea |  |  |  | Din aluminiu; Lățimea 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | ## 44112500-3 |  |  |  |  | Mastic pentru acoperiș |  |  |  | Format din bitum de petrol modificat cu cauciuc zdrobit, filer, solvent, și aditivi tehnologice, umpluturi minerale și solvent organic; După uscare formează o acoperire cu rezistență mare şi o gamă largă de temperaturi de funcționare. |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bandă |  |  |  | de etansare bituminoasa lățimea -10 cm, pentru reparația acoperișurilor bituminoase |  |  |  |  |  |  |  |  | m/l |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Aeratoare |  |  |  | Pentru acoperișuri |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 580 |  |
| LOT nr. 10 Elemente prefabricate din beton armat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 45223500-1 |  | Placă P 5-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 53 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placă P 8-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 79 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placă P 11-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placă P 9-15 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, 2990x1160x120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa P 15-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2, 2290x1840x120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placă P 18-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placă P 12-15 |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016 2990x1480x160 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa П10 g5 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa П15 g-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa П5 g-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa П21 g-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa П21 g-5 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa П11 g-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa П8 g-8 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa ПO1 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa ПO2 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa ПO3 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Placa ПO4 |  |  |  | s.3.006.1-2/87, ed.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bloc din beton ФБС12.5.3-T |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bloc din beton ФБС12.4.3-T |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bloc din beton ФС 4-8 м |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bloc din beton ФС 5-8 м |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bloc din beton ФС 5 м |  |  |  | SM EN 13369:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capac din beton armat D 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grinda Б1 |  |  |  | s. ИС-01-04Б ed. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grinda Б2 |  |  |  | s. ИС-01-04Б ed. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Talpa de reazem OП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Talpa de reazem OП2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 276 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Talpa de reazem OП3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 264 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Talpa de reazem OП4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Talpa de reazem OП5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Talpa de reazem OП6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Canal Л14-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Canal Л23-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Canal Л11-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Inel din beton armat |  |  |  | H=0.2 m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 0.9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.9m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.45m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H=0.2 m , Ǿ 1.5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capace p/u inele D 1,0 m |  |  |  | SM SR EN 1917:2010; SM EN 13369:2016 pentru cămine tehnice subterane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capace p/u inele D 1,5 m |  |  |  | Din beton armat Utilizare – cămine tehnice subterane SM SR EN 1917:2010; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  |  | 3 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639 670 |  |
| LOT nr. 11 44800000-8 Vopsele, grunduri. (Emailuri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare maro |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 16 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare sur |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 428 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare roșie |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 329 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare alba |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 182 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare neagră |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 422 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare albastră |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 400 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare galbenă |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 419 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Vopsea Email, Culoare verde |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziţia sa chimică: fără compuşi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate şi mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 417 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Lac |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Pentru lemn; Color (alun) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 20 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Lac |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior şi exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafeţelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 20 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Grund Alchidic pentru metal |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110o C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kg |  | 2500 |  |  |
|  |  | 24963000-2 |  | Spray WD-40 sau echivalentul |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elmentele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buc |  | 20 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Convertizor de rugină |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | litri |  | 7 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 11, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 000 |
| LOT nr. 12 44810000-1 Vopsele, grunduri (lavabile). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Grund dispersiv în apă |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 1000 |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m2; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 2100 |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizata pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 200 |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Vopsea pentru fațade |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistenta la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 si rezistenta la vapori de apa conform EN 7783. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 400 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Lac pentru suprafețe minerale |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 700 |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  | 7 |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  | 7 |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  | 7 |  |  |
|  |  | 44810000-1 |  | Vopsea concentrată (pentru vopsea lavabilă) |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Culoare neagră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml. |  |  |  |  |  |  |  | litri |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 44800000-8 |  | Grund siliconic cu nisip de cuarț |  |  |  | Produsul trebuie sa respecte legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. |  |  |  |  | Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuielii. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Garanție - 24 luni. |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  | 400 |  |  |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 12, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 720 |
| Valoarea estimativă totală a loturilor, lei fără TVA pentru lot nr. 1÷12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 751 555 |  |  |  |  |

Notă:

Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent” iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde vor fi livrate bunurile materiale:

Mun. Chișinău, str. M. Manole, 3.

- Scopul achiziției

Efectuarea lucrărilor de mentenanța în vederea excluderii defecțiunilor apărute în decursul exploatării clădirilor și construcțiilor.

- Termenul de realizare/livrare a achiziției

Pe parcursul anului 2024 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata livrarea bunurilor materiale într-un termen de maxim 15 zile.

- Condiții de primire-predare a bunurilor

- Bunurile livrate trebuie sa fie intacte fără fisuri, zgârieturi, deformații create de lovituri, etc;

- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon;

- Bunurile materiale perisabile vor avea la faza de livrare un termen de valabilitate minim jumătate din termenul maxim stabilit de producător și vizibil pe eticheta ambalajului.

- Valoarea mărfurilor va rămâne neschimbată pe durata derulării contractului care va fi încheiat pentru anul de gestiune 2024;

- În valoarea de achiziție a bunurilor va fi inclus și costul de transportare la adresa beneficiarului.

- Propunerea tehnică va conține:

- Dovada de experiență similară prin prezentarea copiei de pe un contract semnat în ultimii 3 ani;

- Scrisori de recomandare de la alte organizații (vor constitui un avantaj).

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Cerințe privind calculul prețului bunurilor:

În oferta comercială se va indica sub formă tabelară valoarea estimativă cu TVA a bunurilor împreună cu costurile de livrare.

- Mostre. Nu se aplică.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.