CAIET DE SARCINI

Lucrari de intreținere curenta a drumurilor publice naționale amplasate teritorial in mun. Bălti, si raioanele Falești, Singerei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de intretinere curenta a drumurilor publice nationale amplasate teritorial in mun. Balti, si raioanele Falesti, Singerei |  |  |  |
|  |  | 1.1. Intretinerea pe timp de vara |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Intretinerea partii carosabile, specifice tipului de imbracaminte |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.1.1. Frezarea denivelarilor |  |  |  |
| 1 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm, hmed=2 cm (frezarea denivelarilor) | m2 |  | 3 375,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| 2 | TsI51B6 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km Y=1,9tn/m3 | t |  | 128,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 1.1.1.1.2. Plombari |  |  |  |
| 3 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 13 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2890 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 0,1150 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 4 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 |  | 4 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 0,1610 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 5 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, cu grosimea pina la 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной до 5 см) | t |  | 125,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6400 |  |
|  | 1411122201758 | Piatra sparta de granit fr.4-8 mm / 8-11.2 mm | t | 1,2600 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,1180 |  |
|  | 2952270003013 | Instalatie de plombat P-310 M | h-ut | 0,6400 |  |
|  | 2952160007254 | Utilaj de tractare (T-150) | h-ut | 0,6400 |  |
|  |  | 1.1.1.1.3. Plombare cu asfalt rece |  |  |  |
| 6 | DI145A | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 3cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 3cм) | m2 |  | 56,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,0690 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
| 7 | DI145B | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 5cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 5cм) | m2 |  | 150,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,7400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1140 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
| 8 | DI145C | Repararea gropilor din imbracaminti bituminoase cu amestec de asfalt preparat la rece, manual, cu amorsare: 7cm (Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью с обработкой ям вяжущим, вручную: 7cм) | m2 |  | 56,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8900 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1050 |  |
|  | 1422102205506 | Amestec de asfalt preparat la rece | t | 0,1580 |  |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 0,0006 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270004027 | Mai de mina | h-ut | 0,0550 |  |
|  |  | 1.1.1.1.4. Colmatarea |  |  |  |
| 9 | DI114 aplicativ | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Norma de consum pentru Mastic bituminos: se modifica la 0,035 t) | 100 m |  | 68,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401m | Mastic bituminos | t | 0,0350 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
|  |  | 1.1.1.1.5. Corectarea denivelarilor in profil transversal si longitudinal cu folosirea mixturii asfaltice turnate |  |  |  |
| 10 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 12 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 11 | TsI51B6 | Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km Y=1,9tn/m3 | t |  | 1 140,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 12 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 120,00 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2) | t |  | 4,80 |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 14 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BAD 22,4 leg. 50/70 | t |  | 944,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 3,00 |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 16 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 rul 50/70 | t |  | 974,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 3,60 |
|  | 23203226001101 | Emulsie bituminoasa C60 | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otelul patrat lam. cald lt = 30 mm) (Pentru resursul:Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70, a fost modificata norma de consum, pe: 0,0974 t) | m2 |  | 12 000,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.1.1.2. Intretinerea drumurilor din beton de ciment |  |  |  |
| 19 | RpAr13A | Desfacerea imbracamintei din beton de ciment la reparatia placilor exfoliate/degradate | m3 |  | 60,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,2200 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 3,3800 |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,4230 |  |
| 20 | TsH92A | Incarcarea material demolat a betonului de ciment in autobasculanta | t |  | 144,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea material demolat a betonului de ciment cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Y=2,4 tn/m3 | t |  | 144,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 22 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 600,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 23 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m |  | 600,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,3500 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |
| 24 | RpAr10A | Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu snur, diam. 12 - 40 (mm) | m |  | 600,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1800 |  |
|  | 10100271 | Snur de etansare diam.=12-40mm | m | 1,0200 |  |
|  |  | 1.1.1.3. Intretinerea sistemului rutier pietruite |  |  |  |
| 25 | DI92B | Reparatia gropilor mici si izolate la impetruiri din macadam executate manual: cu adincimea 10cm. | m2 |  | 2 000,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3500 |  |
|  | 1411122201752.1 | Piatra sparta fr.16-31,5 mm | m3 | 0,1010 |  |
| 26 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. ( 1 km de drum ) | 1 km |  | 375,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 |  |
| 27 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 400,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 2 000,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta fr. 8-16 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 29 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material | 100m2 |  | 200,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 1411122017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,5000 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,2650 |  |
| 30 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 |  | 200,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr. 8-16 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 5,5000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,5000 |  |
|  | 3410541000002 | Autocisterna | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,0710 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 2,1400 |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,8220 |  |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 31 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 250,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201661 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta fr. 8-16 mm | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta fr. 4-8 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura fr. 0-4 mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
|  |  | 1.1.2. Intretinere comuna tuturor drumurilor |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.1.1. Intretinerea acostamentelor si taluzurilor |  |  |  |
| 32 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km |  | 500,00 |
|  | 29522200003547 | Autogreder | h-ut | 0,5800 |  |
| 33 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 475,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 34 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 5 750,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 35 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (50 % Amestec de agregate LA 30 fr.0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010 + 50% cu material frezat) | m2 |  | 3 250,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 1231544 | Asfalt frezat | m3 | 0,0630 |  |
|  | 141112220166011 | Amestec de piatra sparta pentru drumuri fr. 0-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,0630 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
|  |  | 1.1.2.1.2. Sapaturi mecanice la platforma drumurilor |  |  |  |
| 36 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 35,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 37 | TsC03A11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 30,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0100 |  |
| 38 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 35,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 39 | TsC03B11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 30,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 40 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 35,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 41 | TsC03E11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 30,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2400 |  |
| 42 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 312,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.1.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.2.1. Curatirea santurilor si rigolelor |  |  |  |
| 43 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 |  | 1 125,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5000 |  |
| 44 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II ( 1m.l.=0,78m3*50%=0,39 m3) | 100 m3 |  | 75,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 45 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m |  | 2 250,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  |  | 1.1.2.2.2. Curatarea canalelor si podetelor |  |  |  |
| 46 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 |  | 150,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,0500 |  |
|  |  | 1.1.2.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.3.1. Curatirea indicatoarelor, parapetelor metalice, barei de siguranta, varuirea accesoriilor |  |  |  |
| 47 | RpDA18A | Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei | buc |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0100 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0030 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 48 | RpDA18B | Curatirea prin spalare a indicatoarelor reflectorizante | m2 |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |  |
|  | 2451447316001 | Detergent DERO 40% N | kg | 0,0800 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 49 | DI150A | Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu furtunul (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, из шланга) | 100 m |  | 100,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,3000 |  |
|  | 2952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,5900 |  |
| 50 | RpDA15B | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata mecanizat | m2 |  | 1 000,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0650 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0250 |  |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 0,5000 |  |
|  | 2413317346647 | Sulfat cupru tehnic | kg | 0,0400 |  |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0035 |  |
|  | 3410440005606 | Tractor U-650 (65 cp) cu compresor | h-ut | 0,0270 |  |
| 51 | DF53A | Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale | buc |  | 500,00 |
|  | 7141020013350 | Vopsitor | h-om | 0,2800 |  |
|  | 24301161032201 | Vopsea neagra | kg | 0,0294 |  |
|  | 24301261032201 | Vopsea alba | kg | 0,1320 |  |
|  | 24301161032182 | Vopsea de ulei | kg | 0,0420 |  |
| 52 | RpDA17A | Revopsirea parapetelor de drum din beton | m2 |  | 500,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,3400 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 53 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 |  | 500,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,2100 |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb | kg | 0,1000 |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A | l | 0,0300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |
|  |  | 1.1.2.3.2. Inlocuirea indicatoarelor deteriorate si instalarea celor lipsa |  |  |  |
| 54 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 150,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 55 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 56 | DF12A | Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1400 |  |
| 57 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 200,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000.12/15 | Beton C12/15 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 58 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 200,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 59 | DF19A (Aplicativ) | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu tematica de iarna pe un stilp gata plantat (Indicatorul se utilizeaza din depozit cu pret 0,00 lei) | buc |  | 100,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105d | Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel tematica de iarna | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 60 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc |  | 150,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105.1 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial montat pe 2 stilpuri | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 61 | DF14A | Montarea placutelor metalice reflectorizante pe stilpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere | buc |  | 150,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2940606002180 | Placute metalice reflectorizanta, produs industrial | per | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2451447316000 | Detergent | kg | 0,0100 |  |
| 62 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 150,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2661126401010 | Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.1.2.3.3. Restabilirea semnalizarii orizontale uzate si aplicarea celei noi; |  |  |  |
| 63 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoare alba) | m2 |  | 3 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720 | Email rutier alb | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 64 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include:Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoare rosie) | m2 |  | 4 500,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.r | Email rutier rosu | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 65 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile ( Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Se include: Microbile reflectorizante) (Marcaj de culoarea galbena) | m2 |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.g | Email rutier galben | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
| 66 | DF17A aplicativ | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Se exclude: Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime) (Stergerea marcajului existent prin aplicarea unui strat nou de marcaj de culoarea neagra) | m2 |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  | 2430126108720.n | Email rutier negru | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,0560 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | 1.1.2.3.4. Intretinerea parapetelor de siguranta |  |  |  |
| 67 | DF10A | Desfacerea parapetilor metalic la drum (inclusiv incarcarea in auto) | m |  | 375,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0350 |  |
| 68 | TsI51B6 | Transportarea parapetului uzat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 5,44 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 69 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentru resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) (materialul beneficiarului cu pret 0,00 lei:Complect de parapet metalic de tip H1 W4, depozitat) | m |  | 750,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001d | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 (depozitat) (pret transportarea material) | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 70 | DF59A aplicativ | Montarea parapetului metalic la drum (Pentru resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificat norma de consum si U.M., pe :1,0 m) | m |  | 375,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 71 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal la drumuri ( Parapet pietonal 1 m.l. = 7,5 kg) | t |  | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Parapet pietonal | t | 1,0000 |  |
|  |  | 1.1.2.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.4.1. Curatirea zonei de expropriere de gunoi si alte obiecte |  |  |  |
| 72 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 |  | 8 800 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0031 |  |
| 73 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 |  | 6 800,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0020 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 |  |
| 74 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure | 100m2 |  | 230,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |  |
| 75 | TsH92A | Incarcarea gunoi si alte obiecte in autobasculanta | t |  | 270,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3600 |  |
| 76 | TsI51B6 | Transportarea gunoi si alte obiecte cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 270,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 1.1.2.4.2. Cosirea si defrisarea vegetatiei in zona de ampriza |  |  |  |
| 77 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 |  | 1 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,2600 |  |
| 78 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 |  | 8 000,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004710 | Motocositoare 3W, Honda et. | h-ut | 0,2000 |  |
| 79 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Latimea treceriiestede 1,5 m) | 1 km |  | 4 000,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 29525000050040 | Tractor | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 1.1.2.4.3. Curatirea si taierea arborilor in zona de ampriza |  |  |  |
| 80 | TsH70B | Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii | buc |  | 180,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
| 81 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc |  | 1 440,00 |
|  | 931006001992 | Piesagist-floricultor | h-om | 1,8600 |  |
| 82 | TsG08D | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 36,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1600 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,4200 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,1190 |  |
| 83 | TsG08E | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm | buc |  | 27,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,6400 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 1,7700 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,2890 |  |
| 84 | TsG08F | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc |  | 18,00 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 1,4900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,8300 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 4,3000 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,5640 |  |
| 85 | TsH75A | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm | buc |  | 36,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 0,2000 |  |
| 86 | TsH75B | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm | buc |  | 27,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 5,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,1000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 3,7000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 1,1000 |  |
| 87 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc |  | 18,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 8,8000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,7000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 5,8000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 2,5000 |  |
| 88 | TsH75D | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 61-100 cm | buc |  | 9,00 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 13,4000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,4000 |  |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 13,2000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,5000 |  |
|  | 2952270004706 | Motoferestraul | h-ut | 5,4000 |  |
| 89 | TsG17A | Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele pina la 40 cm | 100 buc |  | 1,71 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,8800 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,8800 |  |
| 90 | TsH92C | Incarcarea masei lemnoase si crengi in autobasculanta | t |  | 256,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
| 91 | TsI51B6 | Transportarea masei lemnoase si crengi cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 256,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
|  |  | 1.1.3. Intretinerea pavilioanelor auto |  |  |  |
| 92 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 93 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 |  | 70,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1300 |  |
| 94 | TrI1AA02B3 | Incarcarea material demolat a betonului de ciment in autobasculanta | t |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 95 | TsI51B6 | Transportarea material demolat a betonului de ciment cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 15,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 96 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta fr. 16-31,5 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 97 | DE10E | Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20 ( Se exclude: Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) (Pentru resursul: Beton C16/20, a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0550 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm | m | 1,0050 |  |
| 98 | DE11A aplicativ | Borduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., ( Se exclude: Apa pentru mortare si betoane, Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm) | m |  | 60,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 180 x 20 x 8 cm | m | 1,0050 |  |
| 99 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6cm (tip caramida, culoare gri) | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 100 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 80,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu grund Supraton Extra interioare si exterioarae a peretilor si tavanelor (Pavelioanelor) | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303g | Grund Supraton Extra | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 102 | CN05A | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de copolimerici de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 |  | 80,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3300 |  |
|  | 243011610350 | Vopsea pe baza de copolimerici de vinil | kg | 0,4000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0500 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 |  |
| 103 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 20,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 2,3000 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,6000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |  |
| 104 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0360 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
| 105 | TsH91B | Instalarea urne | buc |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |  |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C12/15 | m3 | 0,0840 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | 1.2. Intretinerea curenta a lucrarilor de arta |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Reparatia podurilor |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Intretinerea sferturilor de con si scarilor de acces |  |  |  |
| 106 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 30,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 107 | TrI1AA02B3 | Incarcarea material demolat a betonului de ciment in autobasculanta | t |  | 57,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 108 | TsI51B5 | Transportarea material demolat a betonului de ciment cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (q=1,9 t/m3) | t |  | 57,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 109 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Completarea golurilor cu Balast (amestec de nisip-prundis) | m3 |  | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525.B | Balast/Amestec nisip-prundis fr. 0-63 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 110 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 111 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 300,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |
| 112 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 |  | 300,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000.30/37 | Beton C30/37 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 113 | IzA07A aplicativ | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Consum: 0.25kg/m2 | m2 |  | 300,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,2500 |  |
| 114 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, modificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) | m2 |  | 300,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0180 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
|  |  | 1.2.1.2. Reparatia podurilor |  |  |  |
| 115 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 116 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 117 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 118 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 210,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,2000 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu fr. 0-4 mm | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00116 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,3400 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0080 |  |
| 119 | PJ04B | Darimarea betoanelor din fundatiile culeelor, pilelor zidurilor de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 21,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3740 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1870 |  |
| 120 | TrI1AA02B3 | Incarcarea material demolat a betonului de ciment in autobasculanta | t |  | 50,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 121 | TsI51B6 | Transportarea material demolat a betonului de ciment cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km | t |  | 50,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0798 |  |
| 122 | DI141A | Curatirea suprafetelor prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 210,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 123 | PK50A | Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm | m |  | 210,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0400 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,9100 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,5000 |  |
| 124 | IzA07A aplicativ | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Consum: 0.25 kg/m2 | m2 |  | 210,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,2500 |  |
| 125 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 210,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402S | Sika MonoTop-612 | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0-4 mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0180 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 126 | PB13B | Turnarea cu pompa a betonului armat in grinzi casetate, cuzineti, penduli si reazeme speciale | m3 |  | 21,00 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5300 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,8580 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0920 |  |
| 127 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 |  | 21,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |  |
|  | 2663102101000 | Beton C30/37 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 128 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe Cornier 75x75x5 | m |  | 11,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 28112363099070 | Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor Cornier 75x75x5 | m | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0300 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2000 |  |
| 129 | PK27A | Vopsirea si ungerea aparatelor de reazem aflate in opera la podurile metalice | buc |  | 21,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,1600 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,9000 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 1,4000 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 3,2500 |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 1.2.1.3. Curatirea albiei |  |  |  |
| 130 | TsC02A11 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 15,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,2800 |  |
| 131 | TsE03A | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor | 100m2 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0600 |  |
|  |  | 1.2.2. Intretinerea podetelor |  |  |  |
| 132 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 15,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 3,7480 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |  |
| 133 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 30,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 134 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 |  | 30,00 |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 |  |
| 135 | TsC03E21 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 15,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8000 |  |
| 136 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1 200,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 137 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 15,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 138 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 |  | 15,00 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,3300 |  |
| 139 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 150,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Amestec optimal din piatra sparta fr. 16-63 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 140 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 150,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 141 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale | m3 |  | 30,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000.16/20 | Beton C16/20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu Betonocontact exterioarea a peretilor (la podetelor) | m2 |  | 150,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Grund betonocontac | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 143 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 150,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
|  |  | 1.2.3. Intretinerea parapetelor de siguranta |  |  |  |
| 144 | DF59B aplicativ | Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Pentru resursul: Complect de parapet metalic de tip H1 W4, a fost modificata norma de consum si U.M., pe: 1,0 m) | m |  | 90,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de tip H1 W4 | m | 1,0000 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 145 | PK31A | Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat | t |  | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,5300 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300 | Parapet pietonal | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland CEM II/B-LL 32.5R saci | kg | 142,8000 |  |
|  | 1421102200161 | Piatra sparta din prundis fr. 8-31,5 mm | m3 | 0,3000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri fr.0-4 mm | m3 | 0,3100 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 4,1600 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 6,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0800 |  |
|  |  | 1.3. Intretinerea pe timp de iarna |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Montarea panourilor de parazapezi |  |  |  |
| 146 | RpDE13B | Montarea panourilor de parazapezi din material plastic, cu ancorare | buc |  | 1 200,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2700 |  |
|  | 2661126417153 | Panouri parazapezi gata confectionate | buc | 1,0100 |  |
|  | 2010102900902 | Lemn rotund de foioase cojit, D=4-9 cm | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2734113805425 | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm | kg | 0,2300 |  |
| 147 | RpDE14B | Demontarea panourilor parazapezi din material plastic | buc |  | 1 200,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1300 |  |
|  |  | 1.3.2. Raspindirea materialului antiderapant, mecanic |  |  |  |
| 148 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2) | 1000 m2 |  | 7 500,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant 10% (Sare tehnica) | t | 0,0700 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 149 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 21 g/m2 (Pentru resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0210 t ) | 1000 m2 |  | 15 000,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0210 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 150 | DI146B | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2) | 1000 m2 |  | 5 625,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant 10% (Sare tehnica) | t | 0,1000 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 151 | DI146B aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 30 g/m2 ( Pentru resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0300 t ) | 1000 m2 |  | 30 000,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0300 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 152 | DI146C | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 120 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 120 г/м2) | 1000 m2 |  | 1 500,00 |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant 10% (Sare tehnica) | t | 0,1200 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
| 153 | DI146C aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 36 g/m2 (Pentru resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0360 t ) | 1000 m2 |  | 5 625,00 |
|  | 2811237321801.sare | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0360 |  |
|  | 6141120000000 | Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 1.3.3. Raspindirea materialului antiderapant, manual |  |  |  |
| 154 | DI148A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м2) | 1000 m2 |  | 225,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |  |
|  | 2811237321801 | Material antiderapant 10% (Sare tehnica) | t | 0,1000 |  |
| 155 | DI148A aplicativ | Raspindirea materialului antiderapant (sare tehnica) pe partea carosabila, manual: 30 g/m2 (Pentru resursul: Material antiderapant (Sare tehnica), a fost modificat norma de consum, pe: 0,0300 t ) | 1000 m2 |  | 1 700,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1720 |  |
|  | 2811237321801.sar | Material antiderapant (Sare tehnica) | t | 0,0300 |  |
| 156 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 |  | 25,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5800 |  |
| 157 | TsI51C5 | Transportarea materialului antiderapant cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t |  | 113,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1137 |  |
| 158 | TRI1AA08C1 | Descarcarea materialului antiderapant din autotransport in gramezi | t |  | 79,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2500 |  |
| 159 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialului antiderapant din gramezi in autobasculanta | t |  | 34,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
|  |  | 1.3.4. Deszapeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor in dreptul lucrarilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km, al coronamentelor de podete, camerelor de linistire, parcarilor, santurilor si rigolelor cu gheata, fintinilor etc.; |  |  |  |
| 160 | DI94A | Curatirea indicatoarelor rutiere de zapada si gheata manual | buc |  | 113,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0300 |  |
| 161 | DI67A | Curatirea deschiderii podetului de zapada si gheata prin lopatare la 3 m | m |  | 563,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2600 |  |
| 162 | DI17A | Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 113,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0100 |  |
| 163 | DI17E | Curatirea manuala a zapezii imbibata cu apa, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 113,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7700 |  |
| 164 | DI17I | Curatirea manuala a zapezii inghetata, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata | 100m2 |  | 113,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3600 |  |
|  |  | 1.3.5. Dezapezirea mecanizata |  |  |  |
| 165 | DI64A | Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratator cu rotor | 1 km |  | 56,00 |
|  | 3410540000002 | Autocuratator cu rotor | h-ut | 1,4500 |  |
| 166 | DI55A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu masina CDM-130 | 1 km |  | 1 125,00 |
|  | 2952500005000 | Masina CDM-130 | h-ut | 0,1000 |  |
| 167 | DI73A | Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata | 1 km |  | 1 125,00 |
|  | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,2000 |  |
| 168 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km |  | 1 125,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0990 |  |
| 169 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere | 1 km |  | 113,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4300 |  |
|  |  | 1.3.6. Serviciul operativ nonstop de iarna |  |  |  |
| 170 | RpDE20A | Patrularea traseelor pentru informari operative privind starea drumurilor pe timp de iarna (autospeciala) | ora |  | 1 080,00 |
|  | 7124030010900 | Drumar | h-om | 1,1500 |  |
|  | 3410520005704 | Auto teren | h-ut | 1,1000 |  |
| 171 | RpDE20A aplicativ | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (serviciul de iarna) | ora |  | 3 312,00 |
|  | 7124030010900.1 | Drumar (dispeceratul sectiilor) | h-om | 1,0000 |  |
| 172 | DI19I aplicativ | Serviciu de remorcare a transportului cu Utilaj pentru tractare cu capacitatea minima de 80 CP | h-ut |  | 56,00 |
|  | 3410440005604 | Utilaj pentru tractare cu capacitatea minima de 80 CP | h-ut | 1,0000 |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Iluminat |  |  | 250 000,00 lei |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |

Costul estimativ calculată fără TVA constituie 45 508 148,31 lei