CAIET DE SARCINI

1.Denumerea beneficiarului de stat Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”

2.Organizatorul procedurii de achiziţie Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor”

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip

Slurry Seal pe drumul republican R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 94+620 - 99+320 (4 700 m.l.).

ocds-b3wdp1-MD-1719822809797

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria | 100m2 |  |  |  | 405,40 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,025000 |  |  |
| 2 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  |  |  | 435,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 0,289000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,006000 |  |  |
|  | 1422102205518 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 conform SM EN 13108-1, cerintele tehnice confrom CP D.02.25:2021 | t |  | 0,115000 |  |  |
|  | 23203226001101 | Emulsia bituminoasa cationica C50 conform SM EN 13808 | t |  | 0,000600 |  |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut |  | 0,030000 |  |  |
|  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut |  | 0,050000 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut |  | 0,008000 |  |  |
|  | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut |  | 0,008000 |  |  |
|  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut |  | 0,030000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,005000 |  |  |
| 3 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  |  |  | 1 500,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,110000 |  |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg |  | 0,300000 |  |  |
|  | 29522400051021 | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut |  | 0,019000 |  |  |
|  | 2932110004421 | Tractor T-25 cu remorca | h-ut |  | 0,040000 |  |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut |  | 0,017000 |  |  |
| 4 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 м2 |  |  |  | 40,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. |  | 4,000000 |  |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc | m2 |  | 0,370000 |  |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 | t |  | 1,840000 |  |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 |  | m3 |  | 2,070000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 |  | m3 |  | 4,670000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) |  | t |  | 0,110000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400) |  | t |  | 0,420000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 1,210000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat |  | h-ut |  | 0,670000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,670000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t |  | h-ut |  | 0,700000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc |  | h-ut |  | 0,660000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t |  | h-ut. |  | 0,260000 |  |
| 5 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm |  | 1000 м2 |  |  | 40,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om. |  | 7,720000 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac sau cauciuc |  | m2 |  | 0,750000 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex C65BP5 conform SM EN 13808, cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 |  | t |  | 3,690000 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit LA 20 fr.4 - 8 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 |  | m3 |  | 4,150000 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat de granit fr.0 - 4 mm conform SM SR EN 13043+A1,cerinte tehnice conform CP D.02.28:2023 |  | m3 |  | 9,340000 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) |  | t |  | 0,210000 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland CEM II/B-LL 32,5R (M400) |  | t |  | 0,840000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 2,390000 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat |  | h-ut |  | 1,280000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 1,280000 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t |  | h-ut |  | 1,230000 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc |  | h-ut |  | 1,260000 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t |  | h-ut. |  | 0,520000 |  |
| 6 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  |  | 1 785,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,016000 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,016000 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb |  | kg |  | 0,730000 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare |  | kg |  | 0,056000 |  |
|  | 1111000100020 | Microbile reflectorizante |  | kg |  | 0,350000 |  |
|  | 29403400042001 | Masina de trasat benzi marcaj |  | h-ut |  | 0,010600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 0,015500 |  |