| Reparatia Casei de cultura din satul Geamana, situata pe terenul cad.1028207.263 str. Stefan cel Mare si Sfint nr.46 r-nul Anenii Noi si reamenajarea teritoriului adiacent cu organizarea unei parcari | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Echipament electric de forta. Iluminat electric

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 80,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 80,000 |
| 3 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 7,500 |
| 4 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 7,500 |
| 5 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 280,000 |
| 6 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 280,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / Panou 28 module IP31) (existent) | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 / Panou 24/36 module, ABP, AAR | buc | 7,000 |
| 9 |  | Pictograma pe panou | buc | 7,000 |
| 10 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A / Рубильник | buc | 2,000 |
| 11 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250А / ВА88 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A / ВН32 | buc | 4,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / PH47 | buc | 1,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / ВА47-29, 47-100, АВДТ | buc | 68,000 |
| 15 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 3,000 |
| 16 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A | buc | 6,000 |
| 17 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 / ПКЕ-222-2 | buc | 10,000 |
| 18 | 08-03-483-1 | INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 1,2 t | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-483-15 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masini de curent alternativ cu rotor de faza sau excitator pe arbore sau masini de curent continuu, masa pina la 1,2 t | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-596-8 | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 2000 | 100 buc | 0,140 |
| 21 | 08-03-596-2 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 2000 | 100 buc | 0,020 |
| 22 | 08-03-593-2 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat / Arctic OPL ECO lED | 100 buc | 0,340 |
| 23 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,010 |
| 24 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala / Bra | 100 buc | 0,320 |
| 25 | 08-03-593-14 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 50 | buc | 10,000 |
| 26 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / LYRA 4233-8 | 100 buc | 0,050 |
| 27 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete / GW80238 | 100 buc | 0,090 |
| 28 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,160 |
| 29 |  | Intrerupator cu o clapa inglobat IP44, 10A, 220V | buc | 8,000 |
| 30 |  | Intrerupator cu o clapa inglobat IP20, 10A, 220V | buc | 8,000 |
| 31 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,200 |
| 32 |  | Intrerupator cu doua clape inglobat IP44, 10A, 250V | buc | 20,000 |
| 33 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,440 |
| 34 |  | Priza de fisa cu contact de impamantare IP44 | buc | 44,000 |
| 35 |  | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatoarelor | buc | 80,000 |
| 36 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie | 100 buc | 2,000 |
| 37 |  | Cutie de distributie | buc | 200,000 |
| 38 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 16,000 |
| 39 |  | Cablu din cupru ВВГнг(A)-FRLS sec.3x1,5 mm2 | m | 430,000 |
| 40 |  | Cablu din cupru ВВГнг(A)-FRLS sec.2x1,5 mm2 | m | 40,000 |
| 41 |  | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.3x1,5 mm2 | m | 1 130,000 |
| 42 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 6,750 |
| 43 |  | Cablu din cupru ВВГнг(A)-FRLS sec.5x2,5 mm2 | m | 20,000 |
| 44 |  | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x2,5 mm2 | m | 225,000 |
| 45 |  | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.3x2,5 mm2 | m | 430,000 |
| 46 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 47 |  | Cablu din cupru ВВГнг(A)-FRLS sec.5x6 mm2 | m | 10,000 |
| 48 |  | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x6 mm2 | m | 40,000 |
| 49 | 08-02-412-7 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 50 |  | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x25 mm2 | m | 40,000 |
| 51 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 52 |  | Cablu din cupru ВВГнг-FRLS sec.5x35 mm2 | m | 20,000 |
| 53 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,300 |
| 54 |  | Teava din otel d20 mm | m | 250,000 |
| 55 |  | Teava din otel d25 mm | m | 80,000 |
| 56 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,400 |
| 57 |  | Teava din otel d40 mm | m | 40,000 |
| 58 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,000 |
| 59 |  | Teava din PVC 20 mm | m | 400,000 |
| 60 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 4,950 |
| 61 |  | Canal metalic 100*80 | m | 35,000 |
| 62 |  | Canal metalic 60*40 | m | 300,000 |
| 63 |  | Canal metalic 40*17 | m | 160,000 |
| 64 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,000 |
| 65 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 20,000 |
| 66 | RpED18B | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 200,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 67 |  | Panou de 36 module IP54 ЩРн-36 | buc | 3,000 |
| 68 |  | Panou de 24 module IP31 ЩРн-24 | buc | 2,000 |
| 69 |  | Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100 | buc | 1,000 |
| 70 |  | Рубильник 3Р/250A | buc | 1,000 |
| 71 |  | Рубильник 3Р/125A | buc | 1,000 |
| 72 |  | Intrerupator automat ВА88-32/3Р/С125 | buc | 1,000 |
| 73 |  | Intrerupator de sarcina 40А ВН-32/3/40А | buc | 1,000 |
| 74 |  | Intrerupator de sarcina 63А ВН-32/3/63А | buc | 3,000 |
| 75 |  | Расцепитель независемый РН47 | buc | 1,000 |
| 76 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С6А | buc | 1,000 |
| 77 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С32А | buc | 2,000 |
| 78 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С6А | buc | 1,000 |
| 79 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 3,000 |
| 80 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С2А | buc | 17,000 |
| 81 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С16А | buc | 5,000 |
| 82 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С10А | buc | 4,000 |
| 83 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 20,000 |
| 84 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2Р/16/30mA | buc | 14,000 |
| 85 |  | Intrerupator automat ВА47-100/3Р/C100 | buc | 1,000 |
| 86 |  | Contactor КМИ 10910 | buc | 3,000 |
| 87 |  | Demaror magnetic I=10A ПМЛ-1220 | buc | 6,000 |
| 88 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 "pornire-oprire" | buc | 10,000 |
| 89 |  | Generator-diesel 5.0 kW tip GEKO 2003ED-S/DEDA cu motor F3M2011 sau analog in carcasa de protectie impotriva zgomotului | buc | 1,000 |
| 90 |  | Panou de comanda automata AAR pentru generator diesel | buc | 1,000 |
| 91 |  | Proiector putere 2kW, U2000/2000W | buc | 14,000 |
| 92 |  | Proiector putere 2kW, U2000/2000W cu reglare in orice directie | buc | 2,000 |
| 93 |  | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 32W cu protectie antipraf sau analog | buc | 30,000 |
| 94 |  | Corp de iluminat Arctic OPL ECO LED600 18W cu protectie antipraf sau analog | buc | 4,000 |
| 95 |  | Corp de iluminat cu bec econom 25W | buc | 1,000 |
| 96 |  | Corp de iluminat bra | buc | 32,000 |
| 97 |  | Corp de iluminat lustra 50 becuri | buc | 10,000 |
| 98 |  | Corp de iluminat cu bloc de alimentare LYRA 4233-8 sau analog | buc | 5,000 |
| 99 |  | Indicatori de iluminat de perete 1h 18W, 220V, GW80238 sau analog | buc | 9,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.