| Lucrari de reparatie grupuri sanitare din cadrul Liceul Teoretic ,,Mihail Kogilniceanu" strada Miron Costin 3, mun Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice | m3 | 13,60 |
| 2 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 3,00 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti PVC | m2 | 12,00 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 269,80 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 245,20 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 40,00 |
| 7 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,04 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 414,60 |
| 9 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,22 |
| 10 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 100x100 gr 3 | kg | 220,00 |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 334,60 |
| 12 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 334,60 |
| 13 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 18,00 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 80,00 |
| 15 | CF51B k=2 mater,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) k=2 materiale ,utilaj | m2 | 80,00 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 80,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,00 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 80,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa LAVABILA, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 80,00 |
| 21 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 167,30 |
| 22 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30*60/25x75 sau achivalent (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) | m2 | 334,60 |
| 23 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 28,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |
| 24 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 97,60 |
| 25 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (grinzi,corob) | m2 | 14,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 14,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 14,00 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (lavabila) | m2 | 14,00 |
| 30 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(H (600x600x12mm) (casetat) | m2 | 97,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri ,coloane |  |  |
| 31 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,80 |
| 32 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 21,80 |
| 33 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30*60/25x75 sau achivalent (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) | m2 | 21,80 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |
| 34 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 89,70 |
| 35 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,20 |
| 36 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,90 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 97,70 |
| 38 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 10,00 |
| 39 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 97,70 |
| 40 | CG50B | Executarea pardoselilor din gresie potelanat fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 97,70 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ .(pereti dspartitori pvc ,aluminiu grup sanitar) | m2 | 46,50 |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, .) | m2 | 20,50 |
| 43 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (tip profil 60 mm cu sticla matelux) | m2 | 21,00 |
| 44 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa( Peretii despartitori usoare tip profil ALT118 ,grosimea materialului de umplutura este de 16 mm,PAL melaminat iclusiv feroneria balamali ,inchizatoare,picioruse,canturirile vor fi hidroizolate cu material special) | m2 | 114,60 |
| 45 | RpCP35C | Inlocuirea pervazurilor din mase plastice la ferestre lat 500 | m | 12,80 |
| 46 | CK35A | Opritori la usi din cauciuc | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.6. Accesorii bloc sanitar prsoane cu dizabilitati |  |  |
| 47 | SE59A F | Bara mobila ETT-U D=32mm L700mm | buc | 1,00 |
| 48 | SE59A F | Bara fixa ETT-D D32mm L580mm | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Retea apeduct ,canalizare |  |  |
| 49 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 8,00 |
| 50 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 8,00 |
| 51 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 8,00 |
| 52 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 3,00 |
| 53 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 5,00 |
| 54 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic | buc | 12,00 |
| 55 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l | buc | 2,00 |
| 56 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 90,00 |
| 57 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 75,00 |
| 58 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 85,00 |
| 59 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,00 |
| 60 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti ,pardoseli din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 40,00 |
| 61 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 12,00 |
| 62 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 40,00 |
| 63 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 106,00 |
| 64 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 24,00 |
| 65 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 35,00 |
| 66 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 85,00 |
| 67 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 35,00 |
| 68 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 18,00 |
| 69 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 100,00 |
| 70 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 60,00 |
| 71 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 29,00 |
| 72 | SC05A aplicativ | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida k=3 manopera ( Lavuare incorporate 3 buc in blat de piatra artificiala cu dim 2000x500x18 mm pe carcas metalic )(in cost se includ blatul din piatra artificiala ,lavuare incorporate 3 buc ,carcas de sustinere,) | buc | 6,00 |
| 73 | SC05A aplicativ | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida k=2 manopera ( Lavuare incorporate 2 buc in blat de piatra artificiala cu dim 1500x500x18 mm pe carcas metalic )(in cost se includ blatul din piatra artificiala ,lavuare incorporate 2 buc ,carcas de sustinere,) | buc | 4,00 |
| 74 | SB24A | Sifon pentru chiuveta , simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |
| 75 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
| 76 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 23,00 |
| 77 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din PVC, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 9,00 |
| 78 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 206,00 |
| 79 | RpSA21B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 35,00 |
| 80 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 250,00 |
| 81 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 46,00 |
| 82 | RpSC31A | Montarea sapunierei cu dozator pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(saponiere cu dozator simpla) | buc | 22,00 |
| 83 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (suport pentru servetele de hirtie WC) | buc | 29,00 |
| 84 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 8,00 |
| 85 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 241,00 |
| 86 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 24,10 |
| 87 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de pvc, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 19,10 |
|  |  | Capitolul 1.8. Retele incalzire |  |  |
| 88 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare reparatie | m2 | 24,60 |
| 89 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 40,00 |
| 90 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 32,00 |
| 91 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 35,00 |
| 92 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 16,00 |
| 93 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 40,00 |
| 94 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm(TUB PP-R/FB ALB VISION PN 20, D 25x3,5 mm) | m | 28,00 |
| 95 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 96 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x1/2+ olandez), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,00 |
| 97 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,00 |
| 98 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 | buc | 4,00 |
| 99 | IB05B | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente H=500 mm | buc | 8,00 |
| 100 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 32,00 |
| 101 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" fluture MF | buc | 16,00 |
| 102 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 8,00 |
| 103 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de .1/2" | buc | 16,00 |
| 104 | IC50A | Reductie radiator de 1/2" | buc | 32,00 |
| 105 | RpIE02B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de 101-200 mp | m2 | 24,00 |
| 106 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 28,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Sistem de ventilare |  |  |
| 107 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (se excl macara) | m | 2,00 |
| 108 | RCsB30J k=5,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 2,00 |
| 109 | RCsB30O k=5,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 2,00 |
| 110 | RCsB30S k=5,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm | buc | 1,00 |
| 111 | RCsB30S k=5,6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm | buc | 1,00 |
| 112 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 12,00 |
| 113 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 24,95 |
| 114 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 | 3,50 |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 | buc | 29,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Lucrari de constructie -electrice |  |  |
| 116 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 20,00 |
| 117 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 20,00 |
| 118 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
| 119 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.11. Diverse |  |  |
| 120 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 40,00 |
| 121 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 45,00 |
| 122 | TsI51B5 | Transportarea deseuri constructiicu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 45,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retele electrice |  |  |
| 123 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 84,00 |
| 124 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 28,00 |
| 125 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la (Cutie de evidenta metalica IP31; p-u 12 module) | buc | 4,00 |
| 126 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V | buc | 4,00 |
| 127 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, , cu caracteristica "B-C" In=4-20 A, U230V | buc | 32,00 |
| 128 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,80 |
| 129 | pret furnizor | Tub Flexibil d=16-25 | m | 680,00 |
| 130 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,15 |
| 131 | pret furnizor | Tub Flexibil d=40 | m | 15,00 |
| 132 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x40 n=100 | 100 m | 0,30 |
| 133 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,27 |
| 134 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2 | m | 510,00 |
| 135 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2 | m | 160,00 |
| 136 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 5x2,5 mm2 | m | 10,00 |
| 137 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS 5x4 mm2 | m | 47,00 |
| 138 | pret furnizor | Doze 100x100 | buc | 9,00 |
| 139 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta | buc | 6,00 |
| 140 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu tip 2 clapete | buc | 7,00 |
| 141 | RpEE17A | Montarea prizelor - Priza cu impamantare tip ingropat 16A | buc | 10,00 |
| 142 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400 K 3600 lm 40 W, 600x600 incorporate | buc | 24,00 |
| 143 | RpEF16A | Montarea aplicelor de perete/tavan banda led 22 W aplicabil IP65 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele sanitare,ventilare |  |  |
| 144 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l ( | buc | 2,00 |
| 145 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(cost utilaj) | buc | 10,00 |
| 146 | 08-03-605-1 | Ventilator (partea electrica) | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 3. Cost utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Utilaj electric |  |  |
| 147 |  | Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31 | buc | 4,00 |
| 148 | pret furnizor | Separator de sarcina BH-32, 3P, 32A | buc | 4,00 |
| 149 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 6-10A, | buc | 8,00 |
| 150 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 16A, B | buc | 2,00 |
| 151 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA 47-29, 20A, B | buc | 14,00 |
| 152 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С20А, 30мА | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Utilaj sanitar,ventilare |  |  |
| 153 |  | Канальный вентилятор "Systemair" K 125 M sau echivalent dupa caracteristici | buc | 10,00 |
| 154 |  | Preparator apa calda electric V=80L | buc | 2,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.