| IP Gimnaziul “D.Matcovschi”,mun.Soroca Montarea burlanelor acoperisurilor bl.B si bl.C si executia pereului | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 02-01.2024

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistema pluviala a acoperisului |  |  |
| 1 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90 Material marunt=1,0200 | m | 119,0000 |
| 2 | CD07B1 | Streasina infundata,fara console aparente din tabla cutata cu stut de protectie,gr.tablii 0,5 mm,inaltimea profilului 10mm., prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m ,latimea stresinii 400mm. | m2 | 32,9000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereu |  |  |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 23,7160 |
| 4 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 71,1240 |
| 5 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 2,4000 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec de pietris si nisip 1:1 | m3 | 59,2750 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 118,5400 |
| 8 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 118,5400 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 118,5400 |
| 10 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat,cu densitatea 35 kg/m3.(Termoizolarea soclului,latimea sectorului termoizolat 500mm.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 118,5400 |
| 11 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pereului cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm,densitatea 35 kg/m3, intr-un strat,(pe un strat de 10mm de nisip cernut ) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 | 237,0800 |
| 12 | CC01A1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 1 090,5600 |
| 13 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 16,4400 |
| 14 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 28,4500 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.