| Reparatia edificiului de invatamint si educatie I.P. Gimnaziul - Geamana cu nr. cad. 1028208177.01 si constructia cazangeriei, amplasata pe terenul cu nr. cad. 1028208177 strada Stefan cel Mare nr. 42 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (15/2023-SA). Punct termic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Stratul de nivelare din mortar de ciment demontat,grosime 20 cm |  | m2 | 79,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,850 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,950 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,160 |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Stratul de tencuiala existent demontat de pe pereti, grosime 3 cm.H 2.7 m |  | m2 | 234,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 28,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 11,700 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,340 |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Tencuiala de pe planseu demontata. (grosime 1 cm.) |  | m2 | 79,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,850 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,950 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,790 |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Geam demontat din lemn. (dimensiuni 1.2 x 1.8 m.) |  | m2 | 2,200 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,462 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,462 |
| 5 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Usa demontata din lemn. (dimensiuni 0.8 x 2.0 m.) |  | m2 | 1,600 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,336 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,336 |
| 6 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Scarile existente din beton armat demontate. |  | m3 | 1,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,075 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,525 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,525 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,300 |
| 7 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Carcasa din metal a copertinei demontata |  | kg | 300,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 6,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,200 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,300 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,315 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,472 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,090 |
| 8 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Foile de ardezie demontate de pe copertina existenta |  | m2 | 20,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,400 |
| 9 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 1,600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,192 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,128 |
| 10 | RpIA52N |  | Demontarea cazanelor din otel tip ICMA, inclusiv golirea de apa, cu suprafata de incalzire de 85,3....96,5 mp / Cazane vechi din metal demontate inclusiv conexiunile |  | buc | 2,000 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 80,800 |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l | 14,000 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,700 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,500 |
| 11 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 43,360 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 57,235 |
| 12 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 43,360 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,512 |
| 13 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 43,360 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,661 |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 2. Finisari pardosea |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Incaperea 1 |  |  |  |
| 14 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5 gr.=200mm |  | m3 | 0,900 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,465 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,585 |
|  | 266310210000014 |  | Beton B7,5 |  | m3 | 0,932 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,091 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,225 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,360 |
| 15 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat hidroizolant si anticondensant din pelicula de polietilena |  | m2 | 4,500 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,090 |
|  | 268213260162615 |  | Pelicula de polietilena |  | m2 | 4,860 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,002 |
| 16 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 4,500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,450 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 58,500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,189 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,045 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,135 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,054 |
| 17 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm |  | m2 | 4,500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 0,450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,090 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,350 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,063 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,018 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,027 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,014 |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 4,500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,135 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,675 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,225 |
| 19 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi de gresie |  | m2 | 4,500 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,125 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,125 |
|  | 266111280070047 |  | Placi de gresie |  | m2 | 4,635 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 18,225 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,350 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 90,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 4,050 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,203 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,054 |
|  |  |  |  | Total Incaperea 1 |  |  |
|  |  |  | 2.2. Incaperea 2 |  |  |  |
| 20 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton B7,5 gr.=200mm |  | m3 | 16,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 61,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,400 |
|  | 266310210000014 |  | Beton B7,5 |  | m3 | 16,564 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,616 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 4,000 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 6,400 |
| 21 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat hidroizolant si anticondensant din pelicula de polietilena |  | m2 | 80,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,600 |
|  | 268213260162615 |  | Pelicula de polietilena |  | m2 | 86,400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,040 |
| 22 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 80,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 48,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 040,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,360 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,400 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,960 |
| 23 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm |  | m2 | 80,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,600 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 344,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,120 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,320 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,480 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,240 |
|  |  |  |  | Total Incaperea 2 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |
|  |  |  | 3. Finisari pereti |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tip 1 |  |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 234,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,020 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 35,100 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 11,700 |
| 25 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 234,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 117,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 88,920 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 187,200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,850 |
| 26 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 234,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 327,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 70,200 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 457,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 7,020 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,638 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,936 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,872 |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  |  | 3.2. Tip 2 |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 90,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,700 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 13,500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,500 |
| 28 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 90,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 45,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 34,200 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 72,000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,250 |
| 29 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 90,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 126,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 945,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,630 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,360 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,720 |
| 30 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Placarea cu gresie |  | m2 | 90,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 148,500 |
|  | 266111280070047 |  | Placi de gresie |  | m2 | 92,718 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 336,330 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 42,723 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 818,000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,182 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,080 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,900 |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |
|  |  |  | 4. Finisari tavan |  |  |  |
| 31 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 80,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,400 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,000 |
| 32 | CF15A1 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 80,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 136,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 840,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,560 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,320 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,640 |
| 33 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la amteriale si utialj pentru grosimea stratului finala de 1 cm |  | m2 | -80,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | -8,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -2,400 |
|  | 2664102100000 |  | Mortar M100 |  | m3 | -0,480 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,080 |
|  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |
|  |  |  | 5. Acoperis |  |  |  |
| 34 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  | m3 | 0,700 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 14,175 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,575 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg | 5,250 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 | 0,007 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,651 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 | 0,084 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 2,380 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 2,107 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg | 1,806 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 2,100 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,015 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,105 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,231 |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut | 0,161 |
| 35 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. / Sipci 100x30(h), Contrasipci 50x50(h) (0,32m3) |  | m2 | 25,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 5,625 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,750 |
|  | 201010290349518 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,320 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,750 |
| 36 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  | m3 | 1,020 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,091 |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 9,996 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 5,141 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,004 |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,030 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,008 |
| 37 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 | 0,320 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,125 |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 0,963 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,000 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,001 |
| 38 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 | 25,000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,250 |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 29,612 |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 309,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,250 |
| 39 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) RAL 8017 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  | m2 | 25,000 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 22,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,250 |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 8017 |  | m2 | 30,187 |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 13,125 |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 236,250 |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 2,625 |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 1,050 |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 1,312 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,250 |
| 40 | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,65 m / Se exclude: "Scinduri geluite si faltuite", "Pervaz de rasinoase", consum material nou: "Tabla profilata" = 1.05 m2/m2, K=0.5 la manopera |  | m2 | 35,000 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,050 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 64,750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,250 |
|  | 620 |  | Tabla profilata |  | m2 | 36,750 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 1,400 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 14,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,050 |
| 41 | CL02D |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  | t | 0,013 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 0,104 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 0,021 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,073 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,010 |
|  | 2811106303000 |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  | kg | 13,000 |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg | 0,016 |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc | 0,039 |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc | 0,039 |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc | 0,039 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,004 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,006 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 0,091 |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  | h-ut | 0,016 |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,008 |
| 42 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 0,013 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,095 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 0,156 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 0,078 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,011 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,039 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |
|  |  |  | 6. Tamplarii |  |  |  |
| 43 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Geam montat din profil PVC cu 6 camere su mecanism de deschidere si plasa, Sticla 4s 6 mm. - distantier cald 16 mm. - Sticla 4 mm. - distantier cald 18 mm. - Sticla lowe 6 mm. Proprietate termica 0,6 w/(m2k) ARGON; F1 1200x1800(h) - 1 buc |  | m2 | 2,160 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 1,426 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,151 |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 2,160 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,640 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,015 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,356 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,864 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,728 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,043 |
| 44 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din profil de aluminiu cu punte termica stuata la nivelul subsol; U1 800x2000(h) - 1 buc |  | m2 | 1,600 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,160 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 1,600 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 6,400 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,800 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,280 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,960 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |
|  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |
|  |  |  | 7. Scara de acces in subsol |  |  |  |
| 45 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  | m2 | 9,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,425 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 8,075 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,048 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 2,850 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 2,850 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,285 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,285 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 1,235 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,009 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,009 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 1,140 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,190 |
| 46 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 0,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,594 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,690 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,126 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,252 |
| 47 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 50,600 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,289 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,202 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 51,865 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,506 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 14,168 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,051 |
| 48 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 |  | m3 | 1,900 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,760 |
|  | 2663102100042 |  | Beton C15 |  | m3 | 1,977 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,193 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,140 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,475 |
| 49 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 10,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,300 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 1,500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,500 |
| 50 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/ Placi ceramogranit antiderapant |  | m2 | 10,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 38,550 |
|  | 2670112202017 |  | Placi ceramogranit antiderapant |  | m2 | 10,200 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 58,000 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 1,500 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,050 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 3,430 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,360 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,072 |
|  |  |  |  | Total Scara de acces in subsol |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |