Anexă la

Documentația de atribuire

la Anunțul de participare

nr. ED-G-2/26 din 10.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Achiziționarea lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din or. Dondușeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1. Cреднее давление ШГРП №10* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 1,290 |  |
|  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 2,644 |  |
| 2 |  | TsA20B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . | m3 |  | 3,400 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,004 |  |
| 3 |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную) | m3 |  | 26,580 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,240 |  |
| 4 |  | TsD02A1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) | 100 m3 |  | 1,060 |  |
|  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 1,155 |  |
| 5 |  | TsD05A |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 |  | 1,060 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 9,349 |  |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 11,013 |  |
| 6 |  | TsD03C1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,003 |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.2. Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |
| 7 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 50х4.6 ) | m |  | 3,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,054 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,108 |  |
|  |  | 252121671000150 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du50x4.6mm | m |  | 3,009 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 3,300 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 3,240 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 0,045 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,006 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 0,120 |  |
| 8 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 ) | m |  | 170,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,060 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 6,120 |  |
|  |  | 252121671004037 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du40x3.7mm | m |  | 170,510 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 187,000 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 183,600 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 2,550 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,340 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 6,800 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 6,800 |  |
| 9 |  | GB01A |  |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый фланцевый Ду32 мм, Рр=1,6МПа КШФ32) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,580 |  |
|  |  | 287527420210032 |  |  |  | Robinet fonta si otel,ф32мм | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2874115818426 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2874115842764 |  |  |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2874115883610 |  |  |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,020 |  |
|  |  | 2320186202000 |  |  |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg |  | 0,030 |  |
|  |  | 2513206622000 |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,080 |  |
|  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters | kg |  | 0,030 |  |
| 10 |  | GB05A |  |  |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Фланец ответный стальной Ду32) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 1,000 |  |
|  |  | 287527440020032 |  |  |  | Flanse din otel ф32мм | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,680 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,080 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,080 |  |
|  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,660 |  |
| 11 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie ( Труба стальная электросварная Ду38х2.5 GOST 10704-91*) | m |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,260 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,520 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,260 |  |
|  |  | 2722103107003825 |  |  |  | Conducta de otel ( Труба стальная электросварная Ду38х2.5 GOST 10704-91*) | m |  | 2,008 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,020 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,008 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,216 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,018 |  |
| 12 |  | IzA08B K=2 |  |  |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat | m2 |  | 0,240 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,134 |  |
|  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 0,024 |  |
|  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv | kg |  | 0,036 |  |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 0,005 |  |
| 13 |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной под 90* ф38) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om |  | 1,050 |  |
|  |  | 2875274110150138 |  |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной ф38 под 90*) | buc |  | 1,020 |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 0,240 |  |
| 14 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu) din polietilena, (Тройник равнопроходной термозисторный D50 ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 252315671380050т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D50 ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
| 15 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D40 PE100 SDR11 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 1,600 |  |
|  |  | 252315671381140m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D40 PE100) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,200 |  |
| 16 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход термозисторный Dn50/40 ПЕ 100 SDR11 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 25231567138095040 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход термозисторный Dn50/40 ПЕ100 SDR11 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  |  | Total Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.3. УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт |  |  |  |  |
| 17 |  | GA08A |  |  |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om. |  | 0,420 |  |
|  |  | 25212115011108 |  |  |  | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m |  | 1,020 |  |
|  |  | 17113173093261 |  |  |  | Пакля смоляная | kg |  | 1,800 |  |
|  |  | 232032260001 |  |  |  | Пенополимерный материал | kg |  | 4,000 |  |
|  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 8,280 |  |
|  |  | 2430226101000 |  |  |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg |  | 0,120 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,140 |  |
|  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,060 |  |
| 18 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,010 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,035 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,004 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,010 |  |
| 19 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=7.24кг | kg |  | 7,240 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,665 |  |
|  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 7,240 |  |
| 20 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,007 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,008 |  |
| 21 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,007 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,012 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,017 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,023 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,001 |  |
| 22 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,007 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,027 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,036 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,003 |  |
| 23 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 ) | m |  | 1,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,027 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,054 |  |
|  |  | 252121671004037 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du40x3.7mm | m |  | 1,504 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 1,650 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 1,620 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 0,022 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,003 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 0,060 |  |
| 24 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91) | m |  | 0,500 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,065 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,130 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,065 |  |
|  |  | 272210310700032 |  |  |  | Conducta de otel Ду=32мм | m |  | 0,502 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,005 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,054 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,004 |  |
| 25 |  | IzL02C |  |  |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic | h-om |  | 0,021 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 7420000000500 |  |  |  | Tractorist | h-om |  | 0,002 |  |
|  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 0,004 |  |
|  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 | l |  | 0,002 |  |
|  |  | 2320156200900 |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 0,106 |  |
|  |  | 2320156200951 |  |  |  | Motorina motor Disel-ld | kg |  | 0,106 |  |
|  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952270004031 |  |  |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut |  | 0,007 |  |
| 26 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D40 PE80) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 252315671381240m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D40 PE80) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
| 27 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 252315671344032 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 40х32 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-1-2 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=40) - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.4. . УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Обвязка |  |  |  |  |
| 28 |  | TsC39A1 |  |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician | h-om |  | 0,032 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,768 |  |
|  |  | 3520200005303 |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut |  | 0,048 |  |
| 29 |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) | m3 |  | 0,070 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om. |  | 0,280 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om. |  | 0,028 |  |
|  |  | 26631021000002 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,073 |  |
| 30 |  | CB01A |  |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 |  | 0,620 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om. |  | 0,155 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om. |  | 0,899 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,093 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,155 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol | kg |  | 0,074 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,012 |  |
| 31 |  | GB01A |  |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 0,580 |  |
|  |  | 287527420210032 |  |  |  | Robinet fonta si otel,ф32мм | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2874115818426 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2874115842764 |  |  |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2874115883610 |  |  |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,020 |  |
|  |  | 2513206622000 |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,080 |  |
|  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters | kg |  | 0,030 |  |
| 32 |  | GB05A |  |  |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  | 287527440020032 |  |  |  | Flanse din otel ф32мм | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 1,360 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,160 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,160 |  |
|  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 1,320 |  |
| 33 |  | TfA01С1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 2,400 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,312 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,624 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,312 |  |
|  |  | 27221031071083 |  |  |  | Conducta de otel (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 2,410 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,024 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,022 |  |
| 34 |  | TfA01С1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф32х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,130 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,260 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,130 |  |
|  |  | 27221031071323 |  |  |  | Conducta de otel (Труба стальная электросварная ф32х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 1,004 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,004 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,009 |  |
| 35 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная ф32x3.2мм, ГОСТ 3262-75*) | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,130 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,260 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,130 |  |
|  |  | 272210310743232 |  |  |  | Conducta de otel (Труба стальная водогазопроводная ф32x3.2мм, ГОСТ 3262-75*) | m |  | 1,004 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,004 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,009 |  |
| 36 |  | IzJ07A |  |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 |  | 1,060 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,286 |  |
|  |  | 2430226100837 |  |  |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg |  | 0,159 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,021 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,053 |  |
| 37 |  | IzJ09B |  |  |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  | 1,060 |  |
|  |  | 7112020030100 |  |  |  | Specialist | h-om |  | 0,329 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,170 |  |
|  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 0,214 |  |
|  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 0,161 |  |
|  |  | 2430226109301 |  |  |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg |  | 0,032 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,042 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,053 |  |
| 38 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-1шт, | kg |  | 1,890 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,435 |  |
|  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 1,890 |  |
| 39 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,002 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,002 |  |
| 40 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,002 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,005 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,007 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,000 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,000 |  |
| 41 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,002 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,008 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,001 |  |
|  |  |  |  | Total . УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Обвязка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.5. Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт |  |  |  |  |
| 42 |  | CO06A4 |  |  |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -9.42кг, бетон В12.5- 0.35м3 под стойки ф1) | m |  | 6,850 |  |
|  |  | 7123030012500 |  |  |  | Montator P.B | h-om |  | 4,247 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,986 |  |
|  |  | 2732103646250 |  |  |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 |  | 10,552 |  |
|  |  | 281110630200557 |  |  |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (Стойки из трубы 57х3 L=2100) Гост 10704-91 | kg |  | 38,692 |  |
|  |  | 2710703700340p |  |  |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (Соедин. эл-ты) | kg |  | 8,512 |  |
|  |  | 2663102100908125 |  |  |  | Beton В12,5 под стойки ф1 | m3 |  | 0,317 |  |
| 43 |  | CK14A |  |  |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки) | m2 |  | 2,100 |  |
|  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice | h-om. |  | 2,016 |  |
|  |  | 20301129301506 |  |  |  | Уголок 50х5 | kg |  | 17,010 |  |
|  |  | 2030112930150 |  |  |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (Калитка из сетки) | m2 |  | 2,100 |  |
|  |  | 2874115817604 |  |  |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc |  | 8,400 |  |
|  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 | buc |  | 8,400 |  |
|  |  | 2874125881227 |  |  |  | Saiba plata M 8 | buc |  | 8,400 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,242 |  |
| 44 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )Козырек | kg |  | 9,890 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 1,879 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,099 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,099 |  |
|  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 0,099 |  |
|  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton | kg |  | 9,890 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,049 |  |
| 45 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,066 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,079 |  |
| 46 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,066 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,111 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,158 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,215 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,015 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,005 |  |
| 47 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,066 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,252 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,343 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,024 |  |
| 48 |  | DA06A2 |  |  |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм) | m3 |  | 0,470 |  |
|  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator | h-om |  | 0,540 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,616 |  |
|  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,011 |  |
| 49 |  | CA03B3 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 0,750 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 5,475 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,300 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 219,240 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,583 |  |
|  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  | 0,537 |  |
|  |  |  |  | Total Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.6. Земляные работы для заземление шкафа (1шт) |  |  |  |  |
| 50 |  | TsA03B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 |  | 0,900 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 1,215 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,261 |  |
| 51 |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 0,900 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,279 |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы для заземление шкафа (1шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.7. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре ф75х6.8мм, L=4.5м , 1шт |  |  |  |  |
| 52 |  | AcE07A |  |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist | h-om |  | 0,700 |  |
|  |  | 28752742000002 |  |  |  | Capac cu rama (Ковер) | buc |  | 1,030 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 6,664 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,026 |  |
| 53 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) | m3 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,138 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,016 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,042 |  |
| 54 |  | CB02A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 0,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,045 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om |  | 0,315 |  |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,009 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,015 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,024 |  |
|  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,030 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol | kg |  | 0,036 |  |
| 55 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 0,399 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,021 |  |
|  |  | 277527505050 |  |  |  | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
| 56 |  | CN20B |  |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 0,110 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,121 |  |
|  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic | kg |  | 0,011 |  |
|  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,012 |  |
|  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,006 |  |
|  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic | kg |  | 0,019 |  |
|  |  | 26811260014721 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,022 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,011 |  |
| 57 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm Прокладка газопровода в футляре из ПЭ трубы ф75x6.8мм , L=4.5м) 1шт | m |  | 4,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,939 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 2,939 |  |
|  |  | 25212167187568 |  |  |  | Teava polietilena (Футляр из ПЭ трубы ф75х6.8 ) | m |  | 4,599 |  |
|  |  | 2513206621000 |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m |  | 4,780 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 1,186 |  |
| 58 |  | IzF10H |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 |  | 0,020 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 252130260201 |  |  |  | Пенополимерный материал | kg |  | 0,100 |  |
| 59 |  | IzF10Hf |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,002 |  |
|  |  | 2521302602904п |  |  |  | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg |  | 4,000 |  |
| 60 |  |  |  |  |  | Лента полимерная липкая | m |  | 20,000 |  |
|  |  | 24302261028890 |  |  |  | Лента полимерная липкая | m |  | 20,200 |  |
| 61 |  | AcA11B1 |  |  |  | Протаскивание труб через футляр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om. |  | 0,340 |  |
| 62 |  | GA07A |  |  |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om. |  | 0,220 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,170 |  |
|  |  | 7122050014000 |  |  |  | Zidar-rosar tencuitor | h-om. |  | 1,520 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 252121671000132 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3mm | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 102500028991 |  |  |  | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2710403607555250 |  |  |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-250. L-500мм | m |  | 0,500 |  |
|  |  | 2500000000525 |  |  |  | Защитная обертка из бризола | m2 |  | 0,500 |  |
|  |  | 14214022003931 |  |  |  | Отмостка,асфальтобетон | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 2663102100001 |  |  |  | Beton clasa.В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,610 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,012 |  |
| 63 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,000 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
| 64 |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,020 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,018 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,022 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,008 |  |
| 65 |  | DB16B |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) | m2 |  | 0,060 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 1111000100013 |  |  |  | Mixtura asfaltica praparata la cald | t |  | 0,002 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре ф75х6.8мм, L=4.5м , 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.8. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре ф75х6.8мм, L=16м , 1шт |  |  |  |  |
| 66 |  | AcE07A |  |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist | h-om |  | 0,700 |  |
|  |  | 28752742000002 |  |  |  | Capac cu rama (Ковер) | buc |  | 1,030 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 6,664 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,026 |  |
| 67 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) | m3 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,138 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,016 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,042 |  |
| 68 |  | CB02A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 0,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,045 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om |  | 0,315 |  |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,009 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,015 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,024 |  |
|  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,030 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol | kg |  | 0,036 |  |
| 69 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 0,399 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,021 |  |
|  |  | 277527505050 |  |  |  | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
| 70 |  | CN20B |  |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 0,110 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,121 |  |
|  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic | kg |  | 0,011 |  |
|  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,012 |  |
|  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,006 |  |
|  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic | kg |  | 0,019 |  |
|  |  | 26811260014721 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,022 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,011 |  |
| 71 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm Прокладка газопровода в футляре из ПЭ трубы ф75x6.8мм , L=16м) 1шт | m |  | 16,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,448 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 10,448 |  |
|  |  | 25212167187568 |  |  |  | Teava polietilena (Футляр из ПЭ трубы ф75х6.8 ) | m |  | 16,353 |  |
|  |  | 2513206621000 |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m |  | 16,994 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 4,216 |  |
| 72 |  | IzF10H |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 |  | 0,020 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 252130260201 |  |  |  | Пенополимерный материал | kg |  | 0,100 |  |
| 73 |  | IzF10Hf |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,002 |  |
|  |  | 2521302602904п |  |  |  | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg |  | 4,000 |  |
| 74 |  |  |  |  |  | Лента полимерная липкая | m |  | 20,000 |  |
|  |  | 24302261028890 |  |  |  | Лента полимерная липкая | m |  | 20,200 |  |
| 75 |  | AcA11B1 |  |  |  | Протаскивание труб через футляр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om. |  | 0,340 |  |
| 76 |  | GA07A |  |  |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om. |  | 0,220 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,170 |  |
|  |  | 7122050014000 |  |  |  | Zidar-rosar tencuitor | h-om. |  | 1,520 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 252121671000132 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3mm | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 102500028991 |  |  |  | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2710403607555250 |  |  |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-250. L-500мм | m |  | 0,500 |  |
|  |  | 2500000000525 |  |  |  | Защитная обертка из бризола | m2 |  | 0,500 |  |
|  |  | 14214022003931 |  |  |  | Отмостка,асфальтобетон | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 2663102100001 |  |  |  | Beton clasa.В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,610 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,012 |  |
| 77 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,000 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
| 78 |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,020 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,018 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,022 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,008 |  |
| 79 |  | DB16B |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) | m2 |  | 0,060 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 1111000100013 |  |  |  | Mixtura asfaltica praparata la cald | t |  | 0,002 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре ф75х6.8мм, L=16м , 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.9. Узел УПГ-30-2 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф40, в футляре Д=75х6,8, L=2,0м, 1шт |  |  |  |  |
| 80 |  | GA12A |  |  |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,120 |  |
| 81 |  | GD52B |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф75,X6.8. 1шт) | m |  | 2,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,072 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,144 |  |
|  |  | 252121671000175 |  |  |  | Защитная п/этиленовая труба ф75х6,8 | m |  | 2,006 |  |
| 82 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э Д=110 SDR17.6 ) | m |  | 4,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,939 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 2,939 |  |
|  |  | 2521216716000110 |  |  |  | Футляр п/э Д=110 SDR17.6 | m |  | 4,599 |  |
|  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc |  | 0,767 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 4,554 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 0,707 |  |
| 83 |  |  |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 0002511111 |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 10,000 |  |
| 84 |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 0,600 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 0,366 |  |
|  |  | 1421102200525п |  |  |  | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 0,615 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-30-2 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф40, в футляре Д=75х6,8, L=2,0м, 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1.10. Разборка и восстановление асфальтового покрытия L=20. H=0,6. (12м2) |  |  |  |  |
| 85 |  | DC04B |  |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 40,000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 11,600 |  |
|  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc |  | 0,140 |  |
|  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut |  | 11,760 |  |
| 86 |  | Dl109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 0,840 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor | h-om |  | 1,344 |  |
|  |  | 2875277400000 |  |  |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut |  | 0,651 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,016 |  |
|  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut |  | 0,651 |  |
| 87 |  | Dl118 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом) | m3 |  | 2,160 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor | h-om |  | 0,309 |  |
|  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,052 |  |
|  |  | 2952500005607 |  |  |  | Tractor pe senile 80 cp | h-ut |  | 0,030 |  |
| 88 |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. без ст.щебня) | m3 |  | 1,080 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,069 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,454 |  |
| 89 |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta (50 % от обьема. c ст.щебня) | m3 |  | 1,080 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,069 |  |
|  |  | 14111222017520 |  |  |  | Щебень | m3 |  | 1,242 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,454 |  |
| 90 |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 1,200 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,080 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 1,320 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,252 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,504 |  |
| 91 |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,840 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,832 |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta | m3 |  | 0,966 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,176 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,353 |  |
| 92 |  | TsC03G1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки) | 100 m3 |  | 0,019 |  |
|  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,049 |  |
| 93 |  | TsI50C |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t |  | 3,740 |  |
|  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta | h-ut |  | 0,284 |  |
| 94 |  | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы на отвале) | 100 m3 |  | 0,010 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,004 |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,004 |  |
| 95 |  | DB19E |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  | 12,000 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator | h-om |  | 0,600 |  |
|  |  | 111100010001310 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t |  | 1,128 |  |
|  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 0,132 |  |
|  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,064 |  |
| 96 |  | DB16F |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 12,000 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator | h-om |  | 0,600 |  |
|  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t |  | 0,852 |  |
|  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 0,096 |  |
|  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  |  |  | Total Разборка и восстановление асфальтового покрытия L=20. H=0,6. (12м2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cреднее давление ШГРП №10* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2. Низкое давление ШГРП №10* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.1. Земляные работы |  |  |  |  |
| 97 |  | TsC03B1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 2,660 |  |
|  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 5,453 |  |
| 98 |  | TsA20B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . | m3 |  | 8,230 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 16,954 |  |
| 99 |  | TsD01B |  |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка мягким грунтом вручную) | m3 |  | 54,630 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 16,935 |  |
| 100 |  | TsD02A1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) | 100 m3 |  | 2,190 |  |
|  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 2,387 |  |
| 101 |  | TsD05A |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 |  | 2,190 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 19,316 |  |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 22,754 |  |
| 102 |  | TsD03C1 |  |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  | 0,000 |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.2. Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |
| 103 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie ( Газопровод из стальных электр. труб Ду57х3.0мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 73,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 9,490 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 18,980 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 9,490 |  |
|  |  | 272210310775730 |  |  |  | Conducta de otel ( Газопровод из стальных электр. труб Ду57х3.0мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 73,292 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,730 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,073 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,292 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,073 |  |
|  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 0,292 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,073 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 7,884 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,657 |  |
| 104 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie ( Труба стальная электросварная Ду40х3.0 GOST 10704-91*) | m |  | 77,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 10,010 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 20,020 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 10,010 |  |
|  |  | 2722103107004030 |  |  |  | Conducta de otel ( Труба стальная электросварная Ду40х3.0 GOST 10704-91*) | m |  | 77,308 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,770 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,077 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,308 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,077 |  |
|  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 0,308 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,077 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 8,316 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,693 |  |
| 105 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Газопровод из стальных электр. труб Ду32х2,5мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 86,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 11,180 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 22,360 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 11,180 |  |
|  |  | 272210310703225 |  |  |  | Conducta de otel (Газопровод из стальных электр. труб Ду32х2,5мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 86,344 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,860 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,086 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,086 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 9,288 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,774 |  |
| 106 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Газопровод из стальных электр. труб Ду25х2,8мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 14,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 1,820 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 3,640 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 1,820 |  |
|  |  | 27221031072528 |  |  |  | Conducta de otel (Газопровод из стальных электр. труб Ду25х2,8мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 14,056 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,140 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,014 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,014 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,512 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,126 |  |
| 107 |  | IE06B |  |  |  | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m |  | 250,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 37,500 |  |
|  |  | 2912340002504 |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 17,500 |  |
| 108 |  | IzA08B K=2 |  |  |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat | m2 |  | 34,020 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 38,102 |  |
|  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 6,804 |  |
|  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv | kg |  | 10,206 |  |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 1,361 |  |
| 109 |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной под 90* ф57) | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om |  | 5,250 |  |
|  |  | 2875274110150157 |  |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной ф57 под 90*) | buc |  | 5,100 |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 1,200 |  |
| 110 |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной под 45* ф57) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om |  | 2,100 |  |
|  |  | 2875274110154557 |  |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной ф32 под 45*) | buc |  | 2,040 |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 0,480 |  |
| 111 |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной под 90* ф40) | buc |  | 12,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om |  | 12,600 |  |
|  |  | 2875274110150140 |  |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной ф40 под 90*) | buc |  | 12,240 |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 2,880 |  |
| 112 |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф57/40) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om |  | 1,050 |  |
|  |  | 2875274110155740 |  |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф57/40) | buc |  | 1,020 |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 0,240 |  |
| 113 |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40/25) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om |  | 1,050 |  |
|  |  | 2875274110154025 |  |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф40/25) | buc |  | 1,020 |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 0,240 |  |
| 114 |  | GD52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Труба полиэтиленовая PE80 SDR17.6 .D110х6,3 ) | m |  | 25,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,375 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 4,575 |  |
|  |  | 252121671011063 |  |  |  | Teava polietilena(Труба полиэтиленовая PE80 SDR17.6 .D110х6,3 ) | m |  | 25,125 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 27,500 |  |
|  |  | 1724107361935 |  |  |  | Banda de marcaj | m |  | 27,000 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 0,675 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,050 |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 2,500 |  |
| 115 |  | GD52C |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm (Труба полиэтиленовая PE80 SDR17.6 . D90х5.1 ) | m |  | 362,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 22,082 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 43,802 |  |
|  |  | 252121671009051 |  |  |  | Teava polietilena(Труба полиэтиленовая PE80 SDR17.6 . D90х5.1 ) | m |  | 363,810 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 398,200 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 390,960 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 9,412 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,724 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 14,480 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 14,480 |  |
| 116 |  | GD52B |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Труба полиэтиленовая D75х4,3 PE80 SDR17.6 ) | m |  | 496,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 17,856 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 35,712 |  |
|  |  | 252121671007543 |  |  |  | Teava polietilena (Труба полиэтиленовая D75х4,3 PE80 SDR17.6 ) | m |  | 497,488 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 545,600 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 535,680 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 9,920 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,992 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 19,840 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 19,840 |  |
| 117 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 63х5,8 ) | m |  | 83,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,494 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 2,988 |  |
|  |  | 252121671006358 |  |  |  | Teava polietilena (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 63х5,8 ) | m |  | 83,249 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 91,300 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 89,640 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 1,245 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,166 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 3,320 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 3,320 |  |
| 118 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 50х4.6 ) | m |  | 53,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,954 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 1,908 |  |
|  |  | 252121671000150 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du50x4.6mm | m |  | 53,159 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 58,300 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 57,240 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 0,795 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,106 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 2,120 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 2,120 |  |
| 119 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 ) | m |  | 246,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,428 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 8,856 |  |
|  |  | 252121671004037 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du40x3.7mm | m |  | 246,738 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 270,600 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 265,680 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 3,690 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,492 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 9,840 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 9,840 |  |
| 120 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 32х3.0 ) | m |  | 462,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,316 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 16,632 |  |
|  |  | 252121671000140 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3.0mm | m |  | 463,386 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 508,200 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 498,960 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 6,930 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,924 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 18,480 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 18,480 |  |
| 121 |  | TfA01C2 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 (Труба стальная электросварная ф108х4.0мм, ГОСТ 10704-91*) | m |  | 3,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,630 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 1,380 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,600 |  |
|  |  | 27221031010840 |  |  |  | Conducta de otel Газопровод из стальных электр. труб Ду108х4.0 ГОСТ 10704-91* | m |  | 3,012 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,060 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,012 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,030 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,066 |  |
|  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 0,030 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,006 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,027 |  |
|  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut |  | 0,054 |  |
| 122 |  | IzA08B K=2 |  |  |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm, 2 strat | m2 |  | 1,170 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,310 |  |
|  |  | 2430116103000 |  |  |  | Vopsea pe baza de ulei | kg |  | 0,234 |  |
|  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv | kg |  | 0,351 |  |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 0,047 |  |
| 123 |  | AcA25A |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф108-90* ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om |  | 1,050 |  |
|  |  | 2875274110150108 |  |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной ф108-90* ) | buc |  | 1,020 |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 0,240 |  |
| 124 |  | GD54C |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Тройник равнопроходной термозисторный D110 PE100 SDR11 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,400 |  |
|  |  | 252315671001110т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D110 PE100 SDR11 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 2,160 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 2,160 |  |
| 125 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник равнопроходной термозисторный D32 PE100 SDR11 ) | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,400 |  |
|  |  | 252315671380032т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D32 РE100 SDR11 ) | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,800 |  |
| 126 |  | GD54C |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Переход термозисторный D110/D90 ПЕ100 DR 11) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,400 |  |
|  |  | 2523156713911090 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный D110/D90 ПЕ100 DR 11) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 2,160 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 2,160 |  |
| 127 |  | GD54C |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Переход термозисторный D110/D63 ПЕ100 DR 11) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 1,200 |  |
|  |  | 2523156713911063 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный D110/D63 ПЕ100 DR 11) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,080 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,080 |  |
| 128 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Переход термозисторный D90/D75 ПЕ100 DR 11) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  | 252315671399075 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный D90/D75 ПЕ100 DR 11) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,600 |  |
| 129 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Переход термозисторный D75/D63 РЕ100 SDR11) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  | 252315671397563 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный D75/D63 РЕ100 SDR11) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,600 |  |
| 130 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход термозисторный D63/D50 РЕ100 SDR11) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 252315671396350 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)(Переход термозисторный Dn63/50 ПЕ 100 SDR11 ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
| 131 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход термозисторный D63/D40 РЕ100 SDR11) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 252315671396340 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный D63/D40 РЕ100 SDR11) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
| 132 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход термозисторный Dn50/32 ПЕ 100 SDR11 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 25231567138095032 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход термозисторный Dn50/32 ПЕ 100 SDR11 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
| 133 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход термозисторный Dn40/32 ПЕ 100 SDR11 | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,400 |  |
|  |  | 25231567138094032 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход термозисторный Dn40/32 ПЕ 100 SDR11 | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,800 |  |
| 134 |  | GD54C |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm (Муфта с закладными нагревателями D110 PE100 SDR11 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,400 |  |
|  |  | 252315671381110m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с акладными нагревателями D110 PE100 SDR11 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 2,160 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 2,160 |  |
| 135 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта с закладными нагревателями D90 PE100 SDR11 ) | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 4,000 |  |
|  |  | 252315671381190m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с акладными нагревателями D90 PE100 SDR11 ) | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 3,200 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 3,200 |  |
| 136 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта с закладными нагревателями D75 PE100 SDR11 ) | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 5,000 |  |
|  |  | 252315671381175m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D75 PE100 SDR11 ) | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 4,000 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 4,000 |  |
| 137 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D63 PE100 SDR11 ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 252315671381163m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D63 PE100 SDR11 ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
| 138 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D50 PE100 SDR11 ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 252315671381150m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D50 PE100 SDR11 ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
| 139 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D40 PE100 SDR11 ) | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,400 |  |
|  |  | 252315671381140m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D40 PE100) | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,800 |  |
| 140 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D32 PE100 SDR11 ) | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 4,000 |  |
|  |  | 252315671381132m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D32 PE100 SDR11 ) | buc |  | 5,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 3,000 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  | Total Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.3. УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 54шт |  |  |  |  |
| 141 |  | GA08A |  |  |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=100мм | m |  | 54,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om. |  | 22,680 |  |
|  |  | 25212115011100 |  |  |  | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=100мм | m |  | 55,080 |  |
|  |  | 17113173093261 |  |  |  | Пакля смоляная | kg |  | 97,200 |  |
|  |  | 232032260001 |  |  |  | Пенополимерный материал | kg |  | 216,000 |  |
|  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 447,120 |  |
|  |  | 2430226101000 |  |  |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg |  | 6,480 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 7,560 |  |
|  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 3,240 |  |
| 142 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,540 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 1,863 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,216 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,562 |  |
| 143 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-54шт, патрубок Д20мм-54шт, кожух 350х450х3-54 шт)=7,24кгх54шт | kg |  | 390,960 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 89,921 |  |
|  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 390,960 |  |
| 144 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,391 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,469 |  |
| 145 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,391 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,657 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,934 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,275 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,090 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,030 |  |
| 146 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,391 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,494 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 2,033 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,141 |  |
| 147 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm PE80 SDR11 mm | m |  | 81,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,458 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 2,916 |  |
|  |  | 252121671063230 |  |  |  | - Труба PE80 ГАЗ SDR11, Du32х3.0mm | m |  | 81,243 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 89,100 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 87,480 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 1,215 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,162 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 3,240 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 3,240 |  |
| 148 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) | m |  | 27,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 3,510 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 7,020 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 3,510 |  |
|  |  | 272210310700025 |  |  |  | Conducta de otel Ду=25мм | m |  | 27,108 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,270 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,027 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,027 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 2,916 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,243 |  |
| 149 |  | IzL02C |  |  |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 3,240 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,097 |  |
|  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic | h-om |  | 1,685 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,097 |  |
|  |  | 7420000000500 |  |  |  | Tractorist | h-om |  | 0,130 |  |
|  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 0,337 |  |
|  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 | l |  | 0,149 |  |
|  |  | 2320156200900 |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 8,560 |  |
|  |  | 2320156200951 |  |  |  | Motorina motor Disel-ld | kg |  | 8,560 |  |
|  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters | kg |  | 0,097 |  |
|  |  | 2952270004031 |  |  |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut |  | 0,551 |  |
| 150 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D32 PE80 SDR11 ) | buc |  | 18,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 14,400 |  |
|  |  | 252315671381232m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D32 PE80 SDR11 ) | buc |  | 18,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 10,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 10,800 |  |
| 151 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 32х25 | buc |  | 54,000 |  |
|  |  | 252315671323225 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 32х25 | buc |  | 54,000 |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-1-1 Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 54шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.4. Узел УПГ 17-1 (Д-32) 4 шт Цокольный ввод п/э газопровода |  |  |  |  |
| 152 |  | GA08A |  |  |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм | m |  | 4,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om. |  | 1,680 |  |
|  |  | 25212115011108 |  |  |  | Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=108мм | m |  | 4,080 |  |
|  |  | 17113173093261 |  |  |  | Пакля смоляная | kg |  | 7,200 |  |
|  |  | 232032260001 |  |  |  | Пенополимерный материал | kg |  | 16,000 |  |
|  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 33,120 |  |
|  |  | 2430226101000 |  |  |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg |  | 0,480 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,560 |  |
|  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,240 |  |
| 153 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,138 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,016 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,042 |  |
| 154 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m |  | 6,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,108 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,216 |  |
|  |  | 252121671000132 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3mm | m |  | 6,018 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 6,600 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 6,480 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 0,090 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,012 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 0,240 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 0,240 |  |
| 155 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм Гост 10704-91) | m |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,260 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,520 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,260 |  |
|  |  | 272210310700025 |  |  |  | Conducta de otel Ду=25мм | m |  | 2,008 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,020 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,216 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,018 |  |
| 156 |  | IzL02C |  |  |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 0,240 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,007 |  |
|  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic | h-om |  | 0,125 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,007 |  |
|  |  | 7420000000500 |  |  |  | Tractorist | h-om |  | 0,010 |  |
|  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 0,025 |  |
|  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 | l |  | 0,011 |  |
|  |  | 2320156200900 |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 0,634 |  |
|  |  | 2320156200951 |  |  |  | Motorina motor Disel-ld | kg |  | 0,634 |  |
|  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters | kg |  | 0,007 |  |
|  |  | 2952270004031 |  |  |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut |  | 0,041 |  |
| 157 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 32mm | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 3,200 |  |
|  |  | 252315671380032 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта Д32 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 2,400 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 2,400 |  |
| 158 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 32х25 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 252315671323225 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход полиэт/сталь Дн 32х25 | buc |  | 4,000 |  |
| 159 |  | ID10C |  |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,000 |  |
|  |  | 287527420520025 |  |  |  | Кран шаровый муфтовый Py 0.6 Мпа,Ду25мм | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior | kg |  | 0,080 |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare | kg |  | 0,160 |  |
| 160 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-4шт, патрубок Д20мм-4шт, кожух 350х450х3-4шт)=7.14кгх4шт | kg |  | 28,560 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 6,569 |  |
|  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 28,560 |  |
| 161 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,290 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,348 |  |
| 162 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,290 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,487 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,693 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,945 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,067 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,022 |  |
| 163 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,290 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,108 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 1,508 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,104 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ 17-1 (Д-32) 4 шт Цокольный ввод п/э газопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.5. УПГ-3-1 Вход полиэтиленового газопровода из земли D90мм. - 1шт |  |  |  |  |
| 164 |  | TfA01D1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (Труба стальная ф150) | m |  | 1,400 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,266 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,658 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,280 |  |
|  |  | 2722103107000150 |  |  |  | Conducta de otel (Труба стальная ф150) | m |  | 1,406 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,090 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,007 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,014 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,004 |  |
|  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 0,014 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,006 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,189 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,013 |  |
|  |  | 2922140007001 |  |  |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut |  | 0,025 |  |
| 165 |  | GD54F |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm (Переход полиэтилен-сталь 180х150) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2523156713180150 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход полиэтилен-сталь 180х150) | buc |  | 1,000 |  |
| 166 |  | GD54F |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 180 mm | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 1,500 |  |
|  |  | 2523156713811180 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa) 180 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,500 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,500 |  |
| 167 |  | AcA25B |  |  |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Отвод 90* стальной ф150мм) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om |  | 3,270 |  |
|  |  | 2875274110150150 |  |  |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод 90* стальной ф150мм) | buc |  | 1,020 |  |
|  |  | 3110320003006 |  |  |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 0,930 |  |
| 168 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из трубы ф200mm , L=1.0м) | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,390 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,653 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,653 |  |
|  |  | 252121671160200 |  |  |  | Teava polietilena (Футляр из трубы ф200мм ) | m |  | 1,022 |  |
|  |  | 2513206621000 |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m |  | 1,062 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 0,264 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 0,157 |  |
| 169 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,173 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,020 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,052 |  |
| 170 |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 2,000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,800 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 2,200 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,420 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,840 |  |
| 171 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50х 0,8м-1шт, полоса 50х5-1шт,болт с гайкой -1шт) =5,98кгх1шт | kg |  | 5,980 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,375 |  |
|  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 5,980 |  |
| 172 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,006 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,007 |  |
| 173 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,006 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,010 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,014 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,020 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,000 |  |
| 174 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,006 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,023 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,031 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,002 |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-3-1 Вход полиэтиленового газопровода из земли D90мм. - 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.6. Узел УПГ-2-1 (D-63) Вход -выход из земли полиэт. газопровода ,1шт |  |  |  |  |
| 175 |  | GA07A |  |  |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om |  | 0,220 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 1,020 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,170 |  |
|  |  | 7122050014000 |  |  |  | Zidar-rosar tencuitor | h-om |  | 1,520 |  |
|  |  | 1421102200056 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 |  | 0,110 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,110 |  |
|  |  | 1420202205501 |  |  |  | Argila comuna pentru constructii | m3 |  | 0,160 |  |
|  |  | 2682132601664 |  |  |  | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138 | m2 |  | 1,050 |  |
|  |  | 2722103111000 |  |  |  | Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/l CL.A | m |  | 1,500 |  |
|  |  | 2710403607000 |  |  |  | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg |  | 2,800 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,610 |  |
|  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 0,520 |  |
| 176 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 63х5,8 ) | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,018 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,036 |  |
|  |  | 252121671006358 |  |  |  | Teava polietilena (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 63х5,8 ) | m |  | 1,003 |  |
|  |  | 2710503808003 |  |  |  | Fir trasor | m |  | 1,100 |  |
|  |  | 25231567138 |  |  |  | Детекционная фольгированная сигнальная лента с надписью "Газ" DFSL | m |  | 1,080 |  |
|  |  | 2416526101467 |  |  |  | Mastic | kg |  | 0,015 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,002 |  |
|  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut |  | 0,040 |  |
|  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava | h-ut |  | 0,040 |  |
| 177 |  | TfA01B1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50мм | m |  | 0,500 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,095 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,155 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,070 |  |
|  |  | 272210310700050 |  |  |  | Conducta de otel Ду50мм | m |  | 0,502 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,008 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,003 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 0,003 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,001 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,060 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,004 |  |
| 178 |  | IzL02C |  |  |  | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  | 0,180 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,005 |  |
|  |  | 7134050013240 |  |  |  | Izolator - termic | h-om |  | 0,094 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 0,005 |  |
|  |  | 7420000000500 |  |  |  | Tractorist | h-om |  | 0,007 |  |
|  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 0,019 |  |
|  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 | l |  | 0,008 |  |
|  |  | 2320156200900 |  |  |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l |  | 0,476 |  |
|  |  | 2320156200951 |  |  |  | Motorina motor Disel-ld | kg |  | 0,476 |  |
|  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters | kg |  | 0,005 |  |
|  |  | 2952270004031 |  |  |  | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut |  | 0,031 |  |
| 179 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D63 PE80 SDR11 ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 252315671381263m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D63 PE80 SDR11 ) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
| 180 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 63-90 mm (Переход полиэтилен - сталь D63/D50) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 252315671366350 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)(Переход полиэтилен - сталь D63/D50) | buc |  | 1,000 |  |
| 181 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (отвод) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm под 90* | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 1,000 |  |
|  |  | 2523156715806390 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод полиэтиленовый c накладными нагревателями Д63 под 90* | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,800 |  |
| 182 |  | GA08A |  |  |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=219мм | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om. |  | 0,420 |  |
|  |  | 2521216701000219 |  |  |  | Teava din otel - Футляр из металлической трубы Д219 мм | m |  | 1,020 |  |
|  |  | 17113173093261 |  |  |  | Пакля смоляная | kg |  | 1,800 |  |
|  |  | 232032260001 |  |  |  | Пенополимерный материал | kg |  | 4,000 |  |
|  |  | 2320322600282 |  |  |  | Bitum pentru protectie conducte | kg |  | 8,280 |  |
|  |  | 2430226101000 |  |  |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg |  | 0,120 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,140 |  |
|  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,060 |  |
| 183 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,010 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,035 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,004 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,010 |  |
| 184 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1 шт)=7,24кгх1шт | kg |  | 7,240 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 1,665 |  |
|  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 7,240 |  |
| 185 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,007 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,008 |  |
| 186 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,007 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,012 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,017 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,023 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,001 |  |
| 187 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,007 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,027 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,036 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,003 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-2-1 (D-63) Вход -выход из земли полиэт. газопровода ,1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.7. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 40-32, УПГ-14-1(40-32), 10шт |  |  |  |  |
| 188 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Тройник равнопроходной термозисторный D40 PE 80 SDR11 ) | buc |  | 10,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 8,000 |  |
|  |  | 252315671390240т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D40 РE 100 SDR11 ) | buc |  | 10,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 6,000 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 6,000 |  |
| 189 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход термозисторный Dn40/32 ПЕ 100 SDR11 | buc |  | 10,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 8,000 |  |
|  |  | 25231567138094032 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход термозисторный Dn40/32 ПЕ 100 SDR11 | buc |  | 10,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 6,000 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 6,000 |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 40-32, УПГ-14-1(40-32), 10шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.8. Тройниковый переходный узел (ТПУ) , УПГ-14-2 (50-32), 3шт |  |  |  |  |
| 190 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu) din polietilena, (Тройник равнопроходной термозисторный D50 ) | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,400 |  |
|  |  | 252315671380050т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D50 ) | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,800 |  |
| 191 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm - Переход термозисторный Dn50/32 ПЕ 100 SDR11 | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,400 |  |
|  |  | 25231567138095032 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Переход термозисторный Dn50/32 ПЕ 100 SDR11 | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,800 |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) , УПГ-14-2 (50-32), 3шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.9. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 63-32, УПГ-14-3, 2шт |  |  |  |  |
| 192 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu ) din polietilena, (Тройник равнопроходной термозисторный D63 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 1,600 |  |
|  |  | 252315671380063т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник равнопроходной термозисторный D63 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,200 |  |
| 193 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход термозисторный Dn63-32 ПЕ 80 SDR11 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 1,600 |  |
|  |  | 252315671386332 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход Д63-32 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 63-32, УПГ-14-3, 2шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.10. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-32, УПГ-14-4, 23шт |  |  |  |  |
| 194 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной термозисторный D75 -32 ) | buc |  | 23,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 23,000 |  |
|  |  | 252315671387562т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник неравнопроходной термозисторный D75 -32 ) | buc |  | 23,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 18,400 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 18,400 |  |
| 195 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75 mm -Муфта термозисторная Dn75 ПЕ 80 SDR11 | buc |  | 46,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 46,000 |  |
|  |  | 25231567138038175 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) -Муфта термозисторная Dn75 ПЕ 80 SDR11 | buc |  | 46,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 36,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 36,800 |  |
| 196 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D32 PE80 SDR11 ) | buc |  | 23,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 18,400 |  |
|  |  | 252315671381232m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D32 PE80 SDR11 ) | buc |  | 23,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 13,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 13,800 |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-32, УПГ-14-4, 23шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.11. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 90-32, УПГ-14-5, 13шт |  |  |  |  |
| 197 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной термозисторный D90 PE100 SDR11 ) | buc |  | 13,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 13,000 |  |
|  |  | 252315671389063т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник неравнопроходной термозисторный D90 -63) | buc |  | 13,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 10,400 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 10,400 |  |
| 198 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход термозисторный Dn63-32 ПЕ 80 SDR11 ) | buc |  | 13,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 10,400 |  |
|  |  | 252315671396332 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный D63/D32 РЕ100 SDR11) | buc |  | 13,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 7,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 7,800 |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 90-32, УПГ-14-5, 13шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.12. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-40, УПГ-14-12, 1шт |  |  |  |  |
| 199 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu) din polietilena, tevile avind diametrul de 75-40 mm | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 1,000 |  |
|  |  | 252315671307540т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник с закладных нагревателей неравно проходной D75-40мм | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,800 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,800 |  |
| 200 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Муфта с закладными нагревателями D75 PE100 SDR11 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  | 252315671381175m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D75 PE100 SDR11 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,600 |  |
| 201 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Муфта с закладными нагревателями D40 PE80) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 0,800 |  |
|  |  | 252315671381140m |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Муфта с закладными нагревателями D40 PE100) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 0,600 |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 75-40, УПГ-14-12, 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.13. Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 90-40, УПГ-14-13, 2шт |  |  |  |  |
| 202 |  | GD54B |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Тройник неравнопроходной термозисторный D90 -63 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 2,000 |  |
|  |  | 252315671389063т |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Тройник неравнопроходной термозисторный D90 -63) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,600 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,600 |  |
| 203 |  | GD54A |  |  |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Переход термозисторный Dn63-40 ПЕ 80 SDR11 ) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7212030022701 |  |  |  | Sudor gaze | h-om |  | 1,600 |  |
|  |  | 252315671396340 |  |  |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Переход термозисторный D63/D40 РЕ100 SDR11) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,200 |  |
|  |  |  |  | Total Тройниковый переходный узел (ТПУ) Dn-d 90-40, УПГ-14-13, 2шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.14. УПГ 33 Установка счетчика газа на опоре Ду 25 ,G 4,0 T в пластмассовом шкафу на отдельно стоящей опоре(64шт) |  |  |  |  |
| 204 |  | IA52A |  |  |  | Cutie pentru protectia contorului de gaze | buc |  | 64,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 128,000 |  |
|  |  | 2811236829552 |  |  |  | Cutie 800 x 600 x 350 (для счетчика G4T) | buc |  | 64,000 |  |
|  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg |  | 96,000 |  |
|  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 |  | 5,120 |  |
|  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 192,000 |  |
| 205 |  | ID10A |  |  |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, (Кран шаровый муфтовый ф25мм) | buc |  | 64,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 28,800 |  |
|  |  | 287527420520025 |  |  |  | Кран шаровый муфтовый Py 0.6 Мпа,Ду25мм | buc |  | 64,000 |  |
|  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior | kg |  | 0,768 |  |
|  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare | kg |  | 1,536 |  |
| 206 |  | TfA02A2 |  |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Отвод ст. Д=20мм | buc |  | 64,000 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 75,520 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 70,400 |  |
|  |  | 287527404000020 |  |  |  | Cot sau reductie de otel Отвод ст. Д=20мм | buc |  | 64,000 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 7,296 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 9,280 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 3,840 |  |
|  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 3,840 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 4,672 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,576 |  |
| 207 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 50,240 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 11,555 |  |
|  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 50,240 |  |
| 208 |  | TsA02E |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 2,040 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,693 |  |
| 209 |  | CA03G |  |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент под опору из бетона В12,5) | m3 |  | 2,040 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om. |  | 8,160 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om. |  | 0,816 |  |
|  |  | 26631021000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 2,122 |  |
| 210 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф50, Н=2,2м (под счетчик), 64шт | kg |  | 570,240 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 108,346 |  |
|  |  | 2775276309000023 |  |  |  | Confectii metalice - Опора ф50, Н=2,2м (под счетчик), | kg |  | 570,240 |  |
|  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 5,702 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 2,851 |  |
| 211 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata - Кронштейн для крепления газопровода (0,3х2шт=0,6кг/шт) | kg |  | 38,400 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 8,832 |  |
|  |  | 27107000000549 |  |  |  | Suporti sau dispozitive - Кронштейн для крепления газопровода (0,3х2шт=0,6кг/шт) | kg |  | 38,400 |  |
| 212 |  | VC34A |  |  |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 50х50х4, (3,10х 0,3м) | kg |  | 59,520 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 17,856 |  |
|  |  | 2710703504768850 |  |  |  | (Крепление уголок 50х50х4, (3,10х 0,3м) | kg |  | 62,025 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 2,386 |  |
|  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb | kg |  | 1,193 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 1,193 |  |
|  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 1,193 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 4,762 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,595 |  |
| 213 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,718 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,862 |  |
| 214 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,718 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 1,206 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,716 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 2,341 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,165 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,055 |  |
| 215 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,718 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 2,743 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 3,734 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,258 |  |
| 216 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 25мм ) | m |  | 192,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 24,960 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 49,920 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 24,960 |  |
|  |  | 272210310700025 |  |  |  | Conducta de otel Ду=25мм | m |  | 192,768 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 1,920 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,192 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,192 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 1,728 |  |
|  |  |  |  | Total УПГ 33 Установка счетчика газа на опоре Ду 25 ,G 4,0 T в пластмассовом шкафу на отдельно стоящей опоре(64шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.15. УПГ 36 Установка счетчика газа на стене (4,0шт) |  |  |  |  |
| 217 |  | IA52A |  |  |  | Cutie pentru protectia contorului de gaze | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 8,000 |  |
|  |  | 2811236829552 |  |  |  | Cutie 800 x 600 x 350 (для счетчика G4T) | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2651122100385 |  |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg |  | 6,000 |  |
|  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,320 |  |
|  |  | 2881116001666 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 12,000 |  |
| 218 |  | ID05A |  |  |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровый муфтовый ф20мм) | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 2,400 |  |
|  |  | 2875274205000 |  |  |  | Robinet cu flanse (Кран шаровый муфтовый ф20мм) | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 287527442820020 |  |  |  | Flansa rotunda libera ф20 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2874115818410 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc |  | 32,000 |  |
|  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 | buc |  | 32,000 |  |
|  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 | buc |  | 32,000 |  |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg |  | 0,200 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,480 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 1,360 |  |
|  |  | 2735725903465 |  |  |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg |  | 0,400 |  |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat | kg |  | 0,060 |  |
| 219 |  | GB01A |  |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровый Ду-20 Р-0,6 МПа КШ 20) | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 2,320 |  |
|  |  | 287527420210020 |  |  |  | Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere (Кран шаровый фланцевый Ду-20 Р-0,6 МПа КШ 20) | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2874115818426 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc |  | 32,000 |  |
|  |  | 2874115842764 |  |  |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc |  | 32,000 |  |
|  |  | 2874115883610 |  |  |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc |  | 32,000 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,040 |  |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,080 |  |
|  |  | 2320186202000 |  |  |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg |  | 0,120 |  |
|  |  | 2513206622000 |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,320 |  |
|  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters | kg |  | 0,120 |  |
| 220 |  | GB05A |  |  |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 20 mm | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 4,000 |  |
|  |  | 287527440020020 |  |  |  | Flanse din otel ф20мм | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 2,720 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,320 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,320 |  |
|  |  | 3110320003007 |  |  |  | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut |  | 2,640 |  |
| 221 |  | TfA02A2 |  |  |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Переход ф25х20 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 4,720 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 4,400 |  |
|  |  | 287527404002520 |  |  |  | Cot sau reductie de otel Переход ф25х20 | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,456 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,580 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,240 |  |
|  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l |  | 0,240 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,292 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 4,284 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,036 |  |
| 222 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Кронштейн для крепления газопровода (0,3х2шт=0,6кг/шт) | kg |  | 2,400 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,552 |  |
|  |  | 2710700000000 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 2,400 |  |
| 223 |  | VC34A |  |  |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 40х40х4, (3,10х 0,3м) | kg |  | 3,720 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 1,116 |  |
|  |  | 2710703504740403 |  |  |  | Otel cornier Уголок 40х40х3mm | kg |  | 3,877 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,149 |  |
|  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb | kg |  | 0,075 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,075 |  |
|  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,075 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,298 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,037 |  |
| 224 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - (Крепление шкафа к стене (6,0кгх4,0шт) | kg |  | 24,000 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 4,560 |  |
|  |  | 2775276309000178 |  |  |  | Confectii metalice - (Крепление шкафа к стене (6,5кгх12кг | kg |  | 24,000 |  |
|  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 0,240 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,120 |  |
| 225 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,030 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,036 |  |
| 226 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,030 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,050 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,072 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,098 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,007 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,002 |  |
| 227 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,030 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,115 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,156 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,011 |  |
| 228 |  | TfA01A1 |  |  |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба водогазопроводная Ду 20х3,2мм ) | m |  | 12,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 1,560 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 3,120 |  |
|  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor | h-om |  | 1,560 |  |
|  |  | 272210310702032 |  |  |  | (Труба водогазопроводная Ду 20х3,2мм ) | m |  | 12,048 |  |
|  |  | 2735725901259 |  |  |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg |  | 0,120 |  |
|  |  | 2513206622068 |  |  |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg |  | 0,012 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,012 |  |
|  |  | 3110320002304 |  |  |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut |  | 1,296 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,108 |  |
|  |  |  |  | Total УПГ 36 Установка счетчика газа на стене (4,0шт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.16. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре ф75х6.8мм, L=6.5м , 2шт |  |  |  |  |
| 229 |  | AcE07A |  |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist | h-om |  | 1,400 |  |
|  |  | 28752742000002 |  |  |  | Capac cu rama (Ковер) | buc |  | 2,060 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 13,328 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,052 |  |
| 230 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) | m3 |  | 0,080 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,276 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,032 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,083 |  |
| 231 |  | CB02A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 0,600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,090 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om |  | 0,630 |  |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,003 |  |
|  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 0,180 |  |
|  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 0,180 |  |
|  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,018 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,030 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,048 |  |
|  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,060 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol | kg |  | 0,072 |  |
| 232 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 4,200 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 0,798 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,042 |  |
|  |  | 277527505050 |  |  |  | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 4,200 |  |
| 233 |  | CN20B |  |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 0,220 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,242 |  |
|  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic | kg |  | 0,023 |  |
|  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,024 |  |
|  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,011 |  |
|  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic | kg |  | 0,037 |  |
|  |  | 26811260014721 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,044 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,022 |  |
| 234 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm Прокладка газопровода в футляре из ПЭ трубы ф75x6.8мм , L=8.5м) 2шт | m |  | 17,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 11,101 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 11,101 |  |
|  |  | 25212167187568 |  |  |  | Teava polietilena (Футляр из ПЭ трубы ф75х6.8 ) | m |  | 17,375 |  |
|  |  | 2513206621000 |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m |  | 18,056 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 4,480 |  |
| 235 |  | IzF10H |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,002 |  |
|  |  | 252130260201 |  |  |  | Пенополимерный материал | kg |  | 0,200 |  |
| 236 |  | IzF10Hf |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 |  | 0,080 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,006 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,004 |  |
|  |  | 2521302602904п |  |  |  | Пакля смоляная ленточная = 4,0кг/шт | kg |  | 8,000 |  |
| 237 |  |  |  |  |  | Лента полимерная липкая | m |  | 40,000 |  |
|  |  | 24302261028890 |  |  |  | Лента полимерная липкая | m |  | 40,400 |  |
| 238 |  | AcA11B1 |  |  |  | Протаскивание труб через футляр | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om. |  | 0,680 |  |
| 239 |  | GA07A |  |  |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om. |  | 0,440 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,340 |  |
|  |  | 7122050014000 |  |  |  | Zidar-rosar tencuitor | h-om. |  | 3,040 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,100 |  |
|  |  | 252121671000132 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32x3mm | m |  | 2,000 |  |
|  |  | 102500028991 |  |  |  | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2710403607555250 |  |  |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-250. L-500мм | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 2500000000525 |  |  |  | Защитная обертка из бризола | m2 |  | 1,000 |  |
|  |  | 14214022003931 |  |  |  | Отмостка,асфальтобетон | m3 |  | 0,100 |  |
|  |  | 2663102100001 |  |  |  | Beton clasa.В12,5 | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 1,220 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,024 |  |
| 240 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,002 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,007 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,002 |  |
| 241 |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,040 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,036 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,044 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,017 |  |
| 242 |  | DB16B |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) | m2 |  | 0,120 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator | h-om |  | 0,005 |  |
|  |  | 1111000100013 |  |  |  | Mixtura asfaltica praparata la cald | t |  | 0,004 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода в полиэтиленовом футляре ф75х6.8мм, L=6.5м , 2шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.17. Узел УПГ-8-5 (Прокладка газопровода ф75мм в полиэтиленовом футляре ф110х10,0 мм, L=8.5m 1шт |  |  |  |  |
| 243 |  | AcE07A |  |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Ковер | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist | h-om |  | 0,700 |  |
|  |  | 28752742000002 |  |  |  | Capac cu rama (Ковер) | buc |  | 1,030 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 6,664 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,026 |  |
| 244 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) | m3 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,138 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,016 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,042 |  |
| 245 |  | CB02A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 0,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,045 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om |  | 0,315 |  |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,009 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,015 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,024 |  |
|  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,030 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol | kg |  | 0,036 |  |
| 246 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 0,399 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,021 |  |
|  |  | 277527505050 |  |  |  | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
| 247 |  | CN20B |  |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 0,100 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,110 |  |
|  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,011 |  |
|  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,005 |  |
|  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic | kg |  | 0,017 |  |
|  |  | 26811260014721 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,020 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,010 |  |
| 248 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из трубы ф110х10мм , L=8.5м) | m |  | 8,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,551 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 5,551 |  |
|  |  | 25212167111010 |  |  |  | Teava polietilena (Футляр из трубы ф110х10мм ) | m |  | 8,687 |  |
|  |  | 2513206621000 |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m |  | 9,028 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 2,240 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 1,335 |  |
| 249 |  |  |  |  |  | Пенополимерный материал в футляр | kg |  | 0,100 |  |
|  |  | 55500014 |  |  |  | Material spumat penopolimerik in cazul | kg |  | 0,100 |  |
| 250 |  | IzF10Hf |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная ленточная, 4кг на 1 узел) | m2 |  | 0,009 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,000 |  |
|  |  | 2521302602904п13 |  |  |  | Пакля смоляная ленточная | kg |  | 4,000 |  |
|  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,000 |  |
| 251 |  |  |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 20,000 |  |
|  |  | 0002511111 |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 20,000 |  |
| 252 |  | AcA11B1 |  |  |  | Протаскивание труб через футляр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om. |  | 0,340 |  |
| 253 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Опорное кольцо - труба п/э Д=110мм, 0,1м) | m |  | 0,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,196 |  |
|  |  | 25212167160110 |  |  |  | Teava din polietilena Д=110мм - Опорное кольцо | m |  | 0,307 |  |
| 254 |  | GA07A |  |  |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om. |  | 0,220 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,170 |  |
|  |  | 7122050014000 |  |  |  | Zidar-rosar tencuitor | h-om. |  | 1,520 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 252121671001132 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32mm | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 102500028991 |  |  |  | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2710403607555250 |  |  |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-250. L-500мм | m |  | 0,500 |  |
|  |  | 2500015000525 |  |  |  | Защитная обертка из бризола | m2 |  | 0,500 |  |
|  |  | 14214022003931 |  |  |  | Отмостка,асфальтобетон | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 2663102100001 |  |  |  | Beton clasa.В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,610 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,012 |  |
| 255 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,000 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
| 256 |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,020 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,018 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,022 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,008 |  |
| 257 |  | DB16B |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) | m2 |  | 0,400 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator | h-om |  | 0,018 |  |
|  |  | 1111000100013 |  |  |  | Mixtura asfaltica praparata la cald | t |  | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-8-5 (Прокладка газопровода ф75мм в полиэтиленовом футляре ф110х10,0 мм, L=8.5m 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.18. Узел УПГ-8-5 (Прокладка газопровода ф75мм в полиэтиленовом футляре ф110х10,0 мм, L=9.0m 1шт |  |  |  |  |
| 258 |  | AcE07A |  |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Ковер | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist | h-om |  | 0,700 |  |
|  |  | 28752742000002 |  |  |  | Capac cu rama (Ковер) | buc |  | 1,030 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 6,664 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,026 |  |
| 259 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) | m3 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,138 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,016 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,042 |  |
| 260 |  | CB02A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 0,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,045 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om |  | 0,315 |  |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,009 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,015 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,024 |  |
|  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,030 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol | kg |  | 0,036 |  |
| 261 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 0,399 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,021 |  |
|  |  | 277527505050 |  |  |  | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
| 262 |  | CN20B |  |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 0,100 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,110 |  |
|  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,011 |  |
|  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,005 |  |
|  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic | kg |  | 0,017 |  |
|  |  | 26811260014721 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,020 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,010 |  |
| 263 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из трубы ф110х10мм , L=9.0м) | m |  | 9,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,877 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 5,877 |  |
|  |  | 25212167111010 |  |  |  | Teava polietilena (Футляр из трубы ф110х10мм ) | m |  | 9,198 |  |
|  |  | 2513206621000 |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m |  | 9,559 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 2,372 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 1,413 |  |
| 264 |  |  |  |  |  | Пенополимерный материал в футляр | kg |  | 0,100 |  |
|  |  | 55500014 |  |  |  | Material spumat penopolimerik in cazul | kg |  | 0,100 |  |
| 265 |  | IzF10Hf |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная ленточная, 4кг на 1 узел) | m2 |  | 0,009 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,000 |  |
|  |  | 2521302602904п13 |  |  |  | Пакля смоляная ленточная | kg |  | 4,000 |  |
|  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,000 |  |
| 266 |  |  |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 20,000 |  |
|  |  | 0002511111 |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 20,000 |  |
| 267 |  | AcA11B1 |  |  |  | Протаскивание труб через футляр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om. |  | 0,340 |  |
| 268 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Опорное кольцо - труба п/э Д=110мм, 0,1м) | m |  | 0,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,196 |  |
|  |  | 25212167160110 |  |  |  | Teava din polietilena Д=110мм - Опорное кольцо | m |  | 0,307 |  |
| 269 |  | GA07A |  |  |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om. |  | 0,220 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,170 |  |
|  |  | 7122050014000 |  |  |  | Zidar-rosar tencuitor | h-om. |  | 1,520 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 252121671001132 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32mm | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 102500028991 |  |  |  | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2710403607555250 |  |  |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-250. L-500мм | m |  | 0,500 |  |
|  |  | 2500015000525 |  |  |  | Защитная обертка из бризола | m2 |  | 0,500 |  |
|  |  | 14214022003931 |  |  |  | Отмостка,асфальтобетон | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 2663102100001 |  |  |  | Beton clasa.В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,610 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,012 |  |
| 270 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,000 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
| 271 |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,020 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,018 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,022 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,008 |  |
| 272 |  | DB16B |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) | m2 |  | 0,400 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator | h-om |  | 0,018 |  |
|  |  | 1111000100013 |  |  |  | Mixtura asfaltica praparata la cald | t |  | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-8-5 (Прокладка газопровода ф75мм в полиэтиленовом футляре ф110х10,0 мм, L=9.0m 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.19. Узел УПГ-8-7 (Прокладка газопровода ф90мм в полиэтиленовом футляре ф160х14.6 мм, L= 11m ), 1шт |  |  |  |  |
| 273 |  | AcE07A |  |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Ковер | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist | h-om |  | 0,700 |  |
|  |  | 28752742000002 |  |  |  | Capac cu rama (Ковер) | buc |  | 1,030 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 6,664 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,026 |  |
| 274 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) | m3 |  | 0,040 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,138 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,016 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,042 |  |
| 275 |  | CB02A |  |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 0,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,045 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om |  | 0,315 |  |
|  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,002 |  |
|  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 0,090 |  |
|  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 0,009 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,015 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,024 |  |
|  |  | 2020212928347 |  |  |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 |  | 0,030 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,000 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol | kg |  | 0,036 |  |
| 276 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 0,399 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,021 |  |
|  |  | 277527505050 |  |  |  | Confectii metalice inglobate(Каркас ,круг 6 А- II) | kg |  | 2,100 |  |
| 277 |  | CN20B |  |  |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 |  | 0,100 |  |
|  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor | h-om |  | 0,110 |  |
|  |  | 2430226100700 |  |  |  | Grund alchidic | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2430226109444 |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg |  | 0,011 |  |
|  |  | 2430226102197 |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice | kg |  | 0,005 |  |
|  |  | 2430116104160 |  |  |  | Email alchidic | kg |  | 0,017 |  |
|  |  | 26811260014721 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 0,020 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,010 |  |
| 278 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из трубы ф160х14.6mm , L=11,0м) | m |  | 11,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,183 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 7,183 |  |
|  |  | 252121671160145 |  |  |  | Teava polietilena (Футляр из трубы ф160х14.5мм ) | m |  | 11,242 |  |
|  |  | 2513206621000 |  |  |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m |  | 11,683 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 2,899 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 1,727 |  |
| 279 |  |  |  |  |  | Пенополимерный материал в футляр | kg |  | 0,100 |  |
|  |  | 55500014 |  |  |  | Material spumat penopolimerik in cazul | kg |  | 0,100 |  |
| 280 |  | IzF10Hf |  |  |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Пакля смоляная ленточная, 4кг на 1 узел) | m2 |  | 0,009 |  |
|  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,001 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,000 |  |
|  |  | 2521302602904п13 |  |  |  | Пакля смоляная ленточная | kg |  | 4,000 |  |
|  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,000 |  |
| 281 |  |  |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 0002511111 |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 10,000 |  |
| 282 |  | AcA11B1 |  |  |  | Протаскивание труб через футляр | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa | h-om. |  | 0,340 |  |
| 283 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Опорное кольцо - труба п/э Д=110мм, 0,1м) | m |  | 0,300 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,196 |  |
|  |  | 25212167160110 |  |  |  | Teava din polietilena Д=110мм - Опорное кольцо | m |  | 0,307 |  |
| 284 |  | GA07A |  |  |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher | h-om. |  | 0,220 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,170 |  |
|  |  | 7122050014000 |  |  |  | Zidar-rosar tencuitor | h-om. |  | 1,520 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 252121671001132 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR11 Du32mm | m |  | 1,000 |  |
|  |  | 102500028991 |  |  |  | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2710403607555250 |  |  |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-250. L-500мм | m |  | 0,500 |  |
|  |  | 2500000000525 |  |  |  | Защитная обертка из бризола | m2 |  | 0,500 |  |
|  |  | 14214022003931 |  |  |  | Отмостка,асфальтобетон | m3 |  | 0,050 |  |
|  |  | 2663102100001 |  |  |  | Beton clasa.В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2873155901000 |  |  |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg |  | 0,610 |  |
|  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut |  | 0,012 |  |
| 285 |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 0,003 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,000 |  |
|  |  | 2663102100000125 |  |  |  | Beton В12,5 | m3 |  | 0,001 |  |
| 286 |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  | 0,020 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,018 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,022 |  |
|  |  | 2912340002506 |  |  |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut |  | 0,004 |  |
|  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,008 |  |
| 287 |  | DB16B |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) | m2 |  | 0,400 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator | h-om |  | 0,018 |  |
|  |  | 1111000100013 |  |  |  | Mixtura asfaltica praparata la cald | t |  | 0,014 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-8-7 (Прокладка газопровода ф90мм в полиэтиленовом футляре ф160х14.6 мм, L= 11m ), 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.20. Узел УПГ-30-6 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф90, в футляре Д=140х12,7, L=2м,3шт |  |  |  |  |
| 288 |  | GA12A |  |  |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,360 |  |
| 289 |  | GD52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф140х12,7, 3шт) | m |  | 6,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,570 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 1,098 |  |
|  |  | 2521216710001140 |  |  |  | Защитная п/этиленовая труба ф140х12.7 | m |  | 6,030 |  |
| 290 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э Д=140 SDR17.6 ) | m |  | 13,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,816 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 8,816 |  |
|  |  | 2521216716000140 |  |  |  | Футляр п/э Д=140 SDR17.6 | m |  | 13,798 |  |
|  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc |  | 2,300 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 13,662 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 2,119 |  |
| 291 |  |  |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 30,000 |  |
|  |  | 0002511111 |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 30,000 |  |
| 292 |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 1,800 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 1,098 |  |
|  |  | 1421102200525п |  |  |  | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 1,845 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-30-6 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф90, в футляре Д=140х12,7, L=2м,3шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.21. Узел УПГ-30-1 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф32, в футляре Д=110х10, L=4,5м, 23шт |  |  |  |  |
| 293 |  | GA12A |  |  |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 23,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 2,760 |  |
| 294 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э Д=110 х10 SDR17.6 ) | m |  | 103,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 67,585 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 67,585 |  |
|  |  | 2521216716011010 |  |  |  | Футляр п/э Д=110 х10 SDR17.6 | m |  | 105,781 |  |
|  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc |  | 17,630 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 104,744 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 16,250 |  |
| 295 |  |  |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 230,000 |  |
|  |  | 0002511111 |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 230,000 |  |
| 296 |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 13,800 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 8,418 |  |
|  |  | 1421102200525п |  |  |  | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 14,145 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-30-1 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф32, в футляре Д=110х10, L=4,5м, 23шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.22. Узел УПГ-30-4 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф63, в футляре Д=110х10,0, L=2м,2шт |  |  |  |  |
| 297 |  | GA12A |  |  |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,240 |  |
| 298 |  | GD52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф110х10, 2шт) | m |  | 4,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,380 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,732 |  |
|  |  | 2521216710120010 |  |  |  | Защитная п/этиленовая труба ф110х10, | m |  | 4,020 |  |
| 299 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э Д=110 SDR17.6 ) | m |  | 9,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,877 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 5,877 |  |
|  |  | 2521216716000110 |  |  |  | Футляр п/э Д=110 SDR17.6 | m |  | 9,198 |  |
|  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc |  | 1,533 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 9,108 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 1,413 |  |
| 300 |  |  |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 20,000 |  |
|  |  | 0002511111 |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 20,000 |  |
| 301 |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 1,200 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 0,732 |  |
|  |  | 1421102200525п |  |  |  | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 1,230 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-30-4 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф63, в футляре Д=110х10,0, L=2м,2шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.23. Узел УПГ-30-5 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф75, в футляре Д=110х10,0, L=2м,2шт |  |  |  |  |
| 302 |  | GA12A |  |  |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 3,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,360 |  |
| 303 |  | GD52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф110х10, 2шт) | m |  | 4,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,380 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,732 |  |
|  |  | 2521216710120010 |  |  |  | Защитная п/этиленовая труба ф110х10, | m |  | 4,020 |  |
| 304 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э Д=110 SDR17.6 ) | m |  | 13,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,816 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 8,816 |  |
|  |  | 2521216716000110 |  |  |  | Футляр п/э Д=110 SDR17.6 | m |  | 13,798 |  |
|  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc |  | 2,300 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 13,662 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 2,119 |  |
| 305 |  |  |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 30,000 |  |
|  |  | 0002511111 |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 30,000 |  |
| 306 |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 1,800 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 1,098 |  |
|  |  | 1421102200525п |  |  |  | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 1,845 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-30-5 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф75, в футляре Д=110х10,0, L=2м,2шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.24. Узел УПГ-30-7 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф110, в футляре Д=160х14,6, L=2м,1шт |  |  |  |  |
| 307 |  | GA12A |  |  |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,120 |  |
| 308 |  | GD52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140 (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф140х12,7, 1шт) | m |  | 2,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,190 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,366 |  |
|  |  | 252121671004140 |  |  |  | Teava polietilena PE80 SDR17.6 (Защитная п/этиленовая труба ф140х12,7) | m |  | 2,010 |  |
| 309 |  | GD58A |  |  |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э Д=110 SDR17.6 ) | m |  | 4,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,939 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 2,939 |  |
|  |  | 2521216716000110 |  |  |  | Футляр п/э Д=110 SDR17.6 | m |  | 4,599 |  |
|  |  | 2721204110314 |  |  |  | Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm | buc |  | 0,767 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantier pe conducte | buc |  | 4,554 |  |
|  |  | 2410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut |  | 0,707 |  |
| 310 |  |  |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 10,000 |  |
|  |  | 0002511111 |  |  |  | Полимерная липкая лента | m |  | 10,000 |  |
| 311 |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 0,600 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 0,366 |  |
|  |  | 1421102200525п |  |  |  | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 0,615 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-30-7 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф110, в футляре Д=160х14,6, L=2м,1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.25. Узел УПГ-31-1 Пересечение существующего водопровода, канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф32, в футляре Д=63х5,8, L=2,5м, 43шт |  |  |  |  |
| 312 |  | GA12A |  |  |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 43,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 5,160 |  |
| 313 |  | GD52A |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф63х5,8, 43шт) | m |  | 107,500 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 3,870 |  |
|  |  | 252121671000106348 |  |  |  | Защитная п/этиленовая труба ф63х5,8, ) | m |  | 107,822 |  |
| 314 |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 25,800 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 15,738 |  |
|  |  | 1421102200525п |  |  |  | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 26,445 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-31-1 Пересечение существующего водопровода, канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф32, в футляре Д=63х5,8, L=2,5м, 43шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.26. Узел УПГ-31-2 Пересечение газопрововода с канализацией Ф40 , 2 шт |  |  |  |  |
| 315 |  | GA12A |  |  |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,240 |  |
| 316 |  | GD52B |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 X6.8mm mm (защитная п/э труба) | m |  | 5,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,180 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,360 |  |
|  |  | 252121671400275 |  |  |  | Teava polietilena Du75х6,8mm (защитная п/э труба) | m |  | 5,015 |  |
| 317 |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 1,200 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 0,732 |  |
|  |  | 1421102200525п |  |  |  | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 1,230 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-31-2 Пересечение газопрововода с канализацией Ф40 , 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.27. Узел УПГ-31-4 Пересечение существующей канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф75 , в футляре Д=110х10,0, L=2,5м, 1шт |  |  |  |  |
| 318 |  | GA12A |  |  |  | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,120 |  |
| 319 |  | GD52D |  |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф110х10, 1шт) | m |  | 2,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,237 |  |
|  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte | h-om |  | 0,458 |  |
|  |  | 2521216710111010 |  |  |  | Защитная п/этиленовая труба ф110х10 | m |  | 2,512 |  |
| 320 |  | AcF03A |  |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 |  | 0,600 |  |
|  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator | h-om |  | 0,366 |  |
|  |  | 1421102200525п |  |  |  | Nisip (засыпка песком) | m3 |  | 0,615 |  |
|  |  |  |  | Total Узел УПГ-31-4 Пересечение существующей канализации с полиэтиленовым газопроводом Ф75 , в футляре Д=110х10,0, L=2,5м, 1шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.28. Опора ОП ф57х3,5 , Н=2.2м , 53шт |  |  |  |  |
| 321 |  | TsC39A1 |  |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc |  | 53,000 |  |
|  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician | h-om |  | 1,696 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 40,704 |  |
|  |  | 3520200005303 |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut |  | 2,544 |  |
| 322 |  | CA03A3 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами) | m3 |  | 6,145 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 44,858 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,458 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1 172,589 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 4,902 |  |
|  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  | 4,522 |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 1,536 |  |
| 323 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф57х3, 5 Н=2200mm , 53шт | kg |  | 542,190 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 103,016 |  |
|  |  | 2775276309765735 |  |  |  | Confectii metalice -- Опора ф57х3,5 Н=2200mm ,5шт | kg |  | 542,190 |  |
|  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 5,422 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 2,711 |  |
| 324 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata - Кронштейн для крепления газопровода (0,3х2шт=0,6кг/шт) | kg |  | 31,800 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 7,314 |  |
|  |  | 27107000000549 |  |  |  | Suporti sau dispozitive - Кронштейн для крепления газопровода (0,3х2шт=0,6кг/шт) | kg |  | 31,800 |  |
| 325 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (полоса 6х120-1шт, Полка УКГ 9-01-02,Хомут Серия 5.905-5 УКГ9-0) | kg |  | 136,740 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 31,450 |  |
|  |  | 271070000001805 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 136,740 |  |
| 326 |  | VC34A |  |  |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 50х5,0) | kg |  | 49,290 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 14,787 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 1,976 |  |
|  |  | 2710703504760850 |  |  |  | Otel cornier Полоса 70х6,0 | kg |  | 51,364 |  |
|  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb | kg |  | 0,988 |  |
|  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,099 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,988 |  |
|  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,988 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 3,943 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,493 |  |
| 327 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,760 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,912 |  |
| 328 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,760 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 1,277 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 1,816 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 2,478 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,175 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,059 |  |
| 329 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,760 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 2,903 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 3,952 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,274 |  |
|  |  |  |  | Total Опора ОП ф57х3,5 , Н=2.2м , 53шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2.29. Опора ОП ф76х3,0 , Н=3,5м , 4шт |  |  |  |  |
| 330 |  | TsC39A1 |  |  |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7137010011500 |  |  |  | Electrician | h-om |  | 0,128 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,072 |  |
|  |  | 3520200005303 |  |  |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut |  | 0,192 |  |
| 331 |  | CA03A3 |  |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами) | m3 |  | 0,520 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist | h-om |  | 3,796 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,208 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 99,226 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,415 |  |
|  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  | 0,383 |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,130 |  |
| 332 |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Опора ф76х3, 0 Н=3500mm , 4шт | kg |  | 82,600 |  |
|  |  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM | h-om |  | 15,694 |  |
|  |  | 2775276309767630 |  |  |  | Confectii metalice -- Опора ф76х3,0 Н=3500mm ,2шт | kg |  | 82,600 |  |
|  |  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 0,826 |  |
|  |  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,413 |  |
| 333 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata - Кронштейн для крепления газопровода (0,3х2шт=0,6кг/шт) | kg |  | 2,400 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 0,552 |  |
|  |  | 27107000000549 |  |  |  | Suporti sau dispozitive - Кронштейн для крепления газопровода (0,3х2шт=0,6кг/шт) | kg |  | 2,400 |  |
| 334 |  | IC42A |  |  |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (полоса 6х120-1шт, Полка УКГ 9-01-02,Хомут Серия 5.905-5 УКГ9-0) | kg |  | 10,320 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 2,374 |  |
|  |  | 271070000001805 |  |  |  | Suporti sau dispozitive | kg |  | 10,320 |  |
| 335 |  | VC34A |  |  |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление уголок 50х5,0) | kg |  | 4,000 |  |
|  |  | 7136060011900 |  |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om |  | 1,200 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,160 |  |
|  |  | 2710703504760850 |  |  |  | Otel cornier Полоса 70х6,0 | kg |  | 4,168 |  |
|  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb | kg |  | 0,080 |  |
|  |  | 1421102200575 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,008 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,080 |  |
|  |  | 2735725903453 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg |  | 0,080 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,320 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,040 |  |
| 336 |  | IzD02B |  |  |  | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t |  | 0,099 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,119 |  |
| 337 |  | IzD05B |  |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t |  | 0,099 |  |
|  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic | h-om |  | 0,166 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,237 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,323 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,023 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters | kg |  | 0,008 |  |
| 338 |  | IzD04A |  |  |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,099 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,378 |  |
|  |  | 2430116103218 |  |  |  | Vopsea de ulei orice culoare | kg |  | 0,515 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit | kg |  | 0,036 |  |
|  |  |  |  | Total Опора ОП ф76х3,0 , Н=3,5м , 4шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Низкое давление ШГРП №10* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.1. Cреднее давление ШГРП №10* |  |  |  |  |
| 339 |  | GE01E |  |  |  | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Монтаж шкафных газорегуляторных пунктов ШГРП с двумя регуляторами давления газа | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136020011600 |  |  |  | Instalator sanitar | h-om. |  | 2,910 |  |
|  |  | 1714227322000 |  |  |  | Cilti de cinepa sort 1 | kg |  | 0,033 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 2,060 |  |
|  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg |  | 0,162 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,680 |  |
|  |  | 2734113803000 |  |  |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg |  | 0,320 |  |
|  |  | 3410520006728 |  |  |  | Automacara | h-ut |  | 1,100 |  |
| 340 |  | IA23A |  |  |  | Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый к шкафам) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 3,100 |  |
|  |  | 2875274400258100 |  |  |  | Flansa plata Dn=100 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg |  | 0,100 |  |
|  |  | 2874115801071 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2874115842760 |  |  |  | Piulita hexag. M12 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2874125881289 |  |  |  | Saibe uzuale, plate M 14 | buc |  | 8,000 |  |
|  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,530 |  |
|  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,140 |  |
|  |  | 2734125900487 |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg |  | 0,150 |  |
| 341 |  | 08-02-471-4 |  |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Ф20мм 1шт=3м) | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor | h-om |  | 2,487 |  |
|  |  | 10116142 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t |  | 0,024 |  |
|  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" | t |  | 0,001 |  |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,234 |  |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,762 |  |
| 342 |  | 08-02-472-1 |  |  |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Ф20мм) | 100 m |  | 0,160 |  |
|  |  | 1 |  |  |  | Muncitor | h-om |  | 3,040 |  |
|  |  | 10116142012 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t |  | 0,015 |  |
|  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" | t |  | 0,000 |  |
|  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg |  | 0,096 |  |
|  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut |  | 0,501 |  |
|  |  |  |  | Total Cреднее давление ШГРП №10* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2. Низкое давление ШГРП №10* |  |  |  |  |
| 343 |  | GB01C |  |  |  | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 100 mm (Кран шаровый фланцевый Ду100 мм, Рр=1,6МПа КШФ100 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 7231040021600 |  |  |  | Lacatus montator agregate ener | h-om |  | 1,710 |  |
|  |  | 2874115818452 |  |  |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8 | buc |  | 16,000 |  |
|  |  | 2874115842764 |  |  |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc |  | 16,000 |  |
|  |  | 2874115883610 |  |  |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc |  | 16,000 |  |
|  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,010 |  |
|  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 | kg |  | 0,020 |  |
|  |  | 2320186202000 |  |  |  | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg |  | 0,030 |  |
|  |  | 2513206622000 |  |  |  | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg |  | 0,180 |  |
|  |  | 1711317309326 |  |  |  | Cirpe de sters | kg |  | 0,030 |  |
| 344 |  | IA44B |  |  |  | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm (Счётчик бытовой газовый с отключающей арматурой Ду 25 G 4,0 T в пластмассовом шкафу на отдельно стоящей опоре) | buc |  | 64,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 377,600 |  |
|  |  | 2874115821734 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc |  | 512,000 |  |
|  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 | buc |  | 512,000 |  |
|  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 | buc |  | 512,000 |  |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg |  | 6,592 |  |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat | kg |  | 2,560 |  |
| 345 |  | IA44B |  |  |  | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm (Счётчик бытовой газовый с отключающей арматурой Ду 25 G 4,0 T в пластмассовом шкафу на стене) | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze | h-om |  | 23,600 |  |
|  |  | 2874115821734 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc |  | 32,000 |  |
|  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 | buc |  | 32,000 |  |
|  |  | 2874125881344 |  |  |  | Saiba plata M 18 | buc |  | 32,000 |  |
|  |  | 2513206622020 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg |  | 0,412 |  |
|  |  | 1542126108945 |  |  |  | Ulei de in sicativat | kg |  | 0,160 |  |
|  |  |  |  | Total Низкое давление ШГРП №10* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.1. Cреднее давление ШГРП №10* |  |  |  |  |
| 346 |  | pretul firmei |  |  |  | ШГРП (с 2-мя линиями редуцирования) пропуск. способность 900 м3/час | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2413547342511400 |  |  |  | ШГРП (с 2-мя линиями редуцирования) пропуск. способность 900 м3/час | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Cреднее давление ШГРП №10* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2. Низкое давление ШГРП №10* |  |  |  |  |
| 347 |  | Pretul firmei |  |  |  | Кран шаровый фланцевый Ду100 мм, Рр=1,6МПа КШФ100 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 2875274202100100 |  |  |  | Robinet (Кран шаровый фланцевый Ду100 мм, Рр=1,6МПа КШФ100 | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  | Total Низкое давление ШГРП №10* |  |  |  |  |  |  |  |

Președintele Grupului de lucru					Pastușoc I.

Secretarul Grupului					Bodarev D.

Membrii Grupului					Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.