CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectul: Detectoare de metal portabile

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

Detector de metale corporal tip baston

DENUMIREA PRODUSULUI: Detector de metale corporal tip baston.

DESTINAȚIA: Este destinat detectării armelor, controlul mulțimilor în zone ca aeroporturi, zone de frontiera, scoli, tribunale, evenimente sportive, întreprinderi si alte zone publice. Este util pentru verificarea coletelor și scrisorilor cu obiecte metalice si oriunde pot fi ascunse obiecte din metal.

CERINȚE MINIME IMPUSE:

Tip produs: detector de metal;

Valori măsurate: existența metalelor;

Unitatea de măsurare: cm.;

Funcții: ajustabil, manevrare ușoară;

Culoare: negru/galben.

DESCRIERE:

- detector de metale portabil, de înaltă performanță, conceput să îndeplinească cerințele din industria de securitate. Performanța detectorului este determinata în primul rând de dimensiunea, forma și compoziția obiectului care urmează sa fie detectat;

- este ușor de folosit, având două moduri de sensibilitate comutabile:

●	sensibilitate optimă - detectează cele mai mici obiecte (monede, cuțit mic, lama, cheie, ac de pălărie, etc.);

●	sensibilitate scăzută -  când se dorește detectarea obiectelor mari (cuțit, arma de foc, foarfeca, etc.) iar distanta automat devine una mai mică;

●	sensibilitatea detectorului este determinată de mărimea, forma și compoziția obiectului care se detectează și poate fi ajustabilă.

Specificații:

Mod silențios (vibrații) sau cu ton auditiv la alegere prin apăsarea unui buton.

Auto calibrare: tehnologia aparatului elimină nevoia de recalibrare periodică.

Rezistența: carcasa din ABS rezistentă la șocuri.

Suprafața de scanare - mare.

3 (trei) indicatori LED: Verde indica faptul ca aparatul este pornit, galben avertizează ca bateria este scăzuta, roșu indica detecția unui obiect din metal.( culorile pot fi diferite)

Teaca/suport pentru prindere la curea/centură de lățime 50mm.

Curelușa pentru încheietura mâinii.

Se poate folosi o baterie de 9 V standard sau una reincarnabilă, detectorul fiind dotat cu o mufă de încărcare.

CARACTERISTICI GENERALE:

Specificații tehnice:

Baterii necesare - 1 x 9V

Dimensiuni:

Lungime: 41,5±0,5 cm;

Lățime: 8±0,5  cm;

Înălțime: 5±0,5  cm.;

Greutate: nu mai mult de 0,45 kg.

ALTE CERINȚE:

Produsele vor fi noi, iar la livrare vor fi însoțite de următoarele documente:

- instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română;

- certificat de garanție și calitate.

- bateria compatibilă, reîncărcabilă.

Termenul de garanție: produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neâncălzite prevăzute cu aerisire naturală: minim 12 luni.

Durata normală de utilizare: minim 24 luni.